JvG CONSULTANCY

Safety • Governance • Advisory

WERKCHECKLISTS Chromium VI Checklists Herzieningschecklist, juridische compliance checklist en prioriteringsmatrix — Rev A/Rev 1

| Gegeven | Waarde |
| --- | --- |
| Project | 2026-audit-koole-chromium-vi (Wintershall / Koole offshore decommissioning) |
| Doel | Ondersteuning van de redacteur bij herziening van 003.056 Chromium VI Exposure Control Procedure |
| Basis | Compliance Audit v1.0 (24-08-2026) — bevindingen B1–B18, voorstellen H1–H12 |
| Eigenaar | QHSE Manager KOO B.V. / redacteur brondocument |
| Datum | 24 augustus 2026 |
| Versie / status | v1.0 — Definitief |
| Classificatie | Vertrouwelijk |

Vertrouwelijk — uitsluitend bestemd voor opdrachtgever en projectorganisatie

Deel 1 — Herzieningschecklist voor de redacteur (H1–H12)

Doorloop alle voorstellen bij de eerstvolgende herziening. H1–H5 (P1) zijn wettelijk verplicht en moeten vóór projectuitvoering zijn opgenomen. Vink af en noteer de sectie in het brondocument waar het voorstel is verwerkt.

| # | Prio | Actie | Verwerkt in § | Review OK | Datum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H1 | P1 | Voeg een nieuw hoofdstuk “Exposure Assessment & Monitoring” toe: meetstrategie conform NEN-EN 689 (baseline- en taakmetingen vóór aanvang, bemonsteringsduur conform NEN-EN 482, toetsing aan 1 µg/m³, hermeet bij overschrijding of wijziging werkwijze, verantwoordelijke: QHSE Manager). | ☐ | ☐ | ☐ |
| H2 | P1 | Voeg een paragraaf “Health Surveillance” toe: recht op (P)AGO voor alle aan Cr(VI) blootgestelde (inclusief mogelijkerwijs blootgestelde) werknemers vóór aanvang en periodiek; rol bedrijfsarts opnemen in §3. | ☐ | ☐ | ☐ |
| H3 | P1 | Leg een bewaar- en overdrachtsregeling vast: blootstellingsregistraties, meetlogboeken en de lijst van H4 gedurende 40 jaar na laatste blootstelling bewaren (ook na projecteinde en bij uittocht van personeel). | ☐ | ☐ | ☐ |
| H4 | P1 | Voeg een registratieparagraaf “Exposure Register” toe: lijst van (mogelijk) blootgestelde werknemers en subcontractors met aard, mate en duur van blootstelling; inzage- en afschriftrecht; eigenaar: QHSE Manager. | ☐ | ☐ | ☐ |
| H5 | P1 | Maak de RI&E-koppeling expliciet: verwijzing naar en eis dat de project-RI&E de elementen aard/mate/duur, hoeveelheden, aantal betrokkenen en arbeidsvorm bevat; documenteer de vervangings-/bronmaatregelafweging (waaronder de keuze koude vs. thermische snijtechnieken) met onderbouwing. | ☐ | ☐ | ☐ |
| H6 | P2 | Breid §4.3.3/§4.5.2 uit met een calamiteiten-/abnormale-blootstellingsprotocol: onmiddellijke informatieverplichting aan betrokken werknemers, onderzoek naar oorzaak, en informering van OR/PVT (of offshore PVT-equivalent). | ☐ | ☐ | ☐ |
| H7 | P2 | Neem in §6 op: REACH Bijlage XIV (autorisatie Cr(VI)-verbindingen) met afbakening wanneer dit voor KOO-werkzaamheden geldt (gebruik van Cr(VI)-houdende producten). | ☐ | ☐ | ☐ |
| H8 | P2 | Werk de afvalparagraaf uit: afvalstroomklassering van Cr(VI)-gecontamineerd afval (PBM, filters, reinigingsresten), verpakkings-/etiketteringseisen, bewijslast (afgiftebewijzen) en verantwoordelijke; incl. zeetransport vanaf platform. | ☐ | ☐ | ☐ |
| H9 | P2 | Vul §6 aan met de AI-bladen: AI-blad 67 (kankerverwekkende stoffen), AI-blad 31 (gezondheidsrisico's gevaarlijke stoffen), AI-blad 18 (PBM) en AI-blad 77 (chroom-6) als toetsingskader voor revisies. | ☐ | ☐ | ☐ |
| H10 | P2 | Vertaal het Beheersregime Chroom-6 naar een concrete beheersmaatregelenmatrix per activiteit (hot cutting, welding, cleaning) of verwijs per subparagraaf naar de betreffende regime-onderdelen. | ☐ | ☐ | ☐ |
| H11 | P2 | Veranker de volledige maatregelenhiërarchie (5M/MAC) incl. verplichte documentatie van substitutie-/bronmaatregelafweging en organisatorische maatregelen (taakroulatie, blootstellingstijdbeperking) in §4.5. | ☐ | ☐ | ☐ |
| H12 | P2 | Los de versie-inconsistentie op: één consistente revisie-aanduiding (Rev A of Rev 1), gevulde revision log (section + description of change), consistente issue-datum in voettekst, datum/versie bij interne referenties (“Hoondert Study”). | ☐ | ☐ | ☐ |

Afronding: pas na afronding van H1–H12 de revision log aan (section + description of change) en verstijg de revisiestatus conform H12.

Deel 2 — Juridische compliance checklist

Toetsingskader voor de herziene procedure. Elke regel moet aantoonbaar zijn in de proceduretekst, de project-RI&E of een gekoppeld document.

| # | Wettelijk kader | Verplicht element | Prio | Aanwezig | Bewijs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J1 | Arbobesluit art. 4.2 lid 1 | Blootstelling beoordeeld: aard, mate, duur + hoeveelheden, aantal betrokkenen, arbeidsvorm gedocumenteerd | P1 |  |  |
| J2 | Arbobesluit art. 4.2 lid 4 | Meetstrategie conform NEN-EN 689; meetprocedures conform NEN-EN 482; toetsing aan 1 µg/m³ | P1 |  |  |
| J3 | Arbobesluit art. 4.10a | (P)AGO aangeboden vóór aanvang blootstellingswerkzaamheden en periodiek daarna; rol bedrijfsarts opgenomen | P1 |  |  |
| J4 | Arbobesluit art. 4.10c | Blootstellings- en meetgegevens 40 jaar bewaard en beschikbaar (incl. overdracht bij projecteinde) | P1 |  |  |
| J5 | Arbobesluit art. 4.13 | RI&E-registratie met tox-elementen; vervangings-/bronmaatregelafweging met onderbouwing gedocumenteerd; OR/PVT betrokken bij plan van aanpak | P1 |  |  |
| J6 | Arbobesluit art. 4.15 | Lijst van (mogelijk) blootgestelde werknemers en subcontractors bijgehouden; inzage- en afschriftrecht geregeld | P1 |  |  |
| J7 | Arbobesluit art. 4.21 | Protocol abnormale blootstelling: onmiddellijke informatie aan betrokkenen, onderzoek oorzaak, informering OR/PVT | P2 |  |  |
| J8 | REACH (EG) 1907/2006, Bijlage XIV | Autorisatiestatus Cr(VI)-verbindingen bepaald; geen gebruik van niet-geautoriseerde Cr(VI)-producten (bijv. primers, passiveringsmiddelen) | P2 |  |  |
| J9 | Bal; Wet milieubeheer / LAP | Cr(VI)-gecontamineerd afval geklassificeerd, gescheiden, geëtiketteerd en via erkende afzender-ontvanger afgevoerd (incl. zeetransport) | P2 |  |  |
| J10 | SER-grenswaardenlijst | Grenswaarde 1 µg/m³ (8-uurs TGG) vermeld én gebruikt als toetskader voor metingen en beheersmaatregelen | P2 |  |  |
| J11 | Richtlijn (EU) 2017/2398 | Verwijzing opgenomen in referentielijst (reeds aanwezig in §6) en inhoudelijk verwerkt | P2 |  |  |
| J12 | Arbo-Informatiebladen 67, 31, 18, 77 | Opgenomen in referentielijst als toetsingskader voor revisies | P2 |  |  |
| J13 | Beheersregime Chroom-6 | Operationeel vertaald naar beheersmaatregelenmatrix per activiteit of subparagraaf-verwijzing | P2 |  |  |
| J14 | Documentbeheer / ISO 9001-logica | Eén consistente revisie-aanduiding; gevulde revision log; consistente datums; interne referenties gedateerd/geversioneerd | P2 |  |  |

Beoordelingsschaal aanwezig: C = conform aangetoond · D = deels (verbetering nodig) · N = niet aanwezig · N.v.t. = niet van toepassing (met onderbouwing).

Deel 3 — P1/P2 prioriteringsmatrix

3.1 Definities

| Klasse | Definitie | Actietermijn |
| --- | --- | --- |
| P1 — Kritiek | Wettelijk verplicht element ontbreekt volledig | Vóór projectuitvoering / eerstvolgende revisie |
| P2 — Verbetering | Verplicht of verwacht element onvolledig uitgewerkt | Zelfde of opvolgende revisie |
| Conform | Voldoet aan de eis | Geen actie; borgen bij revisies |

3.2 Matrix: bevindingen × prioriteit × voorstel

| Bevinding | Eis | Klasse | Voorstel |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | Meetstrategie NEN-EN 689/482 + toetsing 1 µg/m³ | P1 | H1 |
| B2 | AGO vóór aanvang | P1 | H2 |
| B3 | 40-jaar bewaring blootstellingsgegevens | P1 | H3 |
| B4 | RI&E incl. tox-elementen + vervangingsonderbouwing | P1 | H5 |
| B5 | Lijst blootgestelde werknemers + inzagerecht | P1 | H4 |
| B6 | Abnormale blootstelling: melding + OR/PVT | P2 | H6 |
| B7 | Wettelijke grenswaarde 1 µg/m³ | Conform | — |
| B8 | REACH Bijlage XIV (autorisatie Cr(VI)) | P2 | H7 |
| B9 | Afvalstroom Cr(VI): klassering + afvoer | P2 | H8 |
| B10 | AI-bladen 67, 31, 18, 77 als praktijkkader | P2 | H9 |
| B11 | Beheersregime Chroom-6 | P2 | H10 |
| B12 | 5M-methode / hiërarchie incl. substitutie | P2 | H11 |
| B13 | NEN-EN 689/482-normverwijzing | P1* | H1 |
| B14 | Documentbeheer / versieconsistentie | P2 | H12 |
| B15 | Gevareninformatie & gezondheidseffecten | Conform | — |
| B16 | Identificatie, marking, surveys, PTW/TRA-koppeling | Conform | — |
| B17 | Hygiëne, decontaminatie, PBM-regime (P3, volgelaatsmasker) | Conform | — |
| B18 | Rollen & verantwoordelijkheden | Conform | — |

3.3 Verwerkingsvolgorde (aanbevolen)

Stap 1 (P1): H1 meetstrategie → H2 AGO → H4 exposure register → H3 bewaarregeling → H5 RI&E-koppeling — als één wettelijk pakket verwerken.

Stap 2 (P2, inhoudelijk): H6 calamiteitenprotocol → H11 maatregelenhiërarchie → H8 afvalstroom → H7 REACH → H9 AI-bladen → H10 beheersregime.

Stap 3 (P2, documentair): H12 versieconsistentie — als afsluiting, inclusief gevulde revision log voor alle verwerkte voorstellen.