JvG CONSULTANCY

Safety • Governance • Advisory

COMPLIANCE AUDIT — VERSIE 3.0 ChroomVI — Koole 003.056 Artikelsgewijze toetsing B1–B18 · KPI-overzicht · Gap-analyse v2.0 → v3.0

| Gegeven | Waarde |
| --- | --- |
| Opdrachtgever | Wintershall |
| Geadresseerde (auditee) | Koole (KOO B.V.) |
| Brondocument | 003.056 Chromium VI Exposure Control Procedure — Rev A (02-03-2026) / Rev 1 (15-04-2026) [1] |
| Project | 2026-audit-koole-chromium-vi — decommissioning offshore platform (Noordzee) |
| Audittype | Document-based compliance audit tegen het Nederlandse arbo-juridisch kader |
| Iteratie | v1.0 → v2.0 → v3.0 (alle v2.0-bevindingen overgenomen en her valideerd) |
| Datum / versie | 2026-08-25 · v3.0 |
| Samensteller | JvG Consultancy — HSEQ Divisie |
| Status | Definitief — Vertrouwelijk |

Vertrouwelijk — uitsluitend bestemd voor opdrachtgever en projectorganisatie

1. Managementsamenvatting

Het brondocument 003.056 Chromium VI Exposure Control Procedure (Rev A/Rev 1, 2026) is een degelijke, praktisch uitvoerbare operationele procedure op het gebied van gevareninformatie, marking, hiërarchie van beheersmaatregelen, hygiëne/decontaminatie en PBM-regime. De procedure noemt de Nederlandse grenswaarde (1 µg/m³) en het streefrisiconiveau (0,01 µg/m³) correct (§6) [3][7]. Echter, de formele arbo-juridische verslagleggings- en zorgstructuur ontbreekt vrijwel volledig: geen meetstrategie conform NEN-EN 689, geen arbeidsgezondheidskundig onderzoek (AGO), geen 40-jaar bewaartermijn, geen lijst van blootgestelde werknemers en geen expliciete RI&E-registratie met vervangingsonderbouwing. Dit zijn verplichtingen uit het Arbobesluit (Hoofdstuk 4, Afdeling 3) die niet via TRA/JSA-verwijzingen kunnen worden afgedekt [2].

Kernoordeel: herziening H1–H5 is vereist vóór projectuitvoering; H6–H12 in dezelfde of een opvolgende revisie. Voor kankerverwekkende stoffen geldt in Nederland verscherpte aandacht, mede gezien de chroom-6-dossiers bij Defensie, ProRail en de gemeente Tilburg [3]. In deze versie 3.0 zijn alle v2.0-bevindingen overgenomen en opnieuw gevalideerd tegen het brondocument, is de artikelsgewijze toetsing volledig in dit rapport geïntegreerd en is een P3-laag met drie aanvullende verbeterpunten (G-01 t/m G-03) toegevoegd.

2. KPI-overzicht

| 5 P1 — Kritiek Wettelijk verplicht en ontbreekt (B1–B5; B13*) | 7 P2 — Verbetering Verplicht/verwacht en onvolledig (B6, B8–B12, B14) |
| --- | --- |
| 3 P3 — Aanvullend Nieuw in v3.0 (G-01 t/m G-03) | 6 Conform Voldoet — handhaven als best practice (B7, B15–B18) |

| KPI | v1.0 (24-08) | v2.0 (24-08) | v3.0 (25-08) |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 — Kritiek | 5 | 5 | 5 |
| P2 — Verbetering | 7 | 7 | 7 |
| P3 — Aanvullend | 0 | 0 | 3 |
| Conform | 6 | 6 | 6 |
| Totaal beoordeelde items | 18 | 18 | 21 |

B13 valt formeel onder B1 en is slechts separaat genummerd omdat de NEN-EN 689/482-referentie in §6 zelfstandig ontbreekt; zonder B13 telt de matrix 17 items. De P1/P2/Conform-verdeling is over alle iteraties stabiel — de auditbevindingen zijn consistent gebleken, ook in de cross-projecttoets tegen de kwik- (003.057) en asbestaudits (003.059).

3. Toetsingskader

Toetsing vindt plaats tegen het Nederlandse arbo-juridische kader voor kankerverwekkende stoffen, aangevuld met relevant milieurecht en praktijkkaders:

Arbobesluit Hoofdstuk 4, Afdeling 3 — art. 4.2 lid 1 en 4, 4.2a, 4.10a, 4.10c, 4.13, 4.15, 4.21 [2]

SER-wettelijke grenswaardenlijst — chroom VI: 1 µg/m³ (8-uurs TGG) [7]

REACH Verordening (EG) Nr. 1907/2006, Bijlage XIV — autorisatie chroomtrioxide/zuurchromaten [4]

Richtlijn (EU) 2017/2398 (wijziging KMR-richtlijn 2004/37/EG) — reeds in §6 van het brondocument [9]

Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en Wet milieubeheer/LAP — gevaarlijk afvalregime [5]

Beheersregime Chroom-6 (RWS, Defensie, ProRail, Rijksvastgoedbedrijf) [6]

Arbo-Informatiebladen 67, 31, 18 en 77 [3][10]

NEN-EN 689 (meetstrategie) en NEN-EN 482 (meetprocedures) [8]

Kernfeiten

| Kernfeit | Waarde | Bron |
| --- | --- | --- |
| Grenswaarde Cr(VI) | 1 µg/m³ (8-uurs TGG), per 1-3-2017 | SER / AI-77 [3][7] |
| Streefrisiconiveau | 0,01 µg/m³ | SER / AI-77 [3] |
| Gezondheidsraad-beredenering | ≈ 4 extra longkankergevallen per 1.000 bij 40 jaar × 1 µg/m³ | AI-77 [3] |
| REACH Bijlage XIV | Chroomtrioxide/zuurchromaten — sunset dates 2017/2019 | REACH [4] |
| Versie-inconsistentie brondocument | Rev A vs Rev 1; lege revision log; “May 2026”-voettekst | Brondocument [1] |

4. Artikelsgewijze toetsing B1–B18

Elke eis is getoetst aan de integrale tekst van het brondocument (12 pagina's) [1]. De classificatie kent drie niveaus: P1 (wettelijk verplicht, ontbreekt — kritiek), P2 (verplicht/verwacht, onvolledig — verbetering) en Conform. Elke bevinding is 1-op-1 gekoppeld aan een herstelactie (H-nummer) uit het Herzieningsvoorstel [11].

4.1 Overzichtsmatrix

| # | Eis | Klasse |
| --- | --- | --- |
| B1 | Meetstrategie en toetsing grenswaarde | P1 |
| B2 | Arbeidsgezondheidskundig onderzoek (AGO) | P1 |
| B3 | Bewaartermijn blootstellingsgegevens (40 jaar) | P1 |
| B4 | RI&E incl. tox-elementen en vervangingsonderbouwing | P1 |
| B5 | Lijst van blootgestelde werknemers + inzagerecht | P1 |
| B6 | Abnormale blootstelling: melding + OR/PVT | P2 |
| B7 | Wettelijke grenswaarde 1 µg/m³ | Conform |
| B8 | REACH Bijlage XIV (autorisatie Cr(VI)) | P2 |
| B9 | Afvalstroom Cr(VI): klassering en afvoer | P2 |
| B10 | AI-bladen 67, 31, 18, 77 als praktijkkader | P2 |
| B11 | Beheersregime Chroom-6 | P2 |
| B12 | 5M-methode / hiërarchie incl. substitutie | P2 |
| B13 | NEN-EN 689/482-normverwijzing in referentielijst | P1* |
| B14 | Documentbeheer / versieconsistentie | P2 |
| B15 | Gevareninformatie & gezondheidseffecten | Conform |
| B16 | Identificatie, marking, surveys, PTW/TRA-koppeling | Conform |
| B17 | Hygiëne, decontaminatie, PBM-regime (P3, volgelaatsmasker) | Conform |
| B18 | Rollen & verantwoordelijkheden | Conform |

4.2 Detailtoetsing per bevinding

B1 — Meetstrategie en toetsing grenswaarde

Classificatie: P1

Toetsingskader: Arbobesluit art. 4.2 lid 4; NEN-EN 689; NEN-EN 482 [2][3][8]

Eis: Blootstelling wordt beoordeeld en gemeten volgens een meetstrategie conform NEN-EN 689, met meetprocedures conform NEN-EN 482 en toetsing aan de wettelijke grenswaarde van 1 µg/m³ (drempelwaarde sinds 1 maart 2017) [3][8].

Bevinding: Het brondocument noemt in §5 (Monitoring and Review) “review of exposure monitoring data” en “exposure monitoring results” als reviewtrigger. Een meetstrategie is niet gedefinieerd: geen baseline- of taakmetingen, geen meetfrequentie, geen bemonsteringsduur, geen toetskader (bijv. het NEN-EN 689-toetskader waarbij drie metingen alle < 10% van de grenswaarde voldoende zekerheid bieden [3]), geen verantwoordelijke en geen koppeling van meetresultaten aan de 1 µg/m³-grenswaarde. Zonder metingen kan niet worden aangetoond dat het ALARP-doel (§1) en het P3/PBM-regime (§4.5) adequaat zijn.

Actie: H1 — nieuw hoofdstuk “Exposure Assessment & Monitoring” (NEN-EN 689/482, toetsing 1 µg/m³, verantwoordelijke QHSE Manager)

B2 — Arbeidsgezondheidskundig onderzoek (AGO)

Classificatie: P1

Toetsingskader: Arbobesluit art. 4.10a [2]

Eis: Werknemers die (mogelijk) worden blootgesteld aan kankerverwekkende stoffen hebben recht op arbeidsgezondheidskundig onderzoek, bij voorkeur vóór aanvang van de blootstellingswerkzaamheden en periodiek daarna.

Bevinding: Het brondocument bevat nergens een verwijzing naar (P)AGO, bedrijfsarts, medische keuring of gezondheidssurveillance. De rollenbeschrijving in §3 bevat geen arbodienst-/bedrijfsartsrol.

Actie: H2 — paragraaf “Health Surveillance” + rol bedrijfsarts in §3

B3 — Bewaartermijn blootstellingsgegevens (40 jaar)

Classificatie: P1

Toetsingskader: Arbobesluit art. 4.10c [2][3]

Eis: Gegevens over blootstelling en meetresultaten worden gedurende 40 jaar na beëindiging van de blootstelling bewaard en beschikbaar gehouden [3].

Bevinding: Geen enkele bepaling over registratie-, bewaar- of overdrachtplicht van blootstellings- en meetgegevens. Voor een tijdelijk decommissioningproject is bovendien een overdrachtsregeling naar het KOO-dossier noodzakelijk.

Actie: H3 — bewaar- en overdrachtsregeling (ook na projecteinde)

B4 — RI&E incl. tox-elementen en vervangingsonderbouwing

Classificatie: P1

Toetsingskader: Arbobesluit art. 4.13 i.c.m. art. 4.2 lid 1 [2][3]

Eis: De werkgever documenteert in de RI&E o.a. aard, mate en duur van de blootstelling, de genomen maatregelen en de gevallen waarin kankerverwekkende stoffen worden vervangen dan wel waarom vervanging (nog) niet mogelijk is; voor chroom-6 is vervangen de belangrijkste inspanningsverplichting [3].

Bevinding: §4.4 verplicht dat risico’s worden “addressed in the relevant TRA/JSA and Permit to Work”. Een TRA/JSA is taakgebonden en vult de RI&E-registratieplicht (aard/mate/duur, hoeveelheden, aantal blootgestelde werknemers, arbeidsvorm) niet in. Een vervangings-/bronmaatregelafweging (bijv. koude versus thermische snijtechniek) ontbreekt als verplichte documentatiestap — terwijl §5 alternatieven voor perslucht en vacuumsystemen wél overweegt.

Actie: H5 — expliciete RI&E-koppeling + gedocumenteerde vervangings-/bronmaatregelafweging

B5 — Lijst van blootgestelde werknemers + inzagerecht

Classificatie: P1

Toetsingskader: Arbobesluit art. 4.15 [2][3]

Eis: Een lijst wordt bijgehouden van werknemers die worden of kunnen worden blootgesteld, onder vermelding van de ondergane blootstelling; werknemers hebben inzage- en afschriftrecht [3].

Bevinding: Volledig afwezig. Geen registratieplicht voor blootgesteld personeel (eigen personeel én subcontractors — §3 verplicht contractors tot naleving, zodat de lijstplicht doorloopt in de keten) en geen inzagerechtregeling.

Actie: H4 — registratieparagraaf “Exposure Register” incl. subcontractors en inzage-/afschriftrecht

B6 — Abnormale blootstelling: melding + OR/PVT

Classificatie: P2

Toetsingskader: Arbobesluit art. 4.21 [2]

Eis: Bij abnormale blootstelling (o.a. overschrijding van de grenswaarde, incidenten) worden werknemers onmiddellijk geïnformeerd, maatregelen genomen en de OR/PVT ingeschakeld.

Bevinding: §4.3.3 en §4.5.2 bevatten een goede meldplicht aan de leidinggevende (“stop work and inform supervision”). Het formele kanaal naar OR/PVT (of het offshore PVT-equivalent) en de diagnose-/onderzoeksstap na (mogelijke) overschrijding ontbreken.

Actie: H6 — calamiteitenprotocol abnormale blootstelling incl. OR/PVT-kanaal

B7 — Wettelijke grenswaarde 1 µg/m³

Classificatie: Conform

Toetsingskader: Arbobesluit / SER-grenswaardenlijst [2][7]

Eis: Toepassing van de wettelijke grenswaarde voor chroom VI: 1 µg/m³ (8-uurs TGG) [7].

Bevinding: §6 vermeldt de NL-grenswaarde 1 µg/m³, het aanvullende streefrisiconiveau 0,01 µg/m³, het beginsel “most stringent requirement shall be followed” en de Belgische OEL (0,005 mg/m³) — feitelijk juist [3]. Kanttekening: de grenswaarde wordt nergens in de procedure zelf als toetskader gebruikt (raakt B1).

Actie: Handhaven als best practice

B8 — REACH Bijlage XIV (autorisatie Cr(VI))

Classificatie: P2

Toetsingskader: REACH Verordening (EG) Nr. 1907/2006, Bijlage XIV [4]

Eis: Chroomtrioxide en diverse zuurchromaten/zichromaten staan op de autorisatielijst (sunset dates 2017/2019); gebruik zonder autorisatie is verboden [4].

Bevinding: Niet in de referentielijst (§6). Voor puur verwijderingswerk is de autorisatieverplichting beperkt relevant, maar bij bijkomstig gebruik van Cr(VI)-houdende producten (bijv. touch-up primers, passiveringsmiddelen) is de autorisatie- respectievelijk vervangingscheck relevant. Minimaal verdient een toelichting in §6 plaats.

Actie: H7 — REACH-referentie in §6 met afbakening wanneer de autorisatieplicht geldt

B9 — Afvalstroom Cr(VI): klassering en afvoer

Classificatie: P2

Toetsingskader: Besluit activiteiten leefomgeving (Bal); Wet milieubeheer / Landelijk Afvalbeheerplan [5]

Eis: Gevaarlijk afval (Cr(VI)-gecontamineerd PBM, reinigingsresten, filters) vereist afvalstroomherkenning, gescheiden inzameling en gecontroleerde afvoer/verwerking door erkende afzender-ontvangers.

Bevinding: §4.5.1–4.5.3 verplicht disposie “as hazardous or chemical waste in accordance with applicable waste management requirements” — een juist maar generiek beginsel. Er is geen afvalstroomklassering, geen afgiftebewijsregeling, geen verpakkings-/etiketteringseis (offshore inclusief zeetransport) en geen verantwoordelijke voor afvalstroombeheer benoemd.

Actie: H8 — uitgewerkte afvalparagraaf incl. zeetransport en bewijslast

B10 — AI-bladen 67, 31, 18, 77 als praktijkkader

Classificatie: P2

Toetsingskader: Arbo-Informatiebladen SZW: 67 (kankerverwekkende stoffen), 31 (gezondheidsrisico’s gevaarlijke stoffen), 18 (PBM), 77 (chroom-6) [3][10]

Eis: De AI-bladen vormen het implementatie- en praktijkkader voor Arbobesluit Hoofdstuk 4 Afdeling 3.

Bevinding: Niet opgenomen in §6. De inhoud van het brondocument is grotendeels congruent met AI-77 (gezondheidseffecten, blootstellingsroutes, beheersmaatregelen), maar door de ontbrekende referenties is de afstemming niet aantoonbaar en mist de redacteur het toetsingskader voor toekomstige revisies.

Actie: H9 — AI-bladen opnemen in §6 als toetsingskader voor revisies

B11 — Beheersregime Chroom-6

Classificatie: P2

Toetsingskader: Beheersregime Chroom-6 (Rijkswaterstaat, Defensie, ProRail, Rijksvastgoedbedrijf) [6]

Eis: Vertaling van het branchekader naar concrete, per activiteit gestandaardiseerde beheersmaatregelen.

Bevinding: §6 noemt het “Dutch ‘Beheersregime Chroom-6’” in de referentielijst — juist en relevant. Het regime wordt echter niet operationeel vertaald: geen beheersmaatregelenmatrix, geen koppeling aan de subparagrafen 4.5.1–4.5.3.

Actie: H10 — beheersmaatregelenmatrix per activiteit of verwijzing per subparagraaf

B12 — 5M-methode / hiërarchie incl. substitutie

Classificatie: P2

Toetsingskader: Arbocatalogi (5M/MAC-methodiek); Arbobesluit art. 4.4-structuur [2][3]

Eis: De volledige hiërarchie van beheersmaatregelen — van substitutie/bronmaatregelen tot en met PBM — wordt afgewogen en gedocumenteerd.

Bevinding: §4.5 beschrijft expliciet een hiërarchie (minimaliseren verstoring, beperken verspreiding, toegangsbeperking, ventilatie/extractie/natte methoden, daarna pas PBM) — dit sluit aan bij de 5M/MAC-methodiek. De hoogste treden ontbreken als documentatieverplichting: substitutie-/bronmaatregelen (koude technieken, extractie) en organisatorische maatregelen (taakroulatie, blootstellingstijdbeperking) zijn niet aantoonbaar afgewogen. Voor decommissioning is substitutie van de coating geen optie — ook dat moet als onderbouwing zijn vastgelegd (zie B4).

Actie: H11 — volledige maatregelenhiërarchie verankeren incl. verplichte documentatie van de afweging

B13 — NEN-EN 689/482-normverwijzing in referentielijst

Classificatie: P1*

Toetsingskader: NEN-EN 689; NEN-EN 482 [8]

Eis: De toegepaste meetstrategie en -procedures zijn in de referentielijst van de procedure verankerd.

Bevinding: Niet in de referentielijst (§6). B13 is formeel onderdeel van B1 en wordt slechts separaat genummerd omdat de normreferentie in §6 zelfstandig ontbreekt; zonder B13 telt de matrix 17 items.

Actie: Valt onder H1; separaat benoemd omdat de normreferentie in §6 afzonderlijk ontbreekt

B14 — Documentbeheer / versieconsistentie

Classificatie: P2

Toetsingskader: Kwaliteitsysteemlogica / ISO 9001-documentbeheer

Eis: Een “Issued for Implementation”-procedure heeft een eenduidige revisiestatus, een gevulde wijzigingslog en gedateerde referenties.

Bevinding: De coverpagina vermeldt zowel Rev A (02-03-2026, “Issued for Comments”) als Rev 1 (15-04-2026, “Issued for Implementation”); de revision log bevat uitsluitend een Rev 1-regel met lege velden voor Section en Description of Change; de voettekst vermeldt “Rev. 1 — May 2026” terwijl de issue-datum 15-04-2026 is. Daarnaast is de “Hoondert Study” (§6, Ref. [2]) als interne referentie zonder datum/versie opgenomen.

Actie: H12 — één consistente revisieaanduiding, gevulde revision log, consistente issue-datum, datering interne referenties

B15 — Gevareninformatie & gezondheidseffecten

Classificatie: Conform

Toetsingskader: AI-77; CLP [3]

Eis: Volledige en feitelijk juiste gevareninformatie over chroom-6.

Bevinding: §4.1–4.3: stofeigenschappen, bronnen (coatings, rvs-lassen, verduurzaamd hout, cement), blootstellingsroutes en gezondheidseffecten (longkanker, neusholtekanker, neusseptumperforatie, COPD, astma, dermatitis; vermoedelijk maag- en strottenhoofdkanker) — feitelijk consistent met AI-77 [3].

Actie: Handhaven als best practice

B16 — Identificatie, marking, surveys, PTW/TRA-koppeling

Classificatie: Conform

Toetsingskader: AI-77 praktijkkader; Arbobesluit art. 4.5-structuur [2][3]

Eis: Herkenbare identificatie en marking van Cr(VI)-verdachte materialen, gekoppeld aan taakrisicobeoordeling en werkvergunning.

Bevinding: §4.4: third-party surveys, markering (verf, borden, “Cr6”-spray), het beginsel “treat as contaminated until confirmed otherwise” en de verplichte koppeling aan TRA/JSA + PTW vóór aanvang van werk — goed uitgewerkt.

Actie: Handhaven als best practice

B17 — Hygiëne, decontaminatie, PBM-regime (P3, volgelaatsmasker)

Classificatie: Conform

Toetsingskader: AI-blad 18; Arbobesluit art. 4.5/8.35-structuur [2][10]

Eis: Concreet, per activiteit uitvoerbaar hygiëne- en PBM-regime.

Bevinding: §4.5.1–4.5.3: eet-/rookverbod in het werkgebied, wassen/douchen, decontaminatiestations, 5 m-restrictiezone (of ruimer volgens TRA), volgelaatsmasker met P3-filter (≥ 99,95% filtratie), filterinspectie/-vervanging, minimalisering van perslucht, stofzuigsystemen met filtratie en afvoer van PBM als gevaarlijk afval — concreet en uitvoerbaar per activiteit.

Actie: Handhaven als best practice

B18 — Rollen & verantwoordelijkheden

Classificatie: Conform

Toetsingskader: Arbobesluit art. 3.4-structuur (verantwoordelijkheidsverdeling werkgever) [2]

Eis: Volledige en afdwingbare verantwoordelijkheidsverdeling.

Bevinding: §3: Management, QHSE Manager, OIM/Site Manager, Supervisors, Personnel en Contractors — compleet, inclusief stop-work-bevoegdheid op de werkvloer.

Actie: Handhaven als best practice

5. Gap Analysis v2.0 → v3.0

Versie 3.0 is geen gewijzigde auditopvatting, maar een verdieping en verbreding van v2.0. De P1/P2/Conform-kern is ongewijzigd en opnieuw gevalideerd; de verbeteringen zitten in rapportagediepte, traceerbaarheid en een nieuwe P3-laag.

5.1 Verbeterpunten v2.0 → v3.0

| Aspect | v2.0 | v3.0 |
| --- | --- | --- |
| Artikelsgewijze toetsing | Samengevat; verwezen naar Golden Standard Audit en Conformiteitsmatrix (XLSX) | Volledig geïntegreerd in dit rapport: per B-item toetsingskader, eis, bevinding en actie |
| KPI-presentatie | Classificatietabel in managementsamenvatting | KPI-cards (P1/P2/P3/Conform) + evolutietabel v1.0 → v2.0 → v3.0 |
| P3-laag | Niet aanwezig | 3 aanvullende verbeterpunten (G-01 t/m G-03): instructie/training, meetkwaliteitsborging, continue verbetercyclus |
| Consistentietoets | Niet opgenomen | Cross-project afgezet tegen kwik-audit 003.057 en asbest-audit 003.059 (zelfde systeemhiaten) [12] |
| Bronnotatie | Bronvermelding in lopende tekst | Wetenschappelijke notatie [n] met volledige bronnenlijst (hoofdstuk 8) |
| Actiekoppeling | H1–H12 | B ↔ H 1-op-1 koppeling + G-items met concreet Rev 3-advies (hoofdstuk 6) |

5.2 Nieuwe bevindingen in v3.0 (P3 — aanvullend)

De G-items zijn geen wettelijke hiaten, maar aanvullende verbeterpunten die de effectiviteit van de P1/P2-herstelacties versterken. Ze zijn voorgesteld voor opname in de Rev 3-implementatie.

G-01 — Instructie en training Cr(VI)-specifiek  (nieuw in v3.0)

Classificatie: P3 — aanvullend verbeterpunt, geen wettelijk hiaat

Kader: AI-blad 18/77-praktijk [3][10]

Waarneming: De procedure koppelt werk aan TRA/JSA + PTW (§4.4), maar bevat geen Cr(VI)-specifiek instructie- of competentie-element voor uitvoerenden.

Actie: Voeg een instructie-/competentieparagraaf toe: Cr(VI)-bewustzijnstraining bij onboarding, registratieplicht voor PBM-fit-tests (volgelaatsmasker, koppeling B17) en periodieke spill-response-instructie.

G-02 — Kwaliteitsborging meetproces  (nieuw in v3.0)

Classificatie: P3 — aanvullend verbeterpunt, geen wettelijk hiaat

Kader: NEN-EN 689/482 [8]

Waarneming: B1/H1 introduceert een meetstrategie; de kwaliteitsborging van het meetproces zelf (laboratorium, apparatuur, data) is nog niet ingevuld.

Actie: Vul H1 aan met: analyses uitsluitend door een ISO/IEC 17025-geaccrediteerd laboratorium, kalibratie- en onderhoudsregime voor bemonsteringsapparatuur, en een validatieprotocol voor meetdata met bewaartermijn van meetrapporten (koppeling B3/H3).

G-03 — Continue verbetercyclus  (nieuw in v3.0)

Classificatie: P3 — aanvullend verbeterpunt, geen wettelijk hiaat

Kader: Kwaliteitsysteemlogica / ISO 9001

Waarneming: §5 (Continuous Improvement) kent reviewtriggers (incidenten, monitoringresultaten, wijzigingen), maar geen vaste reviewfrequentie en geen lessons-learned-structuur.

Actie: Veranker een jaarlijkse periodieke review van de procedure, een gestandaardiseerde incidentanalyse (koppeling H6) en een feedbackloop met de werkvloer via toolbox- en Lessen-Geleerd-momenten.

5.3 Consistentietoets binnen de 003-procedureserie

De parallelle JvG-audits op de Koole MSD 003-procedureserie (kwik 003.057, asbest 003.059) wijzen onafhankelijk hetzelfde systeemprobleem uit: medische surveillance (AGO), blootstellingsregister (art. 4.15) en 40-jaar bewaring ontbreken in alle drie de procedures [12]. Deze overlap bevestigt de betrouwbaarheid van de toetsingsmethodiek en rechtvaardigt een horizontale herzieningsopdracht op serieniveau: één CMR-basisparagraaf die in 003.056, 003.057 en 003.059 wordt geïmplementeerd, in plaats van drie losse herzieningstrajecten.

6. Conclusie en advies

De operationele kern van de procedure is op orde: gevareninformatie, identificatie/marking, hygiëneregime en PBM-regime zijn conform (B7, B15–B18). De formele arbo-juridische verslagleggings- en zorgstructuur ontbreekt echter vrijwel volledig (5× P1). Zonder meetstrategie, AGO, bewaarregeling, RI&E-verankering en blootstellingsregister is de procedure in de huidige versie niet aantoonbaar conform Arbobesluit Hoofdstuk 4 Afdeling 3 [2].

6.1 Spoedrevisie (P1 — vóór projectuitvoering)

H1 — Meetstrategie conform NEN-EN 689/482 met toetsing aan 1 µg/m³, inclusief de normreferenties in §6 (B1, B13) [8]

H2 — AGO-regeling en bedrijfsartsrol (B2) [2]

H3 — bewaar- en overdrachtsregeling blootstellingsgegevens, 40 jaar (B3) [2][3]

H5 — expliciete RI&E-koppeling met vervangings-/bronmaatregelonderbouwing (B4) [2][3]

H4 — exposure register: lijst blootgestelde werknemers incl. subcontractors, met inzage- en afschriftrecht (B5) [2][3]

6.2 Advies Rev 3-implementatie (P2 + P3)

JvG adviseert de P2-herstelacties (H6–H12) en de drie P3-aanvullingen (G-01 t/m G-03) niet te versnipperen over meerdere revisies, maar integraal op te nemen in één Rev 3-release, binnen twee tot vier weken na de P1-spoedrevisie. De herstelteksten zijn reeds volledig uitgewerkt in het Tekstueel Verbeteradvies v3.0 (T-01 t/m T-24) en het Herzieningsvoorstel v3.0 [11][13], waardoor de implementatie-inspanning beperkt blijft tot redactionele verwerking en goedkeuring. De Rev 3-release dient minimaal te omvatten:

H6 — calamiteitenprotocol abnormale blootstelling incl. OR/PVT-kanaal (B6) [2]

H7 — REACH Bijlage XIV-referentie met afbakening (B8) [4]

H8 — uitgewerkte afvalstroombepalingen incl. zeetransport en bewijslast (B9) [5]

H9 — AI-bladen 67/31/18/77 in §6 (B10) [3][10]

H10 — operationele vertaling van het Beheersregime Chroom-6 (B11) [6]

H11 — volledige maatregelenhiërarchie incl. substitutie-/bronmaatregeldocumentatie (B12)

H12 — versieconsistentie en documentbeheer herstellen (B14)

G-01 t/m G-03 — instructie/training, meetkwaliteitsborging (ISO/IEC 17025) en continue verbetercyclus

Horizontale CMR-basisparagraaf op 003-serieniveau (gedeeld met 003.057 en 003.059) [12]

6.3 Vastlegging

| Element | Bepaling |
| --- | --- |
| Eigenaar herstelacties | QHSE Manager Koole |
| P1-spoedrevisie | Vóór aanvang projectuitvoering |
| Rev 3 (P2 + P3, integraal) | 2–4 weken na P1-revisie |
| Verificatie na implementatie | Meetrapporten, AGO-aanbiedingen, exposure register (V-3) |
| Gekoppelde documenten | Herzieningsvoorstel v3.0 · Tekstueel Verbeteradvies v3.0 · Conformiteitsmatrix v1.0 (XLSX) |

Na implementatie van de P1- en P2/herstelacties wordt een conformiteitsniveau van 18 van 18 basiseitems (B1–B18) bereikt, behoudens praktijkverificatie van de implementatie (V-3).

7. Beperkingen en verificatiepunten

Dit is een document-based audit op de integrale tekst van het brondocument (12 pagina's) [1]; er heeft geen veldverificatie plaatsgevonden. Verificatie is vereist voor:

V-1 — marking- en surveypraktijk op het platform ( conformiteit van B16 in de praktijk)

V-2 — feitelijke afvalafvoer en verwerkerserkenning (koppeling B9/H8)

V-3 — toekomstige implementatie van H1–H5: meetrapporten, AGO-aanbiedingen en de registratielijst van blootgestelde werknemers

Het originele brondocument is als PDF beschikbaar gesteld via inbound media; de audit is uitgevoerd op de daaruit geëxtraheerde integrale tekst [1].

8. Bronnen

[1]  003.056 Chromium VI Exposure Control Procedure, Rev A (02-03-2026) / Rev 1 (15-04-2026), KOO B.V. — integrale tekst (12 p.), research/003.056_Chromium_VI_Exposure_Control_Procedure_Rev_A.pdf

[2]  Arbobesluit, Hoofdstuk 4, Afdeling 3 (kankerverwekkende en mutagene stoffen): art. 4.2 lid 1 en 4, 4.2a, 4.10a, 4.10c, 4.13, 4.15, 4.21

[3]  Arbo-Informatieblad 77 — Chroom-6 (SZW/SDU): grenswaarde 1 µg/m³ per 1-3-2017, Gezondheidsraad-beredenering, NEN-EN 689-toetskader, art. 4.15-lijst, 40-jaar bewaring, dossiers Defensie/ProRail/Tilburg

[4]  REACH Verordening (EG) Nr. 1907/2006, Bijlage XIV — autorisatielijst chroomtrioxide en zuurchromaten

[5]  Besluit activiteiten leefomgeving (Bal); Wet milieubeheer / Landelijk Afvalbeheerplan — gevaarlijk afvalregime

[6]  Beheersregime Chroom-6 — Rijkswaterstaat, Defensie, ProRail, Rijksvastgoedbedrijf

[7]  SER-wettelijke grenswaardenlijst — chroom VI: 1 µg/m³ (8-uurs TGG)

[8]  NEN-EN 689 (meetstrategie werkplekblootstelling) en NEN-EN 482 (algemene eisen meetprocedures)

[9]  Richtlijn (EU) 2017/2398 tot wijziging van richtlijn 2004/37/EG (kankerverwekkende en mutagene stoffen op het werk)

[10]  Arbo-Informatiebladen 67 (kankerverwekkende stoffen), 31 (gezondheidsrisico's gevaarlijke stoffen) en 18 (persoonlijke beschermingsmiddelen)

[11]  JvG Consultancy — Herzieningsvoorstel 003.056 CrVI v3.0 (H1–H15)

[12]  JvG Consultancy — Vergelijkingsrapport Asbest 003.059 · Kwik 003.057 · ChroomVI 003.056 (24-08-2026)

[13]  JvG Consultancy — ChroomVI Tekstueel Verbeteradvies v3.0 (T-01 t/m T-24)