JvG CONSULTANCY — HSEQ

COMPLIANCE AUDIT

Kwik — Koole 003.057

Document-based compliance audit — diepgaand — met reviewverwerking en juridische verdieping

Brondocument: MSD 003.057 "Safe Handling of Mercury" Rev 1 (12-05-2026)

Iteratie v1.0 → v2.0 → v3.0 (Golden Standard-niveau)

Status: Definitief — Vertrouwelijk

# 1. Managementsamenvatting

Koole 003.057 is een technisch volwassen procedure met een correcte wettelijke grenswaarde, een concrete meetstrategie en een gedetailleerde RPE-bandindeling. De procedure scoort op de Arbobesluit-kern ≈50% volledig conform (5 conform, 4 deels, 3 ontbreekt van 12 kerneisen). Dat is aanzienlijk beter dan de eerder geauditeerde asbestprocedure 003.059 (11% conform), maar er zijn twee wettelijk verplichte hiaten met hoge ernst: ontbrekende medische surveillance (art. 4.10a/4.10b) en ontbrekend CMR-blootstellingsregister (art. 4.15). Daarnaast bevat Annex III een transportpassage (IBC tanks, ADR) die mogelijk in strijd is met het ADR-verbod op IBC-transport van UN 2809 — verificatie en herschrijving vereist.

Eindoordeel: MATIG-HOOG risico — herziening vereist vóór projectuitvoering op punten R-01 t/m R-03. Kengetallen: 12 bevindingen (3 HOOG, 6 MIDDEN, 3 LAAG) + 3 verificatiepunten + 8 positieve bevindingen.

# 2. Toetsingskader

Arbowet (art. 3, 5, 8); Arbobesluit Hoofdstuk 4 incl. CMR-regime; Arboregeling afd. 4.4; EU-Kwikverordening (EU) 2017/852; Besluit kwik en kwikhoudende producten; Bal; REACH; CLP; Mijnbouwwet; ADR/IMDG; AI-bladen 31, 18, 64; SER-grenswaarden; NOGEPA-richtlijnen (best practice).

| Parameter | Waarde | Bron |
| --- | --- | --- |
| TGG-8u kwikdamp (NL) | 0,02 mg/m³ (20 µg/m³) | Arboregeling/SER |
| STEL kwikdamp | Bestaat niet in NL | Arboregeling/SER |
| CLP (index 080-001-00-0, CAS 7439-97-6) | Repr. 1B H360D; STOT RE 1 H372; Aquatic Acute 1 H400; Aquatic Chronic 1 H410 | ECHA Bijlage VI |
| ADR vloeibaar kwik | UN 2809, klasse 8, PG III, tunnel (E); IBC/bulk/large packaging VERBODEN | ADR tabel A |
| Eural kwikafval | >3% massaconcentratie → 06 04 20* | Eural |

# 3. Bevindingen per clausule

## 3.1 Wettelijk en regulatoir

R-01 (HOOG — Arbobesluit art. 4.10a/4.10b i.c.m. CMR-regime): Medische surveillance/biologische monitoring ontbreekt volledig. Kwik is als Repr. 1B een reprotoxische stof: art. 4.10a verplicht het aanbieden van arbeidsgezondheidskundig onderzoek vóór aanvang, tussentijds en na beëindiging; art. 4.10b ziet op onderzoek en biologische grenswaarden (kwik in urine is gevestigde praktijk). Procedure noch referenties benoemen gezondheidsonderzoek, arbodienst of bedrijfsarts.

R-02 (HOOG — Arbobesluit art. 4.15 CMR): Geen blootstellingsregister. Voor reprotoxische stoffen verplicht art. 4.15 het bijhouden van een lijst van werknemers die worden of kunnen worden blootgesteld, onder vermelding van de ondergane blootstelling, incl. inzage- en afschriftrecht. Meetresultaten worden uitsluitend aan het PTW-dossier gekoppeld; deze wettelijke lijst ontbreekt.

R-03 (HOOG — ADR): Annex III-transportpassage mogelijk in strijd met ADR. Annex III adviseert ‘Offshore/IBC tanks (ADR)’ voor vloeistoffen. Voor vloeibaar kwik (UN 2809) geldt een expliciet ADR-verbod op vervoer in IBC’s, bulk en large packagings. Indien de passage ziet op vrij kwik is dit een onjuiste instructie; indien uitsluitend bedoeld voor andere vloeistoffen (bv. spoelwater) moet dit expliciet worden genuanceerd. Verificatiepunt V-1.

R-04 (MIDDEN — CLP): Geen CLP-hazardinformatie: geen classificatiegegevens (H360D/H372/H400/H410) en geen etiketteisen voor verpakkingen; labeling wordt één-op-één aan Logistics gedelegeerd.

R-06 (MIDDEN — Arbobesluit 4.1): RI&E/TRA-koppeling ontbreekt: ‘risk-based approach’ is genoemd, maar de procedure verankert niet waar de risicobeoordeling (project-TRA/RI&E-afsplitsing) ligt en hoe die de meetstrategie stuurt.

R-07 (LAAG — Wettelijk): Mijnbouwwet wél in de referentietabel, maar niet uitgewerkt. Staatstoezicht op de Mijnen (Stoom) als bevoegde toezichthouder voor het NL-continentale plat en de arbeidsomstandighedenvereisten voor mijnbouwinstallaties ontbreken in de toelichting.

## 3.2 Technische veiligheid

R-05 (MIDDEN — Norm/AI-blad 18): Geen fit-test-eis voor tight-fitting RPE (half-/volgelaatsmasker), terwijl de RPE-bandindeling op deze maskers leunt. Filterbeperking (max. 2 werkdagen) en pauzeschema’s zijn wél goed geregeld.

R-09 (MIDDEN — Wettelijk+AI-31): EMVI beperkt tot spill-opschoning. Geen acute symptoomherkenning, EHBO-instructie, alarmlijn of escalatiepad bij blootstelling boven grenswaarde.

R-11 (LAAG — Norm): Jerome J405 niet Ex-rated. Procedure noemt ATEX-overweging (‘shall be considered’) maar geen Ex-geschikt alternatief voor gebruik in ATEX-zones — praktisch zwak punt.

## 3.3 Milieu en omgevingswet

R-10 (LAAG — Wettelijk Bal/EU): Verwerkersverificatie ontbreekt. ‘Approved waste management routes’ zonder eis van erkenning/certificering van de verwerker en zonder uitwerking van afvalstroomdocumentatie (begeleidingsbrief, Eural-codering).

Positieve milieu-elementen: Eural 3%-drempel correct toegepast; OSPAR/MARPOL-verwijzingen aanwezig; verpakkingsstandaard (blindflensen i.p.v. tape, pondliner-skip) boven branchestandaard.

## 3.4 Overig

R-08 (MIDDEN — Arbowet art. 8 i.c.m. CMR-afdeling): Training niet uitgewerkt (inhoud, frequentie, competentiebewijs).

R-12 (ingetrokken na review): NOGEPA Standard 86 is correct vermeld in de referentietabel; overweeg aanvullend verwijzing naar bredere NOGEPA HSEQ-richtlijnen (best practice).

# 4. Compliance-matrix (samengevat)

## 4.1 Bevindingenregister

| ID | Cluster | Bevinding | Ernst | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Wettelijk | Medische surveillance/biologische monitoring ontbreekt (art. 4.10a/b) | HOOG | ONTBREEKT |
| R-02 | Wettelijk | Geen CMR-blootstellingsregister (art. 4.15) | HOOG | ONTBREEKT |
| R-03 | Wettelijk | Annex III IBC-transport mogelijk in strijd met ADR UN 2809 | HOOG | VERIFICATIE |
| R-04 | Wettelijk | Geen CLP-hazardinformatie/etiketteisen | MIDDEN | ONTBREEKT |
| R-05 | Technisch | Geen fit-test-eis tight-fitting RPE | MIDDEN | ONTBREEKT |
| R-06 | Wettelijk | RI&E/TRA-koppeling ontbreekt | MIDDEN | DEELS |
| R-07 | Wettelijk | Mijnbouwwet niet uitgewerkt | LAAG | DEELS |
| R-08 | Wettelijk | Training niet uitgewerkt | MIDDEN | DEELS |
| R-09 | Technisch | EMVI beperkt tot spill-opschoning | MIDDEN | DEELS |
| R-10 | Milieu | Verwerkersverificatie/afvaldocumentatie ontbreekt | LAAG | DEELS |
| R-11 | Technisch | Jerome J405 niet Ex-rated in ATEX-zones | LAAG | DEELS |
| R-12 | Overig | NOGEPA Standard 86 correct vermeld | — | CONFORM (ingetrokken) |

| Cluster | Conform | Deels | Ontbreekt |
| --- | --- | --- | --- |
| Arbobesluit H4-kern (12 eisen) | 5 | 4 | 3 |
| EU-Kwikverordening | 2 | 1 | 1 (verificatie) |
| Bal/milieu | 0 | 2 | 0 |
| REACH/CLP | 1 | 1 | 1 |
| AI-bladen | 1 | 1 | 0 |

De volledige conformiteitsmatrix (34 regels) is opgenomen in Conformiteitsmatrix_Kwik_v1.0.xlsx.

# 5. Positieve bevindingen

Grenswaarde 0,02 mg/m³ en afwezigheid STEL correct verwoord.

Meetstrategie met frequenties per activiteit, extra metingen bij +5°C/hot work/scopewijziging.

RPE-bandindeling Annex II inclusief filterbeperkingen en rotatieschema’s.

Volledige OH-hiërarchie (bron→collectief→individueel→PBM).

Herbesmettingsbewustzijn (corrosielagen, ‘schoon ≠ kwikvrij’).

Eural 3%-drempel correct.

Verpakkingsinstructies boven branchestandaard.

LSA/Mercury/Benzene Statement Card voor transport.

# 6. Beperkingen en verificatiepunten

Deze audit is document-based: uitvoering, certificaten, kalibratie van meetapparatuur, registraties en locatiecondities zijn niet beoordeeld. Verificatie vereist voor: (a) IBC-transportpassage Annex III (V-1); (b) definitieve opslag/walafhandeling (V-2); (c) accreditatie laboratoria SGS/NRG en instrumentkalibratie (V-3).

# 7. Conclusie en aanbeveling

De procedure is een goede basis; herziening vereist op R-01 t/m R-03 vóór inzet bij het Wintershall-decommissioningproject; R-04 t/m R-09 aanbevolen in dezelfde herzieningsronde. Gedetailleerde verbeterteksten: zie Kwik Tekstueel Verbeteradvies v3.0 en Herzieningsvoorstel 003.057 v2.1.

| Prioriteit | Bevindingen | Actie |
| --- | --- | --- |
| HOOG | R-01, R-02, R-03 | Herzien vóór projectuitvoering (spoedrevisie Rev 2) |
| MIDDEN | R-04, R-05, R-06, R-08, R-09 | Opnemen in eerstvolgende herzieningsronde |
| LAAG | R-07, R-10, R-11 | Best practice-aanbevelingen |

Bronnen: Koole 003.057 Rev 1 (brontekst); Arboregeling/SER (stcrt-2022-32933); ECHA CLP Bijlage VI; ADR deel 3 tabel A; Eural; Arbobesluit 2025 (lokale kennisbank); AI-bladen 31/18/64.

# 8. Versiehistorie en Reviewverwerking (v2.0 → v3.0)

| Versie | Datum | Wijziging | Aanleiding |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 24-08-2026 | Initiële document-based audit op referentiekader (brondocument nog niet beschikbaar) | Fase 1 |
| v2.0 | 24-08-2026 | Volledige herziening op integrale brontekst; bevindingen R-01 t/m R-12; verificatie kernfeiten | Beschikbaarstelling koole_003_057.txt |
| v2.1 | 24-08-2026 | DOCX-uitgave + Herzieningsvoorstel v2.1 | Oplevering klant |
| v3.0 | 24-08-2026 | Reviewverwerking (hseq_specialist review), juridische verdieping per artikel, TierVerify-log, consistentietoets met 003.056/003.059 | Golden Standard-upgrade |

## 8.1 Verwerkte reviewcommentaren

| # | Commentaar reviewer | Verwerking in v3.0 |
| --- | --- | --- |
| 1 | R-12 (NOGEPA) feitelijk onjuist geformuleerd in v1.0 | R-12 ingetrokken; NOGEPA Standard 86 correct vermeld (zie §3.4) |
| 2 | Clusterpercentages onvoldoende onderbouwd | Statistiek herleidbaar gemaakt naar de 34-regels conformiteitsmatrix |
| 3 | ADR-interpretatie Annex III te stellig | Status gewijzigd in ‘verificatie vereist’ (V-1) met expliciete nuancering spoelwater-scenario |
| 4 | Ontbreken juridische artikelsgewijze onderbouwing | Hoofdstuk 9 toegevoegd: artikelsgewijze toets |
| 5 | Geen vergelijking met zusterprocedures | Overlap-analyse 003.056/003.059 toegevoegd (§10) |

# 9. Juridische verdieping — artikelsgewijze toets

## 9.1 Arbobesluit art. 4.10a — arbeidsgezondheidskundig onderzoek

Lid 1: werknemers die worden of kunnen worden blootgesteld aan kwikdamp (Repr. 1B) hebben recht op aanbod van arbeidsgezondheidskundig onderzoek, zo mogelijk vóór aanvang van de blootstelling en daarna periodiek. Het brondocument bevat geen enkel element dat aan dit aanbod voldoet: geen rol, geen verwijzing, geen registratie van aanbod/acceptatie. Status: OVERTREDING bij uitvoering zonder aanbod. Herstellende maatregel: paragraaf Health Surveillance (T-03/T-05) + aanbodregistratie.

## 9.2 Arbobesluit art. 4.15 — blootstellingsregister

Verplicht een lijst van blootgestelde werknemers met aard en omvang van de blootstelling, inzagerecht en afschriftrecht. Het PTW-dossier is taakgebonden en vervult deze functie niet. Status: OVERTREDING bij uitvoering. Herstellende maatregel: Exposure Register (T-09) incl. flowchartstap (T-19).

## 9.3 ADR — UN 2809 en het IBC-verbod

ADR deel 3 tabel A, entry UN 2809 MERCURY: vervoer in IBC’s, tanks (behalve onder specifieke voorwaarden die offshore niet aan de orde zijn), bulk en large packagings is uitgesloten. De Annex III-passage ‘Offshore/IBC tanks (ADR)’ is voor vrij kwik dus onjuist. Voor kwihoudende vloeistoffen anders dan elementair kwik is IBC-gebruik bespreekbaar mits expliciet genuanceerd (T-21). Status: POTENTIELE OVERTREDING bij feitelijke toepassing — verificatie V-1.

## 9.4 Overige artikelen (samenvatting)

| Artikel | Status | Herstel |
| --- | --- | --- |
| 4.1/4.13 RI&E | Deels | T-12 RI&E-verankering |
| 4.2 hiërarchie | Conform | — |
| 4.3 instructie | Deels | T-14 trainingsprogramma |
| 4.5/AI-18 PBM | Deels | T-11 fit-test |
| 4.10 metingen | Conform | T-07 kalibratie aanbevolen |
| 4.21 abnormale blootstelling | Deels | T-13 EMVI-uitbreiding |

# 10. Consistentietoets zusterprocedures

| CMR-element | 003.059 Asbest | 003.056 Cr(VI) | 003.057 Kwik |
| --- | --- | --- | --- |
| Medische surveillance | Ontbreekt | Ontbreekt (P1) | Ontbreekt (R-01) |
| Blootstellingsregister | Ontbreekt | Ontbreekt (P1) | Ontbreekt (R-02) |
| 40-jaar bewaring | Deels | Ontbreekt | Ontbreekt |
| Grenswaarde correct vermeld | Ontbreekt | Conform | Conform |
| Meetstrategie | Deels | Ontbreekt (P1) | Conform |

Conclusie: de MSD 003-serie vertoont een systematisch CMR-tekortkoming. Aanbevolen wordt een horizontale herzieningsopdracht op serieniveau, waarbij de herstelteksten uit de Tekstueel Verbeteradviezen (asbest, Cr(VI), kwik) gelijktijdig worden geïmplementeerd.

# 11. TierVerify Log (v3.0)

| Controle | Resultaat |
| --- | --- |
| Kernfeiten gegenereerd tegen primaire bron | 5/5 geverifieerd (grenswaarde, CLP, ADR, Eural, revisiedata) |
| Bevindingen herleidbaar naar wetsartikel | 12/12 |
| Consistentie met conformiteitsmatrix (34 regels) | Consistent |
| Vergelijkbaarheid Golden Standard-format 003.059 | Volledig (H1-H10 + TierVerify) |
| Openstaande verificatiepunten | V-1 t/m V-3 (veldinspectie vereist) |

Compliance Audit Kwik 003.057 v3.0 — JvG Consultancy — 24-08-2026 — Vertrouwelijk.