JvG CONSULTANCY

HSEQ Audit Checklist

Asbest Verwijdering — Conformiteitscheck

Procedure 003.059 t.o.v. Arbobesluit & AI-blad Asbest

| Project: | 2026-hseq-asbest-audit-koole |
| --- | --- |
| Doelprocedure: | 003.059 Asbestos Removal Procedure Rev 1 |
| Auditdatum: | 7 augustus 2026 |
| Auditor: | Kas — JvG Consultancy |

Conformiteitsmatrix — 35 Punten

1. Wettelijk

| 1 | Asbestinventarisatie door gecertificeerd bedrijf (DIA) | 4.48 | ⚠️ |
| --- | --- | --- | --- |

Procedure noemt 'asbestos inventory' maar geen DIA-certificeringseis

| 2 | Risicoklasse bepaald via SMA-rt | 4.50 | ❌ |
| --- | --- | --- | --- |

SMA-rt niet genoemd in procedure

| 3 | Risicoklassen 1/2/2A expliciet gedefinieerd | 4.44-4.53c | ❌ |
| --- | --- | --- | --- |

Geen Nederlandse risicoklassen genoemd

| 4 | Wettelijke grenswaarde 2.000 vezels/m³ opgenomen | 4.44 | ❌ |
| --- | --- | --- | --- |

Grenswaarde niet genoemd

| 5 | LAVS-melding aan Arbeidsinspectie | 4.49 | ❌ |
| --- | --- | --- | --- |

LAVS niet genoemd

| 6 | Procescertificaat Asbestverwijdering vereist | Cert.schema | ❌ |
| --- | --- | --- | --- |

Niet genoemd

2. Werkplan

| 7 | Werkplan met specifieke inhoud | 4.50 | ⚠️ |
| --- | --- | --- | --- |

'Workpack documentation' genoemd, inhoud niet gespecificeerd

| 8 | Werkplan aanwezig op locatie tijdens uitvoering | 4.50 | ⚠️ |
| --- | --- | --- | --- |

Niet expliciet vereist

| 9 | Resultaten asbestinventarisatie in werkplan | 4.50 | ⚠️ |
| --- | --- | --- | --- |

Niet expliciet vereist

3. Certificering

| 10 | DTA (SC-510) toezicht verplicht | 4.50 | ⚠️ |
| --- | --- | --- | --- |

DTA in definities, niet als harde eis

| 11 | DAV-1/DAV-2 (SC-520) voor uitvoerders | Cert.schema | ❌ |
| --- | --- | --- | --- |

Niet genoemd

| 12 | Training en certificering gedocumenteerd | 4.51 | ⚠️ |
| --- | --- | --- | --- |

'Trained and authorised' maar niet gespecificeerd

4. PBM

| 13 | P3-filterkwaliteit minimaal bij risicoklasse 2 | 4.50 | ⚠️ |
| --- | --- | --- | --- |

'Suitable RPE' zonder P3 specificatie

| 14 | Beschermingsfactor (APF) gedefinieerd | — | ❌ |
| --- | --- | --- | --- |

Niet genoemd

| 15 | PPE inspectie vóór gebruik | — | ✅ |
| --- | --- | --- | --- |

Procedure §4.8.2 vermeldt PPE inspectie

| 16 | Disposable PPE = asbestafval | — | ✅ |
| --- | --- | --- | --- |

Procedure §4.8.2 vermeldt dit correct

5. Methoden

| 17 | Droge verwijdering vermeden | 4.47 | ✅ |
| --- | --- | --- | --- |

Procedure §4.6.1: 'Dry removal techniques shall be avoided'

| 18 | Decontaminatieprocedure (sluis/ponddouche) | 4.50 | ⚠️ |
| --- | --- | --- | --- |

'Decontamination arrangements' zonder specificatie

| 19 | Batteryspray methode VIP-goedgekeurd | AI-blad §4.1.3 | ❌ |
| --- | --- | --- | --- |

Niet geverifieerd in SMA-rt

| 20 | Bronmaatregelen prioriteit boven PBM | 4.46 | ⚠️ |
| --- | --- | --- | --- |

Impliciet via wet methods, niet expliciet

6. Afval

| 21 | Dubbele verpakking asbestafval | 4.47 | ⚠️ |
| --- | --- | --- | --- |

'Sealed airtight packaging' maar niet dubbel

| 22 | Asbestetiket conform Productenbesluit | 4.47 | ⚠️ |
| --- | --- | --- | --- |

'Clearly labelled' maar etikettekst niet gespecificeerd

| 23 | Zakken controleren op beschadiging | 4.47 | ❌ |
| --- | --- | --- | --- |

Niet genoemd

| 24 | Afval alleen naar erkende afvalverwerker | — | ✅ |
| --- | --- | --- | --- |

Procedure §4.9: 'approved waste contractors'

7. Eindbeoordeling

| 25 | Visueel + luchtmetingen NEN 2990 | 4.53 | ⚠️ |
| --- | --- | --- | --- |

NEN 2990 in refs, niet als procedure

| 26 | Door geaccrediteerd laboratorium | 4.53 | ❌ |
| --- | --- | --- | --- |

Accreditatie-eis niet genoemd

| 27 | Risicoklasse 2A: verzwaarde eindbeoordeling (EM) | 4.53a | ❌ |
| --- | --- | --- | --- |

Niet genoemd

| 28 | Blootstellingsmetingen conform SCi-548 | 4.50 | ❌ |
| --- | --- | --- | --- |

SCi-548 niet genoemd

8. Gezondheid

| 29 | Arbeidsgezondheidskundig onderzoek | 4.51 | ❌ |
| --- | --- | --- | --- |

Niet genoemd

| 30 | Blootstellingsregistratie (40 jaar) | 4.52 | ❌ |
| --- | --- | --- | --- |

Niet genoemd

| 31 | Voorlichting asbestrisico's | 4.47c | ⚠️ |
| --- | --- | --- | --- |

'Personnel shall be instructed' maar niet specifiek

| 32 | Informeren Asbestkaart / IAS | — | ❌ |
| --- | --- | --- | --- |

Niet genoemd

9. Emergency

| 33 | Evacuatieplan bij asbest vrijlating | — | ⚠️ |
| --- | --- | --- | --- |

Basis emergency response, niet asbestspecifiek

| 34 | Medische follow-up bij incident | — | ❌ |
| --- | --- | --- | --- |

Niet genoemd

| 35 | Rapportage aan Arbeidsinspectie | — | ❌ |
| --- | --- | --- | --- |

Niet genoemd

Samenvatting

| Categorie | ✅ Conform | ⚠️ Deels | ❌ Non-conform | Totaal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Wettelijk basis | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 2. Werkplan & doc | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 3. Certificering | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 4. PBM | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 5. Werkmethoden | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 6. Afval | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 7. Eindbeoordeling | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 8. Gezondheid | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 9. Emergency | 0 | 1 | 2 | 3 |
| TOTAAL | 4 | 15 | 16 | 35 |

Conformiteitspercentage: 4/35 = 11% volledig conform

Non-conform percentage: 16/35 = 46% non-conform

Eindbeoordeling: ❌ FAIL — Procedure voldoet NIET aan Nederlandse wetgeving.