JvG Consultancy

HSEQ Division

COMPLIANCE AUDIT RAPPORT

Document-Based Compliance Audit

| Brondocument | MSD 003.059 — Asbestos Removal Procedure |
| --- | --- |
| Revisie | Rev. 1 (Issued for Implementation, 19 mei 2026) |
| Organisatie | Koole Offshore Operations (KOO B.V.) |
| Referentiekader | Arbowet 2025, Arbobesluit H4 Afd. 5, AI-03 Asbest |
| Jurisdictie | Nederland |
| Sector | Offshore / Maritiem / Petrochemie |
| Auditdiepgang | Diepgaand |
| Auditeur | JvG HSEQ Consultancy — Senior HSEQ Consultant / BRZO-Lead Auditor |
| Datum | 10 augustus 2026 |
| Classificatie | Vertrouwelijk |

# Executive Summary

Dit rapport bevat de resultaten van een diepgaande document-based compliance audit op MSD 003.059 Asbestos Removal Procedure (Rev. 1) van Koole Offshore Operations. Het brondocument is getoetst aan de Nederlandse Arbowetgeving (Arbobesluit Hoofdstuk 4, Afdeling 5 — Asbest) en het Arbo-informatieblad AI-03 "Asbest".

Bevindingenstatistiek

| Classificatie | Aantal | Beschrijving |
| --- | --- | --- |
| CRITICAL | 10 | Directe wettelijke afwijkingen met potentieel ernstige gezondheids- of juridische consequenties |
| MAJOR | 22 | Belangrijke lacunes die de uitvoerbaarheid en naleving van wettelijke eisen in de weg staan |
| MINOR | 4 | Kleinere tekortkomingen die de naleving niet direct in gevaar brengen |
| OBSERVATIE | 9 | Verbeterpunten en best-practice aanbevelingen |
| CONFORM | 15 | Vereisten die adequaat zijn opgenomen |

DEFINITIEF OORDEEL

MSD 003.059 Rev. 1 is in huidige vorm NIET geschikt als standalone compliance-document voor asbestverwijdering onder Nederlandse wetgeving. Het document functioneert als een algemeen kader maar delegeert de essentiële wettelijke vereisten naar niet-gespecificeerde "project documentation". Dit creëert een aanzienlijk nalevingsrisico.

# 1. Auditopdracht Samenvatting

## 1.1 Brondocument

| Kenmerk | Detail |
| --- | --- |
| Document ID | MSD 003.059 |
| Titel | Asbestos Removal Procedure |
| Revisie | 1 (Issued for Implementation) |
| Issue datum | 19 mei 2026 |
| Opsteller / Controle / Goedkeuring | R. Versluis / D. Wijngaard / W. van Lingen |
| Organisatie | Koole Offshore Operations (KOO B.V.), Vijfhuizen |
| Omvang | 17 pagina's inclusief 3 bijlagen |

## 1.2 Referentiekader

Arbeidsomstandighedenwet 2025 (zichtdatum 26-05-2025)

Arbeidsomstandighedenbesluit 2025 — Hoofdstuk 4, Afdeling 5 (Asbest), art. 4.37 t/m 4.57

Arbeidsomstandighedenregeling (Arboregeling) — incl. SCi-548 meetprotocol

Asbest (AI-03) — Arbo-informatieblad, gegenereerd 12-07-2023

NEN 2990 — door brondocument gereferenced

Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering (SCA/Ascert)

Productenbesluit asbest — etikettering

## 1.3 Scope en Context

Jurisdictie: Nederland

Sector: Offshore / Maritiem / Petrochemie

Activiteit: Asbestverwijdering inclusief Batteryspray-methode

Locatiecontext: Offshore installaties, procesinstallaties, pijpleidingen, vaten

Opdrachtgever/Uitvoerder: KOO B.V. (eigen personeel en subcontractors)

## 1.4 Beperkingen

Deze audit is uitsluitend gebaseerd op documentatie. Geen veldinspectie, interviews, certificaatverificatie of beoordeling van uitvoeringspraktijk heeft plaatsgevonden.

# 2. Bevindingen per Hoofdstuk

## 2.1 Sectie 1 — Purpose and Scope

| Sectie | Eis (wet/norm/praktijk) | Opgenomen? | Concreet? | Verantw.? | Bewijs? | Afwijking? | Class. | Toelichting |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| §1 | Art. 4.37a: Afd. 5 van toepassing bij mogelijke asbestblootstelling | Deels | Neutraal | Nee | N.v.t. | Formeel: Nee | Observatie | Arbobesluit H4 Afd. 5 niet expliciet genoemd. |
| §1 | Art. 4.37c: toepasselijkheid bij >100 mg/kg droge stof | Nee | N.v.t. | Nee | N.v.t. | Ja | Major | Wettelijke drempel bepaalt of asbestwetgeving geldt. |
| §1 | Art. 4.54b: uitzonderingen inventarisatieplicht (pakkingen procesinstallaties) | Nee | N.v.t. | Nee | N.v.t. | Ja | Major | Direct relevant voor offshore pakkingen. |

## 2.2 Sectie 2 — Definitions and Abbreviations

| Sectie | Eis (wet/norm/praktijk) | Opgenomen? | Concreet? | Verantw.? | Bewijs? | Afwijking? | Class. | Toelichting |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| §2 | Art. 4.37: wettelijke asbestdefinitie (6 silicaten + CAS-nrs.) | Nee | N.v.t. | Nee | N.v.t. | Ja | Minor | Alleen "ACM" gedefinieerd. |
| §2 | Art. 4.37: vezeldefinitie (>5 µm, <3 µm, L/B >3) | Nee | N.v.t. | Nee | N.v.t. | Ja | Minor | Relevant voor meetinterpretatie. |
| §2 | DTA (SC-510) — rol en certificering | Alleen afkorting | Neutraal | Nee | N.v.t. | Nee | Observatie | Wettelijke rol/certificering nergens beschreven. |
| §2 | SMA-rt (StoffenManager Asbest) | Nee | N.v.t. | Nee | N.v.t. | Ja | Major | Overheidserkend classificatie-instrument; niet genoemd. |
| §2 | LAVS (Landelijk Asbestvolgsysteem) | Nee | N.v.t. | Nee | N.v.t. | Ja | Major | Verplicht sinds 1 mrt 2017; niet genoemd. |

## 2.3 Sectie 3 — Roles and Responsibilities

| Sectie | Eis (wet/norm/praktijk) | Opgenomen? | Concreet? | Verantw.? | Bewijs? | Afwijking? | Class. | Toelichting |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| §3 Mgmt | Art. 3 Arbowet: zorgplicht | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Conform | Rolverdeling adequaat. |
| §3 QHSE | Art. 4.45a/4.45b: voorlichting/onderricht | Deels | Neutraal | Ja | Nee | Nee | Observatie | Voorlichting incl. roken niet specifiek toegeschreven. |
| §3 Superv. | Art. 4.54d lid 5: DTA-certificering voor toezicht | Nee | N.v.t. | Nee | Ja | Ja | Critical | RK 2/2A mag alleen onder voortdurend toezicht DTA. |
| §3 Pers. | Art. 4.54d lid 7: DAV-certificering verwijderaars | Nee | N.v.t. | Nee | Ja | Ja | Critical | "Trained and authorised" zonder DAV-certificeringseis. |
| §3 Bedr. | Art. 4.54d lid 1: bedrijfsprocescertificaat | Nee | N.v.t. | Nee | Ja | Ja | Critical | Niet gespecificeerd wie gecertificeerd is. |

## 2.4 Sectie 4.1 — Regulatory and Inventory Requirements

| Sectie | Eis (wet/norm/praktijk) | Opgenomen? | Concreet? | Verantw.? | Bewijs? | Afwijking? | Class. | Toelichting |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| §4.1 | Art. 4.54a: inventarisatie door gecertificeerd bedrijf | Deels | Neutraal | Nee | Ja | Ja | Major | Certificaat als vereiste niet gesteld. |
| §4.1 | Art. 4.54a lid 5: afschrift rapport aan verwijderingsbedrijf | Nee | N.v.t. | Nee | Ja | Ja | Major | Wettelijke overdrachtsplicht. |
| §4.1 | Art. 4.47c: melding ≥2 dagen vóór aanvang via LAVS | Deels | Nee | Nee | Ja | Ja | Major | Termijn, inhoud en LAVS niet gespecificeerd. |
| §4.1 | Art. 4.47c lid 2: hernieuwde melding bij wijzigingen | Nee | N.v.t. | Nee | Ja | Ja | Minor |  |
| §4.1 | Art. 4.44/4.48/4.53a: risicoklassen 1, 2, 2A | Deels | Nee | Nee | Ja | Ja | Major | Drie wettelijke risicoklassen niet genoemd. |
| §4.1 | Art. 4.46: grenswaarde 2.000 vezels/m³ (8-uurs TWA) | Nee | N.v.t. | Nee | Ja | Ja | Critical | Kernparameter ontbreekt volledig. |
| §4.1 | Art. 4.47: meetmethodiek (SCi-548, NEN 2990, lab) | Nee | N.v.t. | Nee | Ja | Ja | Major | Geen meetprotocol of laboratoriumeisen. |
| §4.1 | Art. 4.45a: voorlichting (gezondheidsrisico's, roken) | Nee | N.v.t. | Nee | Nee | Ja | Major | Incl. synergetisch effect roken — wettelijk verplicht. |
| §4.1 | Art. 4.45b: onderricht (9 specifieke onderwerpen) | Deels | Nee | Nee | Ja | Ja | Major | Training moet 9 elementen omvatten. |

## 2.5 Sectie 4.6.1 — General Removal Requirements

| Sectie | Eis (wet/norm/praktijk) | Opgenomen? | Concreet? | Verantw.? | Bewijs? | Afwijking? | Class. | Toelichting |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| §4.6.1 | Art. 4.45 lid 2a: geen asbeststofproductie | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Conform | Principe juist. |
| §4.6.1 | Art. 4.45 + AI-03: droog vermijden | Ja | Ja | Ja | Nee | Neutraal | Observatie | In RK 2 is nat verwijderen een harde eis. |
| §4.6.1 | Art. 4.45 lid 2d: afval direct dubbel verpakken | Deels | Nee | Nee | Nee | Ja | Major | Dubbele verpakking is wettelijke eis. |

## 2.6 Sectie 4.6.2 + Annex I — Batteryspray Method

| Sectie | Eis (wet/norm/praktijk) | Opgenomen? | Concreet? | Verantw.? | Bewijs? | Afwijking? | Class. | Toelichting |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| §4.6.2 | AI-03 §4.1.3: innovatieve methoden via VIP/SMA-rt | Nee | N.v.t. | Nee | Ja | Ja | Major | Geen VIP-goedkeuring of SMA-rt-referentie. |
| §4.6.2 | Beperking tot chrysotiel flenspakkingen | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Conform | Correct. |
| §4.6.2 | Temperatuurlimiet 75°C | Ja | Ja | Ja | Nee | Neutraal | Observatie | Arbitrair zonder brondocument. |
| §4.6.2 | Min. 2 personen | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Conform |  |
| §4.6.2 | Uitsluitingscriteria | Ja — 4 criteria | Ja | Ja | Nee | Nee | Conform | Helder. |
| §4.6.2 | Werkvolgorde + Annex I | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Conform | Gestructureerd. |

## 2.7 Sectie 4.7 — Work Completion and Clearance

| Sectie | Eis (wet/norm/praktijk) | Opgenomen? | Concreet? | Verantw.? | Bewijs? | Afwijking? | Class. | Toelichting |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| §4.7 | Art. 4.47b: reiniging + visuele inspectie | Ja | Ja | Deels | Ja | Nee | Conform |  |
| §4.7 | Art. 4.51a: eindmeting, lab, 10.000 vezels/m³, NEN 2990 | Deels | Nee | Nee | Ja | Ja | Critical | Geen vrijgavenorm, geen accreditatie. |
| §4.7 | Art. 4.53c: verzwaarde eindbeoordeling RK2A (SEM) | Nee | N.v.t. | Nee | Ja | Ja | Critical | Verplicht voor amfibool. Ontbreekt. |
| §4.7 | Art. 4.51a lid 3: buiten = alleen visuele inspectie | Nee | N.v.t. | Nee | Ja | Ja | Major | Zeer relevant voor offshore buitendekken. |

## 2.8 Sectie 4.8 — Equipment and PPE

| Sectie | Eis (wet/norm/praktijk) | Opgenomen? | Concreet? | Verantw.? | Bewijs? | Afwijking? | Class. | Toelichting |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| §4.8.1 | Algemene equipment-eisen | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Conform |  |
| §4.8.2 | Art. 4.48a + AI-03: P3-filter verplicht | Nee | N.v.t. | Nee | Ja | Ja | Critical | "Suitable" onvoldoend; wet vereist P3. |
| §4.8.2 | AI-03: jaarlijkse masker-fittest | Nee | N.v.t. | Nee | Ja | Ja | Critical | Harde eis sinds 1-1-2015. |
| §4.8.2 | AI-03 Tabel 3: APF-systematiek | Nee | N.v.t. | Nee | N.v.t. | Ja | Major | Geen onderbouwde ABM-keuze. |
| §4.8.2 | Art. 4.47a lid 5-7: max 2u draagtijd, min 1u rust | Nee | N.v.t. | Nee | N.v.t. | Ja | Major | Cruciaal in offshore (hitte, ventilatie). |
| §4.8.2 | AI-03: voorkeur perslucht; half-face onvold. RK2/2A | Nee | N.v.t. | Nee | N.v.t. | Ja | Major | Half-face als optie is misleidend. |
| §4.8.2 | Coveralls Type 5 (NEN-EN 13982-1) | Deels | Neutraal | Nee | Nee | Nee | Observatie | Geen normverwijzing. |
| §4.8.3 | Veiligheidsuitrusting (EX-zone/LOTOTO/gasdetectie) | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Conform | Goed voor offshore. |

## 2.9 Sectie 4.9 — Hygiene and Exposure Controls

| Sectie | Eis (wet/norm/praktijk) | Opgenomen? | Concreet? | Verantw.? | Bewijs? | Afwijking? | Class. | Toelichting |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| §4.9 | Algemene hygiëne/verspreidingspreventie | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Conform |  |
| §4.9 | Art. 4.51: werkkleding reinigen adequate wasserij | Nee | N.v.t. | Nee | Nee | Ja | Major | Wettelijke hygiëneeis. |
| §4.9 | Rookverbod + geen eten/drinken (Art. 4.51) | Nee | N.v.t. | Nee | Nee | Ja | Major | Wettelijk verbod ontbreekt. |
| §4.9 | Was- en doucheruimte verplicht (Art. 4.51) | Nee | N.v.t. | Nee | Nee | Ja | Major | Wettelijke verplichting RK 2/2A. |
| §4.9 | Decontamination unit (sluis/sas) vereist | Nee | N.v.t. | Nee | Nee | Ja | Major | Vereist voor RK 2/2A. |
| §4.9 | Art. 4.48a lid 2c: verspreiding buiten werkruimte voorkomen | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Conform |  |

## 2.10 Sectie 4.10 — Asbestos Waste Handling

| Sectie | Eis (wet/norm/praktijk) | Opgenomen? | Concreet? | Verantw.? | Bewijs? | Afwijking? | Class. | Toelichting |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| §4.10 | Art. 4.45 lid 2c-d: gesloten verpakking + asbestetiket | Ja | Deels | Nee | Ja | Neutraal | Observatie | Etiketteerstekst niet conform Productenbesluit. |
| §4.10 | Dubbele verpakking (AI-03 §4.1.4A) | Nee | N.v.t. | Nee | Nee | Ja | Major | Wettelijke dubbele verpakking. |
| §4.10 | Afvaltransport via LAVS | Deels | Neutraal | Nee | Ja | Neutraal | Observatie |  |
| §4.10 | Afvoer naar erkende verwerker | Ja | Ja | Nee | Ja | Nee | Conform |  |

## 2.11 Sectie 4.11 — Emergency Response

| Sectie | Eis (wet/norm/praktijk) | Opgenomen? | Concreet? | Verantw.? | Bewijs? | Afwijking? | Class. | Toelichting |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| §4.11 | Stop-work, veiligstellen, decontaminatie, melding | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Conform | Adequaat beschreven. |

## 2.12 Sectie 5 — Records and Documentation

| Sectie | Eis (wet/norm/praktijk) | Opgenomen? | Concreet? | Verantw.? | Bewijs? | Afwijking? | Class. | Toelichting |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| §5 | Art. 4.53: exposuresregister (aard, duur, mate blootstelling) | Nee | Nee | Nee | Ja | Ja | Critical | Wettelijk verplicht register ontbreekt. |
| §5 | Art. 4.52: arbeidsgezondheidskundig onderzoek (3-jaarlijks) | Nee | N.v.t. | Nee | Ja | Ja | Major | Medische surveillance ontbreekt. |
| §5 | Art. 4.54a/4.54d: certificaten op arbeidsplaats | Nee | N.v.t. | Nee | Ja | Ja | Major | Aanwezigheidseis certificaten ontbreekt. |

## 2.13 Sectie 6 — Monitoring and Review

| Sectie | Eis (wet/norm/praktijk) | Opgenomen? | Concreet? | Verantw.? | Bewijs? | Afwijking? | Class. | Toelichting |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| §6 | Periodieke review | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Conform |  |
| §6 | Art. 4.2: jaarlijkse RI&E-update asbest | Nee | N.v.t. | Nee | Ja | Ja | Major | Jaarlijkse beoordeling verplicht. |

## 2.14 Sectie 7 — References

| Sectie | Eis (wet/norm/praktijk) | Opgenomen? | Concreet? | Verantw.? | Bewijs? | Afwijking? | Class. | Toelichting |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| §7 | Specifieke wetsverwijzing Arbobesluit H4 Afd. 5 | Nee | N.v.t. | Nee | N.v.t. | Ja | Major | Geen enkele specifieke wettelijke bepaling wordt gerefereerd. NEN 2990 wordt genoemd maar Arbobesluit, Arboregeling, Productenbesluit asbest, SCA-certificatieschema ontbreken. |

## 2.15 Bijlagen (Annex I, II, III)

| Sectie | Eis (wet/norm/praktijk) | Opgenomen? | Concreet? | Verantw.? | Bewijs? | Afwijking? | Class. | Toelichting |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Annex I | Consistentie Batteryspray met §4.6.2 | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Conform | Consistent. |
| Annex II | Voorbeelden werkplekcontroles | Ja | Ja (illustratief) | Nee | Nee | Nee | Conform | Mist overboard-discharge controle. |
| Annex III | PPE-matrix per activiteit | Ja | Deels | Nee | Nee | Neutraal | Observatie | "Suitable RPE" blijft ongespecificeerd. |

# 3. Verificatiepunten

Onderstaande punten kunnen in een document-based audit niet worden geverifieerd en vereisen veldinspectie, documentatie-review of interviews:

| # | Verificatiepunt | Waarom belangrijk | Verify-methode |
| --- | --- | --- | --- |
| V-01 | Bezit KOO een geldig bedrijfsprocescertificaat asbestverwijdering (SCA)? | Art. 4.54d lid 1 — vereist voor RK 2/2A | Certificaatdocument inspecteren |
| V-02 | Is een DTA (SC-510) in dienst op basis van arbeidsovereenkomst? | Art. 4.54d lid 6 | Arbeidsovereenkomst + certificaat |
| V-03 | Beschikken alle asbestverwijderaars over DAV-certificering? | Art. 4.54d lid 7 | Certificaten en registratie inspecteren |
| V-04 | Is de Batteryspray-methode goedgekeurd via VIP en opgenomen in SMA-rt? | Anders is methode niet rechtsgeldig toepasbaar | VIP-besluit / SMA-rt registratie |
| V-05 | Wordt LAVS gebruikt voor meldingen en afvaltracking? | Wettelijk verplicht systeem | LAVS-uitschrijftoetsing |
| V-06 | Wordt een exposuresregister bijgehouden? | Art. 4.53 | Register inzien |
| V-07 | Ondergaan werknemers arbeidsgezondheidskundig onderzoek (3-jaarlijks)? | Art. 4.52 | Medische dossiers (via arbodienst) |
| V-08 | Wordt jaarlijks masker-fittest uitgevoerd en geregistreerd? | AI-03 / Vezelveiligheid | Fittest-certificaten inzien |
| V-09 | Is een asbestinventarisatie uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf? | Art. 4.54a lid 4 | Inventarisatierapport + certificaat |
| V-10 | Wordt NEN 2990 toegepast door een geaccrediteerd lab? | Art. 4.51a | Meetrapporten + lab-accreditatie |
| V-11 | Zijn was-/doucheruimtes en decontaminatie-faciliteiten beschikbaar offshore? | Art. 4.51 | Veldinspectie offshore |
| V-12 | Is een rookverbod en eet/drinkverbod gehandhaafd? | Art. 4.51 / AI-03 | Veldinspectie / werkinstructies |
| V-13 | Wordt ABM-draagtijd beperkt (max 2u, min 1u rust)? | Art. 4.47a lid 5-7 | Werkprotocollen / tijdregistraties |
| V-14 | Worden dubbele asbestzakken gebruikt met correcte etikettering? | Art. 4.45 lid 2d / Productenbesluit | Veldinspectie afvalverpakking |
| V-15 | Is de 75°C temperatuurlimiet gebaseerd op VIP-validatie? | Rechtsgeldige toepassing van methode | VIP-beoordelingsrapport |
| V-16 | Hoe wordt omgegaan met asbestafval en overboard-discharge risico's? | Milieuwetgeving offshore | Offshore waste management plan |
| V-17 | Is de RI&E voor asbest actueel (jaarlijkse update)? | Art. 4.2 | RI&E-document inzien |

# 4. Beperkingen van deze Audit

| # | Beperking | Impact |
| --- | --- | --- |
| B-01 | Geen veldverificatie — audit is 100% document-based | Kan niet bevestigen dat procedure in praktijk wordt gevolgd |
| B-02 | Geen certificaatverificatie — KOO bedrijfsprocescertificaat, DTA/DAV niet geverifieerd | Kan niet bevestigen dat KOO wettelijk bevoegd is |
| B-03 | Geen beoordeling van projectdocumentatie — werkplannen, RI&E niet meegenomen | Procedure delegeert vele vereisten naar "project documentation" |
| B-04 | Geen beoordeling van subcontractor-arrangementen | Kan de ketenverantwoordelijkheid niet bevestigen |
| B-05 | Batteryspray-methode validatie niet beoordeeld — VIP/SMA-rt status niet geverifieerd | Kan de rechtsgeldigheid van de methode niet bevestigen |
| B-06 | Offshore-specifieke regelgeving (Mijnbouwwet, MARPOL) niet diepgaand meegenomen | Mogelijke aanvullende eisen buiten Arbowetgeving |
| B-07 | Actuele wijzigingen in wetgeving na 26-05-2025 niet meegenomen | Wetgeving kan inmiddels zijn gewijzigd |

# 5. Conclusie en Aanbevelingen

## 5.1 Overall Conclusie

Het brondocument MSD 003.059 Asbestos Removal Procedure, Rev. 1 is een oppervlakkig kaderdocument dat de basisprincipes van asbestverwijdering beschrijft, maar ver afstaat van de gedetailleerde wettelijke vereisten uit het Arbobesluit Hoofdstuk 4 Afdeling 5. De procedure is geschreven als een algemene bedrijfsprocedure en niet als een uitvoerbare asbestverwijderingsprocedure die voldoet aan de Nederlandse asbestwetgeving.

## 5.2 Top-10 Kritieke Tekortkomingen (Critical)

| # | Tekortkoming | Toelichting |
| --- | --- | --- |
| 1 | Geen DTA-certificeringseis (art. 4.54d lid 5) | Asbestverwijdering RK 2/2A mag niet zonder DTA |
| 2 | Geen DAV-certificeringseis (art. 4.54d lid 7) | Verwijderaars moeten gecertificeerd zijn |
| 3 | Geen bedrijfsprocescertificaat-eis (art. 4.54d lid 1) | Bedrijf moet gecertificeerd zijn |
| 4 | Wettelijke grenswaarde 2.000 vezels/m³ ontbreekt (art. 4.46) | Kernparameter voor risicobeoordeling |
| 5 | Geen P3-filtervereiste voor RPE (art. 4.48a + AI-03) | "Suitable" is onvoldoend |
| 6 | Geen jaarlijkse masker-fittest (AI-03 §5) | Wettelijk verplicht sinds 2015 |
| 7 | Geen wettelijke eindbeoordeling NEN 2990 / 10.000 vezels/m³ (art. 4.51a) |  |
| 8 | Geen verzwaarde eindbeoordeling voor RK 2A (SEM, art. 4.53c) |  |
| 9 | Geen exposuresregister (art. 4.53) | Wettelijk verplichte registratie van blootstelling |
| 10 | Half-face maskers als optie genoemd | Onvoldoend voor asbestverwijdering RK 2/2A |

## 5.3 Aanbevelingen

| Prioriteit | Aanbeveling |
| --- | --- |
| Onmiddellijk | 1. Herschrijf procedure met expliciete referenties aan Arbobesluit art. 4.37-4.57 |
| Onmiddellijk | 2. Neem wettelijke risicoklassen (1, 2, 2A), grenswaarden (2.000 vezels/m³) en vrijgavenormen (10.000 vezels/m³) op |
| Onmiddellijk | 3. Specificeer certificeringseisen: bedrijfsprocescertificaat, DTA (SC-510), DAV |
| Onmiddellijk | 4. Neem P3-filtervereiste, APF-systematiek, jaarlijkse fittest en draagtijdbeperkingen op |
| Onmiddellijk | 5. Beschrijf wettelijke eindbeoordeling (NEN 2990, geaccrediteerd lab, vrijgavenorm) inclusief RK 2A SEM-analyse |
| Onmiddellijk | 6. Neem exposuresregister, medische surveillance en LAVS-melding op |
| Kortlopend (3 mnd) | 7. Verifieer Batteryspray-methode via VIP/SMA-rt; documenteer goedkeuringsstatus |
| Kortlopend (3 mnd) | 8. Neem hygiëne-eisen op: rookverbod, was-/doucheruimtes, decontaminatie-unit |
| Kortlopend (3 mnd) | 9. Beschrijf uitzonderingen inventarisatieplicht (art. 4.54b), relevant voor procesinstallatie-pakkingen |
| Kortlopend (3 mnd) | 10. Neem dubbele afvalverpakking met asbestetiket op conform Productenbesluit asbest |
| Middellang (6 mnd) | 11. Ontwikkel offshore-specifieke bijlage met overboard-discharge controle, EX-zone eisen |
| Middellang (6 mnd) | 12. Integreer procedure met KOO RI&E en jaarlijkse beoordeling cyclus |
| Middellang (6 mnd) | 13. Ontwikkel een trainingmatrix die art. 4.45b (9 onderwerpen) volledig dekt |

## 5.4 Definitief Oordeel

MSD 003.059 Rev. 1 is in huidige vorm NIET geschikt als standalone compliance-document voor asbestverwijdering onder Nederlandse wetgeving. Het document functioneert als een algemeen kader maar delegeert de essentiële wettelijke vereisten naar niet-gespecificeerde "project documentation". Dit creëert een aanzienlijk nalevingsrisico. Het document moet worden herschreven met directe referenties aan Arbobesluit Hoofdstuk 4 Afdeling 5, concrete parameters (grenswaarden, risicoklassen, vrijgavenormen), en specifieke certificeringseisen.

# 6. TierVerify Log

## 6.1 Bronverificatie

| Bron | Type | Versie/Datum | Status | Completeness |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MSD 003.059 Rev. 1 | Brondocument | 19-05-2026 | Volledig gelezen (17 pags) | Compleet |
| Arbobesluit 2025 | Wetgeving | 26-05-2025 | H4 Afd. 5 volledig | Compleet |
| Arbeidsomstandighedenwet 2025 | Wetgeving | 26-05-2025 | Algemene principes | Voldoende |
| Asbest (AI-03) | AI-blad | 12-07-2023 | Volledig uitgelezen | Compleet |
| NEN 2990 | Norm | Via AI-03 | Niet direct ingelezen | Via AI-03 |
| Certificatieschema SCA | Bindend schema | Via AI-03 | Schema-eisen verwerkt | Voldoende |

## 6.2 Consistency Checks

| Check | Resultaat |
| --- | --- |
| Brondocument interne consistentie (§4.6.2 vs Annex I) | PASS — consistent |
| Brondocument referenties vs referentiekader | FAIL — §7 noemt NEN 2990 maar geen Arbobesluit, Arboregeling, Productenbesluit, SCA |
| AI-03 vs Arbobesluit art. 4.37-4.57 | PASS — AI-03 is consistent met Arbobesluit |
| Brondocument claims vs Arbobesluit eisen | FAIL — document claimt volledigheid maar mist 10 kritieke vereisten |

## 6.3 Source Hierarchy

1. Arbobesluit 2025 (primair — wettelijk bindend)

2. Arboregeling (uitvoeringsbepalingen)

3. AI-03 Asbest (praktijkinterpretatie — autoritatief)

4. Certificatieschema SCA (bindend voor gecertificeerde bedrijven)

5. NEN 2990 (genormaliseerde meetmethode)

6. Brondocument (KOO interne procedure — auditobject)

## 6.4 Data Quality Assessment

| Dimensie | Score | Toelichting |
| --- | --- | --- |
| Volledigheid | Onvoldoende | 10 Critical, 22 Major gaps |
| Concreetheid | Onvoldoende | Veel algemene bewoordingen ("where required", "applicable") |
| Traceerbaarheid | Onvoldoende | Geen verwijzing naar specifieke wetsartikelen |
| Uitvoerbaarheid | Marginaal | Basisprincipes juist maar niet operationeel |
| Internal consistency | Goed | Document is intern consistent |

Einde auditrapport

Dit rapport is gebaseerd op documentatie beschikbaar op 10 augustus 2026.
JvG HSEQ Consultancy — "Snoeihard op de inhoud, pragmatisch in het advies."