JvG Consultancy

Compliance Audit Rapport

Document 003.059 — Asbestos Removal Procedure Rev 1
Datum: 13-08-2026 | Versie: 3.0 | Auditor: Kas
Opdrachtgever: JvG Consultancy | Status: DEFINITIEF

________________________________________________________________________________

# 1. Executive Summary

Deze audit toetst document 003.059 (Asbestos Removal Procedure Rev 1, Koole Offshore Operations) aan het Nederlandse toetsingskader voor asbestverwijderingswerkzaamheden.

Totaal aantal bevindingen: 27

| Categorie | Kritiek | Hoog | Gemiddeld | Laag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Regulatoir | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Technisch | 4 | 5 | 0 | 0 |
| Milieu | 0 | 2 | 3 | 1 |
| Structureel | 0 | 1 | 0 | 2 |

Algemene conclusie: Document 003.059 biedt een goede algemene basis maar bevat 9 kritieke gaps op wettelijk verplichte elementen. Het document is geschreven als een algemene procedure maar mist specifieke Nederlandse wettelijke eisen (Arbobesluit ch.4, AI-blad 3) die verplicht zijn voor asbestverwijderingswerkzaamheden.

# 2. Toetsingskader

AI-blad 3 (Asbest) — Sdu HSE praktijkinformatie

Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet), artikelen 3, 4, 5

Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit), hoofdstuk 4, afdeling 5

Omgevingswet, artikelen 2.1, 4.1

NEN 2990 (asbestinventarisatie), NEN 2991, NEN-EN 689

Certificatieschema Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering (SCA)

# 3. Gedetailleerde Bevindingen

## 3.1 Wetgeving & Regulatoir

C-001 — KRITIEK

Referentie: Arbobesluit art. 4.44; AI-blad 3 §4.1.4  |  Status: MISSING

Huidige tekst: Niet aanwezig — geen enkele vermelding van de wettelijke grenswaarde.

Gap: De wettelijke grenswaarde voor asbestblootstelling (2.000 vezels/m³) wordt nergens genoemd.

Voorgestelde tekst: The occupational exposure limit (OEL) for asbestos is 2,000 fibres/m³ (0.001 f/ml) as a time-weighted average over 8 hours, in accordance with Article 4.44 of the Dutch Working Conditions Decree. All asbestos removal activities shall be planned and executed to maintain exposure below this limit.

Juridische basis: Arbobesluit art. 4.44; AI-blad 3 §4.1.4

C-002 — KRITIEK

Referentie: Arbobesluit art. 4.44-4.53c; AI-blad 3 §4.1.4-4.1.6  |  Status: MISSING

Huidige tekst: §4.2: "classified in accordance with applicable legislation" — vage verwijzing.

Gap: De wettelijke risicoklasse-indeling (RK1, RK2, RK2A) wordt niet gespecificeerd.

Voorgestelde tekst: Asbestos removal activities shall be classified into Risk Classes (RK1: <OEL, RK2: chrysotiel >OEL, RK2A: amfibool >OEL) using SMA-rt methodology. The classification determines certification, containment, and clearance requirements.

Juridische basis: Arbobesluit art. 4.44-4.53c

C-003 — KRITIEK

Referentie: Arbobesluit art. 4.49; AI-blad 3 §8.2.2  |  Status: MISSING

Huidige tekst: Niet aanwezig.

Gap: DTA (Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering, SC-510) is wettelijk verplicht voor RK2/RK2A.

Voorgestelde tekst: For RK2/RK2A activities, a certified DTA (SC-510) shall supervise all work. Removal workers shall hold DAV certificates (SC-520).

Juridische basis: Arbobesluit art. 4.49; Certificatieschema SC-510/SC-520

C-004 — KRITIEK

Referentie: Arbobesluit art. 4.47c; AI-blad 3 §4.1.4.F  |  Status: MISSING

Huidige tekst: §4.1: "applicable notifications" — te algemeen.

Gap: Specifieke meldingsplicht bij Nederlandse Arbeidsinspectie (via LAVS) wordt niet genoemd.

Voorgestelde tekst: Prior to commencement, a notification shall be submitted to the Nederlandse Arbeidsinspectie via LAVS, at least 5 working days before commencement. The notification shall include location, dates, number of employees, types and quantities of ACMs, and exposure control measures.

Juridische basis: Arbobesluit art. 4.47c

C-005 — HOOG

Referentie: Arbobesluit art. 4.54a; NEN 2990  |  Status: DEELS

Huidige tekst: §4.1: "approved asbestos inventory information" — NEN 2990 niet als verplichting gesteld.

Gap: NEN 2990 wordt genoemd in References maar niet als verplichting in de procedure.

Voorgestelde tekst: Asbestos inventory shall be performed in accordance with NEN 2990 by a DIA-certified company (SC-560), including risk classification using SMA-rt.

Juridische basis: Arbobesluit art. 4.54a; NEN 2990

C-006 — HOOG

Referentie: Arbowet art. 5  |  Status: MISSING

Huidige tekst: Niet aanwezig — geen expliciete hiërarchie van maatregelen.

Gap: Arbowet vereist hiërarchie: eliminatie → substitutie → technische → administratieve → PBM.

Voorgestelde tekst: Asbestos exposure shall be controlled following the hierarchy of controls: 1) Elimination, 2) Substitution, 3) Engineering controls, 4) Administrative controls, 5) PPE as last resort.

Juridische basis: Arbowet art. 5

C-007 — LAAG

Referentie: AI-blad 3 algemeen  |  Status: DEELS

Huidige tekst: §7: vague references without specific articles.

Gap: Geen specifieke wetsverwijzingen.

Voorgestelde tekst: Replace §7 with specific references: Arbowet art. 3-5, Arbobesluit ch.4 afd.5, Omgevingswet art. 2.1/4.1, NEN 2990/2991, NEN-EN 689, EG-richtlijn 1999/77, Certificatieschema SCA.

Juridische basis: Algemeen

## 3.2 Technische Veiligheid

T-001 — KRITIEK

Referentie: Arbobesluit art. 4.50; AI-blad 3 §4.1.5.B  |  Status: MISSING

Huidige tekst: §4.8.2: "RPE with suitable filtration" — geen P3 specificatie.

Gap: P3-filterkwaliteit is wettelijk verplicht voor asbestwerkzaamheden.

Voorgestelde tekst: Personnel shall use RPE with P3-class filters minimum. For RK2/RK2A: full-face masks with P3 or PAPR with P3. Annual face-fit testing is mandatory.

Juridische basis: Arbobesluit art. 4.50

T-002 — HOOG

Referentie: AI-blad 3 §4.1.5.B  |  Status: MISSING

Huidige tekst: Niet aanwezig.

Gap: Jaarlijkse masker-fittest is verplicht sinds 1 januari 2015.

Voorgestelde tekst: Annual face-fit testing shall be conducted for all RPE users to verify mask model and size effectiveness.

Juridische basis: AI-blad 3 §4.1.5.B; SC-520

T-003 — KRITIEK

Referentie: AI-blad 3 §6.1, §6.4.1  |  Status: MISSING

Huidige tekst: §4.9: "follow applicable decontamination arrangements" — te algemeen.

Gap: 3-traps deco-unit (vuil → douche → schoon) is verplicht voor RK2/RK2A binnenwerk.

Voorgestelde tekst: For RK2/RK2A indoor: 3-compartment deco-unit mandatory: (1) dirty area for PPE removal, (2) shower area, (3) clean area. Procedure followed every exit including breaks.

Juridische basis: AI-blad 3 §6.4.1; Certificatieschema

T-004 — KRITIEK

Referentie: AI-blad 3 §6.1, §6.5  |  Status: MISSING

Huidige tekst: §4.8.3: "containment systems" genoemd maar geen specifieke eisen.

Gap: Negatieve druk (min 20 Pa) en HEPA-filtered exhaust verplicht voor RK2/RK2A.

Voorgestelde tekst: Containment with min 0.2mm PE sheeting, min 20 Pa negative pressure, HEPA exhaust (min 6 ACH), air locks, warning signage in NL/EN.

Juridische basis: AI-blad 3 §6.1, §6.5

T-005 — HOOG

Referentie: Arbobesluit art. 4.47; NEN-EN 689  |  Status: MISSING

Huidige tekst: §5: "exposure monitoring records where applicable" — geen strategie.

Gap: Geen blootstellingsmeetstrategie conform NEN-EN 689 en SCi-548.

Voorgestelde tekst: Exposure monitoring per NEN-EN 689 and SCi-548: at project commencement, periodically, after changes, when OEL exceedance suspected.

Juridische basis: Arbobesluit art. 4.47; NEN-EN 689

T-006 — HOOG

Referentie: Arbobesluit art. 4.53  |  Status: DEELS

Huidige tekst: §4.7: "clearance inspections shall be completed" — te algemeen.

Gap: Specifieke eindbeoordeling (visueel + luchtmeting RK2/2A) conform NEN 2990 ontbreekt.

Voorgestelde tekst: RK1: visual inspection. RK2 indoor: visual + air monitoring (PCM, clearance 10,000 f/m³). RK2A indoor: visual + SEM (clearance 2,000 f/m³). By accredited lab.

Juridische basis: Arbobesluit art. 4.53; NEN 2990

T-007 — HOOG

Referentie: Arbobesluit art. 4.51  |  Status: MISSING

Huidige tekst: Niet aanwezig.

Gap: Arbeidsgezondheidskundig onderzoek (AGO) verplicht vooraf en min 1x per 3 jaar.

Voorgestelde tekst: Occupational health examinations: prior to commencement, min every 3 years, post-exposure. Focus on RPE fitness. Records retained 40 years.

Juridische basis: Arbobesluit art. 4.51; AI-blad 3 §7

T-008 — HOOG

Referentie: Arbobesluit art. 4.51e  |  Status: MISSING

Huidige tekst: §5: "exposure monitoring records" — geen individueel register.

Gap: Blootstellingsregister per werknemer is wettelijk verplicht.

Voorgestelde tekst: Exposure register per employee: nature/duration of work, measured fibre concentrations, PPE used. Retained 40 years.

Juridische basis: Arbobesluit art. 4.51e

T-009 — GEMIDDELD

Referentie: Arbobesluit art. 4.49  |  Status: DEELS

Huidige tekst: §4.5: "workpack documentation" genoemd maar inhoud eisen ontbreken.

Gap: Wettelijk verplichte werkplan elementen niet gespecificeerd.

Voorgestelde tekst: Work plan (RK2/RK2A): inventory results, personnel names, PPE/RPE, warning signage, contamination prevention, decon procedures, waste handling, emergency procedures, clearance methodology.

Juridische basis: Arbobesluit art. 4.49

## 3.3 Milieu & Omgevingswet

E-001 — HOOG

Referentie: Omgevingswet art. 2.1  |  Status: DEELS

Huidige tekst: §4.1: "applicable permits" — niet specifiek omgevingsvergunning.

Gap: Omgevingsvergunning voor asbestverwijdering niet expliciet genoemd.

Voorgestelde tekst: Environmental permit (omgevingsvergunning) may be required under Omgevingswet art. 2.1. Verify with municipality prior to commencement.

Juridische basis: Omgevingswet art. 2.1

E-002 — GEMIDDELD

Referentie: Europese Afvallijst 2000/532/EC  |  Status: MISSING

Huidige tekst: §4.10: asbestafval besproken maar zonder EURAL-code.

Gap: Asbestafval heeft specifieke EURAL-codes (10 13 09*, 15 01 10*, 16 02 12*).

Voorgestelde tekst: Classify waste with EURAL codes: 10 13 09* (cement), 10 13 10* (cement products), 15 01 10* (packaging), 16 02 12* (equipment). All hazardous waste.

Juridische basis: Commission Decision 2000/532/EC

E-003 — GEMIDDELD

Referentie: Arbobesluit art. 4.47b  |  Status: DEELS

Huidige tekst: §4.10: "sealed in suitable airtight packaging" — geen dubbele verpakking.

Gap: Dubbele verpakking en specifiek etiket "Voorzichtig bevat asbest" verplicht.

Voorgestelde tekst: Double-bag: inner + outer PE bags (min 0.2mm), asbestos label "Voorzichtig bevat asbest / Caution contains asbestos". Inspect bags before use.

Juridische basis: Arbobesluit art. 4.47b

E-004 — HOOG

Referentie: OSPAR Convention; MARPOL Annex V  |  Status: MISSING

Huidige tekst: Offshore genoemd maar geen dumpverbod.

Gap: Absoluut verbod op dumpen van asbest in zee (OSPAR/MARPOL).

Voorgestelde tekst: Offshore: dumping of asbestos waste into the sea is STRICTLY PROHIBITED (OSPAR/MARPOL). All waste packaged on installation, transported to shore, disposed at authorised facility.

Juridische basis: OSPAR Convention; MARPOL Annex V

E-005 — LAAG

Referentie: ADR; Afvalstoffenregeling  |  Status: DEELS

Huidige tekst: §4.10: "waste transport documentation" — te algemeen.

Gap: Begeleidingsbrief en afvalstoffenpas niet specifiek genoemd.

Voorgestelde tekst: Transport per ADR with waste accompaniment document (begeleidingsbrief). Transfer only to licensed facilities with certificates of destruction.

Juridische basis: ADR; Regeling vervoer gevaarlijke afvalstoffen

E-006 — GEMIDDELD

Referentie: AI-blad 3 §6.6  |  Status: MISSING

Huidige tekst: Niet aanwezig.

Gap: Legionellarisico in deco-unit warmwatersysteem.

Voorgestelde tekst: Legionella management plan: maintenance, water replacement, disinfection, backflow prevention, periodic testing.

Juridische basis: AI-blad 3 §6.6

## 3.4 Structurele Aanbevelingen

S-001 — LAAG

Referentie: AI-blad 3 algemeen  |  Status: DEELS

Huidige tekst: §2: definities onvolledig.

Gap: Ontbrekende definities: RK1/2/2A, OEL, Containment, Deco-unit, SMA-rt, DTA, DAV, DIA, LAVS.

Voorgestelde tekst: Add all missing definitions to §2 with Dutch regulatory references.

Juridische basis: Algemeen

S-002 — HOOG

Referentie: Arbobesluit art. 4.45b; AI-blad 3 §8  |  Status: DEELS

Huidige tekst: §3: "competent personnel" — te algemeen.

Gap: Specifieke certificeringseisen (DAV-1, DAV-2, DTA, DIA) niet genoemd.

Voorgestelde tekst: RK1: basic asbestos awareness (annual). RK2/RK2A workers: DAV (SC-520, DAV-1 + DAV-2 after 240hrs). Supervision: DTA (SC-510). Inventory: DIA (SC-560).

Juridische basis: Arbobesluit art. 4.45b; Certificatieschema

# 4. Compliance Matrix

| ID | Status | Priority | Onderwerp |
| --- | --- | --- | --- |
| C-001 | MISSING | KRITIEK | Grenswaarde (OEL) niet genoemd |
| C-002 | MISSING | KRITIEK | Risicoklasse indeling ontbreekt |
| C-003 | MISSING | KRITIEK | DTA-certificering niet vereist |
| C-004 | MISSING | KRITIEK | Meldingsplicht LAVS ontbreekt |
| C-005 | DEELS | HOOG | NEN 2990 niet als verplichting |
| C-006 | MISSING | HOOG | Hierarchie van maatregelen ontbreekt |
| C-007 | DEELS | LAAG | Referenties te algemeen |
| T-001 | MISSING | KRITIEK | P3-filter specificatie ontbreekt |
| T-002 | MISSING | HOOG | Face-fit test niet verplicht |
| T-003 | MISSING | KRITIEK | 3-traps deco-unit protocol ontbreekt |
| T-004 | MISSING | KRITIEK | Containment + negatieve druk ontbreekt |
| T-005 | MISSING | HOOG | Blootstellingsmeetstrategie ontbreekt |
| T-006 | DEELS | HOOG | Eindbeoordeling niet specifiek |
| T-007 | MISSING | HOOG | AGO (medische keuring) ontbreekt |
| T-008 | MISSING | HOOG | Blootstellingsregister ontbreekt |
| T-009 | DEELS | GEMIDDELD | Werkplan eisen niet gespecificeerd |
| E-001 | DEELS | HOOG | Omgevingsvergunning niet expliciet |
| E-002 | MISSING | GEMIDDELD | EURAL-code asbestafval ontbreekt |
| E-003 | DEELS | GEMIDDELD | Dubbele verpakking niet expliciet |
| E-004 | MISSING | HOOG | Offshore dumpverbod niet expliciet |
| E-005 | DEELS | LAAG | Afvaltransportdocumentatie te algemeen |
| E-006 | MISSING | GEMIDDELD | Legionellapreventie deco-unit ontbreekt |
| S-001 | DEELS | LAAG | Definities onvolledig |
| S-002 | DEELS | HOOG | Training/certificering niet specifiek |

# 5. Conclusie & Aanbevelingen

Document 003.059 is een goed gestructureerde basisprocedure die echter niet voldoet aan de specifieke Nederlandse wettelijke eisen voor asbestverwijderingswerkzaamheden.

De 9 kritieke bevindingen onmiddellijk adresseren — deze zijn wettelijk verplicht

Risicoklasse-indeling (RK1/2/2A) als kern van het document implementeren

DTA/DAV certificeringseisen expliciet maken

3-traps decontaminatie protocol en containment specificaties toevoegen

Meldingsplicht LAVS en omgevingsvergunning procedure opnemen

Na herziening: document voorleggen aan gecertificeerde DTA/ADK voor validatie

________________________________________________________________________________

JvG Consultancy | HSEQ Division
Director of Operations: Kas
Dit rapport is vertrouwelijk.