JvG Consultancy

AWARENESS TRAINING

Kwik (Hg) — De Onzichtbare Dreiging

30-45 minuten | Gevorderd niveau

| Veld | Waarde |
| --- | --- |
| Type | Awareness Training (30-45 minuten) |
| Onderwerp | Kwik (Hg) — gevaren, blootstelling, wetgeving en veilig werken |
| Doelgroep | Operators (Gevorderd niveau) |
| Brondocument | Kwik procedure (HSEQ Database) + RIVM Kwik-richtlijnen |
| Datum | 14 april 2026 |
| Trainer | [Naam Trainer] |
| Locatie | [Locatie] |
| Versie | v1.0 |

# Inhoudsopgave

Leerdoelen

Wat is Kwik? — Scheikundige basis

Kwik in de Industrie — Waar kom je het tegen?

Gezondheidseffecten — Acuut en Chronisch

Wetgeving & Grenswaarden

Blootstellingsroutes – Hoe komt kwik in je lichaam?

Hiërarchie van Beheersmaatregelen

PBM's — Specificaties en Toepassing

Morsingsprotocol — 7 Stappen

Opruiminstructies per Situatie (RIVM)

Biomonitoring & Medische Controle

Interactieve Elementen (Quiz + Discussie)

Samenvatting — Key Takeaways

Evaluatieformulier

Bronvermelding

# Leerdoelen

Na deze Awareness Training kan de deelnemer:

De scheikundige eigenschappen van kwik benoemen en verklaren waarom het bijzonder gevaarlijk is in industriële settings.

De drie vormen van kwik (elementair, anorganisch, organisch) onderscheiden en hun specifieke toxicologische profielen uitleggen.

De relevante Arbowetgeving (Arbobesluit art. 4.1a t/m 4.5, REACH) en grenswaarden (TWA 0,02 mg/m³) reproduceerbaar weergeven.

Het 7-staps morsingsprotocol feilloos uitvoeren en de RIVM-opruiminstructies per situatie toepassen.

De hiërarchie van beheersmaatregelen toepassen en de juiste PBM's selecteren voor specifieke kwik-werkzaamheden.

# 1. Wat is Kwik? — Scheikundige Basis

## 1.1 Elementaire eigenschappen

| Eigenschap | Waarde | Relevantie |
| --- | --- | --- |
| Symbool | Hg (Hydrargyrum) | Grieks: vloeibaar zilver |
| Atoomnummer | 80 | Zwaar metaal |
| Aggregatietoestand (20°C) | Vloeibaar | ENIG metaal dat vloeibaar is bij kamertemperatuur |
| Smeltpunt | -38,8°C | Vloeit altijd in werkomstandigheden |
| Kookpunt | 356,7°C | Verdampt bij veel lagere temperaturen dan kookpunt |
| Dampdruk (20°C) | 0,0012 mmHg | Verdampt continu bij kamertemperatuur |
| Dichtheid | 13.546 kg/m³ | 13,5x zwaarder dan water — verzinkt in water |
| Geur/kleur/smaak dampen | Reukloos, kleurloos, smaakloos | ONMERKBAAR zonder meetapparatuur |

## 1.2 Waarom is kwik zo gevaarlijk?

Vloeibaar bij kamertemperatuur — verdampt continu, ook zonder verwarming.

Dampen zijn compleet onzichtbaar en onruikbaar — enige detectie is via kwikdampmeter.

Dampdruk voldoende om bij 20°C in een kleine ruimte de grenswaarde te overschrijden vanwege een kleine druppel.

Lipofiel — passeert de bloed-hersenbarrière en het zenuwstelsel.

Bio-accumulatief — hoopt op in het lichaam en in de voedselketen (bijzonder via vis).

REACH SVHC — Stof van Zeer Grote Zorg (kankerverdenking H351).

# 2. Kwik in de Industrie — Waar kom je het tegen?

| Sector | Kwikbron | Risicosituatie |
| --- | --- | --- |
| Petrochemie | Kwik in aardgas en ruwe olie (natuurlijk voorkomen) | Kwikbelastingmeters, lekkages bij onderhoud |
| Chemische industrie | Kwikcel-elektrolyse (chloor-alkali) | Chloorproductie, kwikresiduen in apparatuur |
| Offshore | Kwik in boorvloeistoffen en productiewater | Blootstelling bij putbehandeling en scheepsonderhoud |
| Bouw/renovatie | Kwik in oude thermostaten, schakelaars, fluorescentielampen | Sloop en renovatie van oudere gebouwen |
| Laboratoria | Kwikthermometers, barometers, reagentia | Breuk van instrumenten, morsing bij experimenten |
| Tandheelkunde | Amalgaam (elementair kwik + zilver/tin) | Amalgaamresten, verbranding van afval |
| Afvalverwerking | Kwikhoudend afval (batterijen, lampen, elektronica) | Sortering, verwerking en storten van afval |

## 2.1 Praktijkvoorbeeld: Petrochemische installatie

Casus: Bij routinematig onderhoud aan een kwikbelastingmeter in een NAM-locatie werd een micro-lekkage ontdekt (ca. 0,3 ml kwik). Operator ruimde op met een papieren doek — zonder PBM's, zonder ventilatie. Kwikdampconcentratie steeg naar 0,05 mg/m³ (2,5x boven TWA). De operator had gedurende 3 weken tremor, geheugenverlies en metaalsmaak. Herstel duurde 6 maanden met medische begeleiding.

Les: Zelfs micro-lekkages (< 1 ml) kunnen de grenswaarde overschrijden in onbeluchte ruimtes. Altijd HSEQ inschakelen.

# 3. Gezondheidseffecten — Acuut en Chronisch

## 3.1 Drie vormen van kwik en hun toxicologie

| Vorm | Opname | Doelorganen | Acuut effect | Chronisch effect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elementair (Hg⁰) | Inhalatie dampen (>80%) | Longen, CNS, nieren | Hoofdpijn, tremor, metaalsmaak, longirritatie | Neurotoxiciteit, erithisme, nierschade |
| Anorganisch (Hg²⁺) | Dermaal, oraal | Nieren, GI-tract | Misselijkheid, braken, maagpijn, corrosie | Nierfalen, proteïnurie, huidreacties |
| Organisch (CH₃Hg⁺) | Oraal (voedselketen) | CNS (hersenbalken) | Ataxie, dysartrie, gezichtsveldverlies | Minamata-ziekte, irreversibele hersenschade |

## 3.2 Acute blootstelling — Symptomenchecker

| Orgaansysteem | Symptomen | Ernst |
| --- | --- | --- |
| Centraal zenuwstelsel | Hoofdpijn, duizeligheid, tremor, concentratieverlies | Matig tot ernstig |
| Respiratoir | Keelpijn, hoesten, benauwdheid, longirritatie | Matig |
| Gastro-intestinaal | Metaalsmaak, speekselvloed, misselijkheid | Matig |
| Oraal | Tandvleesontsteking (stomatitis), loszittende tanden | Matig |
| Dermaal | Rode jeukende huiduitslag, branderig gevoel | Licht tot matig |

## 3.3 Chronische blootstelling — De stille vernietiger

Erithisme: Persoonlijkheidsveranderingen — prikkelbaarheid, sociale terugtrekking, verlegenheid, depressieve symptomen.

Intentië tremor: Trillen bij gerichte bewegingen (handen, tong, oogleden) — verergert bij stress.

Progressief geheugenverlies: Korte-termijn geheugen als eerste aangetast, later langetermijn.

Nierschade: Proteïnurie, verhoogd creatinine, bij langdurige blootstelling risico op nierfalen.

Perifere neuropathie: Tintelingen en gevoelsverlies in handen en voeten.

Reproductieve toxiciteit: Verminderde vruchtbaarheid, risico voor de ongeboren vrucht (teratogeen).

Kernboodschap: Chronische blootstelling is verraderlijk omdat de symptomen langzaam ontwikkelen en aanvankelijk aan andere oorzaken worden toegeschreven. Biomonitoring is essentieel.

# 4. Wetgeving & Grenswaarden

| Wetgeving | Artikel | Vereiste | Relevantie voor operator |
| --- | --- | --- | --- |
| Arbowet | Art. 3 | Arbobeleid inclusief gevaarlijke stoffen | Werkgeversverantwoordelijkheid |
| Arbobesluit | Art. 4.1a | Blootstelling voorkomen of minimaliseren | Bronmaatregelen verplicht |
| Arbobesluit | Art. 4.1b | OEL-grenswaarden naleven | TWA 0,02 mg/m³ is wettelijk maximum |
| Arbobesluit | Art. 4.1c | RI&E moet kwikrisico's inventariseren | Kwik moet in jouw RI&E staan |
| Arbobesluit | Art. 4.5 | Voorlichting over gevaarlijke stoffen | DEZE training voldoet aan art. 4.5 |
| REACH | Verordening 1907/2006 | SVHC-registratie en beperkingen | Kwik = Stof van Zeer Grote Zorg |
| CLP | Verordening 1272/2008 | H351 classificatie | Kankerverdenking — voorzorg principe |

## 4.1 Grenswaarden

| Parameter | Waarde | Toelichting |
| --- | --- | --- |
| TWA (8-uur) | 0,02 mg/m³ | Time-Weighted Average over 8 uur werkdag |
| STEL (15 min) | Niet vastgesteld | Kwik kent geen korte-termijn limiet — altijd minimaliseren |
| Biologische grenswaarde | Kwik in urine: < 20 µg/g creatinine | Biomonitoring via bedrijfsarts |
| H-notatie | H351 | Kan kanker veroorzaken (verdacht) — CLP |
| Geurdrempel | Niet van toepassing | Reukloos — geen waarschuwingssignaal |

Vergelijkingspunt: 0,02 mg/m³ = 20 microgram per kubieke meter. Ter illustratie: een druppel kwik van 1 mm diameter (ongeveer de punt van een pen) bevat ~7 mg kwik en kan in een gesloten kamer van 4x4x3 meter al leiden tot concentraties ver boven de grenswaarde.

# 5. Blootstellingsroutes — Hoe komt kwik in je lichaam?

| Route | Efficiëntie | Vorm | Mechanisme | Preventie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inhalatie | ~80% | Elementair (dampen) | Kwikdamp geabsorbeerd via longblaasjes direct in bloedbaan | Afzuiging, ventilatie, gesloten systemen, FFP3+A2P3 |
| Dermaal | ~5-15% | Elementair, anorganisch | Absorptie door huid, verhoogd bij beschadigde huid | Nitril/Viton handschoenen, beschermkleding |
| Oraal | < 0,01% | Elementair | Nauwelijks absorptie via GI-tract (maar wel gevaar voor aspiratie) | Niet eten/drinken/roken bij werk, handen wassen |
| Oraal | > 95% | Organisch (methylkwik) | Vrijwel volledige absorptie via GI-tract | Visconsumptie advies opvolgen (vooral zwangeren) |

Kerninzicht: Inhalatie van kwikdampen is verantwoordelijk voor >80% van industriële blootstelling. Dampen passeren de bloed-hersenbarrière binnen minuten. Dit maakt ventilatie en afzuiking de #1 prioriteit.

# 6. Hiërarchie van Beheersmaatregelen

1. ELIMINATIE
Kwik volledig verwijderen uit het proces
Voorbeeld: Digitale druksensoren vervangen kwikmanometers; LED-verlichting vervangen TL-lampen

2. SUBSTITUTIE
Minder gevaarlijk alternatief
Voorbeeld: Alcoholthermometers ipv kwikthermometers; elektronische schakelaars

3. TECHNISCH
Technische barrières
Voorbeeld: Gesloten systemen, lokale afzuiging, kwikabsorbers, dampbarrières, negative pressure enclosures

4. ORGANISATORISCH
Procedures en planning
Voorbeeld: Werkvergunningssysteem, toegangsbeperking, taakrotatie (expositietijd beperken), signalering

5. PBM's
Persoonlijke bescherming (LAATSTE MIDDEL)
Voorbeeld: FFP3+A2P3 masker, nitril handschoenen, gesloten goggles, wegweroverall

# 7. PBM's — Specificaties en Toepassing

| PBM | Type/Specificatie | EN-norm | Toepassing | Vervanging |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ademhalingsbescherming | FFP3 met koolfilter OF A2P3 volgelaatmasker | EN 14387 / EN 149 | Bij alle werkzaamheden met kwikdamp-risico | Filters elke 8 uur of bij doorbraak |
| Handschoenen | Nitril (dubbel gevoerd); Viton bij langdurig contact | EN 374 | Direct contact met kwik of gecontamineerde oppervlakken | Direct bij scheur of penetratie |
| Veiligheidsbril | Gesloten goggles (NIET gewone veiligheidsbril) | EN 166 | Spatten van vloeibaar kwik | Na elk incident |
| Werkkleding | Afsluitend; wegweroverall (Tyvek-type) bij morsing | EN 14605 | Bescherming tegen dermale blootstelling | Na morsing direct verwijderen |
| Schoeisel | Gesloten werkschoenen, eventueel overlaarzen | EN ISO 20345 | Contaminatie voorkomen | Na morsing controleren |

# 8. Morsingsprotocol — 7 Stappen

| Stap | Actie | Verantwoordelijke | Belangrijkste DO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | RUIMTE ONTRUIMEN | Operator | Iedereen weg — ook zwangeren en niet-betrokkenen |
| 2 | VENTILATIE MAXIMALEN | Operator | Ramen open, afzuiging aan, verwarming UIT |
| 3 | MELDEN | Operator | Leidinggevende + HSEQ direct bellen |
| 4 | ZONE AFZETTEN | HSEQ / Leidinggevende | Minimaal 3 meter, tape en borden |
| 5 | PROFESSIONELE OPRUIMING | Opgeleide HSEQ'er | Kwikabsorber, speciale kit, NOOIT stofzuiger |
| 6 | KWIKDAMPMETING | HSEQ Specialist | Dräger-pomp of lumex-meter, resultaat < 0,02 mg/m³ |
| 7 | REGISTRATIE | HSEQ | Incidentrapport, RI&E update, bronanalyse |

⚠️ GOUDEN REGEL: "Raak kwik NOOIT aan. Meld ALTIJD direct. Laat opruimen over aan specialisten."

# 9. Opruiminstructies per Situatie (RIVM)

Bron: RIVM — www.rivm.nl/kwik (actueel 2026)

## 9.1 Barometer / Bloeddrukmeter (veel kwik)

NIET zelf opruimen — altijd professioneel bedrijf inschakelen

Altijd contact opnemen met GGD (afdeling Milieu en Gezondheid)

Kwikdampmeting verplicht na opruiming

## 9.2 Kwikthermometer (weinig kwik)

Harde ondergrond: Kwikdruppels verzamelen met stiff papier of kwikabsorber; in dubbel afgesloten container

Laminaatvloer: Voorzichtig laminaat verwijderen rondom morsing; ondergrond decontamineren

Zachte ondergrond (tapijt/stof): Besmette materialen verwijderen en in dubbele plastic zak afvoeren

## 9.3 Spaarlamp / TL-lamp (poedervormig kwik)

Eerst 15 minuten wachten met ventilatie — hoge initiële kwikconcentratie

Stukken glas opruimen met stiff papier; kwikpoeder dekken met vochtig papieren doek

Alles in glazen pot met deksel; daarna in dubbele plastic zak

Buiten zetten en inleveren bij milieustraat ( klein chemisch afval)

## 9.4 ABSOLUUT VERBODEN bij ALLE situaties

Stofzuiger gebruiken — blaast kwikdampen de ruimte in

Bezem gebruiken — breekt kwikdruppels in kleinere druppels (meer damp)

Kwik door afvoer spoelen — milieutoxiciteit + rioleringsproblemen

Wasmachine gebruiken voor besmette kleding — kwik verspreidt zich

# 10. Biomonitoring & Medische Controle

| Parameter | Normaal | Verhoogd | Actie |
| --- | --- | --- | --- |
| Kwik in urine (µg/g creatinine) | < 5 | 5-20 | Brononderzoek + controle na 3 maanden |
| Kwik in urine (µg/g creatinine) | < 20 (grenswaarde) | > 20 | Direct werkonderbreking + behandeling |
| Kwik in bloed (µg/L) | < 5 | > 10 | Acute blootstelling vermoeden |
| Proteïnurie (nieren) | Afwezig | Aanwezig | Chronische nierschake controle |

Protocol bij verhoogde waarden:

Werk direct onderbreken — geen verdere blootstelling

Bedrijfsarts inschakelen voor medische beoordeling

Bronanalyse: waar kwam de blootstelling vandaan?

RI&E updaten met bevindingen

Hercontrole na 3 maanden (urine kwikmeting)

Bij > 20 µg/g: overwegen chelaattherapie (medische beslissing)

# 11. Interactieve Elementen

## 11.1 Discussiepunt 1: Scenario

"Tijdens onderhoud aan een produktiestream zie je een zilverachtige vloeistof lekken uit een flens. Het ruikt nergens naar en er hangt geen alarm. Wat doe je?"

✅ Werk onderbreken en leidinggevende informeren

✅ Ruimte ontruimen als kwik wordt vermoed

✅ HSEQ bellen voor identificatie en meting

❌ NIET doen: Aanraken, ruiken, zelf proberen te identificeren, doorwerken

## 11.2 Discussiepunt 2: Reflectie

"Welke apparatuur in onze installatie bevat kwik? Staat dit in onze RI&E? Heb je ooit een kwikdampmeting gezien op de werkvloer?"

## 11.3 Quiz (8 vragen)

| # | Vraag | A | B | C | Antwoord |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wat is de TWA-grenswaarde voor kwikdamp? | 0,2 mg/m³ | 0,02 mg/m³ | 0,002 mg/m³ | B |
| 2 | Welke blootstellingsroute is het gevaarlijkst bij elementair kwik? | Oraal | Dermaal | Inhalatie | C |
| 3 | Wat is je EERSTE actie bij kwikmorsing? | Zelf opruimen | Ruimte ontruimen | Stofzuiger pakken | B |
| 4 | Welk PBM is VERPLICHT bij kwikdamp-risico? | FFP1 masker | FFP3 met koolfilter | Papieren masker | B |
| 5 | Kwikdampen zijn... | Blauw en ruiken naar zwavel | Reukloos en kleurloos | Geel en bijtend | B |
| 6 | Welke wasmachine-actie is correct bij kwik-besmette kleding? | 60°C wassen | Niet wassen — vernietigen | Wassen met bleekmiddel | B |
| 7 | Biologische grenswaarde kwik in urine is... | < 100 µg/g | < 20 µg/g | < 1 µg/g | B |
| 8 | Bij breuk van een barometer bel je... | De schoonmaker | Zelf opruimen | GGD + professioneel bedrijf | C |

# 12. Samenvatting — Key Takeaways

| # | Takeaway |
| --- | --- |
| 1 | Kwik is het ENIGE metaal dat vloeibaar is bij kamertemperatuur — het verdampt continu |
| 2 | Kwikdampen zijn ONZICHTBAAR en ONRIUKBAAR — alleen meetbaar met instrumenten |
| 3 | Grenswaarde TWA: 0,02 mg/m³ (extreem laag — micro-lekkages zijn al gevaarlijk) |
| 4 | INHALATIE is de #1 blootstellingsroute (> 80%) — ventilatie is #1 prioriteit |
| 5 | NOOIT zelf opruimen — altijd HSEQ + professioneel bedrijf via 7-staps protocol |
| 6 | NOOIT stofzuiger, bezem of afvoer gebruiken bij kwikmorsing |
| 7 | PBM's zijn LAATSTE middel — elimineren en technisch afsluiten eerst |
| 8 | Herken symptomen: tremor, hoofdpijn, metaalsmaak, geheugenverlies |
| 9 | Arbobesluit art. 4.1c: kwik MOET in de RI&E staan |
| 10 | Biomonitoring (urine kwikmeting) is de enige betrouwbare blootstellingscontrole |

# 13. Evaluatieformulier

Awareness Training Evaluatie — Kwikveiligheid (14 april 2026)

| Vraag | Score (1-5) |
| --- | --- |
| De inhoud was relevant voor mijn werk | ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 |
| De trainer legde het begrijpelijk uit | ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 |
| Ik weet wat ik moet doen bij een kwikmorsing | ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 |
| Ik ken de gezondheidssymptomen van kwikblootstelling | ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 |
| De Gouden Regel en het morsingsprotocol zijn helder | ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 |
| Ik weet waar de RI&E staat en of kwik erin is opgenomen | ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 |
| De quizvragen hielpen mijn begrip te testen | ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 |
| Ik weet welke PBM's ik nodig heb bij kwikwerkzaamheden | ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 |

Open vraag 1: Wat is het belangrijkste dat je vandaag hebt geleerd?

__________________________________________________________________________________________

Open vraag 2: Welk onderdeel van je eigen werk bevat mogelijk kwik-risico's?

__________________________________________________________________________________________

Naam deelnemer: _______________________________

Handtekening: _______________________________    Datum: ______________

# Bronvermelding

Arbowet / Arbobesluit — Artikel 3, 4.1a, 4.1b, 4.1c, 4.5

SER-advies grenswaarden gevaarlijke stoffen (2024)

EU-OSHA — Mercury exposure in the workplace (Directive 2017/164)

REACH Verordening (EG) nr. 1907/2006 — Kwik als SVHC

CLP Verordening (EG) nr. 1272/2008 — H351 classificatie

RIVM — Kwik: risico's en opruiminstructies (www.rivm.nl/kwik)

RIVM — Risicobeoordeling kwik en kwikverbindingen

GGD Nederland — Milieu en Gezondheid: kwikincidenten

JvG Consultancy HSEQ Kennisbank — Kwik procedure

HSEQ Database: https://mescalinerabbit.shop/hseq-dashboard/knowledge

JvG Consultancy — Awareness Training Kwikveiligheid v1.0

Trainer: [Naam] | Goedgekeurd door: HSEQ Manager | Datum: 14 april 2026 | Volgende review: 14 oktober 2026

Dit document is eigendom van JvG Consultancy. Verspreiding alleen met schriftelijke toestemming.