JvG Consultancy

TOOLBOX TALK

Kwik (Hg) — De Onzichtbare Dreiging

| Veld | Waarde |
| --- | --- |
| Type | Toolbox Talk (15-20 minuten) |
| Onderwerp | Kwik (Hg) — gevaren, blootstelling en veilig werken |
| Doelgroep | Operators (Gevorderd niveau) |
| Brondocument | Kwik procedure (HSEQ Database) |
| Datum | 14 april 2026 |
| Trainer | [Naam Trainer] |
| Locatie | [Locatie] |
| Versie | v1.0 |

# Leerdoelen

Na deze Toolbox Talk kan de deelnemer:

De drie vormen van kwik benoemen (elementair, anorganisch, organisch) en hun specifieke gezondheidseffecten uitleggen.

De blootstellingsroutes herkennen (inhalatie, dermaal, oraal) en de kritische grenswaarden benoemen (TWA 0,02 mg/m³).

De juiste PBM's en werkprocedures toepassen bij potentiële kwikblootstelling.

Het 7-staps morsingsprotocol direct uitvoeren bij een kwikincident.

De relevante Arbowetgeving (Arbobesluit art. 4.1a, 4.1b, 4.1c, 4.5) koppelen aan de eigen werksituatie.

# 1. Wat is Kwik en Waarom is het Gevaarlijk?

## 1.1 Feiten

Kwik (Hg) is het enige metaal dat bij kamertemperatuur vloeibaar is (smeltpunt -38,8°C).

Dampdruk bij 20°C: 0,0012 mmHg — verdampt al bij kamertemperatuur.

Kwikdampen zijn reukloos, kleurloos en smaakloos — onmerkbaar zonder meetapparatuur.

Dichtheid: 13.546 kg/m³ (13,5x zwaarder dan water).

REACH-classificatie: Stof van Zeer Grote Zorg (SVHC), H351 (kankerverdenking).

## 1.2 Drie vormen van kwik

| Vorm | Voorbeeld | Blootstelling | Gezondheidseffect |
| --- | --- | --- | --- |
| Elementair | Thermometers, barometers, amalgamen | Inhalatie dampen | Longschade, neurotoxiciteit, tremor |
| Anorganisch | Kwikchloride, kwiknitraat (industrie) | Dermaal / oraal | Nierschade, maag-darmklachten, corrosie |
| Organisch | Methylkwik in vis/zeewater, laboratoria | Oraal (voedselketen) | Ernstige neurologische schade (Minamata) |

## 1.3 Praktijkvoorbeeld

⚠️ Incident: Bij routinematig onderhoud aan een kwikbelastingmeter in een petrochemische installatie werd een kleine lekkage ontdekt. De operator ruimde het op met een doek — zonder PBM's. Kwikdampconcentratie steeg naar 0,05 mg/m³ (2,5x boven de grenswaarde). Resultaat: 3 weken neurologische klachten inclusief tremor en geheugenverlies.

# 2. Wetgeving & Grenswaarden

## 2.1 Arbowetgeving (harde eisen)

| Wetgeving | Vereiste |
| --- | --- |
| Arbobesluit art. 4.1a | Werkgever moet blootstelling aan gevaarlijke stoffen voorkomen of minimaliseren |
| Arbobesluit art. 4.1b | Blootstellingslimieten (OEL) moeten worden nageleefd |
| Arbobesluit art. 4.1c | RI&E moet kwikrisico's expliciet inventariseren |
| Arbobesluit art. 4.5 | Voorlichting en instructie over gevaarlijke stoffen is verplicht |
| REACH Verordening (EG) 1907/2006 | Kwik is SVHC — strenke registratie- en beperkingsplichten |

## 2.2 Grenswaarden

| Parameter | Waarde |
| --- | --- |
| TWA (8-uur) | 0,02 mg/m³ (elementair kwik, inadembare fractie) |
| STEL (15 min) | Niet vastgesteld — blootstelling altijd minimaliseren |
| H-notatie | H351 — Kan kanker veroorzaken (verdacht) |
| Biologische grenswaarde | Kwik in urine: < 20 µg/g creatinine |
| Geurdrempel | Niet van toepassing (reukloos) |

⚠️ Context: De TWA van 0,02 mg/m³ komt overeen met 20 microgram per kubieke meter lucht. Een druppel kwik ter grootte van een speldenknop kan in een kleine onbeluchte ruimte al voldoende damp produceren om deze grenswaarde te overschrijden. Dit verklaart waarom kwik een van de meest verraderlijke industriële giftige stoffen is.

# 3. Veilig Werken met Kwik

## 3.1 Hiërarchie van beheersmaatregelen

1. ELIMINATIE: Kwik vervangen door alternatieven (digitale meters, alcoholthermometers, elektronische drukschakelaars).

2. SUBSTITUTIE: Minder gevaarlijke alternatieven gebruiken waar eliminatie niet mogelijk is.

3. TECHNISCH: Afzuiging, ventilatie, gesloten systemen, kwikabsorbers, dampbarrières.

4. ORGANISATORISCH: Werkprocedures, toegangsbeperking, taakrotatie, signalering.

5. PBM's (LAATSTE MIDDEL): Juiste handschoenen + ademhalingsbescherming. Altijd in combinatie met technische maatregelen.

## 3.2 PBM's bij kwikwerkzaamheden

| PBM | Specificatie | Wanneer |
| --- | --- | --- |
| Handschoenen | Nitril dubbel gevoerd; Viton bij langdurig contact | Bij alle directe kwikhandelingen |
| Ademhalingsbescherming | FFP3 met koolfilter OF A2P3 masker | Bij risico op kwikdampen boven grenswaarde |
| Werkkleding | Afsluitend; wegweroverall bij morsing | Voorkomt dermale blootstelling |
| Veiligheidsbril | Gesloten goggles (NIET gewone veiligheidsbril) | Tegen spatten |
| Schoeisel | Gesloten werkschoenen met stalen neus | Tegen contaminatie en mechanische risico's |

## 3.3 ABSOLUUT VERBODEN

Kwik opvegen met een stofzuiger (verdampt kwik en verspreidt dampen via uitblaas)

Kwik met blote handen aanraken (dermale absorptie)

Kwik in afvoerputten of gootstenen morsen (milieutoxiciteit)

Werken in afgesloten ruimtes zonder afzuiging (dampaccumulatie)

Roken, eten of drinken tijdens kwikwerkzaamheden (orale blootstelling)

Kwik opslaan in niet-gesloten containers (verdamping bij kamertemperatuur)

# 4. Morsingsprotocol (Directe Actie)

## 4.1 Stappenplan bij kwikmorsing

| Stap | Actie | Verantwoordelijke |
| --- | --- | --- |
| 1 | RUIMTE ONTRUIMEN — alle personen direct verwijderen | Operator (eerste melding) |
| 2 | VENTILATIE MAXIMALISEREN — ramen/deuren open, afzuiging aan | Operator |
| 3 | MELDEN — direct leidinggevende + HSEQ informeren | Operator |
| 4 | ZONE AFZETTEN — minimaal 3 meter rondom morsing | HSEQ / Leidinggevende |
| 5 | PROFESSIONELE OPRUIMING — kwikabsorber + speciale kit | Opgeleide HSEQ-medewerker |
| 6 | METINGEN — kwikdampconcentratie meten (Dräger/buisjes) | HSEQ Specialist |
| 7 | REGISTRATIE — incidentrapport + RI&E update + bronanalyse | HSEQ |

GOUDEN REGEL: "Raak kwik NOOIT aan. Meld ALTIJD. Laat opruimen over aan specialisten."

# 5. Gezondheidseffecten — Herken de Symptomen

## 5.1 Acute blootstelling

Hoofdpijn, duizeligheid, smaakverandering (metaalsmaak in de mond)

Tremor (trillen van handen en vingers)

Irritatie luchtwegen, keelpijn, hoesten

Tandvleesontsteking, speekselvloed, smaakverlies

Misselijkheid en buikpijn bij orale inname

## 5.2 Chronische blootstelling (langdurig, laag niveau)

Erithisme — persoonlijkheidsveranderingen (prikkelbaarheid, verlegenheid, sociale terugtrekking)

Progressief geheugenverlies en concentratiestoornissen

Nierschade (proteïnurie, verhoogd creatinine)

Intentië tremor (trillen bij gerichte bewegingen)

Perifere neuropathie (tif gevoel in handen/voeten)

## 5.3 Actie bij symptomen

Direct werk onderbreken — stop alles

Verse lucht opzoeken — naar buiten of goed geventileerde ruimte

Leidinggevende + HSEQ direct informeren

Bedrijfsarts inschakelen (biologische monitoring: urine kwikmeting)

Blootstellingsregistratie bijhouden in RI&E

# 6. Interactieve Elementen

## 6.1 Discussiepunt 1: Scenario

"Je vindt tijdens onderhoud een kapotte thermometer met kwikresten op de vloer van een pompkamer. De ruimte heeft beperkte ventilatie. Wat is je allereerste actie?"

Verwachte goede antwoorden:

✅ Ruimte verlaten en direct ventileren

✅ Melden aan leidinggevende en HSEQ

✅ Zone afzetten (minimaal 3 meter)

Foute antwoorden: Zelf opruimen met doek of stofzuiger, blote handen gebruiken, negeren

## 6.2 Discussiepunt 2: Reflectie

"In welke werkzaamheden binnen onze installatie zou kwik kunnen voorkomen? En weten jullie of dit in onze RI&E staat?"

Doel: Deelnemers laten nadenken over hun eigen werkomgeving en RI&E-bewustzijn vergroten. Laat minimaal 3 deelnemers reageren.

## 6.3 Quizvraag (afsluiting)

| Vraag | Inhoud | Opties | Antwoord |
| --- | --- | --- | --- |
| Vraag 1 | Wat is de TWA-grenswaarde voor kwikdamp? | A) 0,2 mg/m³ B) 0,02 mg/m³ C) 0,002 mg/m³ | B (0,02 mg/m³) |
| Vraag 2 | Wat is de gevaarlijkste blootstellingsroute bij elementair kwik? | A) Oraal B) Dermaal C) Inhalatie | C (Inhalatie van dampen) |
| Vraag 3 | Wat is je EERSTE actie bij een kwikmorsing? | A) Zelf opruimen B) Ruimte ontruimen C) Stofzuiger pakken | B (Ruimte ontruimen) |

# 7. Samenvatting — Key Takeaways

| # | Takeaway |
| --- | --- |
| 1 | Kwik is ONZICHTBAAR als damp — reukloos, kleurloos, smaakloos |
| 2 | De grenswaarde is extreem laag: 0,02 mg/m³ TWA (20 µg/m³) |
| 3 | INHALATIE is de gevaarlijkste blootstellingsroute bij elementair kwik |
| 4 | NOOIT zelf opruimen — altijd HSEQ inschakelen via het 7-staps protocol |
| 5 | Herken symptomen: tremor, hoofdpijn, metaalsmaak, geheugenverlies |
| 6 | PBM's zijn het LAATSTE middel — elimineer en sluit eerst technisch af |
| 7 | Elk kwikincident = RI&E update + bedrijfsarts consult |

# 8. Evaluatieformulier

Toolbox Talk Evaluatie — Kwikveiligheid (14 april 2026)

| Vraag | Score (1-5) |
| --- | --- |
| De inhoud was relevant voor mijn werk | ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 |
| De trainer legde het begrijpelijk uit | ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 |
| Ik weet wat ik moet doen bij een kwikmorsing | ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 |
| Ik ken de gezondheidssymptomen van kwikblootstelling | ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 |
| De Gouden Regel en het morsingsprotocol zijn helder | ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 |
| Ik weet waar de RI&E staat en of kwik erin is opgenomen | ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 |

Open vraag: Wat is het belangrijkste dat je vandaag hebt geleerd?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Naam deelnemer: _______________________________

Handtekening: _______________________________    Datum: ______________

# Bronvermelding

Arbowet / Arbobesluit — Artikel 4.1a, 4.1b, 4.1c, 4.5

SER-advies grenswaarden gevaarlijke stoffen (2024)

EU-OSHA — Mercury exposure in the workplace (Directive 2017/164)

REACH Verordening (EG) nr. 1907/2006 — Kwik als SVHC

RIVM — Risicobeoordeling kwik en kwikverbindingen

JvG Consultancy HSEQ Kennisbank — Kwik procedure

HSEQ Database: https://mescalinerabbit.shop/hseq-dashboard/knowledge

JvG Consultancy — Toolbox Talk Kwikveiligheid v1.0

Trainer: [Naam] | Goedgekeurd door: HSEQ Manager | Datum: 14 april 2026 | Volgende review: 14 oktober 2026

Dit document is eigendom van JvG Consultancy. Verspreiding alleen met schriftelijke toestemming.