DOCENTENHANDLEIDING

Awareness Training — Kwik (Mercury/Hg)

Niveau: Gevorderd | Doelgroep: Medewerkers (olie, gas, petrochemie, offshore)
Duur: 30–45 min | Versie: v1.0 | 15 april 2026

# Inhoudsopgave

1. Doelstelling en Opzet van de Training

2. Overzicht Leerdoelen (SMART)

3. Module-overzicht en Tijdsplanning

4. Module 1: Kwik — Eigenschappen en Vormen (Docentnotities)

5. Module 2: Kwik in de Industrie (Docentnotities)

6. Module 3: Blootstellingsroutes en Toxicokinetiek (Docentnotities)

7. Module 4: Gezondheidseffecten (Docentnotities)

8. Module 5: Wettelijk Kader (Docentnotities)

9. Module 6: Meten en Monitoring (Docentnotities)

10. Module 7: Preventieve Maatregelen — STOP-strategie (Docentnotities)

11. Module 8: Kwik in Olie & Gas (Docentnotities)

12. Module 9: Noodprocedure bij Kwikspill (Docentnotities)

13. Module 10: Praktijk en Casuïstiek (Docentnotities)

14. Quiz — Antwoordmodel en Toelichting

15. Discussievragen — Begeleidingshints

16. Praktische Opdracht — Beoordelingsmodel

17. Referenties

# 1. Doelstelling en Opzet van de Training

Deze training provides medewerkers in de olie-, gas-, petrochemie- en offshore-sector met de kennis en vaardigheden om veilig te werken met en rondom kwik (kwik/Hg). De training is ontworpen op gevorderd niveau en combineert theoretische kennis met praktische toepassing.

## Opzet

• 10 inhoudsmodule met een totale duur van ~36 min presentatie

• 15 quizvragen (meerkeuze) verdeeld over kennis, toepassing en analyse

• 6 discussievragen voor groepsinteractie

• 1 praktische opdracht (werkplek-risicobeoordeling, 30-45 min)

• Totale trainingstijd: 30–45 min (excl. praktische opdracht)

## Didactische Principes

Start met de 'Waarom?' — verbind module-inhoud direct aan de werkelijkheid van de deelnemer

Gebruik de case studies (Skikda, Minamata) als emotioneel anker

Activeer deelnemers met quiz- en discussie-intermezzo's elke 2 modules

De praktische opdracht is het afsluitende element — valideer begrip via actieplan

Evalueer met de 15-punten quiz en geef directe feedback

# 2. Overzicht Leerdoelen (SMART)

Na afronding van deze training kan de medewerker de 8 onderstaande leerdoelen behalen:

| # | Leerdoel | SMART-criterium |
| --- | --- | --- |
| 1 | De drie kwikvormen (elementair, anorganisch, organisch) benoemen en fysisch-chemische eigenschappen beschrijven. | Schriftelijk: correct benoeming van 3 vormen + ≥4 eigenschappen per vorm bij quiz. |
| 2 | Blootstellingsroutes kwantificeren en toxicokinetische distributie uitleggen. | Quiz: correcte route-absorptiepercentages uit meerkeuze. |
| 3 | Acute en chronische gezondheidseffecten onderscheiden per kwikvorm. | Casus: correcte effect-toewijzing bij 3 scenario's. |
| 4 | Nederlandse OEL-waarden (TWA-8h, STEL-15min) en biologische grenswaarden parafraseren. | Quiz: exacte waarden reproduceren. |
| 5 | STOP-strategie toepassen op een kwikwerkpleksituatie. | Praktijkopdracht: STOP-matrix invullen voor casus. |
| 6 | Kwikspill classificeren (klein/groot) en juiste noodprocedure volgen. | Quiz + discussie: correcte procedure bij 2 scenario's. |
| 7 | Specifieke risico's van kwik in olie & gas benoemen en mitigerende maatregelen beschrijven. | Quiz: ≥3 risicomaatregelen correct benoemen. |
| 8 | Kwikmeting interpreteren en consequenties voor actie formuleren. | Praktijkopdracht: metingsresultaat beoordelen en actieplan schrijven. |

# 3. Module-overzicht en Tijdsplanning

| Module | Onderwerp | Duur |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kwik — Eigenschappen en Vormen | 3 min |
| 2 | Kwik in de Industrie — Bronnen en Toepassingen | 4 min |
| 3 | Blootstellingsroutes en Toxicokinetiek | 4 min |
| 4 | Gezondheidseffecten — Acuut en Chronisch | 5 min |
| 5 | Wettelijk Kader — OEL's en Classificatie | 5 min |
| 6 | Meten en Monitoring | 4 min |
| 7 | Preventieve Maatregelen — STOP-strategie | 5 min |
| 8 | Kwik in Olie & Gas — Specifieke Risico's | 4 min |
| 9 | Noodprocedure bij Kwikspill | 4 min |
| 10 | Praktijk en Casuïstiek | 3 min |

Suggested flow: Presenteer modules 1-3 → Quiz intermezzo (V1-V5) → Modules 4-6 → Quiz intermezzo (V6-V10) → Modules 7-9 → Quiz intermezzo (V11-V15) → Module 10 → Discussievragen → Praktische opdracht.

# 4. Module 1: Kwik — Eigenschappen en Vormen

Duur: 3 min

## Docentnotities

Benadruk: kwik is het ENIGE vloeibare metaal bij kamertemperatuur

Dampdruk-curve is cruciaal: zelfs bij 20°C ontstaat aanzienlijke damp

Demonstratie-idee: toon een foto van vloeibaar kwik in een glas (visualiseert zilverwitte glans)

Organische verbindingen: methylkwik is relevant voor voedselketen (visconsumptie)

Key point: kwikdamp is KLEURLOOS en REUKLOOS — geen sensorische waarschuwing

# 5. Module 2: Kwik in de Industrie

Duur: 4 min

## Docentnotities

Focus op olie & gas: kwik komt VAN NATURE voor in geologische formaties

Concentratievariabiliteit: 0,1 – 5.000 µg/Nm³ — enorme spreiding

Aluminiumcorrosie is het 'verborgen gevaar' — introductie voor Module 8

Uitdovende toepassingen: laat zien dat kwik langzaam maar zeker verdwijnt uit de industrie

Discussiepunt: welke kwikhoudende materialen staan er nog op jullie locatie?

# 6. Module 3: Blootstellingsroutes en Toxicokinetiek

Duur: 4 min

## Docentnotities

Inhalatie = dominante route voor elementair Hg⁰ (~80% absorptie)

Distributie-table is belangrijk: Hg⁰ → BBB → hersenen; CH₃Hg⁺ → placenta → fetus

Halfwaardetijd hersenen: ~230 dagen — dit verklaart de ernst van Minamata

Uitscheiding: anorganisch via urine, methylkwik via feces — relevante biomarkers

Quiz-verbinding: V3 (blootstellingsroutes) en V5 (halfwaardetijd)

# 7. Module 4: Gezondheidseffecten

Duur: 5 min

## Docentnotities

Acuut vs. chronisch: duidelijk onderscheid maken

Erethisme ('mad hatter'): historische context verbindt met moderne werkplekken

Minamata disease: gebruik foto's als visueel anker (voorzichtig — grafisch materiaal)

Kwiknefrose (GEO 1802) is erkende beroepsziekte in Nederland

Nefrotoxiciteit: proteinurie als vroege indicator — relatie met bio-monitoring

# 8. Module 5: Wettelijk Kader

Duur: 5 min

## Docentnotities

MAC 0,025 mg/m³ en STEL 0,075 mg/m³ zijn KERNWAARDEN — deelnemers moeten deze uit hun hoofd kennen

Actiewaarde (50% MAC = 0,0125 mg/m³) trigger voor verplichte arbeidshygiënische strategie

EU KMR Repr. 1B (H360Df): zwangere vrouwen mogen NIET werken met kwik

Minamata Convention: internationaal verdrag, 140+ landen — context van mondiale uitfasering

NCvB GEO-codes: 1801 (kwikintoxicatie), 1802 (kwiknefrose) — meldingsplicht bedrijfsarts

# 9. Module 6: Meten en Monitoring

Duur: 4 min

## Docentnotities

Jerome 411-X en Lumex RA-915+ zijn de standaard draagbare instrumenten

Biologische monitoring: urine <20 µg/g creatinine, bloed <15 µg/L

NEN-EN 689: minimale 3 representatieve metingen per werkplek

Groep-indeling (<10%, 10-50%, >50% MAC) bepaalt actieniveau

Praktisch: wanneer is welke meetmethode gepast?

# 10. Module 7: STOP-strategie

Duur: 5 min

## Docentnotities

STOP = Bron → Technisch → Organisatorisch → Persoonlijk — DEZE VOLGORDE is essentieel

Bronmaatregelen: eliminatie (★★★★★) is altijd superior aan PBM

Spill-kit inhoud is examenmateriaal — deelnemers moeten de componenten kennen

Decontaminatieprotocol: 10 stappen — laat deelnemers de stappen opnoemen

NOOIT standaard stofzuiger — dit is een herhaald examenpunt

# 11. Module 8: Kwik in Olie & Gas

Duur: 4 min

## Docentnotities

Skikda LNG case (2004): 27 doden — kwik-gerelateerde Al-corrosie als bijdragende factor

Amalgamvorming Hg-Al: zelfs <10 µg/Nm³ kan op termijn catastrofaal falen veroorzaken

MRU-types: actieve kool (>99%), sulfur-geïmpregneerd (>99,5%)

Sampling: gastight 316SS/PTFE, verwarmde lijnen >120°C, CV-AAS of ICP-MS

Euralcodes voor afvoer: 16 05 06* (gevaarlijk afval)

# 12. Module 9: Noodprocedure bij Kwikspill

Duur: 4 min

## Docentnotities

Kleine spill (<25 ml): 10-stappen procedure — evacuatie → PBM → zwavel → meting → vrijgave

Grote spill: ontruiming, zone 10 m, professionele saneringsfirma

Brand: NOOIT blussen met water — droog poeder of CO₂

10-punten checklist: print uit en hang op als naslagwerk

Persoonlijke besmetting: kwick op huid → water + zeep (geen oplosmiddelen!)

# 13. Module 10: Praktijk en Casuïstiek

Duur: 3 min

## Docentnotities

3 case studies: thermometer in kelder, pijpleiding inspectie, fluorescentielampen

Elke casus volgt het patroon: situatie → correcte procedure → leerpunt

Key Messages: 8 samenvattende punten — gebruik als afsluitende slide

Verbind met praktische opdracht: deelnemers gaan zelf een risicobeoordeling maken

# 14. Quiz — Antwoordmodel en Toelichting

| Vraag | Correct | Antwoord | Kern |
| --- | --- | --- | --- |
| V1 | B | 0,00185 mmHg | Dampdruk bij 20°C |
| V2 | B | 0,025 mg/m³ | MAC TWA-8h Arbobesluit |
| V3 | C | Inhalatie (~80%) | Dominante route voor Hg⁰ |
| V4 | D | Groep 3 | Niet classificeerbaar carcinogeen |
| V5 | D | ~230 dagen | Methylkwik in hersenen |
| V6 | B | Evacueren en ventileren | Kwikdamp zwaarder dan lucht |
| V7 | B | Actiewaarde overschreden | 0,018 > 0,0125 mg/m³ |
| V8 | B | P3 + Hg filter + nitril | Conform EN 371 |
| V9 | B | Kwikdampmeting <0,025 mg/m³ | Verificatie verplicht |
| V10 | B | Amalgam → corrosie → falen | Skikda case study |
| V11 | B | BGW overschreden (35 > 20) | Tremor + erethisme = chronische blootstelling |
| V12 | B | 15 µg/Nm³ | 3000 × 0,5% = 15 |
| V13 | B | Sanering vereist | 25 > 10 mg/kg interventiewaarde |
| V14 | C | Herplaatsing zwangere vrouw | Repr. 1B verboden |
| V15 | B | HgS (kinzinnabar) | Stabiel, niet-vluchtig |

Scoring: ≤10/15 = onvoldoende (herhaling verplicht) | 11-13/15 = voldoende | 14-15/15 = goed

# 15. Discussievragen — Begeleidingshints

## D1

STOP-strategie toepassen: Bron (MRU installatie = bronmaatregel), Technisch (materiaalkeuze: geen Al), Organisatorisch (inspectieprotocol), Persoonlijk (PBM). Skikda case als argument: 27 doden. Kosten van MRU-installatie vs. kosten van catastrofaal falen (LNG trein, downtime, aansprakelijkheid).

## D2

Risico's: onopgemerkte chronische blootstelling, beroepsziekte-claim, Arbowet-overtreding. Corrigerend actie: direct bio-monitoring herstellen, retrospectieve risicobeoordeling, rapportage aan directie met plan van aanpak. Verantwoording: verwijzing naar Arbobesluit art. 3.22-3.26 en NCvB meldingsplicht.

## D3

Arbowet: werkgever is VERPLICHT adequate bescherming te bieden. Meting onder MAC ontheft niet van PBM-vereiste bij risicotaak. Hiërarchie van maatregelen: PBM is laatste laag — maar als hogere lagen ontoereikend zijn, is PBM ALTIJD verplicht. Gesprek: begrip voor ongemak, maar veiligheid gaat boven comfort. Alternatieven: andere maskertype proberen, pauzeregeling.

## D4

Financieel: aanschaf digitale instrumenten vs. kosten kwikspill/ziekteverzuim/claims. Veiligheid: eliminatie van kwikbron = hoogste STOP-niveau. Compliance: EU Verordening 2017/852 verbiedt kwikthermometers. Reputatie: duurzaamheidsimage, klantvereisten (ESG). Total Cost of Ownership over 5-10 jaar.

## D5

Onmiddellijk: MRU-storing melden, niet-werkende MRU = kwik komt door → blootstellingsrisico. Noodprocedure: werkplek evalueren (is concentratie >actiewaarde?), PBM verplicht stellen, monitoring instellen. MRU-reparatie of bypass-maatregelen. Condensaat als gevaarlijk afval behandelen als kwikconcentratie hoog is.

## D6

Supply chain due diligence: eisen dat leveranciers kwikvrij werken. Financiële bijdrage aan UNEP Mercury Programme. Technologietransfer: MRU-technologie delen met ontwikkelingslanden. Transparency reporting: kwikemissies rapporteren in sustainability report. Certificering: ISO 14001 milieu-managementsysteem.

# 16. Praktische Opdracht — Beoordelingsmodel

## Situatieoverzicht

De deelnemers werken in groepen van 3-4 personen aan een risicobeoordeling voor een gasopwerkingsstation met de volgende bevindingen:

Kwikconcentratie in aardgas: 150 µg/Nm³

MRU: 3 maanden geleden laatst onderhouden (interval: 6 maanden)

4 aluminium heat exchangers (in bedrijf sinds 2008)

12 kwikthermometers als back-up

Bio-monitoring: 14 maanden geleden (toen: 8 µg/g creatinine)

Spill-kit: niet gecontroleerd sinds 2 jaar

Medewerker meldt: trillende vingers, concentratieproblemen

## Verwachte STOP-classificatie

| Punt | STOP-laag | Prioriteit | Actie |
| --- | --- | --- | --- |
| Kwikthermometers | Bron (S) | Kritiek | Eliminatie → digitale alternatieven |
| MRU onderhoud | Technisch (T) | Kritiek | Direct onderhoud inplannen |
| Al heat exchangers | Technisch (T) | Kritiek | Corrosie-inspectie + vervanging plan |
| Bio-monitoring achterstand | Organisatorisch (O) | Hoog | Direct herstellen + retrospectief |
| Spill-kit controle | Organisatorisch (O) | Hoog | Direct controleren + aanvullen |
| Medewerker symptomen | Organisatorisch (O) | Kritiek | Direct medische evaluatie |
| 150 µg/Nm³ concentratie | Bron (S) | Hoog | MRU-capaciteit evalueren |
| PBM-protocol | Persoonlijk (P) | Medium | Verifiëren + training |

## Beoordelingscriteria

| Criterium | Max. punten |
| --- | --- |
| Correcte STOP-classificatie | 20 |
| Prioritering met argumentatie | 20 |
| Volledigheid actieplan (≥8 acties) | 20 |
| Realistisch en uitvoerbaar | 15 |
| Wettelijke kaders correct geïdentificeerd | 15 |
| Management summary — helder en beknopt | 10 |
| Totaal | 100 |

# 17. Referenties

1. Minamata Convention on Mercury (UNEP, 2013) — www.mercuryconvention.org

2. EU Verordening 2017/852 (Kwikverordening) — Publicatieblad EU L 137, 24 mei 2017

3. EG Verordening 1907/2006 (REACH) — SVHC-kandidaatlijst kwik

4. Arbobesluit — Art. 3.22-3.26; Bijlage XI-A: MAC 0,025 mg/m³

5. Wet bodembescherming — Kwik interventiewaarde industriegrond: 10 mg/kg

6. NEN-EN 689 — Binnenluchtkwaliteit werkplek

7. NEN-EN 371 — Gasfilters adembescherming

8. NIOSH 6009/6007 — Mercury measurement methods

9. CLP Verordening (EG 1272/2008)

10. IARC Monographs Vol. 118 (2018) — Groep 3

11. ATSDR Toxicological Profile for Mercury (2022)

12. WHO Guidance for Identifying Populations at Risk from Mercury Exposure (2008)

13. RIVM — Kwik in het milieu (rapport 601026001/2020)

14. NCvB — GEO 1801 (kwikintoxicatie), GEO 1802 (kwiknefrose)

15. SER — Biologische grenswaarden arbo-catalogus

16. ISO 18453-4 — Mercury determination in natural gas

17. API RP 555 — Process analyzers, mercury monitoring

18. Nielsen, R. (2005) — Liquid metal embrittlement of aluminium by mercury, NACE

19. US EPA Method 1631e — Mercury in water

Docentenhandleiding v1.0 — JVG Safety Training — 15 april 2026 — Vertrouwelijk