CURSISTEN WERKBOEK

Awareness Training — Kwik (Mercury/Hg)

Niveau: Gevorderd | Doelgroep: Medewerkers (olie, gas, petrochemie, offshore)
Duur: 30–45 min | Versie: v1.0 | 15 april 2026

Naam: ________________________________

Datum: ________________________________

Locatie: ________________________________

# Leerdoelen

Na deze training kun je:

1. De drie kwikvormen benoemen en hun eigenschappen beschrijven

2. Blootstellingsroutes kwantificeren en toxicokinetische distributie uitleggen

3. Acute en chronische gezondheidseffecten onderscheiden per kwikvorm

4. Nederlandse OEL-waarden en biologische grenswaarden parafraseren

5. De STOP-strategie toepassen op een kwikwerkpleksituatie

6. Een kwikspill classificeren en de juiste noodprocedure volgen

7. Specifieke risico's van kwik in olie & gas benoemen

8. Een kwikmeting interpreteren en consequenties formuleren

# Module 1: Kwik — Eigenschappen en Vormen

## Elementair kwik (Hg⁰)

Enige vloeibare metaal bij standaardomstandigheden (smeltpunt −38,83°C)

Zilverwit, metallische glans | Dichtheid: 13,534 g/cm³

Dampdruk bij 20°C: 0,00185 mmHg — reeds aanzienlijk bij kamertemperatuur

Relatieve dampdichtheid: ~6,9 (ten opzichte van lucht) — accumuleert in lage ruimtes

Kwikdamp is KLEURLOOS en REUKLOOS — geen sensorische waarschuwing

## Dampdrukcurve

| Temperatuur | Dampdruk | Context |
| --- | --- | --- |
| 20°C | 0,00185 mmHg | Kamertemperatuur — continue emissie |
| 40°C | 0,012 mmHg | Zomers/warme ruimtes |
| 100°C | 0,27 mmHg | Verhitte oppervlakken |
| 150°C | 1,2 mmHg | Industriële processen |
| 250°C | 12 mmHg | Risicozone — hoge dampvorming |

## Anorganische kwikverbindingen

| Vorm | Formule | Kenmerken |
| --- | --- | --- |
| Kwik(I)-chloride (calomel) | Hg₂Cl₂ | Wit poeder, weinig oplosbaar |
| Kwik(II)-chloride (sublimaat) | HgCl₂ | Zeer toxisch, hoog oplosbaar |
| Kwik(II)-oxide | HgO | Rood/geel poeder, batterijen |
| Kwiksulfide (cinnaber) | HgS | Rood, stabiele eindvorm decontaminatie |

## Organische kwikverbindingen

Methylkwik (CH₃Hg⁺): Lipofiel, passeert BBB, bioaccumuleert (vis), halfwaardetijd ~70 dagen

Dimethylkwik ((CH₃)₂Hg): Zeer vluchtig, extreem toxisch, breekvlamig

Ethylkwik: Historisch fungicide (EU verboden sinds 1991)

Fenylkwik: Historisch fungicide/zaadcoating

# Module 2: Kwik in de Industrie

## Typische kwikconcentraties

| Industrie | Bron | Concentratie |
| --- | --- | --- |
| Aardgas | Geassocieerd met reservoir | 0,1 – 5.000 µg/Nm³ |
| Condensaat | Opgelost in vloeistoffase | 1 – 200 µg/kg |
| Ruwe olie | Opgelost/gesuspendeerd | 0,01 – 10 mg/kg |
| PVC (petrochemie) | HgCl₂ katalysator | Varieert |
| Chloor-alkali (historisch) | Kwik-cel proces | 1 – 50 g Hg/ton Cl₂ |
| Tandheelkunde | Amalgam (50% Hg) | — |
| Fluorescentielampen | Amalgam | 3 – 5 mg/lamp |

## Olie & Gas — Kwikspecifiek

Kwik komt VAN NATURE voor in geologische formaties

Seizoenspatronen: hogere concentraties in warme periodes

Aluminiumcorrosie: Hg + Al → amalgam → intergranulaire corrosie → catastrofaal falen

EU-emissiebeleid: Nederlandse gaswinning onderhevig aan monitoring

# Module 3: Blootstellingsroutes en Toxicokinetiek

## Absorptiepercentages

| Route | Elementair Hg⁰ | Anorganisch Hg²⁺ | Methylkwik |
| --- | --- | --- | --- |
| Inhalatie (damp) | ~80% | ~10-30% | ~60-80% |
| Dermal | <0,01% | ~2-5% | ~5-10% |
| Oraal (GI) | <0,01% | ~7-15% | >95% |

## Distributie in het lichaam

Hg⁰: Longen → bloed → BBB → hersenen, nieren. Oxideert tot Hg²⁺.

Hg²⁺: Bloed → bindt aan glutathion → accumuleert in nieren, lever

CH₃Hg⁺: GI → bloed → BBB → hersenen → PLACENTA → fetus (10-50× hoger dan moederbloed)

Bindt aan sulfhydrylgroepen (−SH) → enzymdisruptie

## Biologische halfwaardetijden

| Vorm / Orgaan | Halfwaardetijd |
| --- | --- |
| Hg⁰ (heel lichaam) | ~58 dagen |
| Hg²⁺ (nieren) | ~30-60 dagen |
| CH₃Hg⁺ (heel lichaam) | ~70-80 dagen |
| CH₃Hg⁺ (hersenen) | ~230 dagen |

## Uitscheiding

Anorganisch: Urine (>80%), feces, zweet, speeksel

Methylkwik: Feces (~90%), urine (minimaal)

Haren/nagels: passieve uitscheiding — historische biomarker

# Module 4: Gezondheidseffecten

## Acute blootstelling

| Symptoom | Kwikvorm | Blootstellingsniveau |
| --- | --- | --- |
| Chemische pneumonitis | Hg⁰ damp | >1-5 mg/m³ |
| Stomatitis, kwiklijn | Alle vormen | Variabel |
| Braken, diarree, abdominale pijn | Hg²⁺ zouten (oraal) | >50 mg |
| Tremor, ataxie, dysartrie | Hg⁰ damp | >0,5 mg/m³ |
| Shock, nierfalen | HgCl₂ (oraal) | >1 g (potentieel fataal) |

## Chronisch — Elementair kwik

| Effect | Drempelwaarde | Mechanisme |
| --- | --- | --- |
| Tremor ('hatter's shakes') | >50 µg/m³ | Cerebellaire disfunctie |
| Erethisme | >25 µg/m³ | Prikkelbaarheid, geheugenverlies, depressie |
| Nefrotoxiciteit | >25 µg/g creatinine | Tubulaire schade, proteinurie |
| Neurocognitieve achteruitgang | >20 µg/m³ | Concentratie-, geheugenverlies |

## Minamata Disease (Methylkwik)

Cerebellaire ataxie: coördinatieverlies, wankelgang

Gezichtsveldbeperking, gehoorverlies, spasticiteit

Perifere neuropathie: paresthesieën handen/voeten

Fetaal: microcefalie, verstandelijke beperking, blindheid, doofheid

Historisch: Minamata Japan 1956, Niigata 1965, Irak 1971-72

# Module 5: Wettelijk Kader

## Nederlandse Arbowaarden

| Parameter | Waarde | Referentie |
| --- | --- | --- |
| MAC-waarde (TWA-8h) | 0,025 mg/m³ | Arbobesluit bijlage XI-A |
| STEL (15 min) | 0,075 mg/m³ (3× MAC) | Arbobesluit |
| BGW — Urine | <20 µg/g creatinine | SER |
| BGW — Bloed | <15 µg/L totaal Hg | SER |
| Actiewaarde | 0,0125 mg/m³ (50% MAC) | Arbobesluit |

## EU- en internationale classificatie

| Kader | Classificatie | Detail |
| --- | --- | --- |
| EU CLP/REACH | SVHC | Substance of Very High Concern |
| EU KMR | Repr. 1B (H360Df) | Schadelijk voor ongeboren kind |
| EU KMR | STOT RE 1 (H372) | Specifieke doelorgaan toxiciteit |
| IARC | Groep 3 | Niet classificeerbaar carcinogeen |
| EU CLP | Aquatic Acute/Chronic 1 | Zeer toxisch waterorganismen |

## Belangrijke verordeningen

EU Verordening 2017/852: verbod productie/import/export kwik

Minamata Convention (UNEP 2013): 140+ landen, NL geratificeerd 2017

REACH: SVHC, autorisatieplicht, Restrictie Annex XVII

NCvB: GEO 1801 (kwikintoxicatie), GEO 1802 (kwiknefrose) — meldingsplicht

# Module 6: Meten en Monitoring

## Luchtmetingen

| Instrument | Principe | Detectielimiet | Toepassing |
| --- | --- | --- | --- |
| Jerome 411-X | Gold film amperometrie | 0,003 mg/m³ | Draagbaar, real-time |
| Lumex RA-915+ | Zeeman-AAS | 0,001 mg/m³ | Draagbaar, hoog gevoelig |
| Hopcalite tube | Adsorptie + lab AAS/AFS | 0,0005 mg/m³ | TWA-bemonstering |
| Pump + tube (NIOSH) | Persoonlijke bemonstering | 0,001 mg/m³ | Persoonlijke blootstelling |

## Biologische monitoring

| Parameter | Matrix | Vorm | Grenswaarde | Frequentie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Totaal kwik | Urine | Anorganisch Hg²⁺ | <20 µg/g creatinine | Halfjaarlijks |
| Totaal kwik | Bloed | Totaal Hg | <15 µg/L | Acute incidenten |
| Methylkwik | Bloed | CH₃Hg⁺ specifiek | <15 µg/L (totaal) | Indicatiegericht |
| Totaal kwik | Haren/nagels | CH₃Hg⁺ (historisch) | Geen limiet | Forensisch |

## Meetstrategie (NEN-EN 689)

Minimaal 3 representatieve metingen per werkplek/functie

Groep 1 (<10% MAC), Groep 2 (10-50%), Groep 3 (>50%)

TWA = 8-uur gemiddelde; STEL = 15-minuut gemiddelde

# Module 7: STOP-strategie

Hiërarchie: Bron → Technisch → Organisatorisch → Persoonlijk (IN DEZE VOLGORDE!)

## S — Bronmaatregelen

| Maatregel | Effectiviteit | Niveau |
| --- | --- | --- |
| Digitale sensoren | ★★★★★ | Eliminatie |
| MRU (actieve kool) | ★★★★☆ | Sterke reductie |
| Amalgamvrije tandheelkunde | ★★★★★ | Eliminatie |
| LED-verlichting | ★★★★★ | Eliminatie |
| Membranelektrolyse | ★★★★★ | Eliminatie |

## T — Technische maatregelen

Lokale afzuiging: minimaal 0,5 m/s vangsnelheid (EN 14175)

Ventilatie: minimaal 6 ACH in kwikwerkruimtes

Mercurysorb-filters (koper/zink-sulfide of geïmpregneerde actieve kool)

Gesloten systemen: gastight verbindingen, double-seal

Continue kwikdampmonitoring met alarm (>50% MAC)

## O — Organisatorische maatregelen

Werkvergunning verplicht bij kwikblootstellingsrisico

Blootstellingsregister per medewerker

Jobrotatie: maximale blootstellingstijd per shift

PAGO met biologische monitoring

Jaarlijkse herhalingstraining

Zwangere vrouwen en <18 jaar: GEEN werk met kwik (Repr. 1B)

## P — Persoonlijke beschermingsmiddelen

| PBM | Specificatie | Toepassing |
| --- | --- | --- |
| Adembescherming | P3 + gasfilter Hg (EN 371) | Blootstelling >actiewaarde of spill |
| Handschoenen | Nitril, minimaal 0,5 mm, dubbel | Contact met kwikhoudend materiaal |
| Beschermende kleding | Wegwerp overal type 5/6 | Kwikwerkruimtes |
| Veiligheidsbril | Spatbril of gezichtsscherm | Spill-gevoelig werk |
| Hygiëne | NIET eten/drinken/roken op werkplek | Altijd |

## Spill-kit inhoud

Zwavelpoeder → vormt HgS (stabiel, niet-vluchtig)

Amalgamerende spons

Speciale stofzuiger (HEPA + actieve kool) — NOOIT standaard stofzuiger!

Afsluitbare containers (glas/HDPE)

PBM-set + instructiekaart

## Decontaminatieprotocol (10 stappen)

1. Zone afzetten — minimum 3 m rondom spill

2. Ventilatie maximaliseren — geen recirculatie

3. PBM dragen — masker P3+Hg, handschoenen, overal, bril

4. Zwavelpoeder royaal aanbrengen over kwikdruppels

5. 15 minuten laten reageren (HgS-vorming)

6. Opruimen met amalgamerende spons → afsluitbare container

7. Oppervlak decontamineren (detergent + zwaveloplossing)

8. Nmeten — concentratie moet <0,025 mg/m³ zijn

9. Afvoer als gevaarlijk afval (Euralcode 16 05 06*)

10. Documenteren — incidentenrapport, metingsrapport, afvoerbon

# Module 8: Kwik in Olie & Gas

## Kwikconcentratievariabiliteit

| Factor | Invloed |
| --- | --- |
| Reservoortype | Gascondensaatvelden: hoger dan droge gasvelden |
| Temperatuur | Hogere temperatuur → meer Hg in gasfase |
| Seizoen | Zomer: hogere concentraties (verhoogde dampdruk) |
| Putlocatie | Variatie factor 10-100 tussen putten in zelfde veld |
| Productiefase | Depletion: concentratie kan stijgen of dalen |

## Aluminiumcorrosie — Catastrofaal falen

Hg⁰ → Contact Al → Amalgam → Intergranulaire corrosie → Wanddikte vermindering → Catastrofaal falen

In LNG cryogene installaties (−162°C): brittle fracture → explosie/lekkage risico

Zelfs lage concentraties (<10 µg/Nm³) kunnen op termijn leiden tot corrosie!

## MRU Types

| Type MRU | Principe | Efficiëntie |
| --- | --- | --- |
| Actieve kool (geïmpregneerd) | Adsorptie + chemisorptie | >99% |
| Sulfur-geïmpregneerde kool | HgS-binding | >99,5% |
| Metaloxide sorbent | Chemisorptie ZnO/CuO | >99% |
| Koudetrappers (cryogenic) | Condensatie | >95% |

## Case Study: Skikda LNG (2004)

Locatie: Skikda LNG complex, Sonatrach, Algerije

Explosie in LNG trein — 27 doden, 74 gewonden

Kwik-gerelateerde aluminiumcorrosie als BIJDRAGENDE factor

Les: materiaalselectie (geen Al bij Hg) en monitoring zijn essentieel

# Module 9: Noodprocedure bij Kwikspill

## Kleine spill (<25 ml / ~340 g)

| Stap | Actie | Verantwoordelijke |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zone evacueren (3 m) | Eerste medewerker |
| 2 | Ventilatie maximaliseren | Eerste medewerker |
| 3 | SBD/leidinggevende informeren | Eerste medewerker |
| 4 | Spill-kit halen, PBM dragen | Getrainde medewerker |
| 5 | Zwavelpoeder aanbrengen | Getrainde medewerker |
| 6 | 15 minuten laten reageren | — |
| 7 | Opruimen → afsluitbare container | Getrainde medewerker |
| 8 | Oppervlak decontamineren | Getrainde medewerker |
| 9 | Nmeten — <0,025 mg/m³ | HSEQ |
| 10 | Zone vrijgeven | HSEQ |

## Grote spill (>25 ml / onbekend)

ALGEMEEN ALARM / ONTRUIMING

Afsluiten ventilatie (recirculatie UIT, exhaust AAN)

Zone afzetten — minimum 10 m, toegang verboden

Professionele saneringsfirma inschakelen

Continue monitoring + documentatie

## Brand met kwik

Blussen met DROOG POEDER of CO₂ — NOOIT WATER

Na brand: volledige kwikdampmeting en -sanering

## Persoonlijke besmetting

| Situatie | Actie |
| --- | --- |
| Kwik op huid | Wassen met water en zeep (geen oplosmiddelen) |
| Kwik op kleding | Uittrekken → gevaarlijk afval |
| Kwik in oog | Minimaal 15 min spoelen lauw water → medische controle |
| Inademing damp | Direct frisse lucht → medische controle |
| Ingestie | Direct medische hulp — GEEN braken opwekken |

# Module 10: Praktijk en Casuïstiek

## Casus 1: Gebroken thermometer in kelder

Situatie: Gebroken kwikthermometer in kelderopslag, zilveren druppels op betonnen vloer, beperkte ventilatie.

Correcte procedure:

SBD/leidinggevende waarschuwen — niet zelf opruimen

Kelder afsluiten, ventilatie maximaliseren

Getrainde medewerker met spill-kit + PBM

Zwavelpoeder → 15 min → opruimen → meting

Kelder pas vrijgeven na <0,025 mg/m³

Leerpunt: Kwikdamp is zwaarder dan lucht — accumuleert in kelders.

## Casus 2: Kwikverdacht materiaal bij pijpleiding

Situatie: Donkere afzetting in filter/separator aardgaspijpleiding. Geen MRU upstream.

Correcte procedure:

Niet aanraken — gastight monstername

Analyse op kwik (CV-AAS of ICP-MS)

Bij bevestiging: gevaarlijk afval + risicobeoordeling (aluminium?)

Advies: MRU installeren, materiaalkeuze herzien

Leerpunt: Afwezigheid MRU ≠ afwezigheid kwik.

## Casus 3: Fluorescentielampen vervangen

Situatie: 50 fluorescentielampen vervangen, 1 lamp breekt.

Correcte procedure:

Ruimte evacueren (15 min ventilatie)

Opruimen met dik karton/papier — GEEN stofzuiger!

Fragmenten met tape oprapen

Afvoer als klein chemisch afval (20 01 23*)

Leerpunt: 3-5 mg kwik per lamp. Cumulatie bij grootschalig vervangen.

# Key Messages

1. Kwikdamp is onzichtbaar én reukloos — je merkt het niet tot het te laat is

2. MAC-waarde is 0,025 mg/m³ — bij >50% (actiewaarde 0,0125) zijn maatregelen verplicht

3. STOP-strategie: Bron → Technisch → Organisatorisch → Persoonlijk (in deze volgorde!)

4. Kwik in aardgas is reëel — MRU en materiaalselectie zijn noodzaak

5. NOOIT standaard stofzuiger bij kwik — dampverspreiding

6. Biologische monitoring: urine <20 µg/g creatinine, bloed <15 µg/L

7. Zwangere vrouwen: geen werk met kwik (Repr. 1B — H360Df)

8. Bij spill: altijd meten ná opruiming — pas vrijgeven bij <0,025 mg/m³

# Quiz — Kenniscontrole (15 vragen)

Cirkel het juiste antwoord. Eén antwoord per vraag.

V1. Wat is de dampdruk van elementair kwik bij 20°C?

A) 0,00012 mmHg

B) 0,00185 mmHg

C) 0,0185 mmHg

D) 0,185 mmHg

V2. Wat is de Nederlandse MAC-waarde (TWA-8h) voor kwikdamp?

A) 0,010 mg/m³

B) 0,025 mg/m³

C) 0,050 mg/m³

D) 0,100 mg/m³

V3. Welke blootstellingsroute heeft de hoogste absorptie voor elementair kwik?

A) Orale opname (~50%)

B) Dermal contact (~30%)

C) Inhalatie (~80%)

D) Oogcontact (~10%)

V4. Wat is de IARC-classificatie voor kwik?

A) Groep 1

B) Groep 2A

C) Groep 2B

D) Groep 3

V5. Wat is de biologische halfwaardetijd van methylkwik in de hersenen?

A) ~30 dagen

B) ~70 dagen

C) ~150 dagen

D) ~230 dagen

V6. Een medewerker breekt een fluorescentielamp in een kelder. Eerste actie?

A) Direct opruimen met bezem

B) Kelder evacueren en ventileren

C) Standaard stofzuiger gebruiken

D) Fragmenten in prullenbak

V7. Kwikmeting: 0,018 mg/m³ (TWA-8h). Wat is correct?

A) Geen actie nodig

B) Actiewaarde overschreden — AH-strategie verplicht

C) Direct ontruimen

D) Alleen PBM dragen

V8. Welke PBM-combinatie is correct voor kwikdamp?

A) FFP2 + katoenen handschoenen

B) P3 + Hg filter + nitril handschoenen

C) P3-filter + latex handschoenen

D) Mondkapje + veiligheidsbril

V9. Laatste stap vóór vrijgave zone bij kleine kwikspill:

A) Afvoerbon invullen

B) Kwikdampmeting — <0,025 mg/m³

C) Vloer dweilen met water

D) Incident rapporteren aan pers

V10. Aluminium in cryogenic heat exchangers + kwik = ?

A) Geen risico

B) Amalgam → intergranulaire corrosie → catastrofaal falen

C) Alleen oppervlakteroest

D) Verhoogde thermische geleidbaarheid

V11. Medewerker: trillende handen, prikkelbaarheid. Urine: 35 µg/g creatinine. Conclusie?

A) Niet werkgerelateerd

B) BGW overschreden — werkplek stilleggen, medische evaluatie

C) Acceptable — toeval

D) Bloedmeting vereist

V12. Aardgasveld: piek 3.000 µg/Nm³. MRU efficiëntie 99,5%. Resterend?

A) 0,15 µg/Nm³

B) 15 µg/Nm³

C) 150 µg/Nm³

D) 1.500 µg/Nm³

V13. Bodem: 25 mg/kg Hg. Interventiewaarde: 10 mg/kg. Actie?

A) Geen sanering

B) Sanering vereist conform Wet bodembescherming

C) Alleen monitoren

D) Gewoon doorwerken

V14. Zwangere medewerkster in lab met kwikverbindingen. Repr. 1B. Actie?

A) Geen beperkingen

B) PBM voldoende

C) Herplaatsing naar kwikvrije werkplek

D) Schriftelijke toestemming bedrijfsarts

V15. Zwavelpoeder + kwik = welk reactieproduct?

A) HgSO₄ (oplosbaar)

B) HgS kinzinnabar (stabiel, niet-vluchtig)

C) Hg₂S (onstabiel)

D) HgO (vluchtig)

# Praktijke Opdracht: Kwik-Risicobeoordeling

Doel: Pas de STOP-strategie en kwikspecifieke kennis toe op een realistische werksituatie.

Werkgroep: 3-4 personen | Duur: 30-45 min

## Situatie

Je bent HSEQ-coördinator op een gasopwerkingsstation. Tijdens een routine-inspectie constateer je:

Aardgas met 150 µg/Nm³ kwikconcentratie

MRU: 3 maanden geleden laatst onderhouden (interval: 6 maanden)

4 aluminium heat exchangers (in bedrijf sinds 2008)

12 kwikthermometers als back-up

Laatste bio-monitoring: 14 maanden geleden (toen: 8 µg/g creatinine)

Spill-kit: niet gecontroleerd sinds 2 jaar

Medewerker meldt: trillende vingers, concentratieproblemen

## Deel A — Risicobeoordeling (15 min)

1. Classificeer elk punt volgens de STOP-strategie

2. Bepaal prioriteit (kritiek / hoog / medium / laag) met argumentatie

3. Identificeer acute vs. chronische risico's

## Deel B — Actieplan (15 min)

1. Stel een concreet actieplan op met minimaal 8 acties

2. Per actie: verantwoordelijke, deadline, middelen

3. Welke acties vereisen onmiddellijke uitvoering (<24 uur)?

## Deel C — Rapportage (10 min)

1. Management summary (max. 200 woorden)

2. Welke wettelijke kaders worden overschreden?

3. Advies aan de directie

## Werkruimte — Deel A: STOP-classificatie

| Geconstateerd punt | STOP-laag | Prioriteit | Argumentatie |
| --- | --- | --- | --- |

## Werkruimte — Deel B: Actieplan

| Actie | Verantwoordelijke | Deadline | Middelen |
| --- | --- | --- | --- |

## Werkruimte — Deel C: Management Summary

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

## Notities

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Cursisten Werkboek v1.0 — JVG Safety Training — 15 april 2026