━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

PGS-15 Audit Procedure

Stap-voor-Stap Handleiding

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

JvG Consultancy

Versie 1.0 — April 2026

Vertrouwelijk

PGS-15 Audit Procedure — Stap-voor-Stap Handleiding

Versie 1.0 | April 2026

Doelgroep: De auditor die de PGS-15 check gaat uitvoeren

Doel: Complete werkinstructie voor het uitvoeren van een PGS-15 audit

FASE 0: VOORBEREIDING

Een adequate voorbereiding is de basis van een effectieve PGS-15 audit. De auditor verzamelt vooraf alle relevante documentatie en informatie om de scope van de audit te kunnen bepalen. [PGS 15:2016 — H1, H3]

0.1 Te verzamelen documenten

Verzamel de volgende documenten vóór het locatiebezoek:

1. Omgevingsvergunning (indien van toepassing, bij opslag >10.000 kg) — bevat de voorschriften waaraan de inrichting moet voldoen, inclusief PGS 15-voorschriften. [PGS 15:2016 — H7]

2. Stoffenlijst /Journaal — actueel overzicht van opgeslagen gevaarlijke stoffen met ADR-klassen, UN-nummers, verpakkingsgroepen en hoeveelheden. [PGS 15:2016 — H3.6]

3. Plattegrond van de inrichting — met locatie van opslagvoorzieningen, gebouwen, activiteiten en noordpijl. [PGS 15:2016 — H3.6]

4. Uitgangspuntendocument brandbeveiligingssysteem (UPD) — indien beschermingsniveau 1 van toepassing is. [PGS 15:2016 — H4]

5. Intern noodplan — verplicht bij >10.000 kg, >1.000 kg klasse 6.1 PG I, of >250 liter giftige/bijtende gassen. [PGS 15:2016 — H3.7]

6.Inspectierapporten brandbeveiligingsinstallatie — bij opslag >10.000 kg (jaarlijkse inspectie door type A instelling). [PGS 15:2016 — H4]

7. Certificaten vakbekwaamheid — van aangestelde deskundigen. [PGS 15:2016 — H3.5]

8. Veiligheidsinformatiebladen (VIB/SDS) — van de opgeslagen stoffen. [PGS 15:2016 — H3.4, bijlage E]

9. Onderhouds- en keuringsrapporten — van installaties en voorzieningen.

10. Eventuele eerdere auditrapporten en opvolging van bevindingen.

0.2 Op te vragen informatie bij het bedrijf

Actuele stoffenlijst met totale opgeslagen hoeveelheden per ADR-klasse.

Veranderingen sinds de laatste audit (nieuwe stoffen, gewijzigde opslaghoeveelheden, bouwkundige wijzigingen).

Aanwezigheid van een veiligheidsadviseur gevaarlijke stoffen (naam, certificaat, geldigheid).

Aard van de bedrijfsactiviteiten (productie, opslag, overslag, logistiek).

Of de inrichting onder BRZO 2015 valt.

Type opslagvoorzieningen: inpandig, uitpandig, brandveiligheidskasten.

Aanwezige blus- en detectiesystemen.

0.3 Checklist Voorbereiding

| Nr. | Controlepunt | Ja/Nee |
| --- | --- | --- |
| --- | --- | --- |
| 1 | Omgevingsvergunning ontvangen en bestudeerd |  |
| 2 | Stoffenlijst/journaal ontvangen en geanalyseerd |  |
| 3 | Plattegrond ontvangen en bestudeerd |  |
| 4 | UPD brandbeveiliging ontvangen (indien >10.000 kg) |  |
| 5 | Intern noodplan ontvangen (indien verplicht) |  |
| 6 | Inspectierapporten brandbeveiliging ontvangen |  |
| 7 | Certificaten vakbekwaamheid opgevraagd |  |
| 8 | SDS/VIB's van kritische stoffen ontvangen |  |
| 9 | Eerdere auditrapporten opgevraagd |  |
| 10 | BRZO-status nagegaan |  |
| 11 | Totale opslaghoeveelheid berekend |  |
| 12 | ADR-klassen en verpakkingsgroepen geïnventariseerd |  |
| 13 | Beschermingsniveau bepaald |  |
| 14 | Checklist geprint of digitaal klaargezet |  |
| 15 | Auditdatum en contactpersoon bevestigd |  |

FASE 1: INVENTARISATIE

De inventarisatiefase bepaalt of PGS 15 van toepassing is en, zo ja, welke voorschriften gelden. [PGS 15:2016 — H1.4]

1.1 Bepaal de werkingssfeer

Stap 1: Inventariseer alle aanwezige gevaarlijke stoffen.

Raadpleeg de stoffenlijst/het journaal.

Noteer per stof: ADR-klasse, UN-nummer, verpakkingsgroep, hoeveelheid (kg of liter).

Identificeer CMR-stoffen die niet in het ADR zijn geclassificeerd. [PGS 15:2016 — H1.4]

Stap 2: Controleer of de stoffen onder de werkingssfeer van PGS 15 vallen.

Vallen de stoffen onder ADR-klassen 3, 4.1–4.3, 5.1, 5.2 (beperkt), 6.1, 6.2 (I3/I4), 8, 9 (milieugevaarlijk), of klasse 2 (spuitbussen/gasflessen)?

Zijn er CMR-stoffen aanwezig?

Sluit uit: klasse 1, 7, nitraathoudende kunstmest, bestrijdingsmiddelen <400 kg. [PGS 15:2016 — H1.4]

1.2 Ondergrenzen toets

Bepaal of de opgeslagen hoeveelheden de ondergrens overschrijden:

Raadpleeg tabel 1.2 van PGS 15 voor de ondergrens per klasse/verpakkingsgroep.

Bij meerdere stoffen met verschillende ondergrenzen: bereken de som van (hoeveelheid/ondergrens). Indien ≥1: PGS 15 is van toepassing. [PGS 15:2016 — H1.4, tabel 1.2]

Let op: stoffen met een bijkomend gevaar worden beoordeeld op basis van de laagste ondergrens.

1.3 Bepaal het beschermingsniveau

Totale opslag ≤10.000 kg: hoofdstuk 3 PGS 15 is van toepassing (basisvoorschriften). Er gelden geen specifieke beschermingsniveaus.

Totale opslag >10.000 kg: hoofdstuk 4 PGS 15 is van toepassing. Bepaal het beschermingsniveau (1, 2a, 3 of 4) op basis van:

* Soort gevaarlijke stoffen en bijkomende gevaren

* Hoeveelheid en oppervlakte per vak

* Verpakkingsmateriaal

* Omgevingskenmerken (afstanden tot kwetsbare objecten) [PGS 15:2016 — H4]

1.4 Documenteer ADR-klassen en verpakkingsgroepen

Maak een overzichtelijke tabel met:

Stofnaam / vervoersnaam

UN-nummer

ADR-klasse(s) inclusief bijkomende gevaren

Verpakkingsgroep (I, II, III of n.v.t.)

Hoeveelheid in kg of liter

Opslaglocatie (opslagvoorziening, vak, kast)

Dit overzicht vormt de basis voor de toetsing in fase 3.

FASE 2: LOCATIEBEZOEK

2.1 Opkomst en opening meeting

Begin het locatiebezoek met een korte opening meeting met de verantwoordelijke persoon op locatie. Doel:

Introductie en doel van de audit communiceren.

Scope en aanpak van het locatiebezoek bespreken.

Veiligheidsinstructies voor de locatie ontvangen (PBM's, noodsituaties, evacuatieroute).

Accompaniment regelen (begeleiding door medewerker met lokale kennis).

Tijdsplanning afspreken.

2.2 Systematische doorloop van de locatie

De auditor doorloopt de locatie in een vaste volgorde om nichts over het hoofd te zien:

Route: Buitenzijde → algemene inrichting → inpandige opslag → specifieke opslagvoorzieningen

A. Buitenzijde van de inrichting

Controleer:

Veiligheidssignalering aan de buitenzijde van opslagvoorzieningen: gevaarsymbolen of ADR-etiketten zichtbaar en correct (brandbare stoffen, bijtende stoffen, giftige stoffen, oxiderende stoffen). [PGS 15:2016 — H3.8]

Uitpandige opslagvoorzieningen: staat, constructie, afstanden tot aangrenzende percelen en gebouwen. WBDBO visueel beoordelen (constructie, deuren, ventilatieopeningen). [PGS 15:2016 — H3.2]

Afstanden: voldoen de afstanden tot de erfgrens aan de vereisten? 5 meter = 30 min WBDBO-equivalent, 10 meter = 60 min WBDBO-equivalent. [PGS 15:2016 — H3.2]

Bereikbaarheid voor hulpdiensten: toegangswegen breed genoeg, vrijgehouden, uitneembare palen/afsluitingen functioneel. [PGS 15:2016 — H4, H10]

Brandkranen en blusleidingen aanwezig en bereikbaar (indien van toepassing, bijv. containerterminals). [PGS 15:2016 — H10]

Gasflessen buiten: opslag conform de voorschriften, ventilatie, afstanden. [PGS 15:2016 — H6]

B. Algemene inrichting

Controleer:

Nooddouche bereikbaar en functioneel (test indien mogelijk).

Persoonlijke beschermingsmiddelen aanwezig en toegankelijk.

Veiligheidsinstructies en -signalering zichtbaar in werkruimten.

Vluchtroutes vrij en gemarkeerd.

Opslag niet in vluchtroutes. [PGS 15:2016 — H3.1]

Algemene ventilatie doelmatig. [PGS 15:2016 — H3.1]

C. Inpandige opslagvoorzieningen

Controleer per opslagvoorziening:

Maximale opslaghoeveelheid: inpandig op verdieping ≤250 kg/l; overige inpandig ≤2.500 kg/l (zonder brandmeldsysteem) of ≤10.000 kg (met brandmeldsysteem). [PGS 15:2016 — H3.2]

Brandwerendheid wanden en dak: 60 minuten voor opslag >250 kg. [PGS 15:2016 — H3.2]

Brandveiligheidskasten: minimaal 30 minuten brandwerend, sluiting functioneel. [PGS 15:2016 — H3.2]

Brandmeldsysteem aanwezig en functioneel (indien verplicht, bij opslag >2.500 kg inpandig). Doormelding naar brandweer gecontroleerd? [PGS 15:2016 — H3.2]

Productopvang: opvangvoorziening aanwezig, capaciteit 110% grootste verpakking of 10% totaal (hoogste bepalend), intact en niet volgelopen met water of afval. [PGS 15:2016 — H3.3]

Compartimentering: vakscheiding zichtbaar en correct. Controleer of onverenigbare combinaties gescheiden zijn conform bijlage E. [PGS 15:2016 — H3.4, bijlage E]

Stoffen correct geëtiketteerd (ADR/CLP). Ook omgepakte kleinere verpakkingen geëtiketteerd? [PGS 15:2016 — H3.1]

Ventilatie: doelmatig, bij zwaardere dampen ventilatie langs de vloer. [PGS 15:2016 — H3.1]

Opslag niet in vluchtroute, niet belemmerend voor vlucht. [PGS 15:2016 — H3.1]

D. Specifieke opslag

Gasflessen (hoofdstuk 6):

Opslaglocatie: niet in kelders, adequate ventilatie, verticaal opgeslagen (tenzij anders voorgeschreven).

Gescheiden van brandbare stoffen.

Brandveiligheidskasten voor gasflessen conform H6.3. [PGS 15:2016 — H6, H6.3]

Spuitbussen (hoofdstuk 7):

Opslag conform de specifieke voorschriften voor spuitbussen en gaspatronen.

Aantallen en opslagwijze gecontroleerd. [PGS 15:2016 — H7]

Klasse 4-stoffen (hoofdstuk 8):

Brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen, zelfontbrandende stoffen, waterreactieve stoffen.

Specifieke opslageisen per subklasse gecontroleerd. [PGS 15:2016 — H8]

Organische peroxiden (hoofdstuk 9):

Beperkte hoeveelheden (maximaal 1.000 kg).

Temperatuurbeheersing indien vereist. [PGS 15:2016 — H9]

Containerterminals (hoofdstuk 10):

Calamiteitenplaats met opvangbak aanwezig.

PBM's en hulpmiddelen voor incidenten beschikbaar.

Containers met gevaarlijke stoffen in buitenste rij en gevaarsetiketten zichtbaar.

Segregatie tussen klasse 3 en 5.1/5.2 gewaarborgd. [PGS 15:2016 — H10]

Tijdelijke opslag (hoofdstuk 5):

Aard van de tijdelijke opslag bepaald (binnen werktijd tot 10 ton, buiten werktijd tot 10 ton, met deskundig toezicht tot 30 ton).

Brandcompartiment minimaal 60 minuten brandwerend.

Maximaal 2 ton klasse 3 per brandcompartiment.

Geen stoffen uit verpakkingsgroep I, klasse 1, 2.3, 5.2 (m.u.v. LQ tot 1.000 kg), 6.2 (m.u.v. UN 3291/3373), 7, gasflessen. [PGS 15:2016 — H5]

2.3 Foto's maken: wat en hoe

Documenteer met foto's:

Buitenzijde opslagvoorzieningen (overzicht + details van signalering).

Binnenzijde opslagvoorzieningen (overzicht + vakindeling).

Productopvang (detail van opvangbak/lekvoorziening).

Compartimentering (scheidingen tussen vakken).

Etikettering (representatieve voorbeelden, zowel correct als afwijkend).

Brandveiligheidsinstallaties (melders, blusinstallaties, bedieningspanelen).

Nooddouche en PBM's.

Eventuele afwijkingen en tekortkomingen (altijd met contextfoto).

Richtlijnen voor fotodocumentatie:

Neem altijd een overzichtsfoto vóór detailfoto's.

Gebruik de datum/timestamp-functie van de camera.

Noteer bij elke foto: locatie, onderwerp en eventuele toelichting.

Minimaal 30 foto's per auditlocatie als richtlijn.

2.4 Documenten inzien op locatie

Vraag op locatie inzicht in:

Het journaal: actualiteit, volledigheid, toegankelijkheid voor hulpdiensten. [PGS 15:2016 — H3.6]

Het intern noodplan: actualiteit (evaluatie minimaal eenmaal per drie jaar), beproefd, telefoonnummerslijst aanwezig. [PGS 15:2016 — H3.7]

Vakbekwaamheidscertificaten: geldigheid, relevantie. [PGS 15:2016 — H3.5]

Inspectierapporten brandbeveiligingsinstallatie: datum laatste inspectie, bevindingen opgevolgd? [PGS 15:2016 — H4]

Onderhoudslogboeken: periodiek onderhoud uitgevoerd?

FASE 3: TOETSING

3.1 Hoe de checklist te gebruiken

Gebruik de PGS-15 Audit Checklist (document 3 in deze toolkit) als leidraad voor de systematische toetsing. Werk de checklist punt voor punt af. Per controlepunt: [PGS 15:2016 — algemeen]

Lees de toetsvraag.

Raadpleeg de bronvermelding in de PGS 15-publicatie.

Bepaal het antwoord: Conform / Afwijking / Niet conform / Niet van toepassing.

Documenteer bevindingen in de kolom Opmerkingen.

Verwijs naar foto's waar relevant.

3.2 Per sectie: waar specifiek op letten

Sectie 1 — Werkingssfeer (H1):

Klopt de inventarisatie van gevaarlijke stoffen?

Zijn alle ADR-klassen en CMR-stoffen meegenomen?

Is de ondergrenzenberekening correct uitgevoerd?

Sectie 2 — Indeling en ondergrenzen (H1.4–1.6):

Is de indeling conform het ADR?

Zijn verpakkingsgroepen correct toegewezen?

Bijkomende gevaren meegewogen?

Sectie 3 — Werkvoorraad (H3.1):

Is er sprake van werkvoorraad of van "verkapte opslag"?

Maximaal één aangebroken + één reserve per stof?

Lekbak aanwezig bij >50 liter brandbare vloeistoffen?

Niet in rijroute of vluchtroute?

Sectie 4 — Opslagvoorzieningen (H3.2):

Inpandig vs uitpandig correct bepaald?

Hoeveelheidslimieten gerespecteerd (250 kg/verdieping, 2.500 kg/inpandig, 10.000 kg/met brandmeldsysteem)?

Brandwerendheid wanden/dak conform?

WBDBO bij uitpandige opslag voldoende?

Sectie 5 — Productopvang (H3.3):

Opvangvoorziening fysiek aanwezig en intact?

Capaciteit berekend: 110% grootste verpakking vs 10% totaal?

Geen verstopping of slijtage?

Sectie 6 — Compartimentering (H3.4, bijlage E):

Onverenigbare combinaties conform tabel E.1 gescheiden?

Vakscheiding fysiek aanwezig (V-eis)?

Beoordeling (B) gedocumenteerd waar nodig?

LQ-vrijstelling correct toegepast?

Sectie 7 — Vakbekwaamheid (H3.5):

Deskundige aangesteld bij >2.500 kg?

Certificaten aanwezig en geldig?

Veiligheidsadviseur gevaarlijke stoffen aangesteld (indien vervoersplichtig)?

Sectie 8 — Journaal (H3.6):

Journaal aanwezig bij >2.500 kg?

Alle verplichte onderdelen opgenomen?

Actueel (dagelijks bij frequente wijzigingen)?

Toegankelijk voor hulpdiensten?

Plattegrond met noordpijl aanwezig?

Sectie 9 — Noodplan (H3.7):

Noodplan aanwezig indien >10.000 kg, >1.000 kg PG I giftig, of >250 liter gas?

Minimaal eenmaal per drie jaar geëvalueerd en beproefd?

Telefoonnummerslijst actueel?

Sectie 10 — Veiligheidssignalering (H3.8):

Gevaarsymbolen of ADR-etiketten aanwezig aan buitenzijde?

Correcte symbolen voor de opgeslagen gevarencategorieën?

Sectie 11 — Opslag >10.000 kg (H4):

Beschermingsniveau correct bepaald?

UPD aanwezig en goedgekeurd (niveau 1)?

Jaarlijkse inspectie uitgevoerd door type A instelling?

Bluswateropvang aanwezig (niveau 1)?

Koelwatervoorziening (niveau 2a)?

Secties 12–18: Specifieke stofcategorieën (H5–H10):

Per hoofdstuk de specifieke voorschriften toetsen.

Zie de checklist voor de gedetailleerde toetsvragen.

3.3 Veelvoorkomende afwijkingen en hoe ze te herkennen

De volgende afwijkingen komen in de praktijk het meest voor:

1. Ontbrekende of verlopen etikettering — Verpakkingen zonder (correct) ADR/CLP-etiket. Controleer vooral omgepakte kleinere verpakkingen. [PGS 15:2016 — H3.1]

2. Onvoldoende productopvang — Opvangbak ontbreekt, is volgelopen, of capaciteit is onvoldoende (niet 110% berekend). Visueel te controleren: lege bak? Waterafvour geblokkeerd? [PGS 15:2016 — H3.3]

3. Verkeerde compartimentering — Onverenigbare stoffen (bijv. klasse 3 en 5.1) in hetzelfde vak opgeslagen. Controleer de etiketten van aangrenzende vakken. [PGS 15:2016 — bijlage E]

4. Werkvoorraad als "verkapte opslag" — Meerdere ongeopende verpakkingen op de werkvloer, niet binnen afzienbare tijd te gebruiken. Vraag naar het gebruikspatroon. [PGS 15:2016 — H3.1.3]

5. Journaal niet actueel — Hoeveelheden kloppen niet met de fysieke voorraad, ontbrekende UN-nummers of verpakkingsgroepen. Vergelijk journaal met fysieke opslag. [PGS 15:2016 — H3.6]

6. Vakbekwaamheid niet aangetoond — Geen certificaten of opleidingsbewijzen beschikbaar van de aangestelde deskundige. Vraag schriftelijk bewijs. [PGS 15:2016 — H3.5]

7. Veiligheidssignalering ontbreekt — Geen gevaarsymbolen of ADR-etiketten aan de buitenzijde van opslagvoorzieningen. Controleer alle toegankelijke deuren en gevels. [PGS 15:2016 — H3.8]

8. Noodplan verouderd — Niet geëvalueerd binnen de periode van drie jaar of niet aangepast na wijzigingen in de inrichting. Controleer de datum van laatste evaluatie. [PGS 15:2016 — H3.7]

9. Opslag in vluchtroute — Gevaarlijke stoffen opgeslagen in gangen, trappenhuizen of andere vluchtroutes. Visueel direct waarneembaar. [PGS 15:2016 — H3.1]

10. Brandmeldsysteem defect of afwezig — Bij inpandige opslag >2.500 kg ontbreekt een brandmeldsysteem, of het systeem staat uit/defect. Controleer het bedieningspaneel. [PGS 15:2016 — H3.2]

3.4 Hoe om te gaan met "grijze gebieden"

Situaties die niet eenduidig conform of afwijkend zijn:

Gelijkwaardigheidsbeginsel: Het bedrijf stelt dat alternatieve maatregelen een gelijkwaardig beschermingsniveau bieden. Eis: dit moet schriftelijk zijn onderbouwd en door het bevoegd gezag zijn goedgekeurd. Vraag naar de vergunningsvoorwaarden of de goedkeuring. [PGS 15:2016 — H1.2]

Interpretatieverschillen: Bij twijfel over de toepassing van een voorschrift, documenteer de situatie, verwijs naar de exacte tekst in PGS 15, en markeer als "Ter beoordeling door bevoegd gezag".

Werkvoorraad vs opslag: Wanneer het grensgebied tussen werkvoorraad en "verkapte opslag" niet eenduidig is: documenteer de hoeveelheden, het gebruikspatroon en de opslagduur. Laat de beoordeling over aan het bevoegd gezag.

Stoffen zonder duidelijke ADR-classificatie: Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (SDS). Indien niet eenduidig classificeerbaar: documenteer en markeer als open punt.

FASE 4: RAPPORTAGE

4.1 Bevindingen formuleren

Formuleer elke bevinding volgens het STAR-principe:

Situatie: Wat is de aangetroffen situatie?

Toetsing: Welk voorschrift uit PGS 15 is van toepassing? (bronvermelding verplicht)

Afwijking: Waarin wijkt de situatie af van het voorschrift?

Risico: Welk risico vormt de afwijking?

Voorbeeld:

"De opslagvoorziening aan de noordzijde van het pand bevat 3.200 kg brandbare vloeistoffen (ADR-klasse 3, PG II). De wanden bestaan uit gipsplaat zonder brandwerende bekleding. PGS 15:2016 — H3.2 schrijft een brandwerendheid van 60 minuten voor bij opslag >250 kg. De aangetroffen constructie biedt naar schatting minder dan 15 minuten weerstand. Risico: bij brand in de opslagvoorziening is snelle branduitbreiding naar aangrenzende ruimten waarschijnlijk."

4.2 Classificatie

Elke bevinding wordt geclassificeerd in een van drie categorieën:

CONFORM — De situatie voldoet aan het voorschrift. Geen actie vereist.

AFWIJKING — De situatie wijkt af van het voorschrift, maar vormt geen direct gevaar voor personen of milieu. Wel herstel vereist binnen een redelijke termijn. Voorbeelden: ontbrekende etiketten op één verpakking, journaal niet volledig actueel, veiligheidssignalering gedeeltelijk ontbreekt.

KRITIEKE AFWIJKING — De situatie wijkt af van het voorschrift en vormt een direct of potentieel gevaar voor personen of milieu. Onmiddellijk herstel of mitigerende maatregelen vereist. Voorbeelden: onvoldoende productopvang bij grote hoeveelheden vloeistoffen, brandmeldsysteem defect bij inpandige opslag >2.500 kg, onverenigbare combinaties (klasse 3 + 5.1) in hetzelfde vak, opslag in vluchtroute bij brandgevaarlijke stoffen.

NIET VAN TOEPASSING — Het voorschrift is niet van toepassing op de geauditeerde inrichting (bijv. geen gasflessen aanwezig: H6 niet van toepassing).

4.3 Aanbevelingen formuleren

Aanbevelingen zijn gericht op verbetering van de naleving en de veiligheid. Formuleer ze concreet en uitvoerbaar:

Specifiek: Wat moet er gebeuren?

Toegespitst: Wie is verantwoordelijk?

Tijdgebonden: Binnen welke termijn?

Verwijzend: Naar welk PGS 15-voorschrift?

Voorbeeld:

"Aanbeveling: Voorzie de opslagvoorziening aan de noordzijde van brandwerende wanden met een weerstand van minimaal 60 minuten, conform PGS 15:2016 — H3.2. Termijn: 3 maanden. Verantwoordelijke: Facilitair manager."

4.4 Opvolging en termijnen

Kritieke afwijkingen: direct (binnen 24–48 uur) mitigerende maatregelen; definitief herstel binnen 2–4 weken.

Afwijkingen: herstel binnen 3–6 maanden, afhankelijk van de complexiteit.

Aanbevelingen: opvolging bij de volgende periodieke audit.

Plan een follow-up audit in om het herstel te verifiëren.

BIJLAGE: AUDITOR CHECKLIST VOORBEREIDING (15 PUNTEN)

Nr. | Controlepunt | Status | Opmerkingen

1 | Omgevingsvergunning ontvangen en bestudeerd | |

2 | Actuele stoffenlijst/journaal ontvangen | |

3 | Plattegrond met opslaglocaties ontvangen | |

4 | ADR-klassen en verpakkingsgroepen geïnventariseerd | |

5 | Totale opslaghoeveelheid per klasse berekend | |

6 | Ondergrenzen toets uitgevoerd (PGS 15 toepasselijk?) | |

7 | Beschermingsniveau bepaald (indien >10.000 kg) | |

8 | UPD brandbeveiligingssysteem ontvangen (indien van toepassing) | |

9 | Intern noodplan ontvangen (indien verplicht) | |

10 | Inspectierapporten brandinstallatie opgevraagd (indien >10.000 kg) | |

11 | Certificaten vakbekwaamheid opgevraagd | |

12 | Veiligheidsinformatiebladen kritische stoffen ontvangen | |

13 | Eerdere auditrapporten + opvolging opgevraagd | |

14 | Auditdatum, contactpersoon en begeleiding bevestigd | |

15 | PGS-15 Audit Checklist geprint/digitaal beschikbaar | |

COLOFON

Bronvermelding: Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15:2016 — Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen.

Versie: 1.0 | Samengesteld april 2026.

Dit document is bedoeld als werkinstructie voor auditors en vervangt niet de originele PGS 15-publicatie.

EINDE DOCUMENT 2