JvG Consultancy

AWARENESS TRAINING

Werken met Vanadium in het Laboratorium

30-45 minuten | Gevorderd niveau

| Veld | Waarde |
| --- | --- |
| Type | Awareness Training (30-45 minuten) |
| Onderwerp | Vanadium (V) — gevaren, blootstelling en veilig werken in het laboratorium |
| Doelgroep | Laboratoriummedewerkers (Gevorderd niveau) |
| Datum | 14 april 2026 |
| Trainer | [Naam Trainer] |
| Locatie | [Laboratorium] |
| Versie | v1.0 |

# Leerdoelen

Na deze training kan de deelnemer:

De chemische eigenschappen van vanadium en de meest voorkomende verbindingen (V₂O₅, VCl₅, NH₄VO₃) benoemen en hun specifieke laboratoriumrisico's uitleggen.

De relevante Arbowetgeving (Arbobesluit art. 4.1a-4.5) en grenswaarden (TWA 0,04 mg/m³ voor V₂O₅-stof) weergeven.

De juiste PBM's en veiligheidsmaatregelen selecteren voor specifieke vanadium-handelingen in het lab.

De symptomen van vanadiumblootstelling herkennen en het juiste actieplan uitvoeren.

Een veilige werkwijze opzetten voor het wegen, oplossen, verwarmen en afvoeren van vanadiumverbindingen.

# 1. Wat is Vanadium?

## 1.1 Elementaire eigenschappen

| Eigenschap | Waarde | Relevantie voor het lab |
| --- | --- | --- |
| Symbool | V (Vanadium) | Overgangsmetaal, groep 5 |
| Atoomnummer | 23 | Zwaar metaal |
| Aggregatietoestand | Vast (metaal) | Poedervormige oxiden zijn de echte risico's |
| Smeltpunt | 1910°C | Niet relevant bij normale lab-temperaturen |
| Oxidatiestaten | -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5 | +5 (V₂O₅) is het meest toxisch |
| Uiterlijk | Zacht, zilvergrijs metaal | Poedervormig oxide = grijs-wit stof |

## 1.2 Meest voorkomende vanadiumverbindingen in het lab

| Verbinding | Formule | Gebruik | GHS-classificatie | Primair risico |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vanadium(V)oxide | V₂O₅ | Katalysator, chemische synthese | H331 (toxiciteit bij inademing), H302 (schadelijk bij inslikken) | Inhalatie stof, longirritatie |
| Ammoniummetavanaadat | NH₄VO₃ | Analytische chemie, kleurreagentia | H301 (toxisch bij inslikken), H315 (huidirritatie) | Oraal, dermaal |
| Vanadylsulfaat | VOSO₄ | Katalysator, reductie-onderzoek | H302, H315, H319 (oogirritatie) | Dermale en oculaire blootstelling |
| Vanadiumtrichloride | VCl₃ | Organische synthese (Ziegler-Natta) | H314 ( ernstige huidbrandwonden) | Corrosief, reactief met water |
| Vanadylacetylacetonaat | VO(C₅H⁷O₂)₂ | Katalyse, onderzoek | H302, H412 (aquatisch) | Oraal, milieugevaarlijk |

## 1.3 Waarom is vanadium gevaarlijk?

V₂O₅ (vanadiumpentoxide) staat op de lijst van voor de arbeidsomstandigheden bijzonder gevaarlijke stoffen.

Poedervormige V₂O₅ vormt bij opwoeling een fijn stof dat diep in de longen doordringt (inadembare fractie).

Oplost in water tot zure oplossingen (vanadinezuur) — corrosief voor huid en slijmvliezen.

VCl₃ reageert heftig met water — vrijkomend HCl-gas veroorzaakt extra blootstelling.

Bio-accumulatie: vanadium hoopt op in nieren, lever en botten bij herhaalde blootstelling.

# 2. Wetgeving & Grenswaarden

## 2.1 Arbowetgeving

| Wetgeving | Artikel | Vereiste |
| --- | --- | --- |
| Arbobesluit | Art. 4.1a | Blootstelling aan gevaarlijke stoffen voorkomen of minimaliseren |
| Arbobesluit | Art. 4.1b | OEL-grenswaarden naleven (TWA voor V₂O₅-stof: 0,04 mg/m³) |
| Arbobesluit | Art. 4.1c | RI&E moet vanadiumrisico's inventariseren |
| Arbobesluit | Art. 4.5 | Voorlichting en instructie over gevaarlijke stoffen — DEZE training |
| REACH | Verordening 1907/2006 | Registratie- en communicatieplichten voor vanadiumverbindingen |
| CLP | Verordening 1272/2008 | H331 (toxiciteit bij inademing), H302 (schadelijk bij inslikken), H314 (huidbrandwonden voor VCl₃) |

## 2.2 Grenswaarden

| Parameter | Waarde | Opmerking |
| --- | --- | --- |
| TWA (8-uur) V₂O₅-stof | 0,04 mg/m³ | Inadembare fractie (respirable dust) |
| TWA (8-uur) V₂O₅-rook | 0,01 mg/m³ | Lagere grenswaarde — rook is fijner en gevaarlijker |
| H-notatie | H331 | Toxiciteit bij inademing |
| Biologische grenswaarde | Vanadium in urine: < 1 µg/g creatinine | Biomonitoring via bedrijfsarts |
| IDLH | 70 mg/m³ (V₂O₅-stof) | Immediately Dangerous to Life or Health |

Context: De grenswaarde voor V₂O₅-rook (0,01 mg/m³) is 4x lager dan voor stof. Dit betekent dat bij verwarmings- of verbrandingsprocessen waarbij vanadiumrook vrijkomt, de blootstelling veel sneller gevaarlijk wordt.

# 3. Gezondheidseffecten

## 3.1 Acute blootstelling

| Orgaansysteem | Symptomen | Ernst |
| --- | --- | --- |
| Luchtwegen | Hoesten, keelpijn, benauwdheid, longoedeem bij hoge blootstelling | Ernstig — V₂O₅-stof is een sterk longirritans |
| Ogen | Roodheid, tranen, branderig gevoel, conjunctivitis | Matig tot ernstig |
| Huid | Irritatie, eczeem, groene verkleuring van de tong (bij V₂O₅) | Matig |
| Gastro-intestinaal | Misselijkheid, braken, buikkrampen (bij inslikken) | Matig tot ernstig |
| Zenuwstelsel | Hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid | Matig |

## 3.2 Chronische blootstelling

Chronische bronchitis en longfunctiestoornissen bij langdurige inhalatie van V₂O₅-stof.

Nierschade (tubulaire disfunctie) — vanadium accumuleert in de nieren.

Leverafwijkingen bij langdurige hoge blootstelling.

Groene verkleuring van tong en tandvlees (kenmerkend voor vanadiumblootstelling).

Mogelijke cardiotoxiciteit (hartspieraandoeningen) bij extreme chronische blootstelling.

## 3.3 Praktijkvoorbeeld

Casus: Een laborant weegt 200 mg V₂O₅-poeder af op een open weegschaal zonder afzuiging. Bij het overgieten in een reageerbuis ontstaat een stofwolk. Binnen 6 uur: hevige hoestbui, keelpijn en groene verkleuring van de tong. Longarts stelde vast: chemische pneumonitis door V₂O₅-inhalatie. Herstel: 3 weken met corticosteroïden.

Les: Altijd afwegen in een glovebox of onder afzuiging. V₂O₅-poeder mag NOOIT in open lucht worden overgegoten.

# 4. Veilig Werken met Vanadium in het Lab

## 4.1 Hiërarchie van beheersmaatregelen

1. ELIMINATIE: Gebruik minder giftige alternatieven indien mogelijk (bijv. titanium- of mangaanverbindingen in sommige tests).

2. SUBSTITUTIE: Vervang V₂O₅ door minder gevaarlijke vanadiumverbindingen als het experiment het toelaat.

3. TECHNISCH: Afzuiging (trekkap minimaal 100 l/s), glovebox voor poederhandling, gesloten systemen voor verwarming.

4. ORGANISATORISCH: Werkprotocollen, beperkte hoeveelheden,-labeling, H- en P-zinnen op alle verpakkingen.

5. PBM's: Als LAATSTE middel: FFP3-masker, nitril handschoenen, goggles, labcoat.

## 4.2 Specifieke veiligheidsmaatregelen per handeling

| Handeling | Risico | Maatregel | PBM |
| --- | --- | --- | --- |
| Afwegen van V₂O₅-poeder | Stofvorming | In glovebox of onder trekkap; vochtig doekje op de weegschaal | FFP3, nitril handschoenen, goggles |
| Oplossen in zuur/base | Reactiewarmte, spatten | Geleidelijk toevoegen onder roeren; nooit water toevoegen aan zuur | Handschoenen, goggles, labcoat, gezichtsscherm |
| Verhitten van vanadiumverbindingen | Vrijkomen van V₂O₅-rook | Gesloten systeem of goede afzuiging; NOOIT in open reageerbuis | FFP3 + koolfilter bij risico op rook |
| Werken met VCl₃ | Reactie met water → HCl-gas | Droge werkomgeving; Schlenk-lijn of glovebox met inert gas | Dubbele handschoenen, gezichtsscherm, zuurbestendig schort |
| Afvoeren van afval | Milieutoxiciteit | Apart verzamelen als zwaar-metaalafval; NOOIT in de gootsteen | Handschoenen bij hanteren afvalcontainers |

## 4.3 ABSOLUUT VERBODEN

V₂O₅-poeder afwegen op open labtafel zonder afzuiging

VCl₃ blootstellen aan luchtvochtigheid (reageert met water tot bijtend HCl)

Vanadiumafval door de gootsteen spoelen (H412: milieugevaarlijk)

Eten, drinken of roken tijdens vanadiumwerkzaamheden

Werken met V₂O₅ zonder longbescherming bij stofvorming

Open reageerbuizen verwarmen met V₂O₅ (rookvorming!)

# 5. PBM's voor Vanadiumwerkzaamheden

| PBM | Specificatie | EN-norm | Toepassing |
| --- | --- | --- | --- |
| Ademhalingsbescherming | FFP3 (stof) of FFP3 + koolfilter (rook/gassen) | EN 149 / EN 14387 | Bij afwegen, overgieten, verwarmen van V₂O₅ |
| Handschoenen | Nitril (enkel) voor V₂O₅; butyl/Viton voor VCl₃ | EN 374 | Altijd bij hanteren van vanadiumverbindingen |
| Veiligheidsbril | Gesloten goggles (NOOIT gewone veiligheidsbril) | EN 166 | Spatten en stofwolk bescherming |
| Labcoat | Katoenen labcoat; wegwerpschort bij VCl₃ | EN 14605 | Bescherming tegen stof- en vloeistofcontaminatie |
| Gezichtsscherm | Volgelaat bij VCl₃-handelingen | EN 166 | Extra bescherming bij corrosieve verbindingen |

# 6. Opslag & Afval

## 6.1 Opslageisen

| Verbinding | Opslagconditie | Incompatibel met | Labeling |
| --- | --- | --- | --- |
| V₂O₅ (poeder) | Droog, koel, gesloten container | Sterke zuren (exotherme reactie), reductiemiddelen | H331, H302, P261, P304+P340 |
| NH₄VO₃ | Droog, donker, gesloten verpakking | Oxiderende stoffen, sterke zuren | H301, H315, P280, P301+P310 |
| VCl₃ | Onder inert gas (N₂/Ar), droge glovebox | Water, vochtige lucht, basen — VORMT HCl! | H314, P280, P301+P330+P331 |
| VOSO₄ | Droog, gesloten verpakking | Sterke basen, oxiderende stoffen | H302, H315, H319, P280 |

## 6.2 Afvalverwerking

Alle vanadiumafval wordt verzameld in daartoe bestemd zwaar-metaalafvat.

NOOIT vanadiumverbindingen in de gootsteen of riolering — H412 (toxisch voor waterorganismen).

VCl₃-afval eerst voorzichtig quenchen met gecontroleerde hoeveelheid water onder afzuiging.

Verpakkingen die V₂O₅ bevatten worden als gecontamineerd afval verwerkt.

Afvalemmer sluiten en labelen met: "Vanadiumafval — Zwaar metaal — H331/H302".

# 7. Eerste Hulp bij Blootstelling

| Situatie | Actie | Niet doen |
| --- | --- | --- |
| Inhalatie (stof/rook) | Direct naar frisse lucht; bij aanhoudende klachten 112 bellen; medische hulp inroepen | Terugkeren in de ruimte zonder PBM |
| Huidcontact | Direct 15 min spoelen met veel water; besmette kleding uittrekken | Oplossingen gebruiken om te neutraliseren |
| Oogcontact | 15 min spoelen met water (ogen open); direct oogarts inschakelen | Wrijven in de ogen |
| Inslikken | Mond spoelen met water; NIET laten braken; direct 112 bellen | Braken opwekken — slokdarmschade |
| VCl₃ op de huid | Direct 15 min water; dan polikliniek brandwonden | Zelf proberen te neutraliseren met base |

# 8. Interactieve Elementen

## 8.1 Discussiepunt 1

"Je moet 500 mg V₂O₅ afwegen voor een experiment. De glovebox is bezet. Wat doe je?"

✅ Wachten tot glovebox beschikbaar is

✅ Alternatief: afwegen onder trekkap met FFP3

✅ Kollega vragen om glovebox te delen

❌ Niet doen: Gewoon afwegen op open labtafel

## 8.2 Discussiepunt 2

"Bij het verwarmen van een V₂O₅-houdend mengsel zie je een gele rook ontstaan. Wat is dit en wat doe je?"

Antwoord: Dit is V₂O₅-rook. Grenswaarde rook (0,01 mg/m³) is 4x lager dan stof. Direct afzuiging maximaliseren, ruimte ontruimen, HSEQ informeren. Bij inademing: medische hulp.

## 8.3 Quiz (6 vragen)

| # | Vraag | A | B | C | Antwoord |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wat is de TWA voor V₂O₅-stof? | 0,4 mg/m³ | 0,04 mg/m³ | 0,004 mg/m³ | B |
| 2 | Welke oxidatietoestand van vanadium is het meest toxisch? | +2 | +3 | +5 | C |
| 3 | VCl₃ reageert met water tot... | V₂O₅ | HCl-gas | O2 | B |
| 4 | Typisch symptoom van vanadiumblootstelling is... | Blauwe vingers | Groene tong | Rode ogen | B |
| 5 | V₂O₅-afval gaat in... | Gootsteen | Zwaar-metaalafvat | Glasbak | B |
| 6 | Je moet V₂O₅ verwarmen. Je doet dit in... | Open reageerbuis | Gesloten systeem/afzuiging | Koffiekopje | B |

# 9. Samenvatting — Key Takeaways

| # | Takeaway |
| --- | --- |
| 1 | Vanadium(V)oxide (V₂O₅) is de meest gevaarlijke vorm — H331 (toxiciteit bij inademing) |
| 2 | TWA V₂O₅-stof: 0,04 mg/m³; TWA V₂O₅-rook: 0,01 mg/m³ (4x strikter) |
| 3 | Altijd afwegen in glovebox of onder trekkap — NOOIT op open labtafel |
| 4 | VCl₃ is CORROSIEF — reageert met water tot bijtend HCl-gas |
| 5 | Groene verkleuring van de tong = kenmerkend teken van vanadiumblootstelling |
| 6 | Alle vanadiumafval = zwaar-metaalafvat, NOOIT gootsteen |
| 7 | Verhitten van V₂O₅ altijd in gesloten systeem (rookvorming!) |
| 8 | Bij elke blootstelling: medische hulp inroepen + biomonitoring aanvragen |

# 10. Evaluatieformulier

Awareness Training Evaluatie — Vanadium in het Laboratorium

| Vraag | Score (1-5) |
| --- | --- |
| De inhoud was relevant voor mijn laboratoriumwerk | ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 |
| Ik ken de gevaren van V₂O₅ en VCl₃ | ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 |
| Ik weet welke PBM's ik nodig heb | ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 |
| Ik kan de eerste hulp stappen benoemen | ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 |
| Ik weet hoe ik vanadiumafval moet afvoeren | ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 |
| De quizvragen hebben mijn kennis getest | ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 |

Open vraag: Welke vanadiumverbinding gebruik jij in het lab en welke maatregelen neem je?

__________________________________________________________________________________________

Naam: _________________________ Handtekening: _________________________ Datum: ______________

# Bronvermelding

Arbowet / Arbobesluit — Artikel 4.1a, 4.1b, 4.1c, 4.5

SER-advies grenswaarden gevaarlijke stoffen — Vanadiumpentoxide (V₂O₅)

REACH Verordening (EG) nr. 1907/2006 — Vanadiumverbindingen

CLP Verordening (EG) nr. 1272/2008 — H331, H302, H314 classificatie

NIOSH Pocket Guide — Vanadium dust (V₂O₅)

WHO — Air Quality Guidelines: Vanadium

SDS-databases (Sigma-Aldrich, Merck) — Veiligheidsinformatiebladen V₂O₅, VCl₃, NH₄VO₃

JvG Consultancy HSEQ Kennisbank

JvG Consultancy — Awareness Training Vanadium in het Laboratorium v1.0

Trainer: [Naam] | Goedgekeurd door: HSEQ Manager | Datum: 14 april 2026 | Review: 14 oktober 2026