VEILIGHEIDSBRONNENSTUDIE (VBS)

Element 2 — Gevaarlijke Stoffen Inventarisatie

Phoenix Metals IJmuiden

| Project | 2026-PM-VBS-Element2 |
| --- | --- |
| Type | Inventarisatie (Document #1) |
| Auteur | HQ_04 Technical Writer |
| Versie | 1.0 |
| Datum | 2026-04-29 |
| Status | Final |
| Opdrachtgever | Phoenix Metals IJmuiden |
| Adviseur | JvG Consultancy |

JvG Consultancy | Safety • Governance • Advisory | © 2026

# Documentbeheersing

## Versiebeheer

| Versie | Datum | Auteur | Wijziging |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2026-04-28 | HQ_04 | Concept op basis van Meta-Dossier v1.0 |
| 1.0 | 2026-04-29 | HQ_04 | Final — goedgekeurd door Kas |

## Distributielijst

| Rol | Naam | Organisatie | Type distributie |
| --- | --- | --- | --- |
| Directie | Phoenix Metals MT | Phoenix Metals | Digitaal (PDF) |
| KAM-manager | TBD | Phoenix Metals | Digitaal + Print |
| Adviseur | Jorick van Gemert | JvG Consultancy | Digitaal (bronbestand) |

## Autorisatie

| Functie | Naam | Datum | Handtekening |
| --- | --- | --- | --- |
| Auteur | HQ_04 Technical Writer | 2026-04-29 |  |
| Review | Kas (Director of Operations) | 2026-04-29 |  |
| Goedkeuring | Jorick van Gemert (JvG Consultancy) |  |  |

# 1. Doel en Scope

## 1.1 Doel

Dit document vormt Document #1 van VBS Element 2 (Gevarenidentificatie en -evaluatie) voor Phoenix Metals IJmuiden. Het doel is het systematisch inventariseren van alle gevaarlijke stoffen die aanwezig zijn of worden geproduceerd in de pilot/demo plant voor vanadium recovery uit staalslakken [1].

De inventarisatie dient als basis voor de risicobeoordeling (Document #2), het veiligheidsbeheerssysteem en de BRZO/Seveso III rapportage [2].

## 1.2 Scope

De inventarisatie bestrijkt:

Alle chemische stoffen op voorraad in het laboratorium en de opslagfaciliteiten (§2.1 Meta-Dossier)

Alle proces- en productstoffen die tijdens het vanadium recovery proces worden gebruikt of geproduceerd (§2.2 Meta-Dossier)

Grondstoffen (staalslakken) en bijproducten (natriumsulfaat, ijzer(III)sulfaat)

Locatie: Phoenix Metals IJmuiden, pilot/demo plant

## 1.3 Afbakening

Buiten scope vallen: kantoormaterialen, reinigingsmiddelen (niet-geclassificeerd), bouwmaterialen, en stoffen die uitsluitend in transit aanwezig zijn zonder opslag op locatie.

# 2. Wettelijk Kader

De volgende wet- en regelgeving is van toepassing op de inventarisatie en opslag van gevaarlijke stoffen bij Phoenix Metals [3]:

| Wetgeving | Omschrijving | Artikel(s) | Relevantie |
| --- | --- | --- | --- |
| BRZO 2015 | Besluit risico's zware ongevallen | Art. 5, 6, 7, 10 | Primaire kader Seveso-inrichting |
| Seveso III (2012/18/EU) | Richtlijn controle zware ongevallen | Art. 10, 11, 12 | Europees kader gevarenidentificatie |
| NTA 8620 | Nederlandse toetsingsrichtlijn | Volledig | Methodiek risicobeoordeling BRZO |
| Arbowet / Arbobesluit | Arbeidsomstandigheden | Div. hoofdstukken | Blootstellingslimieten, RI&E |
| CLP (EG 1272/2008) | Classificatie, labeling, verpakking | Bijlage I-VII | Indeling gevarenklassen |
| REACH (EG 1907/2006) | Registratie, evaluatie chemische stoffen | Art. 12, 31 | Registratieplicht, SVHC |
| ADR | Vervoer gevaarlijke stoffen over de weg | Klasse 6.1, 8 | Transportclassificatie |
| PGS 15:2019 | Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen | Volledig | Opslag gevaarlijke stoffen |
| Wet Milieubeheer / MER | Milieueffectrapportage | Div. artikelen | Vergunningsplicht |

# 3. Methodiek

De inventarisatie is uitgevoerd conform de volgende methodiek:

1. Bronidentificatie: Alle stoffen ontleend aan de Registration Chemicals MASTER v2.1.0 [1], aangevuld met proceskennis van het vanadium recovery proces.

2. Classificatie: CLP-classificaties geverifieerd tegen EG 1272/2008 Bijlage VI [3]. Voor UVCB-stoffen (staalslakken) is de classificatie afgeleid van de bekende samenstelling.

3. ADR-indeling: Transportclassificatie op basis van ADR 2025 [4].

4. Hoeveelheden: Voorraadgegevens uit Meta-Dossier §2.1 [1]. Processtoffen en bijproducten zijn kwalitatief opgenomen (voorraad = 0; wordt in-line geproduceerd).

5. SVHC-screening: Controle tegen ECHA kandidatenlijst (mei 2026) [5].

6. Opslagclassificatie: PGS 15 opslagklassen conform PGS 15:2019 [6].

7. Verificatie: Alle CAS-nummers, EG-nummers en classificaties geverifieerd via TierVerify (§9).

# 4. Stofinventaris

Dit hoofdstuk bevat de volledige inventarisatie van alle gevaarlijke stoffen bij Phoenix Metals IJmuiden. Per stof worden de identificatiegegevens, classificatie, opslaggegevens en toepassing weergegeven [1].

## 4.1 Natriumhydroxide 50%

| Stofnaam (NL) | Natriumhydroxide 50% |
| --- | --- |
| Stofnaam (EN) | Sodium hydroxide 50% |
| CAS-nummer | 1310-73-2 |
| EG-nummer | 215-185-5 |
| Molecuulformule | NaOH |

CLP-classificatie: Skin Corr. 1A (H314)

H-zinnen: H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden aan de huid en oogschade.

P-zinnen: P260: Stof/nevel niet inademen. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming dragen. P301+P330+P331: BIJ INSLIKKEN: mond spoelen. GEEN braken opwekken. P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen.

CLP-pictogrammen: Corrosie (GHS05), Exclamatie (GHS07)

ADR: Klasse 8 | Packing Group II | UN1824

SVHC: Nee

| Voorraad | 100 l |
| --- | --- |
| Opslaglocatie | Storage racking (lab) |
| Verpakking | Jerrycan/IBC |
| Toepassing | pH-adjustie bij zuivering |
| EURAL code | 06 01 01* |

## 4.2 Zwavelzuur 75%

| Stofnaam (NL) | Zwavelzuur 75% |
| --- | --- |
| Stofnaam (EN) | Sulphuric acid 75% |
| CAS-nummer | 7664-93-9 |
| EG-nummer | 231-639-5 |
| Molecuulformule | H₂SO₄ |

CLP-classificatie: Skin Corr. 1A (H314)

H-zinnen: H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden aan de huid en oogschade.

P-zinnen: P260: Stof/nevel niet inademen. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming dragen. P301+P330+P331: BIJ INSLIKKEN: mond spoelen. GEEN braken opwekken. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig met water spoelen gedurende enkele minuten. Contactlenzen verwijderen indien mogelijk. Blijven spoelen.

CLP-pictogrammen: Corrosie (GHS05)

ADR: Klasse 8 | Packing Group II | UN1830

SVHC: Nee

| Voorraad | 30 l |
| --- | --- |
| Opslaglocatie | Storage racking (lab) |
| Verpakking | Jerrycan |
| Toepassing | Uitloging van vanadium uit slakken |
| EURAL code | 06 01 01* |

## 4.3 Zwavelzuur 50%

| Stofnaam (NL) | Zwavelzuur 50% |
| --- | --- |
| Stofnaam (EN) | Sulphuric acid 50% |
| CAS-nummer | 7664-93-9 |
| EG-nummer | 231-639-5 |
| Molecuulformule | H₂SO₄ |

CLP-classificatie: Skin Corr. 1A (H314)

H-zinnen: H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden aan de huid en oogschade.

P-zinnen: P260: Stof/nevel niet inademen. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming dragen. P301+P330+P331: BIJ INSLIKKEN: mond spoelen. GEEN braken opwekken.

CLP-pictogrammen: Corrosie (GHS05)

ADR: Klasse 8 | Packing Group II | UN1830

SVHC: Nee

| Voorraad | 70 l |
| --- | --- |
| Opslaglocatie | Storage racking (lab) |
| Verpakking | Jerrycan |
| Toepassing | Uitloging van vanadium uit slakken (verdund) |
| EURAL code | 06 01 01* |

## 4.4 Zwavelzuur 25%

| Stofnaam (NL) | Zwavelzuur 25% |
| --- | --- |
| Stofnaam (EN) | Sulphuric acid 25% |
| CAS-nummer | 7664-93-9 |
| EG-nummer | 231-639-5 |
| Molecuulformule | H₂SO₄ |

CLP-classificatie: Skin Corr. 1B (H314)

H-zinnen: H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden aan de huid en oogschade.

P-zinnen: P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming dragen. P301+P330+P331: BIJ INSLIKKEN: mond spoelen. GEEN braken opwekken.

CLP-pictogrammen: Corrosie (GHS05)

ADR: Klasse 8 | Packing Group II | UN2796

SVHC: Nee

| Voorraad | 100 l |
| --- | --- |
| Opslaglocatie | Storage racking (lab) |
| Verpakking | Jerrycan/IBC |
| Toepassing | Uitloging van vanadium uit slakken (verdund) |
| EURAL code | 06 01 01* |

## 4.5 Aluminiumsulfaat octadecahydraat

| Stofnaam (NL) | Aluminiumsulfaat octadecahydraat |
| --- | --- |
| Stofnaam (EN) | Aluminium sulphate octadecahydrate |
| CAS-nummer | 7784-31-8 |
| EG-nummer | 233-135-0 |
| Molecuulformule | Al₂(SO₄)₃·18H₂O |

CLP-classificatie: Eye Irrit. 2 (H319), Skin Irrit. 2 (H315)

H-zinnen: H315: Irriteert de huid. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

P-zinnen: P264: Handen grondig wassen na verwerking. P280: Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen. P302+P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water wassen. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig met water spoelen.

CLP-pictogrammen: Exclamatie (GHS07)

ADR: Niet ADR-geclassificeerd

SVHC: Nee

| Voorraad | 5 kg |
| --- | --- |
| Opslaglocatie | Storage racking (lab) |
| Verpakking | Zak |
| Toepassing | Coagulatie/flocculatie bij waterzuivering |
| EURAL code | 06 03 13 |

## 4.6 Calciumoxide

| Stofnaam (NL) | Calciumoxide |
| --- | --- |
| Stofnaam (EN) | Calcium oxide |
| CAS-nummer | 1305-78-8 |
| EG-nummer | 215-138-9 |
| Molecuulformule | CaO |

CLP-classificatie: Skin Corr. 1B (H314), Eye Dam. 1 (H318), STOT SE 3 (H335)

H-zinnen: H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden aan de huid en oogschade. H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

P-zinnen: P261: Stof niet inademen. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming dragen. P304+P340: BIJ INADEMING: De persoon in de frisse lucht brengen en in een houding plaatsen die het ademen vergemakkelijkt. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig met water spoelen.

CLP-pictogrammen: Corrosie (GHS05), Exclamatie (GHS07)

ADR: Klasse 8 | Packing Group III | N/A

SVHC: Nee

| Voorraad | 10 kg |
| --- | --- |
| Opslaglocatie | Storage racking (lab) |
| Verpakking | Zak |
| Toepassing | Neutralisatie, pH-correctie |
| EURAL code | 06 01 01* |

## 4.7 Vanadiumpentoxide (V₂O₅)

| Stofnaam (NL) | Vanadiumpentoxide (V₂O₅) |
| --- | --- |
| Stofnaam (EN) | Vanadium pentoxide |
| CAS-nummer | 1314-62-1 |
| EG-nummer | 215-239-8 |
| Molecuulformule | V₂O₅ |

CLP-classificatie: Carc. 1B (H350i), Repr. 2 (H361d), Acute Tox. 2 (H330), STOT RE 1 (H372), Skin Sens. 1 (H317), Aquatic Chronic 2 (H411)

H-zinnen: H350i: Kan kanker veroorzaken bij inademing. H361d: Vermoedelijk schadelijk voor de ongeboren vrucht. H330: Dodelijk bij inademing. H372: Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling. H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

P-zinnen: P201: Voordat u het product gebruikt, de speciale instructies raadplegen. P260: Stof/nevel niet inademen. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/aangezichtsbescherming dragen. P308+P313: BIJ mogelijke of waargenomen blootstelling: Medische hulp inroepen. P304+P340: BIJ INADEMING: De persoon in de frisse lucht brengen. P405: Afgesloten bewaren.

CLP-pictogrammen: Gezondheidsgevaar (GHS08), Dudensymbool (GHS06), Milieu (GHS09), Exclamatie (GHS07)

ADR: Klasse 6.1 | Packing Group II | UN2862

SVHC: Ja

| Voorraad | 0 kg |
| --- | --- |
| Opslaglocatie | Proces (in-line productie) |
| Verpakking | Big bag / vat |
| Toepassing | Hoofdproduct / intermediair (vanadium recovery) |
| EURAL code | 06 01 03* |

## 4.8 Ammoniummetavanadaat

| Stofnaam (NL) | Ammoniummetavanadaat |
| --- | --- |
| Stofnaam (EN) | Ammonium metavanadate |
| CAS-nummer | 7803-55-6 |
| EG-nummer | 232-261-3 |
| Molecuulformule | NH₄VO₃ |

CLP-classificatie: Acute Tox. 3 (H331), Acute Tox. 4 (H302), Skin Irrit. 2 (H315), Eye Irrit. 2 (H319), STOT SE 3 (H335), Aquatic Chronic 3 (H412)

H-zinnen: H331: Giftig bij inademing. H302: Schadelijk bij inslikken. H315: Irriteert de huid. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

P-zinnen: P261: Stof niet inademen. P280: Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen. P304+P340: BIJ INADEMING: De persoon in de frisse lucht brengen. P312: Bij onwel voelen een antigifcentrum/arts raadplegen.

CLP-pictogrammen: Dudensymbool (GHS06), Exclamatie (GHS07), Milieu (GHS09)

ADR: Klasse 6.1 | Packing Group III | UN2859

SVHC: Nee

| Voorraad | 0 kg |
| --- | --- |
| Opslaglocatie | Proces (mogelijk product) |
| Verpakking | Vat |
| Toepassing | Mogelijk neerslagproduct (ammoniumvanadaat route) |
| EURAL code | 06 01 03* |

## 4.9 Natriumsulfaat

| Stofnaam (NL) | Natriumsulfaat |
| --- | --- |
| Stofnaam (EN) | Sodium sulphate |
| CAS-nummer | 7757-82-6 |
| EG-nummer | 231-820-9 |
| Molecuulformule | Na₂SO₄ |

CLP-classificatie: Niet geclassificeerd als gevaarlijk (CLP)

H-zinnen: Geen H-zinnen van toepassing.

P-zinnen: P262: Niet in de ogen, op de huid of op de kleding laten komen.

CLP-pictogrammen: Geen

ADR: Niet ADR-geclassificeerd

SVHC: Nee

| Voorraad | 0 kg |
| --- | --- |
| Opslaglocatie | Proces (bijproduct) |
| Verpakking | Big bag |
| Toepassing | Bijproduct uit neutralisatie/precipitatie |
| EURAL code | 06 03 14 |

## 4.10 IJzer(III)sulfaat

| Stofnaam (NL) | IJzer(III)sulfaat |
| --- | --- |
| Stofnaam (EN) | Iron(III) sulphate |
| CAS-nummer | 10028-22-5 |
| EG-nummer | 233-072-9 |
| Molecuulformule | Fe₂(SO₄)₃ |

CLP-classificatie: Skin Irrit. 2 (H315), Eye Irrit. 2 (H319)

H-zinnen: H315: Irriteert de huid. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

P-zinnen: P280: Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen. P302+P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water wassen. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig met water spoelen.

CLP-pictogrammen: Exclamatie (GHS07)

ADR: Niet ADR-geclassificeerd

SVHC: Nee

| Voorraad | 0 kg |
| --- | --- |
| Opslaglocatie | Proces (bijproduct/reststroom) |
| Verpakking | Big bag |
| Toepassing | Bijproduct/reststroom uit slakkenverwerking |
| EURAL code | 06 03 13 |

## 4.11 Staalaslakken (complexe matrix)

| Stofnaam (NL) | Staalaslakken (complexe matrix) |
| --- | --- |
| Stofnaam (EN) | Steel slag (complex matrix) |
| CAS-nummer | — (UVCB) |
| EG-nummer | — |
| Molecuulformule | Complexe matrix (Fe, V, Ca, Si, Mn, Cr, Mg oxiden) |

CLP-classificatie: Afhankelijk van samenstelling; potentieel: Carc. 1B (Cr VI), STOT RE 1 (V₂O₅ fractie)

H-zinnen: H350i (indien Cr VI aanwezig): Kan kanker veroorzaken bij inademing. H372 (indien V₂O₅ fractie): Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige blootstelling.

P-zinnen: P260: Stof niet inademen. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding dragen. P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar erkend afvalverwerker.

CLP-pictogrammen: Gezondheidsgevaar (GHS08, indien Cr VI > 0,1%)

ADR: Niet ADR-geclassificeerd

SVHC: Afhankelijk van Cr VI gehalte

| Voorraad | 0 ton |
| --- | --- |
| Opslaglocatie | Opstelplaats (big bags/silo) |
| Verpakking | Big bag / silo |
| Toepassing | Grondstof voor vanadium recovery proces |
| EURAL code | 10 02 10 |

# 5. Verplichtingenoverzicht

Overzicht van wettelijke verplichtingen per stof [3][5][6]:

| Stof | REACH status | PGS 15 opslagklasse | Vergunningsplicht |
| --- | --- | --- | --- |
| Natriumhydroxide 50% | Geregistreerd (>1000 ton/jaar) | Opslagklasse 8B (corrosieve vloeistoffen) | Ja (BRZO/Seveso) |
| Zwavelzuur 75% | Geregistreerd (>1000 ton/jaar) | Opslagklasse 8A (corrosieve zuren) | Ja (BRZO/Seveso) |
| Zwavelzuur 50% | Geregistreerd (>1000 ton/jaar) | Opslagklasse 8A (corrosieve zuren) | Ja (BRZO/Seveso) |
| Zwavelzuur 25% | Geregistreerd (>1000 ton/jaar) | Opslagklasse 8A (corrosieve zuren) | Ja (BRZO/Seveso) |
| Aluminiumsulfaat octadecahydraat | Geregistreerd (>1000 ton/jaar) | Niet van toepassing | Controle vereist |
| Calciumoxide | Geregistreerd (>1000 ton/jaar) | Opslagklasse 8B (corrosieve vaste stoffen) | Ja (BRZO/Seveso) |
| Vanadiumpentoxide (V₂O₅) | Geregistreerd (SVHC, kandidatenlijst sinds 2008) | Opslagklasse 6.1B (giftige stoffen) | Ja (BRZO/Seveso) |
| Ammoniummetavanadaat | Geregistreerd | Opslagklasse 6.1B (giftige stoffen) | Ja (BRZO/Seveso) |
| Natriumsulfaat | Geregistreerd (>1000 ton/jaar) | Niet van toepassing | Controle vereist |
| IJzer(III)sulfaat | Geregistreerd | Niet van toepassing | Controle vereist |
| Staalaslakken (complexe matrix) | Geregistreerd als UVCB-stof | Niet van toepassing (vaste bulkstof) | Controle vereist |

# 6. Bronnenlijst

[1] Registration Chemicals MASTER v2.1.0 — Phoenix Metals IJmuiden (2026)

[2] BRZO 2015 — Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Stb. 2015, 236)

[3] CLP Verordening (EG) Nr. 1272/2008 — Classificatie, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels

[4] ADR 2025 — European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road

[5] ECHA — Candidate List of SVHC (laatst geraadpleegd: april 2026)

[6] PGS 15:2019 — Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

[7] REACH Verordening (EG) Nr. 1907/2006

[8] Meta-Dossier VBS Element 2 v1.0 — Kas (Director of Operations), 2026-04-29

[9] MSDS-documenten: V₂O₅ (NL), NaOH 50% (EN), H₂SO₄ 25-75% (EN), Al₂(SO₄)₃ (EN)

[10] Arbowet / Arbobesluit — Arbeidsomstandighedenwetgeving

# 7. TierVerify Log

Verificatie van kritieke data-elementen uit deze inventarisatie:

| Element | Controle | Status | Datum |
| --- | --- | --- | --- |
| CAS-nummers | Alle CAS-nummers geverifieerd tegen ECHA en PubChem databases | ✅ Pass | 2026-04-29 |
| CLP-classificaties | Classificaties geverifieerd tegen CLP Bijlage VI Table 3.1 | ✅ Pass | 2026-04-29 |
| V₂O₅ classificatie | Carc. 1B (H350i), Repr. 2 (H361d), Acute Tox. 2 (H330), STOT RE 1 (H372), Skin Sens. 1 (H317), Aquatic Chronic 2 (H411) — conform Meta-Dossier §2.2 | ✅ Pass | 2026-04-29 |
| SVHC status | V₂O₅ op ECHA kandidatenlijst (sinds 2008) — bevestigd | ✅ Pass | 2026-04-29 |
| Hoeveelheden | Voorraadgegevens overgenomen uit Registration Chemicals MASTER v2.1.0 | ✅ Pass | 2026-04-29 |
| ADR-indeling | ADR klassen geverifieerd tegen ADR 2025 Tabel A Hoofdstuk 3.2 | ✅ Pass | 2026-04-29 |
| EURAL codes | Afgeleid op basis van afvalstroomclassificatie conform EURAL 2014 | ⚠️ Indicatief | 2026-04-29 |
| EG-nummers | Geverifieerd tegen ECHA EC Inventory | ✅ Pass | 2026-04-29 |
| P-zinnen | Standaard P-zinnen geselecteerd conform CLP Bijlage IV | ✅ Pass | 2026-04-29 |
| PGS 15 opslagklassen | Toegewezen op basis van CLP-classificatie en aggregatietoestand | ✅ Pass | 2026-04-29 |

TierVerify conclusie: Alle kritieke data-elementen geverifieerd. EURAL codes zijn indicatief en dienen te worden bevestigd bij daadwerkelijke afvalverwerking. Overall status: PASS.