GEVARENREGISTER

VBS Element 2 — Identificatie en Evaluatie van Gevaren

Phoenix Metals — IJmuiden

| Project | 2026-PM-VBS-Element2 |
| --- | --- |
| Type | Gevarenregister |
| Auteur | HQ_01 HSEQ Specialist via Kas |
| Versie | 1.0 |
| Datum | 2026-04-29 |
| Status | Final |
| Opdrachtgever | Phoenix Metals B.V. |
| Locatie | IJmuiden (pilot/demo plant) |

# 1. Documentbeheersing

Versiebeheer

| Versie | Datum | Auteur | Wijziging |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-04-29 | HQ_01 HSEQ Specialist | Initiële versie — volledig gevarenregister 30 gevaren |

Distributielijst

| Functie | Naam | Organisatie | Type distributie |
| --- | --- | --- | --- |
| Directie | TBD | Phoenix Metals B.V. | Digitaal (PDF) |
| HSEQ Manager | TBD | Phoenix Metals B.V. | Digitaal (PDF + XLSX) |
| KAM-coördinator | TBD | Phoenix Metals B.V. | Digitaal |
| Consultant | J. van Gemert | JvG Consultancy | Bronbestand |

Autorisatie

| Rol | Naam | Datum | Handtekening |
| --- | --- | --- | --- |
| Opgesteld | HQ_01 HSEQ Specialist | 2026-04-29 |  |
| Gecontroleerd | Kas (Director of Operations) | 2026-04-29 |  |
| Goedgekeurd | TBD (Directie Phoenix Metals) |  |  |

# 2. Doel & Scope

## 2.1 Doel

Systematische inventarisatie van alle gevarenbronnen bij Phoenix Metals B.V. te IJmuiden. Dit gevarenregister vormt de basis voor de risicobeoordeling (VBS Element 2) en is een vereiste conform het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (BRZO 2015) [1] en NTA 8620 [2]. Alle geïdentificeerde gevaren worden gekwantificeerd via een 5×5 risicomatrix (kans × effect) conform NTA 8620 [2].

## 2.2 Scope

Alle processen, installaties en werkzaamheden op de locatie IJmuiden (demo/pilot plant) van Phoenix Metals B.V., omvattende:

Ontvangst en opslag van staalslakken en chemicaliën

Roosten van staalslakken (thermische behandeling)

Uitloging met zwavelzuur (H₂SO₄ 25-75%) [3]

Vloeistof-vast scheiding (filtratie/decantatie)

Zuivering (solvent extractie, ion exchange, pH-adjustie met NaOH 50%) [3]

Neerslag/kristallisatie van vanadiumproduct

Drogen en calcineren van V₂O₅ [3]

Verpakking en opslag van eindproduct (big bags, vaten)

Onderhouds- en laboratoriumwerkzaamheden

Seveso-specifieke major accident scenarios [1][5]

## 2.3 Normatief kader

| Wetgeving / Norm | Relevantie | Artikel |
| --- | --- | --- |
| BRZO 2015 | Primaire kader gevarenidentificatie | Art. 5, 6, 7, 10 |
| Seveso III (2012/18/EU) | Europese richtlijn | Art. 10, 11, 12 |
| NTA 8620 | Nederlandse toetsingsrichtlijn | Volledig |
| Arbowet / Arbobesluit | Algemeen kader | Div. hoofdstukken |
| PGS 15 | Opslag gevaarlijke stoffen | Volledig |
| ATEX 137/114 | Explosieve atmosferen | 1999/92/EG, 2014/34/EU |

# 3. Methodiek

De gevarenidentificatie is uitgevoerd conform BRZO 2015 Art. 5-6 [1] en NTA 8620 [2] met de volgende methoden:

Wat-if analyse: Systematische bevraging per processtap: "Wat als [afwijking] optreedt bij [processtap]?" Toegepast op alle 8 hoofdprocesstappen uit het Meta-Dossier [3].

Checklistmethode: Toetsing tegen branchegerelateerde gevarenlijsten (PGS 15, ATEX, Arbobesluit) en specifieke Seveso-risicoscenario's [5].

Brainstormsessie: Interdisciplinaire identificatie van niet-voor-de-hand-liggende gevaren, waaronder gecombineerde en cascadescenario's.

Risicoquantificering vindt plaats via een 5×5 risicomatrix (kans 1-5 × effect 1-5). De classificatie is conform NTA 8620 [2]:

| Risicoscore | Niveau | Actie |
| --- | --- | --- |
| 1-4 | Laag | Accepteren, monitoring |
| 5-9 | Gemiddeld | Maatregelen overwegen, documenteren |
| 10-16 | Hoog | Aanvullende maatregelen vereist, prioriteit |
| 17-25 | Kritiek | Onmiddellijk actie vereist, stoppen bij dreigend gevaar |

# 4. Gevarencategorisering

Alle geïdentificeerde gevaren zijn ingedeeld in 7 categorieën conform Arbobesluit en BRZO 2015 [1][4]:

Chemische gevaren: Brand, explosie, toxiciteit, corrosie en reactie. Betreft blootstelling aan H₂SO₄, NaOH, V₂O₅ (Carc. 1B, Acute Tox. 2), chroom-6 en andere gevaarlijke stoffen [3][6].

Mechanische gevaren: Bewegende delen, snijden, beknelling. Betreft transportbanden, hijsoperaties, onderhoudswerkzaamheden.

Elektrische gevaren: Spanning, statische elektriciteit, bliksem. Betreft elektrische installaties en ATEX-zones.

Thermische gevaren: Hooge/lage temperatuur, brand, verbranding. Betreft hete oppervlakken (50-90°C uitloging), stofexplosie, heet werk.

Ergonomische gevaren: Tillen, repetitief werk, werkhouding. Betreft big bags, zakken, laboratoriumwerk.

Fysieke gevaren: Geluid, trilling, straling, stof. Betreft crusherlawaai, stofblootstelling, NORM (Ra-226, Th-232).

Milieugevaren: Lozing, emissie, bodemverontreiniging. Betreft afvalwater, luchtemissies, bodemverontreiniging.

Daarnaast zijn 4 Seveso-specifieke Major Accident Scenarios (MAS) geïdentificeerd conform BRZO 2015 Art. 5-6 [1], die potentiële effecten buiten de inrichting hebben (dome- en domino-effecten).

# 5. Gevarenregister

Onderstaande tabel bevat alle 30 geïdentificeerde gevaren met bijbehorende risicokwantificering. Data ontleend aan Meta-Dossier v1.0 [3], BRZO 2015 [1] en NTA 8620 [2].

G-001 — Chemisch

| Gevaarbron | Zwavelzuur opslag (H₂SO₄ 25-75%) |
| --- | --- |
| Gevaar | Lekkage corrosieve vloeistof uit opslagtank/jerrycan |
| Oorzaak | Containerbeschadiging, veroudering afdichting, incorrecte opslag |
| Effect (mens) | Ernstige brandwonden, oogletsel, huidcorrosie |
| Effect (milieu) | Bodemverontreiniging, verzuring oppervlaktewater |
| Effect (installatie) | Corrosie stalen constructies, leidingwerk |
| Blootgestelde personen | Lab-medewerkers, onderhoudspersoneel |
| Bestaande barrières | PGS 15 opslag, lekbak, PBM (zuurbestendig), ventilatie |
| Kans (2) × Effect (4) | Risicoscore: 8 — Gemiddeld |
| Status | In behandeling |

G-002 — Chemisch

| Gevaarbron | Zwavelzuur opslag (H₂SO₄) |
| --- | --- |
| Gevaar | Grote lekkage zwavelzuur — Seveso-scenario |
| Oorzaak | Catastrofaal falen opslagtank, aanrijding, corrosie |
| Effect (mens) | Zuurwolk, massale blootstelling, ernstige brandwonden meerdere personen |
| Effect (milieu) | Grote bodem- en waterverontreiniging, effect op omgeving |
| Effect (installatie) | Volledige vernietiging opslagfaciliteit |
| Blootgestelde personen | Alle aanwezigen, hulpdiensten, omgeving |
| Bestaande barrières | Dubbelwandige opslag, lekdetectie, calamiteitenplan, bluswaterafvoer |
| Kans (1) × Effect (5) | Risicoscore: 5 — Gemiddeld |
| Status | In behandeling |

G-003 — Chemisch

| Gevaarbron | Drogen/calcineren V₂O₅ |
| --- | --- |
| Gevaar | V₂O₅ stofwolk bij drogen/calcineren |
| Oorzaak | Falen filterinstallatie, onvoldoende afzuiging, lekkage reactor |
| Effect (mens) | Inhalatie carcinogeen stof (Carc. 1B H350i), acute toxiciteit (H330) |
| Effect (milieu) | V₂O₅ emissie naar lucht, Aquatic Chronic 2 (H411) |
| Effect (installatie) | Besmetting installatie, productieverlies |
| Blootgestelde personen | Operator drooginstallatie, onderhoudspersoneel, laboranten |
| Bestaande barrières | HEPA-filters, afgesloten systeem, PBM (P3 masker), luchtmonitoring |
| Kans (2) × Effect (5) | Risicoscore: 10 — Hoog |
| Status | In behandeling |

G-004 — Chemisch

| Gevaarbron | Uitlogingsreactor (H₂SO₄ + slakken) |
| --- | --- |
| Gevaar | Ongecontroleerde exotherme reactie bij uitloging |
| Oorzaak | Overmatig zuurdosering, onvoldoende koeling, mengfout |
| Effect (mens) | Brandwonden door zuurspatting, blootstelling dampen |
| Effect (milieu) | Emissie zuurdampen, lozing reactiemengsel |
| Effect (installatie) | Overdruk reactor, mogelijk scheuren, productieverlies |
| Blootgestelde personen | Operator uitloging, laboranten |
| Bestaande barrières | Temperatuurbewaking, overdrukbeveiliging, doseercontrole, LTSA |
| Kans (2) × Effect (4) | Risicoscore: 8 — Gemiddeld |
| Status | In behandeling |

G-005 — Chemisch

| Gevaarbron | Afvoer vast materiaal na uitloging |
| --- | --- |
| Gevaar | Blootstelling V₂O₅ bij afvoer vast materiaal |
| Oorzaak | Stofvorming bij transport residu, open bewerking |
| Effect (mens) | Inhalatie toxisch stof, huidirritatie (H317) |
| Effect (milieu) | Stofverspreiding op terrein |
| Effect (installatie) | Vervuiling apparatuur |
| Blootgestelde personen | Operator afvoer, reinigingspersoneel |
| Bestaande barrières | Stofafzuiging, gesloten transport, PBM (P3), nat maken |
| Kans (3) × Effect (3) | Risicoscore: 9 — Gemiddeld |
| Status | In behandeling |

G-006 — Chemisch

| Gevaarbron | Reactie zuur met organisch materiaal |
| --- | --- |
| Gevaar | Chemische brand bij reactie H₂SO₄ met organisch materiaal |
| Oorzaak | Vreemde stoffen in grondstof, verkeerde opslag combinatie |
| Effect (mens) | Brandwonden, rookinhalatie, toxiciteit verbrandingsproducten |
| Effect (milieu) | Rook- en gasemissie, bodemverontreiniging bluswater |
| Effect (installatie) | Brandschade installatie/opslag |
| Blootgestelde personen | Operator, brandweer, omgeving |
| Bestaande barrières | Scheiding stoffen, PGS 15, branddetectie, blussysteem |
| Kans (2) × Effect (4) | Risicoscore: 8 — Gemiddeld |
| Status | In behandeling |

G-007 — Chemisch

| Gevaarbron | Neutralisatiestatie (NaOH 50%) |
| --- | --- |
| Gevaar | Lekkage NaOH bij neutralisatie |
| Oorzaak | Leidingbreuk, afdichtingsfalen, corrosie |
| Effect (mens) | Ernstige brandwonden (corrosief), oogletsel (blindheid) |
| Effect (milieu) | Basische lozing, pH-verstoring water |
| Effect (installatie) | Corrosie materialen |
| Blootgestelde personen | Operator neutralisatie, onderhoudspersoneel |
| Bestaande barrières | Lekdetectie, dubbele afsluiting, PBM, oogdouche |
| Kans (2) × Effect (4) | Risicoscore: 8 — Gemiddeld |
| Status | In behandeling |

G-008 — Chemisch

| Gevaarbron | Verpakking/verlading V₂O₅ |
| --- | --- |
| Gevaar | V₂O₅ blootstelling bij verpakking en verlading |
| Oorzaak | Stofvorming bij vullen big bags, open handling |
| Effect (mens) | Inhalatie carcinogeen (Carc. 1B), acute toxiciteit |
| Effect (milieu) | Stofemissie naar buitenlucht |
| Effect (installatie) | Productverlies, besmetting verlaadruimte |
| Blootgestelde personen | Operator verpakking, chauffeur, heftruckchauffeur |
| Bestaande barrières | Gesloten verpakkingssysteem, stofafzuiging, PBM (P3), luchtmeting |
| Kans (3) × Effect (4) | Risicoscore: 12 — Hoog |
| Status | In behandeling |

G-009 — Chemisch

| Gevaarbron | Staalslakken (grondstof) |
| --- | --- |
| Gevaar | Blootstelling chroom-6 in staalslakken (stof) |
| Oorzaak | Stofvorming bij lossen, transport, verwerking slakken |
| Effect (mens) | Inhalatie carcinogeen Cr(VI), longkanker risico |
| Effect (milieu) | Cr(VI) in oppervlaktewater en bodem |
| Effect (installatie) | Vervuiling installatie |
| Blootgestelde personen | Crane operator, transportmedewerkers, operator crusher |
| Bestaande barrières | Stofonderdrukking (nat), PBM (P3), monitoring Cr(VI) |
| Kans (3) × Effect (5) | Risicoscore: 15 — Hoog |
| Status | In behandeling |

G-010 — Mechanisch

| Gevaarbron | Transportbanden slakkenverwerking |
| --- | --- |
| Gevaar | Beknelling bij transportbanden |
| Oorzaak | Onbedoeld contact met draaiende delen, ontbreken afscherming |
| Effect (mens) | Amputatie, ernstig letsel handen/armen |
| Effect (milieu) | N.v.t. |
| Effect (installatie) | Schade transportband, productiestop |
| Blootgestelde personen | Operator transportband, onderhoudsmonteur |
| Bestaande barrières | Afscherming, Noodstop, LOTOTO, training |
| Kans (2) × Effect (4) | Risicoscore: 8 — Gemiddeld |
| Status | In behandeling |

G-011 — Mechanisch

| Gevaarbron | Onderhoud leidingen/apparatuur |
| --- | --- |
| Gevaar | Snijwonden bij onderhoud leidingen en apparatuur |
| Oorzaak | Scherpe randen, afbramer's, gereedschap |
| Effect (mens) | Snijwonden, peesletsel, bloedverlies |
| Effect (milieu) | N.v.t. |
| Effect (installatie) | Schade aan leidingwerk |
| Blootgestelde personen | Onderhoudsmonteurs, installateurs |
| Bestaande barrières | Werkvergunning, PBM (snijbestendige handschoenen), training |
| Kans (3) × Effect (2) | Risicoscore: 6 — Gemiddeld |
| Status | In behandeling |

G-012 — Mechanisch

| Gevaarbron | Hijsen big bags/zakken |
| --- | --- |
| Gevaar | Val van materiaal uit big bags bij hijsen |
| Oorzaak | Falend hijsgereedschap, overbelasting, onjuist aanslaan |
| Effect (mens) | Verplettering, ernstig letsel of dodelijk |
| Effect (milieu) | Verspilling grondstof, bodemverontreiniging |
| Effect (installatie) | Schade constructie/apparatuur |
| Blootgestelde personen | Heftruckchauffeur, omstanders |
| Bestaande barrières | Gecertificeerd hijsgereedschap, keuringen, verbod area, training |
| Kans (2) × Effect (5) | Risicoscore: 10 — Hoog |
| Status | In behandeling |

G-013 — Elektrisch

| Gevaarbron | Elektrische installatie |
| --- | --- |
| Gevaar | Elektrocutie bij onderhoud elektrische installatie |
| Oorzaak | Werk onder spanning, falen LOTOTO, foutieve schakeling |
| Effect (mens) | Elektrische shock, hartstilstand, brandwonden |
| Effect (milieu) | N.v.t. |
| Effect (installatie) | Schade elektrische systeem, brand |
| Blootgestelde personen | Elektricien, onderhoudspersoneel |
| Bestaande barrières | LOTOTO, werkvergunning, spanningsloos werken, opleiding |
| Kans (1) × Effect (5) | Risicoscore: 5 — Gemiddeld |
| Status | In behandeling |

G-014 — Elektrisch

| Gevaarbron | Stofwolk V₂O₅ bij drogen/calcineren |
| --- | --- |
| Gevaar | Statische elektriciteit ontsteking stofwolk V₂O₅ |
| Oorzaak | Statische ontlading in stofrijke atmosfeer, onvoldoende aarding |
| Effect (mens) | Brandwonden, blast injury |
| Effect (milieu) | Emissie verbrandingsproducten |
| Effect (installatie) | Explosieschade installatie, productieverlies |
| Blootgestelde personen | Operator drooginstallatie, omgeving |
| Bestaande barrières | ATEX-zone classificatie, aarding, explosiedrukontlasting, stofafzuiging |
| Kans (2) × Effect (5) | Risicoscore: 10 — Hoog |
| Status | In behandeling |

G-015 — Thermisch

| Gevaarbron | Reactor/uitlogingsinstallatie |
| --- | --- |
| Gevaar | Brandwonden bij hete oppervlakken reactor/uitloging |
| Oorzaak | Contact met hete oppervlakken (50-90°C proces), ontbreken isolatie |
| Effect (mens) | Eerste/tweede graads brandwonden |
| Effect (milieu) | N.v.t. |
| Effect (installatie) | N.v.t. |
| Blootgestelde personen | Operator uitloging, onderhoudsmonteur |
| Bestaande barrières | Thermische isolatie, waarschuwingsborden, PBM (hittebestendig) |
| Kans (3) × Effect (3) | Risicoscore: 9 — Gemiddeld |
| Status | In behandeling |

G-016 — Thermisch

| Gevaarbron | Drogen/calcineren V₂O₅ |
| --- | --- |
| Gevaar | Stofexplosie bij drogen/calcineren van V₂O₅ |
| Oorzaak | Ontstekingsbron in stofrijke zone, statische ontlading, hete oppervlak |
| Effect (mens) | Brandwonden, blast injury, longschade |
| Effect (milieu) | Emissie brandproducten, V₂O₅ verspreiding |
| Effect (installatie) | Ernstige schade drooginstallatie, cascadeschade |
| Blootgestelde personen | Alle aanwezigen in zone |
| Bestaande barrières | ATEX-certificering, stofextractie, explosiedrukontlasting, NO-smeergrendel |
| Kans (1) × Effect (5) | Risicoscore: 5 — Gemiddeld |
| Status | In behandeling |

G-017 — Thermisch

| Gevaarbron | Las-/snijwerkzaamheden |
| --- | --- |
| Gevaar | Brand bij las-/snijwerkzaamheden (heet werk) |
| Oorzaak | Vonken, smeltspatten, onvoldoende brandpreventie |
| Effect (mens) | Brandwonden, rookinhalatie |
| Effect (milieu) | Emissie, bodemverontreiniging bluswater |
| Effect (installatie) | Brandschade installatie/gebouw |
| Blootgestelde personen | Lasser, omstanders, brandwacht |
| Bestaande barrières | Werkvergunning heet werk, brandwacht, blusmiddelen, 4-uur bewaking |
| Kans (2) × Effect (3) | Risicoscore: 6 — Gemiddeld |
| Status | In behandeling |

G-018 — Ergonomisch

| Gevaarbron | Tillen big bags/zakken chemicaliën |
| --- | --- |
| Gevaar | Lumbago bij tillen big bags en zakken chemicaliën |
| Oorzaak | Te zwaar tillen, verkeerde tiltechniek, frequentie |
| Effect (mens) | Rugletsel, hernia, langdurige arbeidsongeschiktheid |
| Effect (milieu) | N.v.t. |
| Effect (installatie) | N.v.t. |
| Blootgestelde personen | Magazijnmedewerker, operator |
| Bestaande barrières | Tilinstructies, mechanisch hijsen, max 23 kg, rotatie |
| Kans (3) × Effect (2) | Risicoscore: 6 — Gemiddeld |
| Status | In behandeling |

G-019 — Ergonomisch

| Gevaarbron | Laboratoriumwerkzaamheden |
| --- | --- |
| Gevaar | RSI bij repetitief laboratoriumwerk |
| Oorzaak | Repetitieve handelingen, ongunstige werkhouding, frequentie |
| Effect (mens) | RSI, carpaal tunnel, schouder-/nekklachten |
| Effect (milieu) | N.v.t. |
| Effect (installatie) | N.v.t. |
| Blootgestelde personen | Laboranten, analisten |
| Bestaande barrières | Ergonomische werkplek, pauzes, rotatie, instructie |
| Kans (3) × Effect (2) | Risicoscore: 6 — Gemiddeld |
| Status | In behandeling |

G-020 — Fysiek

| Gevaarbron | Crusher/verwerkingsinstallatie |
| --- | --- |
| Gevaar | Gehoorschade door lawaai crusher en verwerking |
| Oorzaak | Blootstelling >80 dB(A) zonder gehoorbescherming |
| Effect (mens) | Permanente gehoorschade, tinnitus |
| Effect (milieu) | N.v.t. |
| Effect (installatie) | N.v.t. |
| Blootgestelde personen | Operator crusher, transportmedewerkers |
| Bestaande barrières | Gehoorbescherming, geluidskappen, geluidsmeting,gezondheidsonderzoek |
| Kans (3) × Effect (3) | Risicoscore: 9 — Gemiddeld |
| Status | In behandeling |

G-021 — Fysiek

| Gevaarbron | Slakverwerking |
| --- | --- |
| Gevaar | Stofblootstelling bij slakverwerking (inhalatie) |
| Oorzaak | Fijn stof bij breken, zeven, transport slakken |
| Effect (mens) | Longfunctiestoornis, silicose (indien SiO₂), irriterend |
| Effect (milieu) | Stofdepositie terrein |
| Effect (installatie) | Slijtage apparatuur |
| Blootgestelde personen | Operator verwerking, reinigingspersoneel |
| Bestaande barrières | Stofonderdrukking, afzuiging, PBM (P2/P3), luchtmeting |
| Kans (3) × Effect (3) | Risicoscore: 9 — Gemiddeld |
| Status | In behandeling |

G-022 — Fysiek

| Gevaarbron | Staalslakken (grondstof) |
| --- | --- |
| Gevaar | Blootstelling ioniserende straling (Ra-226, Th-232 in slakken) |
| Oorzaak | Natuurlijk voorkomende radioactieve stoffen (NORM) in staalslakken |
| Effect (mens) | Langdurig verhoogd risico kanker bij chronische blootstelling |
| Effect (milieu) | NORM-ophoping in residu/afval |
| Effect (installatie) | N.v.t. |
| Blootgestelde personen | Alle medewerkers contact met slakken |
| Bestaande barrières | Stralingsmeting, NORM-protocol, blootstellingstijd beperking, monitoring |
| Kans (2) × Effect (4) | Risicoscore: 8 — Gemiddeld |
| Status | In behandeling |

G-023 — Milieu

| Gevaarbron | Uitlogingsinstallatie |
| --- | --- |
| Gevaar | Lozing zuur op oppervlaktewater |
| Oorzaak | Falen bluswaterafvoer, lekkage naar riool/watergang |
| Effect (mens) | N.v.t. (indirect via voedselketen) |
| Effect (milieu) | Vissterfte, verzuring water, ecologische schade |
| Effect (installatie) | N.v.t. |
| Blootgestelde personen | Ecosysteem, drinkwaterwinning |
| Bestaande barrières | Bluswaterbak, olie-/zuurafscheider, lozingsvergunning, monitoring |
| Kans (2) × Effect (4) | Risicoscore: 8 — Gemiddeld |
| Status | In behandeling |

G-024 — Milieu

| Gevaarbron | Drogen/calcineren V₂O₅ |
| --- | --- |
| Gevaar | V₂O₅ emissie naar lucht (stofdeeltjes) |
| Oorzaak | Falen filters, lekkage systeem, open verwerking |
| Effect (mens) | N.v.t. (via G-003) |
| Effect (milieu) | Luchtkwaliteitverslechtering, depositie (H411) |
| Effect (installatie) | N.v.t. |
| Blootgestelde personen | Omgeving IJmuiden, ecosysteem |
| Bestaande barrières | HEPA-filtratie, continue emissiemeting, gesloten systeem |
| Kans (2) × Effect (4) | Risicoscore: 8 — Gemiddeld |
| Status | In behandeling |

G-025 — Milieu

| Gevaarbron | Chemicaliënopslag |
| --- | --- |
| Gevaar | Bodemverontreiniging door lekkage opslag |
| Oorzaak | Langdurige lekkage, ontbreken lekbak, oude opslag |
| Effect (mens) | N.v.t. |
| Effect (milieu) | Bodem- en grondwaterverontreiniging, saneringskosten |
| Effect (installatie) | Fundament schade |
| Blootgestelde personen | Grondwater, ecosysteem |
| Bestaande barrières | Lekbakken, vloerafdichting, bodemmonitoring, PGS 15 |
| Kans (2) × Effect (3) | Risicoscore: 6 — Gemiddeld |
| Status | In behandeling |

G-026 — Milieu

| Gevaarbron | Afvalwaterzuivering |
| --- | --- |
| Gevaar | Afvalwater met zware metalen (V, Cr, Fe) |
| Oorzaak | Onvoldoende zuivering, falen neutralisatie, overbelasting |
| Effect (mens) | N.v.t. |
| Effect (milieu) | Verontreiniging oppervlaktewater met zware metalen |
| Effect (installatie) | N.v.t. |
| Blootgestelde personen | Ecosysteem, watergebruikers stroomafwaarts |
| Bestaande barrières | Afvalwaterzuivering, pH-controle, zware-metalen analyse, vergunning |
| Kans (2) × Effect (4) | Risicoscore: 8 — Gemiddeld |
| Status | In behandeling |

G-027 — Seveso

| Gevaarbron | Zwavelzuur opslag (Seveso-scenario) |
| --- | --- |
| Gevaar | Grote lekkage H₂SO₄ → zuurwolk → omgevingseffecten |
| Oorzaak | Catastrofaal falen tank, externe impact (aanrijding, natuurramp) |
| Effect (mens) | Zuurwolk tot in woonomgeving, massablootstelling |
| Effect (milieu) | Grote milieuschade, evacuatiezone |
| Effect (installatie) | Totale vernietiging faciliteit |
| Blootgestelde personen | Alle aanwezigen, omgeving IJmuiden, hulpdiensten |
| Bestaande barrières | BRZO calamiteitenplan, externe noodplanning, zone-indeling, информирование |
| Kans (1) × Effect (5) | Risicoscore: 5 — Gemiddeld |
| Status | In behandeling |

G-028 — Seveso

| Gevaarbron | Drooginstallatie V₂O₅ (dome-effect) |
| --- | --- |
| Gevaar | Stofexplosie V₂O₅ drooginstallatie → dome-effecten |
| Oorzaak | Stofexplosie met drukgolf buiten installatiegrenzen |
| Effect (mens) | Blast injury buiten installatie, secundaire brandwonden |
| Effect (milieu) | Grote V₂O₅ emissie, breed verspreidingsgebied |
| Effect (installatie) | Cascadeschade aangrenzende installaties |
| Blootgestelde personen | Alle aanwezigen, omgeving |
| Bestaande barrières | ATEX-zones, explosiedrukontlasting, afstand tot grens, calamiteitenplan |
| Kans (1) × Effect (5) | Risicoscore: 5 — Gemiddeld |
| Status | In behandeling |

G-029 — Seveso

| Gevaarbron | Opslag gevaarlijke stoffen |
| --- | --- |
| Gevaar | Brand in opslag gevaarlijke stoffen → DOMINO-effect |
| Oorzaak | Brand start in opslag, verspreidt naar aangrenzende installaties |
| Effect (mens) | Gecombineerde blootstelling (zuur, V₂O₅, rook), meerdere slachtoffers |
| Effect (milieu) | Gecombineerde milieu-impact (zuur + V₂O₅ + bluswater) |
| Effect (installatie) | Totale verlies meerdere installatieonderdelen |
| Blootgestelde personen | Alle aanwezigen, hulpdiensten, omgeving |
| Bestaande barrières | Brandwerende scheiding, domino-analyse, blussysteem, afstand eisen |
| Kans (1) × Effect (5) | Risicoscore: 5 — Gemiddeld |
| Status | In behandeling |

G-030 — Seveso

| Gevaarbron | Falen primaire barrières (gecombineerd) |
| --- | --- |
| Gevaar | Cascadefaling bij falen primaire barrières |
| Oorzaak | Gecombineerd falen: lekkage + stofexplosie + brand in keten |
| Effect (mens) | Meerdere dodelijke slachtoffers, massablootstelling |
| Effect (milieu) | Catastrofale milieuschade, langdurige sanering |
| Effect (installatie) | Totale vernietiging plant |
| Blootgestelde personen | Alle aanwezigen, hulpdiensten, omgeving IJmuiden |
| Bestaande barrières | Defense-in-depth, SIL-geclassificeerde systemen, noodstop, evacuatieplan |
| Kans (1) × Effect (5) | Risicoscore: 5 — Gemiddeld |
| Status | In behandeling |

# 6. Samenvatting per Categorie

| Categorie | Aantal | Laag (1-4) | Gemiddeld (5-9) | Hoog (10-16) | Kritiek (17-25) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chemisch | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| Mechanisch | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Elektrisch | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Thermisch | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Ergonomisch | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Fysiek | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Milieu | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Seveso | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |

Totaal: 30 gevaren — Laag: 0, Gemiddeld: 25, Hoog: 5, Kritiek: 0.

# 7. Aanbevelingen — Top 5 Prioritaire Gevaren

Onderstaande gevaren hebben het hoogste risiconiveau (score ≥10) en vereisen prioritaire mitigerende maatregelen:

1. G-009 — Blootstelling chroom-6 in staalslakken (stof) (Score: 15, Hoog)

2. G-008 — V₂O₅ blootstelling bij verpakking en verlading (Score: 12, Hoog)

3. G-003 — V₂O₅ stofwolk bij drogen/calcineren (Score: 10, Hoog)

4. G-012 — Val van materiaal uit big bags bij hijsen (Score: 10, Hoog)

5. G-014 — Statische elektriciteit ontsteking stofwolk V₂O₅ (Score: 10, Hoog)

| ID | Gevaar | Score | Voorgestelde mitigerende maatregelen |
| --- | --- | --- | --- |
| G-009 | Cr(VI) blootstelling in staalslakken | Score 15 (Hoog) | 1. Continue Cr(VI) luchtmonitoring installeren 2. Volledig gesloten slakverwerking realiseren 3. Specifiek Cr(VI) medisch surveillancetraject opzetten |
| G-008 | V₂O₅ blootstelling bij verpakking/verlading | Score 12 (Hoog) | 1. Volledig geautomatiseerd verpakkingssysteem implementeren 2. Interlock tussen luchtmeting en toegang 3. P3-masker verplicht + getraind persoonlijk |
| G-003 | V₂O₅ stofwolk bij drogen/calcineren | Score 10 (Hoog) | 1. Redundante HEPA-filtratie (2×100%) 2. Continue stofmonitoring met alarminterlock 3. Jaarlijkse dichtheidstest reactor/oven |
| G-012 | Val materiaal bij hijsen big bags | Score 10 (Hoog) | 1. Verbod hijsen boven werkplekken 2. Wekelijkse inspectie hijsgereedschap 3. Hijszone afbakening + camera surveillance |
| G-014 | Statische elektriciteit ontsteking V₂O₅ | Score 10 (Hoog) | 1. Volledige ATEX-zone classificatie droogruimte 2. Continue aardingsmonitoring 3. Explosiedrukontlasting berekening + installatie |

# 8. Bronnenlijst

[1] Besluit risico's zware ongevallen 2015 (BRZO 2015), Staatsblad 2015, 236

[2] NTA 8620 — Veiligheidsrapportage Seveso-inrichtingen, NEN, 2017

[3] Phoenix Metals — Meta-Dossier VBS Element 2 v1.0, JvG Consultancy, 2026-04-29

[4] Arbowet / Arbobesluit — Arbeidsomstandighedenwet, Staatsblad 2024

[5] Seveso III Richtlijn 2012/18/EU, Europees Parlement, 2012

[6] CLP Verordening (EG) Nr. 1272/2008 — Classificatie, Etikettering en Verpakking

[7] PGS 15 — Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, Opslag gevaarlijke stoffen

[8] ATEX Richtlijn 1999/92/EG en 2014/34/EU — Explosieve atmosferen

[9] REACH Verordening (EG) Nr. 1907/2006 — Registratie, Evaluatie, Autorisatie

[10] ISO 31000:2018 — Risicomanagement — Principes en richtlijnen

# 9. TierVerify Log

Verificatie van gevarenidentificatie tegen Meta-Dossier procesbeschrijving [3].

| # | Check | Beschrijving | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Processtappen dekking | Alle 8 hoofdprocesstappen uit Meta-Dossier §3 gedekt in gevarenregister | ✅ PASS |
| 2 | Chemische stoffen inventaris | Alle stoffen uit Meta-Dossier §2 (H₂SO₄, NaOH, V₂O₅, Cr(VI), CaO) verwerkt | ✅ PASS |
| 3 | Seveso-scenario's | Alle 6 scenario's uit Meta-Dossier §5.3 gedekt (G-002, G-003, G-004, G-027 t/m G-030) | ✅ PASS |
| 4 | Kans × Effect consistentie | Alle 30 risicoscores gecontroleerd: kans × effect = risicoscore | ✅ PASS |
| 5 | Risiconiveau classificatie | Alle risiconiveaus conform NTA 8620 matrix (1-4/5-9/10-16/17-25) | ✅ PASS |
| 6 | Gevarencategorieën | Alle 7 categorieën + Seveso-specifiek gedekt, minimaal 2 gevaren per categorie | ✅ PASS |
| 7 | Bronverwijzingen | Feitelijke claims voorzien van [1]-[10] bronverwijzingen conform Styleguide §1.8 | ✅ PASS |

TierVerify Status: ✅ ALLE CHECKS PASSED — Gevarenregister is feitelijk consistent met Meta-Dossier v1.0.

Diepte-check: G-003 (V₂O₅ stofwolk) geverifieerd tegen Meta-Dossier §3 stap 7 (drogen/calcineren) en §2.2 (V₂O₅ H-zinnen H350i, H330). consistentie bevestigd.

Auteur: HQ_01 HSEQ Specialist | Datum: 2026-04-29 | Aflevering: JA