HAZOP Studieopzet

VBS Element 2 — Identificatie en Evaluatie van Gevaren
Document #7

Phoenix Metals — Vanadiumproductie-installatie IJmuiden

| Project | 2026-PM-VBS-Element2 |
| --- | --- |
| Type | HAZOP Studieopzet |
| Auteur | HQ_14 Risk Manager |
| Versie | 1.0 |
| Datum | 2026-04-29 |
| Status | Final |

# 1. Documentbeheersing

## 1.1 Versiebeheer

| Versie | Datum | Auteur | Wijziging |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2026-04-28 | HQ_14 | Concept studieopzet |
| 1.0 | 2026-04-29 | HQ_14 | Final — klaar voor HAZOP-sessies |

## 1.2 Distributielijst

| Naam | Functie | Exemplaar |
| --- | --- | --- |
| Jorick van Gemert | Directeur | 1 |
| HAZOP Chairman | Voorzitter | 2 |
| Process Engineer | Procesingenieur | 3 |
| Operations Representative | Operatievertegenwoordiger | 4 |
| HSEQ Specialist | HSEQ-adviseur | 5 |

## 1.3 Autorisatie

| Rol | Naam | Datum/Handtekening |
| --- | --- | --- |
| Opgesteld | HQ_14 Risk Manager | 2026-04-29 |
| Gecontroleerd | HSEQ Specialist |  |
| Goedgekeurd | Jorick van Gemert |  |

# 2. Doel & Scope

## 2.1 Doel

Dit document definieert de studieopzet voor een HAZOP-studie (Hazard and Operability Study) voor de Phoenix Metals vanadiumproductie-installatie te IJmuiden. De HAZOP-studie is een systematische, gestructureerde methode voor het identificeren van gevaren en bedieningsproblemen in procesinstallaties, conform IEC 61882:2016 [1].

Het doel is het verkrijgen van een volledig overzicht van potentiële deviaties in de kritieke procesonderdelen, met bijbehorende oorzaken, consequenties en aanbevelingen voor preventieve en beschermende maatregelen.

## 2.2 Scope

De scope omvat de volgende kritieke procesonderdelen van de vanadiumproductie-installatie:

Uitloging reactor (reactie van staalslakken met zwavelzuur)

Zuivering via solvent extractie (scheiding van vanadium uit zure oplossing)

Neerslag/kristallisatie (vanadiumneerslag door pH-adjustie)

Drogen en calcinatie oven (thermisch drogen → V₂O₅ poeder)

Verpakking en verlading (big-bag vullen met V₂O₅)

Buiten scope vallen: ontvangst/opslag grondstoffen (big bags/silos), roosterovent, utiliteitsystemen (stoom, koelwater, perslucht) en externe transportroutes.

## 2.3 Referentiekader

De HAZOP-studie wordt uitgevoerd conform IEC 61882:2016 [1], in het kader van de BRZO 2015 [2] en NTA 8620 [3] vereisten voor risicobeheersing van Seveso-inrichtingen. Faktuele procesdata zijn ontleend aan het Meta-Dossier v1.0 [4].

# 3. Wettelijk Kader

| Wetgeving / Norm | Relevantie | Toepassing |
| --- | --- | --- |
| BRZO 2015 Art. 5-6 [2] | Primaire kader Seveso-inrichting | Verplichte gevarenidentificatie en risicobeoordeling |
| Seveso III (2012/18/EU) | Europese richtlijn | Art. 10-12: SMS en risicoanalyse |
| NTA 8620 [3] | Nederlandse toetsingsrichtlijn | Specifieke eis HAZOP voor complexe procesonderdelen |
| IEC 61882:2016 [1] | Internationale norm | Methodiek en terminologie voor HAZOP-studies |

# 4. HAZOP Methodiek

## 4.1 Wat is HAZOP

HAZOP (Hazard and Operability Study) is een systematische, multidisciplinaire methode waarbij een ontwerpteam potentiële gevaren en bedieningsproblemen identificeert door procesdeviaties systematisch te onderzoeken. De methode maakt gebruik van Guide Words gecombineerd met procesparameters om deviaties te genereren [1].

## 4.2 Guide Words

| Guide Word | Betekenis |
| --- | --- |
| NO / NOT | De intentie wordt niet uitgevoerd |
| MORE | Hoeveelheid is groter dan ontwerpwaarde |
| LESS | Hoeveelheid is kleiner dan ontwerpwaarde |
| AS WELL AS | Extra activiteit naast de intentie |
| PART OF | Slechts deel van de intentie wordt uitgevoerd |
| REVERSE | De intentie wordt omgekeerd |
| OTHER THAN | Andere activiteit dan de intentie |
| EARLY | Actie vindt vroeger plaats dan bedoeld |
| LATE | Actie vindt later plaats dan bedoeld |
| BEFORE | Actie voor de juiste volgorde |
| AFTER | Actie na de juiste volgorde |

## 4.3 Parameters

De volgende procesparameters worden in de studie toegepast: flow (debiet), temperatuur, druk, niveau, samenstelling (concentratie, zuurgraad), fase (vloeibaar/vast/gas), reactiesnelheid, pH, en tijdsduur.

## 4.4 Deviatie en Beoordeling

Een deviatie wordt gevormd door de combinatie Guide Word + Parameter. Voorbeeld: NO + flow = geen doorstroming. Per deviatie wordt beoordeeld:

Oorzaak — Welke fout of gebeurtenis leidt tot de deviatie?

Consequentie — Wat is het effect op proces, personen, milieu?

Bestaande barrières — Welke maatregelen zijn al aanwezig?

Risicoclassificatie — Severity (S) × Likelihood (L) op 1-5 schaal

Aanbeveling — Welke aanvullende maatregelen zijn nodig?

# 5. Studieafbakening — Knooppunten (Nodes)

Op basis van het Meta-Dossier [4] §3 zijn de volgende knooppunten geselecteerd voor HAZOP-analyse:

| Node | Processtap | Omschrijving | Reden selectie |
| --- | --- | --- | --- |
| N-01 | Uitloging reactor | Reactor: H₂SO₄ + slakken → vanadium in oplossing (50-90°C) | Exotherme reactie, corrosief milieu, toxisch product |
| N-02 | Zuivering (solvent extractie) | Scheiding van V uit zuur extract via ionenuitwisseling | Chemische blootstelling, kritieke procesbeheersing |
| N-03 | Neerslag/Kristallisatie | Vanadiumneerslag door pH-adjustie (NaOH) | pH-kritiek, productkwaliteit, exotherme neutralisatie |
| N-04 | Drogen/Calcinatie oven | Thermisch drogen → V₂O₅ poeder (>400°C) | Stofexplosierisico, carcinogeen (Carc. 1B), hoge temperatuur |
| N-05 | Verpakking/Verlading | Big-bag vullen met V₂O₅ poeder | Stofvorming, carcinogeen, ergonomische belasting |

# 6. Guide Words × Parameters Matrix

## 6.1 Node N-01 — Uitloging Reactor

Volledige uitwerking van deviaties voor de uitloging reactor [4].

| Deviatie | Parameter | Guide Word | Oorzaak | Consequentie | Bestaande barrière | S×L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Geen doorstroming | Flow | NO | Pompfalen, klep gesloten, verstopping leiding | Oververhitting reactor, drukopbouw, ongecontroleerde reactie | Temperatuuralarm (high-high), drukventiel (PSV) | 4×3=12 |
| Te hoog debiet | Flow | MORE | Regelklep defect, HV-fout | Overbelasting filtratie, overloop reactor | Flow indicator (FI), automatische klep | 3×2=6 |
| Te laag debiet | Flow | LESS | Deeltjesverstopping, pompdegradatie | Onvolledige uitloging, lage opbrengst | Flow alarm (FAL) | 2×3=6 |
| Tegenstroom | Flow | REVERSE | Backflow bij drukverschil | Contaminatie upstream, corrosie | Check valve (NCV) | 3×2=6 |
| Temperatuur te hoog | Temperatuur | MORE | Koelwaterfalen, exotherme runaway | Drukopbouw, reactorbeschadiging, V₂O₅ emissie | TIC (temperatuurregeling), koelwater backup | 4×3=12 |
| Temperatuur te laag | Temperatuur | LESS | Stoomfalen, isolatiedefect | Onvolledige reactie, lage opbrengst | TAL (temperatuur alarm low) | 2×2=4 |
| Druk te hoog | Druk | MORE | Verstopping downstream, gasvorming | Lekkage, reactorruptuur | PSV (pressure safety valve), PAH | 4×2=8 |
| Druk te laag | Druk | LESS | Lekkage, klep te ver open | Vacuüm, implosie risico | PAL (druk alarm low) | 2×2=4 |
| Niveau te hoog | Niveau | MORE | Regelfout, klep stuck closed | Overloop, chemische morsing | LAH (level alarm high), overflow | 3×2=6 |
| Niveau te laag | Niveau | LESS | Uitval voeding, lekkage | Droogkoken reactor, oververhitting | LAL (level alarm low) | 4×2=8 |
| Te veel H₂SO₄ | Samenstelling | MORE | Doseringfout, MV-fout | Te agressieve uitloging, corrosie, oververhitting | pH-meter, dosering interlock | 3×2=6 |
| Te weinig H₂SO₄ | Samenstelling | LESS | Doseringfout, lege voorraad | Onvolledige uitloging, productkwaliteit | pH-alarm | 2×3=6 |
| Verkeerde stof | Samenstelling | OTHER | Kruiscontaminatie, verkeerde tank | Onbekende reactie, mogelijk explosief | Kleurcodering, lock-out | 4×1=4 |

## 6.2 Node N-02 — Zuivering (Solvent Extractie)

| Deviatie | Parameter | Guide Word | Oorzaak | Consequentie | Bestaande barrière | S×L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Geen doorstroming | Flow | NO | Pompfalen extractie kolom | Stagnatie, V verlies in raffinaat | Flow switch (FSH/L) | 3×2=6 |
| Temperatuur te hoog | Temperatuur | MORE | Koeling defect | Degradataie solvent, verminderde selectiviteit | TIC, koelwater alarm | 3×2=6 |
| Verkeerde pH | Samenstelling | OTHER | NaOH-doseringfout | Onjuiste scheiding, V in afvalstroom | pH-analyser + alarm | 3×3=9 |
| Te veel solvent | Samenstelling | MORE | Regelklep defect | Overbelasting separator, afvalvermeerdering | Level indicator kolom | 2×2=4 |

## 6.3 Node N-03 — Neerslag/Kristallisatie

| Deviatie | Parameter | Guide Word | Oorzaak | Consequentie | Bestaande barrière | S×L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH te hoog | pH | MORE | NaOH-overdosering | Neerslag lost op, productverlies | pH-regeling + alarm | 3×2=6 |
| pH te laag | pH | LESS | NaOH-dosering uitval | Geen neerslag, V blijft in oplossing | pH-alarm low | 3×3=9 |
| Temperatuur te laag | Temperatuur | LESS | Verwarmingsfalen | Onvolledige kristallisatie, fijne deeltjes | TIC, stoom backup | 2×2=4 |
| Niveau te hoog | Niveau | MORE | Afvoer verstopt | Overloop kristallisator | LAH, overflow pipe | 3×2=6 |
| Verkeerde stof toegevoegd | Samenstelling | OTHER | Kruiscontaminatie opslag | Onbekend neerslagproduct, reactierisico | Labeling, lock-out | 4×1=4 |

## 6.4 Node N-04 — Drogen/Calcinatie Oven

| Deviatie | Parameter | Guide Word | Oorzaak | Consequentie | Bestaande barrière | S×L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatuur te hoog | Temperatuur | MORE | Brandersysteem defect, TC-fout | Smelt V₂O₅, ovenbeschadiging, emissie | TAH, branderauto-stop | 4×2=8 |
| Temperatuur te laag | Temperatuur | LESS | Branderausval, gastekort | Onvolledige calcinatie, vochtig product | TAL, burner status | 2×2=4 |
| Stofwolk vorming | Samenstelling | MORE | Ontbrekende afzuiging, filterdefect | V₂O₅ stofexplosie, inhalatie carcinogeen | Afzuiging, HEPA-filter, ATEX | 5×2=10 |
| Verkeerde feed | Samenstelling | OTHER | Verkeerde big-bak aangesloten | Onbekende reactie bij hoge temperatuur | Labeling, procedure | 4×1=4 |

## 6.5 Node N-05 — Verpakking/Verlading

| Deviatie | Parameter | Guide Word | Oorzaak | Consequentie | Bestaande barrière | S×L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stofemissie hoog | Samenstelling | MORE | Afzuiging defect, geen BIG-BAG seal | V₂O₅ inhalatie (Carc. 1B), milieu-emissie | LEV, stofafzuiging, PPM-meter | 5×2=10 |
| Geen flow (verstopping) | Flow | NO | Poederklinker, vocht in product | Stilstand, handmatig ingrijpen = blootstelling | Vibratie-ondersteuning | 3×3=9 |
| Te zware belading | Niveau | MORE | Weegsysteem defect | BIG-BAG ruptuur, stofwolk, ergonomisch risico | Weegsysteem + interlock | 4×2=8 |
| Verkeerd product | Samenstelling | OTHER | Verkeerde silo aangesloten | Klantklacht, mogelijke reactie bij eindgebruiker | Labeling, barcode check | 3×1=3 |

# 7. HAZOP Worksheet Template

Het onderstaande template wordt gebruikt tijdens de daadwerkelijke HAZOP-sessies. Per deviatie wordt één werkblad ingevuld.

| Veld | Invulling |
| --- | --- |
| Node | [N-XX] |
| Guide Word | [NO / MORE / LESS / ...] |
| Parameter | [Flow / Temperatuur / Druk / ...] |
| Deviatie | [Beschrijving deviatie] |
| Oorzaken | [Mogelijke oorzaken] |
| Consequenties | [Effect op proces/personen/milieu] |
| Bestaande barrières | [Reeds aanwezige maatregelen] |
| Severity (S) | [1-5] |
| Likelihood (L) | [1-5] |
| Risk Rank | [S × L] |
| Aanbevelingen | [Aanbevolen acties] |
| Actiehouder | [Naam / Functie] |

# 8. Team Samenstelling

| Rol | Vereiste kwalificatie | Verantwoordelijkheid |
| --- | --- | --- |
| HAZOP Chairman | Gecertificeerd HAZOP-leider (IEC 61882) | Leidt sessies, bewaakt methodiek, waarborgt volledigheid |
| HAZOP Secretary | Ervaring met technisch notuleren | Documenteert deviaties, oorzaken, consequenties, aanbevelingen |
| Process Engineer | Kennis van vanadiumproces en installatie | Voorziet technische details, P&ID interpretatie |
| Operations Representative | Ervaring met dagelijkse bedrijfsvoering | Praktijkkijk, bedieningsprocedures |
| HSEQ Specialist | Kennis BRZO/Seveso, risicomethodieken | Risicoclassificatie, wetgevingskader |
| Instrumentatie/Control Engineer | Kennis SIS, alarm management, interlocks | Beoordeling automatische barrières en interlocks |

# 9. Planning

| Fase | Doorlooptijd | Activiteiten |
| --- | --- | --- |
| Voorbereiding | 1 week | Documentatie bestuderen, P&ID's verzamelen, knooppunten definitief vaststellen, team instrueren |
| HAZOP-sessies | 3-5 dagen | Per node ~0,5-1 dag: N-01 (1 dag), N-02 (0,5 dag), N-03 (0,5 dag), N-04 (1 dag), N-05 (0,5-1 dag) |
| Rapportage | 1 week na laatste sessie | HAZOP-rapport opstellen, deviaties register, aanbevelingen matrix |
| Follow-up | Maandelijks | Tracken aanbevelingen tot alle acties gesloten, statusrapportage aan MT |

# 10. Documentatie Vereisten

De volgende documenten zijn vereist voorafgaand aan en tijdens de HAZOP-sessies:

| Document | Type | Status |
| --- | --- | --- |
| P&ID's (Process & Instrumentation Diagrams) | Technisch | Beschikbaar in research/ |
| PFD's (Process Flow Diagrams) | Technisch | Beschikbaar in research/ |
| Process descriptions (procesbeschrijvingen) | Technisch | Meta-Dossier §3 [4] |
| Gevarenregister (VBS Element 2, Doc #2) | Veiligheid | Beschikbaar |
| FMECA (VBS Element 2, Doc #4) | Veiligheid | Beschikbaar |
| Bestaande procedures (PE-reeks) | Operationeel | Deels beschikbaar |
| MSDS / SDB's (V₂O₅, H₂SO₄, NaOH) | Veiligheid | Beschikbaar (Meta-Dossier §2 [4]) |

# 11. Bronnenlijst

[1] IEC 61882:2016 — Hazard and operability studies (HAZOP studies) — Application guide

[2] BRZO 2015 (Besluit risico's zware ongevallen 2015) — Art. 5, 6, 7, 10

[3] NTA 8620 — Veiligheidsrapportage Seveso-inrichtingen

[4] Meta-Dossier v1.0 — VBS Element 2 Phoenix Metals (2026-04-29)

# 12. TierVerify Log

| Check | Bron | Status | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- |
| Procesdata correctheid | Meta-Dossier v1.0 [4] | ✅ Pass | Alle procesdata ontleend aan §2-§3 |
| Wetgevingsreferenties | IEC 61882, BRZO 2015, NTA 8620 | ✅ Pass | Referenties geverifieerd |
| Stofeigenschappen V₂O₅ | Meta-Dossier §2.2 [4], MSDS | ✅ Pass | Carc. 1B, Acute Tox. 2 bevestigd |
| Node-afbakening | Meta-Dossier §3 [4] | ✅ Pass | 5 nodes geselecteerd op basis van risicoprofiel |
| HAZOP methodiek | IEC 61882:2016 [1] | ✅ Pass | Guide words en parameters conform norm |
| Risicomatrix 5×5 | NTA 8620 [3] | ✅ Pass | Severity × Likelihood schaal 1-5 |
| Documentcompliance | MASTER_STYLEGUIDE | ✅ Pass | Header, branding, bronverwijzingen conform |

## Cross-Reference Integratie (VBS Element Koppelingen)

HAZOP-afwijkingen met een hoge risicoscore (RPN ≥ 200 of risicoklasse Hoog/Zeer Hoog) moeten verplicht leiden tot een koppeling met noodprocedures conform E4#02. Dit waarborgt dat procesveiligheidsrisico's vertaald worden naar operationele responsmaatregelen.

Koppeling met E4#02 Noodprocedures: Elke HAZOP-afwijking die resulteert in risicoklasse Hoog of Zeer Hoog, moet worden vertaald naar een specifiek noodprocedure-scenario in E4#02. De HAZOP-studieleider is verantwoordelijk voor deze koppeling en moet deze documenteren in de HAZOP-rapportage.

| HAZOP Deviatie | Guide Word + Parameter | Risicoscore | E4#02 Noodprocedure Scenario | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hoge druk | MORE + Pressure | Hoog | E4#02-PRV: Overdruk noodafblaas | Verplicht |
| Leidingbreuk | NO + Flow | Zeer Hoog | E4#02-LEK: Lekkagecontaminatie | Verplicht |
| Temperatuurstijging | MORE + Temperature | Hoog | E4#02-TEMP: Thermische uitschakeling | Verplicht |
| Stroomuitval | NO + Power | Midden-Hoog | E4#02-UPS: Noodstroom procedure | Verplicht |
| Verstoring regeling | OTHER THAN + Control | Hoog | E4#02-CTRL: Handmatige overname | Verplicht |