BowTie Samenvatting Procesveiligheid

VBS Element 2 — Document #8

| Project | 2026-PM-VBS-Element2 |
| --- | --- |
| Bedrijf | Phoenix Metals B.V. |
| Type | BowTie Procesveiligheid |
| Auteur | HQ_01 HSEQ Specialist |
| Versie | 1.0 |
| Datum | 2026-04-29 |
| Status | Final |

# Documentbeheersing

## Versiebeheer

| Versie | Datum | Auteur | Wijziging |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-04-29 | HQ_01 HSEQ Specialist | Initiële versie |

## Distributielijst

| Rol | Naam | Distributie |
| --- | --- | --- |
| Directie | Management Team Phoenix Metals | Digitaal (PDF) |
| HSEQ Manager | Te benoemen | Digitaal + Print |
| Plant Manager | Te benoemen | Digitaal |
| Adviseur | JvG Consultancy | Digitaal |

## Autorisatie

| Functie | Naam | Datum/Handtekening |
| --- | --- | --- |
| Opgesteld door | HQ_01 HSEQ Specialist | 2026-04-29 |
| Gecontroleerd door | Kas (Director of Operations) | 2026-04-29 |
| Goedgekeurd door | Directie Phoenix Metals | Ter goedkeuring |

# 1. Doel & Scope

## 1.1 Doel

Dit document geeft een visueel overzicht van de kritieke risicoscenario's voor het Management Team van Phoenix Metals B.V. middels de BowTie-methodiek [1][2]. De BowTie-modellen bieden direct inzicht in de oorzaken (threats), preventieve barrières, het top event, mitigerende barrières en de mogelijke gevolgen per scenario.

## 1.2 Scope

De scope omvat de 6 meest kritieke risico's geïdentificeerd in het Gevarenregister (Document #2) [1]. Deze scenario's vertegenwoordigen de hoogste risico's gerelateerd aan procesveiligheid, blootstelling aan gevaarlijke stoffen en milieu-impact binnen de vanadiumproductie-installatie te IJmuiden [6].

## 1.3 Doelgroep

Directie-communicatie en MT-besluitvorming. Dit document is bedoeld als management samenvatting en vervangt niet de gedetailleerde risicoanalyses (FMECA, HAZOP) [3].

# 2. BowTie Methodiek

De BowTie-methodiek visualiseert risicoscenario's in een enkel overzichtelijk diagram [2][5]:

| Element | Beschrijving |
| --- | --- |
| Threats (Links) | Bedreigingen en oorzaken die kunnen leiden tot het Top Event |
| Top Event (Midden) | De centrale ongewenste gebeurtenis (het ongeval/de gebeurtenis) |
| Consequences (Rechts) | Mogelijke gevolgen indien het Top Event zich voordoet |
| Preventive Barriers (Boven) | Barrières die voorkomen dat Threats leiden tot het Top Event |
| Mitigative Barriers (Onder) | Barrières die de gevolgen mitigeren na het Top Event |

Doel: Visueel inzicht in hoe elk risicoscenario is afgedekt met preventieve en mitigerende barrières, en waar eventuele hiaten (gaps) bestaan [2].

# 3. BowTie Analyses

## 3.1 Scenario 1: Grote Lekkage Zwavelzuur (H₂SO₄)

Top Event: Grote lekkage zwavelzuur uit reactor/opslag

| Threats (Oorzaken) | Preventieve Barrières | ⬇ TOP EVENT ⬇ | Gevolgen (Consequences) | Mitigerende Barrières |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| • Corrosie leidingen | • Inspectieprogramma | Grote lekkage zwavelzuur uit reactor/opslag | • Brandwonden medewerkers | • Nooddouches / oogdouches |
| • Constructiefalen | • Corrosiemonitoring |  | • Zuurwolk verspreiding omgeving | • Lekvrije opvangbak (110%) |
| • Menselijke fout bij overslag | • Dubbele wand leidingen |  | • Bodemverontreiniging | • Evacuatieplan |
| • Seismische activiteit | • Training & certificering |  | • Productiestilstand | • Bluswaterafvangsysteem |
|  | • Werkvergunningensysteem |  |  | • Milieu-alarm systeem |

## 3.2 Scenario 2: V₂O₅ Stofwolk (Carcinogeen)

Top Event: Ongecontroleerde V₂O₅ stofemissie bij drogen/verpakking

| Threats (Oorzaken) | Preventieve Barrières | ⬇ TOP EVENT ⬇ | Gevolgen (Consequences) | Mitigerende Barrières |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| • Falen afzuiging | • HEPA-filtratie systeem | Ongecontroleerde V₂O₅ stofemissie bij drogen/verpakking | • Inhalatie carcinogeen (Carc. 1B, H350i) | • Ademhalingsbescherming (P3 filter) |
| • Filterdoorbraak | • Afgesloten verwerkingssysteem |  | • Huidblootstelling V₂O₅ | • Ontsmettingsdouches |
| • Onderhoudswerkzaamheden | • ATEX-apparatuur |  | • Milieu-emissie | • Stofafvang & reiniging |
| • Big-bag falen | • Stofvrije verpakking |  | • Nalevingsovertreding BRZO | • Meldingsprocedure Incidenten |
|  | • Continue luchtmonitoring |  |  |  |

## 3.3 Scenario 3: Stofexplosie V₂O₅ Drooginstallatie

Top Event: Stofexplosie in droog-/calcijnatie-eenheid

| Threats (Oorzaken) | Preventieve Barrières | ⬇ TOP EVENT ⬇ | Gevolgen (Consequences) | Mitigerende Barrières |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| • Stofophoping | • ATEX zone 20/21 classificatie | Stofexplosie in droog-/calcijnatie-eenheid | • Persoonlijk letsel | • Explosieontlasting (venting) |
| • Ontstekingsbron (statisch/vonken) | • Aarding & equipotentiaal |  | • Structurele schade | • Explosiedrukbestendige constructie |
| • Oververhitting | • Explosiebeveiliging (Ex-apparatuur) |  | • Brand (secundair) | • Brandblussysteem |
| • Falen stofafvangsysteem | • Temperatuurmonitoring |  | • Domino-effect | • Evacuatieplan |
|  | • Reinigingsschema (frequent) |  | • Productiestilstand | • Noodstop (ESD) |

## 3.4 Scenario 4: Ongecontroleerde Exotherme Reactie

Top Event: Runaway reaction in uitlogingsreactor

| Threats (Oorzaken) | Preventieve Barrières | ⬇ TOP EVENT ⬇ | Gevolgen (Consequences) | Mitigerende Barrières |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| • Falen koelsysteem | • Temperatuuralarm (hoog/laag) | Runaway reaction in uitlogingsreactor | • Overdruk reactor | • Drukventiel (PSV) |
| • Falen dosisering | • SIS (Safety Instrumented System) |  | • Reactorruptuur | • Blowdown-systeem |
| • Verkeerde concentratie H₂SO₄ | • Dosisering-interlock |  | • Lekkage zwavelzuur | • Noodafvoer (drain) |
| • Falen roerder/menging | • Noodkoeling (backup) |  | • Persoonlijk letsel | • Evacuatieplan |
|  |  |  | • Milieulozing | • Milieuafvang |

## 3.5 Scenario 5: Blootstelling Chroom-6 in Staalslakken

Top Event: Cr(VI) blootstelling bij slakverwerking

| Threats (Oorzaken) | Preventieve Barrières | ⬇ TOP EVENT ⬇ | Gevolgen (Consequences) | Mitigerende Barrières |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| • Stofvorming bij lossen/verwerken | • Stofonderdrukking (besproeiing) | Cr(VI) blootstelling bij slakverwerking | • Inhalatie Cr(VI) carcinogeen | • Medische screening (periodiek) |
| • Gebrek aan PBM | • Afzuiging bij bron |  | • Huidcontact Cr(VI) | • Sanitair (wasmogelijkheden) |
| • Falen afzuiging | • Verplicht PBM (P3 masker) |  | • Longkanaal risico (carcinogeen) | • Vervangingsplicht bij overschrijding |
|  | • Gesloten verwerking |  |  | • Blootstellingsregistratie |
|  | • Continue monitoring |  |  |  |

## 3.6 Scenario 6: Milieu-incident (Lozing Zware Metalen)

Top Event: Lozing van V/Cr/Fe-houdend afvalwater

| Threats (Oorzaken) | Preventieve Barrières | ⬇ TOP EVENT ⬇ | Gevolgen (Consequences) | Mitigerende Barrières |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| • Falen waterzuivering | • Waterzuiveringsinstallatie | Lozing van V/Cr/Fe-houdend afvalwater | • Verontreiniging oppervlaktewater | • Noodopvang bassin |
| • Overloop bassin | • Continue lozingsmonitoring |  | • Boetes / bestuursrechtelijke lasten | • Bluswaterafvang |
| • Lekkage leidingen | • Dubbele wand bassin |  | • Reputatieschade | • Milieualarm systeem |
| • Human error bij dosering | • Alarm pH / zware metalen |  | • Productiestilstand | • Communicatieplan (omgeving) |

# 4. Barrière-effectiviteit

Onderstaande tabel geeft per scenario de beoordeling van elke barrière weer op effectiviteit en betrouwbaarheid [1][2][3].

### 1. H₂SO₄ Lekkage

| Barrière | Effectiviteit | Betrouwbaarheid |
| --- | --- | --- |
| Inspectieprogramma | Hoog | Bewezen |
| Corrosiemonitoring | Hoog | Bewezen |
| Dubbele wand leidingen | Hoog | Bewezen |
| Training & certificering | Gemiddeld | Bewezen |
| Werkvergunningensysteem | Hoog | Bewezen |
| Nooddouches | Hoog | Bewezen |
| Opvangbak 110% | Hoog | Bewezen |
| Evacuatieplan | Gemiddeld | Niet-getest |

### 2. V₂O₅ Stofwolk

| Barrière | Effectiviteit | Betrouwbaarheid |
| --- | --- | --- |
| HEPA-filtratie | Hoog | Bewezen |
| Afgesloten systeem | Hoog | Bewezen |
| ATEX-apparatuur | Hoog | Bewezen |
| Stofvrije verpakking | Gemiddeld | Niet-getest |
| Luchtmonitoring | Gemiddeld | Niet-getest |
| Ademhalingsbescherming P3 | Hoog | Bewezen |
| Ontsmettingsdouches | Gemiddeld | Bewezen |

### 3. Stofexplosie

| Barrière | Effectiviteit | Betrouwbaarheid |
| --- | --- | --- |
| ATEX zone 20/21 | Hoog | Bewezen |
| Aarding & equipotentiaal | Hoog | Bewezen |
| Explosiebeveiliging | Hoog | Bewezen |
| Temperatuurmonitoring | Gemiddeld | Niet-getest |
| Reinigingsschema | Gemiddeld | Verouderd |
| Explosieontlasting | Hoog | Bewezen |
| Drukbestendige constructie | Hoog | Bewezen |

### 4. Exotherme Reactie

| Barrière | Effectiviteit | Betrouwbaarheid |
| --- | --- | --- |
| Temperatuuralarm | Hoog | Bewezen |
| SIS | Hoog | Niet-getest |
| Dosisering-interlock | Hoog | Bewezen |
| Noodkoeling | Gemiddeld | Niet-getest |
| Drukventiel PSV | Hoog | Bewezen |
| Blowdown-systeem | Gemiddeld | Niet-getest |

### 5. Cr(VI) Blootstelling

| Barrière | Effectiviteit | Betrouwbaarheid |
| --- | --- | --- |
| Stofonderdrukking | Gemiddeld | Niet-getest |
| Afzuiging bij bron | Gemiddeld | Niet-getest |
| Verplicht PBM (P3) | Hoog | Bewezen |
| Gesloten verwerking | Laag | Niet-getest |
| Monitoring | Gemiddeld | Niet-getest |
| Medische screening | Hoog | Bewezen |

### 6. Milieu-incident

| Barrière | Effectiviteit | Betrouwbaarheid |
| --- | --- | --- |
| Waterzuiveringsinstallatie | Hoog | Bewezen |
| Lozingsmonitoring | Gemiddeld | Niet-getest |
| Dubbele wand bassin | Hoog | Bewezen |
| Alarm pH/zware metalen | Gemiddeld | Niet-getest |
| Noodopvang | Gemiddeld | Niet-getest |

# 5. Criticality Matrix

Overzicht van de 6 kritieke risicoscenario's met kans-, effect- en restrisicoscores [1][2].

| Scenario | Kans | Effect | Restrisico | GAP? | Prioriteit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. H₂SO₄ lekkage | 2 | 4 | 8 | Nee | Gemiddeld |
| 2. V₂O₅ stofwolk | 3 | 5 | 15 | Ja | Kritiek |
| 3. Stofexplosie | 2 | 5 | 10 | Ja | Hoog |
| 4. Exotherme reactie | 2 | 4 | 8 | Nee | Gemiddeld |
| 5. Cr(VI) blootstelling | 3 | 5 | 15 | Ja | Kritiek |
| 6. Milieu-incident | 2 | 3 | 6 | Nee | Gemiddeld |

# 6. MT Aanbevelingen

Onderstaande aanbevelingen zijn gericht op de scenario's met geïdentificeerde GAP's (scenario 2, 3 en 5) [1][2][3].

### Scenario 2: V₂O₅ Stofwolk (Carcinogeen) — Prioriteit: Kritiek

| Gemist (GAP) | Stofvrije verpakking en continue luchtmonitoring zijn niet getest. Geen geautomatiseerd shut-off bij overschrijding. |
| --- | --- |
| Aanbevolen Actie | 1) Implementeer geautomatiseerd shut-off systeem gekoppeld aan luchtmonitoring. 2) Test en valideer stofvrije verpakking onder bedrijfsomstandigheden. 3) Installeer continue V₂O₅ monitoring met real-time MT-dashboard. |
| Investering (indicatief) | € 45.000 – € 75.000 |
| Deadline | Q3 2026 |
| Verantwoordelijke | HSEQ Manager + Plant Manager |

### Scenario 3: Stofexplosie V₂O₅ Drooginstallatie — Prioriteit: Hoog

| Gemist (GAP) | Temperatuurmonitoring niet getest; reinigingsschema verouderd. Geen explodeerbaar stof karakterisering uitgevoerd. |
| --- | --- |
| Aanbevolen Actie | 1) Voer stofkarakterisering uit (Kst, Pmax, MIT, MIE). 2) Test en kalibreer temperatuurmonitoring. 3) Update reinigingsschema op basis van stofmetingen. 4) Installeer explosiedrukontlasting conform EN 14491. |
| Investering (indicatief) | € 30.000 – € 55.000 |
| Deadline | Q3 2026 |
| Verantwoordelijke | Process Engineer + HSEQ Manager |

### Scenario 5: Cr(VI) Blootstelling in Staalslakken — Prioriteit: Kritiek

| Gemist (GAP) | Stofonderdrukking, afzuiging en gesloten verwerking zijn niet getest. Monitoring beperkt tot steekproeven. |
| --- | --- |
| Aanbevolen Actie | 1) Implementeer continue stofmonitoring bij slakverwerking. 2) Test en valideer stofonderdrukking (besproeiing). 3) Onderzoek haalbaarheid gesloten verwerking. 4) Uitbreiding medische screeningprotocol. 5) Registreer blootstelling in digitaal systeem. |
| Investering (indicatief) | € 35.000 – € 60.000 |
| Deadline | Q4 2026 |
| Verantwoordelijke | HSEQ Manager + Occupational Hygienist |

# 7. Bronnenlijst

[1] Gevarenregister — VBS Element 2, Document #2, Phoenix Metals B.V., 2026

[2] Risicomatrix — VBS Element 2, Document #3, Phoenix Metals B.V., 2026

[3] FMECA — VBS Element 2, Document #4, Phoenix Metals B.V., 2026

[4] Stofexplosie & ATEX — VBS Element 2, Document #6, Phoenix Metals B.V., 2026

[5] BRZO 2015 (Besluit risico's zware ongevallen 2015), Staatsblad 2015, 236

[6] Meta-Dossier v1.0 — 2026-PM-VBS-Element2, JvG Consultancy, 2026

# 8. TierVerify Log

Dit document is geverifieerd volgens het TierVerify protocol (MASTER_STYLEGUIDE §13).

| Check | Bron | Status | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- |
| Feitelijke claims bronverwijzing | STYLEGUIDE §1.8 | ✅ Pass | [1]-[6] genummerd |
| Documentheader aanwezig | STYLEGUIDE §2.1 | ✅ Pass | Voorblad + meta-tabel |
| Logo aanwezig + aspect ratio | STYLEGUIDE §8 | ✅ Pass | 4.0 cm breed, ratio 1.115:1 |
| Kleurenpalet conform | STYLEGUIDE §1.2 | ✅ Pass | #003366 primair |
| Lettertype Calibri | STYLEGUIDE §1.1 | ✅ Pass | Calibri 11pt / 10pt tabellen |
| Output format .docx | IDENTITY.md | ✅ Pass | Geen .md einddeliverable |
| Versietag in bestandsnaam | IDENTITY.md | ✅ Pass | _v1.0 |
| Bronverwijzingen compleet | Meta-Dossier v1.0 | ✅ Pass | 6 bronnen gerefereerd |