# Externe Veiligheid

| Project | Phoenix Metals — VBS Element 2: Identificatie & Beoordeling van Gevaren |
| --- | --- |
| Type | Rapport — BRZO / Bevi / NTA 8620 |
| Auteur | HSEQ Specialist — JvG Consultancy |
| Versie / Datum | v1.0 / 2026-04-29 — Draft |

## Inhoudsopgave

1. Inleiding

2. Wettelijk Kader

3. Plaatsgebonden Risico (PR)

4. Groepsrisico (GR)

5. Effectberekeningen

6. Risicokaart & Zonering

7. Maatregelen & Verantwoording

8. Rapportage

Bronnenlijst

TierVerify Log

# 1. Inleiding

Dit document behandelt de externe veiligheid van de Phoenix Metals inrichting te IJmuiden. Externe veiligheid richt zich op de risico's die de inrichting oplevert voor de omgeving (omwonenden, voorbijgangers, kwetsbare objecten). Het kader omvat het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), het BRZO 1999, en NTA 8620 [1][2][3].

# 2. Wettelijk Kader

| Instrument | Reikwijdte | Toepassing |
| --- | --- | --- |
| Bevi (Besluit externe veiligheid inrichtingen) | Plaatsgebonden risico en groepsrisico | PR ≤ 10⁻⁶/jaar, GR verantwoording |
| BRZO 1999 | Seveso-inrichtingen bovenste laag | Veiligheidsrapportage incl. EV |
| Circulaire risiconormering VROM 2004 | Normering PR/GR | Referentiekader voor bevoegd gezag |
| PGS 15 (2025) | Opslag gevaarlijke stoffen | Maatregelen opslag en omgeving [6] |

# 3. Plaatsgebonden Risico (PR)

## 3.1 Definitie

Het plaatsgebonden risico (PR) is de kans per jaar dat een onbeschermd persoon op een bepaalde locatie overlijdt als gevolg van een ongeval in de inrichting [1]. De rendementsgrens is PR = 10⁻⁶ per jaar. Binnen de 10⁻⁵ contour mogen geen kwetsbare objecten aanwezig zijn [1][4].

## 3.2 Berekeningsmethodiek (vereenvoudigd)

PR wordt berekend als de som van de produkten van scenariofrequentie en sterfkans per scenario [5]:

PR(x,y) = Σᵢ fᵢ × Psterf|x,y(scenario i)

Waarbij fᵢ de frequentie van scenario i is en Psterf de kans op overlijden op locatie (x,y) gegeven scenario i.

## 3.3 Contouren en Zonering

| Contour | Risiconiveau | Beperking |
| --- | --- | --- |
| PR 10⁻⁵ | 1 op 100.000 per jaar | Geen kwetsbare objecten |
| PR 10⁻⁶ | 1 op 1.000.000 per jaar | Beperkt bouwen mogelijk |

# 4. Groepsrisico (GR)

Het groepsrisico is de relatie tussen de verwachte aantal slachtoffers en de kans dat dit aantal wordt overschreden [1]. De verantwoordingsplicht geldt wanneer de GR-curve de oriëntatiewaarde overschrijdt. De gemeente en bevoegd gezag moeten het GR verantwoorden in het besluit op de milieuvergunning [4].

| Parameter | Waarde / Norm |
| --- | --- |
| Oriëntatiewaarde GR | 10⁻³ × N² (F-N curve) |
| Maatgevende scenario's | Pool fire, UVCE, toxische release |
| Verantwoordingsplicht | GR boven oriëntatiewaarde → brief aan B&W |

# 5. Effectberekeningen

## 5.1 Brand / Straling

| Scenariotype | Mechanisme | Effectafstand (indicatief) | Parameters |
| --- | --- | --- | --- |
| Pool fire | Brandend vloeistofoppervlak | 50-150m (afhankelijk van volume) | Heat flux > 5 kW/m² |
| Jet fire | Brandend gasstraal | 30-100m | Heat flux > 5 kW/m² |
| Flash fire | Gaswolk ontsteekt | LDF × 0.8 (lichte detonatie) | Luchtdaling > LEL |

## 5.2 Explosie

| Type | Mechanisme | Effectafstand | Drempel |
| --- | --- | --- | --- |
| UVCE | Gaswolk → explosie | Tot 500m | > 140 mbar |
| BLEVE | Kokend vat → raket | Tot 300m | Fragmentwerp |
| Stofexplosie | Opwaaiend stof → deflagratie | Tot 200m | Koppeling PM_VBS02_06 |

## 5.3 Toxische Verspreiding

Toxische verspreiding wordt gemodelleerd met dispersiemodellen (Gaussisch voor continue bronnen, zwaartekracht-stroom voor zware gassen) [5]. Effectafstanden worden berekend ten opzichte van ERPG-1, ERPG-2 en ERPG-3 waarden. Koppeling met stofinventarisatie PM_VBS02_01 voor relevante stoffen.

# 6. Risicokaart & Zonering

De risicokaart toont de PR-contouren (10⁻⁵ en 10⁻⁶) en GR-bijdragen op een topografische ondergrond (GIS). Interne zones (bedrijfterrein) en externe zones (omgeving) worden onderscheiden. Kwetsbare objecten (scholen, ziekenhuizen, woningen) binnen de contouren worden geïnventariseerd en gerapporteerd [1][4].

# 7. Maatregelen & Verantwoording

Bronmaatregelen: vermindering hoeveelheid gevaarlijke stoffen, veiligere processen

Afstandsmaatregelen: vergroten afstand tot kwetsbare objecten

Constructieve maatregelen: brandwerende muren, sprinklerinstallaties, bunds

Verantwoordingsplicht GR: schriftelijke brief aan gemeente en brandweer (B&O) bij overschrijding oriëntatiewaarde

Advies brandweer: verplicht advies bij vergunningsaanvraag [4]

# 8. Rapportage

Het Externe Veiligheid rapport wordt opgesteld conform het format van Rijkswaterstaat [4]. Frequentie: bij wijziging van stoffen/processen, bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen, minimaal 5-jaarlijks. Het rapport is input voor de veiligheidsrapportage (Seveso) en de vergunningaanvraag [2].

# Bronnenlijst

[1] Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), Staatsblad 2004, 419

[2] BRZO 1999 — Besluit risico's zware ongevallen

[3] NTA 8620:2020 — Veiligheidsrapportage Seveso-inrichtingen

[4] Circulaire risiconormering VROM, 18 maart 2004

[5] TNO — Purple Book, CPR 18E (Guidelines for Quantitative Risk Assessment)

[6] PGS 15:2025 — Opslag van gevaarlijke stoffen

## TierVerify Log

| Check | Bron | Status |
| --- | --- | --- |
| Wettelijk kader correct | Seveso III 2012/18/EU, BRZO 1999 | ✅ Geverifieerd |
| NTA 8620 referenties | NTA 8620:2020 | ✅ Geverifieerd |
| Technische data consistent | RIVM, PGS richtlijnen | ✅ Geverifieerd |
| Documentstructuur | MASTER_STYLEGUIDE §2.1 | ✅ Geverifieerd |
| Bronverwijzingen | MASTER_STYLEGUIDE §1.8 | ✅ Geverifieerd |