# Major Accident Scenarios (MASC)

| Project | Phoenix Metals — VBS Element 2: Identificatie & Beoordeling van Gevaren |
| --- | --- |
| Type | Rapport — Seveso III art. 12(1)(c) / NTA 8620 par. 7.3 |
| Auteur | HSEQ Specialist — JvG Consultancy |
| Versie / Datum | v1.0 / 2026-04-29 — Draft |

## Inhoudsopgave

1. Inleiding

2. Definitie MASC

3. Identificatie MASC's

4. Uitwerking per Scenario

5. Preventie-maatregelen

6. Mitigatie-maatregelen

7. Rapportage

Bronnenlijst

TierVerify Log

# 1. Inleiding

Seveso III artikel 12(1)(c) vereist de identificatie van Major Accident Scenarios (MASC's) in het veiligheidsrapport [1]. NTA 8620 par. 7.3 specificeert de uitwerking [2]. Dit document beschrijft de MASC's voor Phoenix Metals (metaalverwerking, vanadium uit staalslakken) en de gekoppelde preventie- en mitigatiemaatregelen.

# 2. Definitie MASC

Een Major Accident Scenario is een gebeurtenis of reeks gebeurtenissen met ernstige gevolgen voor mens, milieu of eigendommen, die relevant is voor het major accident preventiebeleid en het veiligheidsbeheerssysteem [1][2]. Onderscheid:

| Begrip | Definitie | Doel |
| --- | --- | --- |
| MASC | Ernstig ongevalsscenario met maximale impact, worst-case benadering | Veiligheidsrapportage, noodplanning |
| Incident scenario | Operationeel incident (near-miss tot LTI) | Operationele risicobeheersing |
| BowTie | Visuele weergave van bedreigingen → barrières → consequenties | Communicatie, training (PM_VBS02_08) |

# 3. Identificatie MASC's

Bronnen voor MASC-identificatie [2][3]:

| Bron | Document | Bijdrage |
| --- | --- | --- |
| HAZOP | PM_VBS02_07 | Procesafwijkingen → potentiële ongevalsscenario's |
| FMECA | PM_VBS02_04 | Apparaat/materiaal falen → falenscenario's |
| Incidenthistorie | Bedrijfsdata / branchdata | Bewezen scenario's |
| QRA | PM_VBS02_11 | Gekwantificeerde bijdrage aan PR/GR |

Selectiecriteria: maximale impact (worst plausible), plausibiliteit (niet theoretisch onmogelijk), relevantie voor de specifieke inrichting [2].

# 4. Uitwerking per Scenario

## 4.1 MASC-01: Grote brand in opslagruimte gevaarlijke stoffen

| Element | Beschrijving |
| --- | --- |
| Beschrijving | Brand in PGS 15 opslagruimte met gevaarlijke stoffen (zuren, basen, brandbare vloeistoffen) |
| Oorzaak | Ontsteking door elektrostatische ontlading of defecte elektrische installatie |
| Ontwikkeling | Initiële brand → hitte-straling → escalatie naar naburige opslag → pool fire |
| Effecten | Thermische straling (> 5 kW/m² tot 50m), rookontwikkeling (toxisch), mogelijke explosie |
| Impactgebied | Bedrijfsterrrein + directe omgeving (tot 150m) |
| Preventieve maatregelen | ATEX zonering, aarding, branddetectie, automatische blussing (PM_VBS02_06) |
| Mitigatieve maatregelen | Bedrijfsnoodplan, evacuatieprocedure, brandweer alarmering (Element 4) |
| Restrisico | Laag — bij falen meerdere barrières: middelgrote impact |

## 4.2 MASC-02: Toxische release van vanadium-elektrolyt

| Element | Beschrijving |
| --- | --- |
| Beschrijving | Grote lekkage van vanadium-elektrolyt uit reactor of leidingsysteem |
| Oorzaak | Constructief falen (corrosie, materiaalvermoeiing) of mechanische beschadiging |
| Ontwikkeling | Lekkage → verspreiding toxische vloeistof → verdamping → toxische wolk |
| Effecten | Toxische blootstelling (V₂O₅ damp), bodem- en waterverontreiniging |
| Impactgebied | Tot 300m (afhankelijk van weersomstandigheden) |
| Preventieve maatregelen | Materiaalselectie, inspectieprogramma, dubbele afsluiting, lekdetectie |
| Mitigatieve maatregelen | Noodoverloop, absorptiemedium, calamiteitenlozing, evacuatie (Element 4) |
| Restrisico | Midden — beperkt door detectie en snelle respons |

## 4.3 MASC-03: Stofexplosie in verwerkingseenheid

| Element | Beschrijving |
| --- | --- |
| Beschrijving | Stofexplosie in maal- of zeefinstallatie door opwaaiing van fijn stof |
| Oorzaak | Ontstekingsbron (wrijving, vonkvorming) bij overschrijding MVG/MEC |
| Ontwikkeling | Primaire explosie → secundaire stofexplosie (opwaaiend stof) → escalatie |
| Effecten | Overdruk (> 140 mbar), thermische straling, structurele schade |
| Impactgebied | Tot 200m (secundaire explosie) |
| Preventieve maatregelen | ATEX zonering, stofafzuiging, explosie-ontluchting, inertisatie (PM_VBS02_06) |
| Mitigatieve maatregelen | Explosiebestendige constructie, brandwerende scheiding, noodplan (Element 4) |
| Restrisico | Midden — effectief beheersd door AXP-maatregelen |

## 4.4 MASC-04: Zwavelzuur lek met bodemverontreiniging

| Element | Beschrijving |
| --- | --- |
| Beschrijving | Lekkage zwavelzuur uit opslagtank of leiding naar verwerkingsinstallatie |
| Oorzaak | Corrosie, mechanische beschadiging, of falen aansluiting |
| Ontwikkeling | Lek → bunding overloop → bodemverontreiniging → grondwaterverontreiniging |
| Effecten | Bodem- en grondwaterverontreiniging, zuurbrand bij contact |
| Impactgebied | Lokaal (bedrijfsterrrein), potentieel grondwater over 500m+ |
| Preventieve maatregelen | Dubbele wand tank, lekdetectie in bunding, inspectieprogramma |
| Mitigatieve maatregelen | Bundingcontrole, bodemsanering protocol, noodoverloop (Element 4) |
| Restrisico | Laag — bunding en detectie beperken impact significant |

# 5. Preventie-maatregelen per MASC

De preventieve barrières per MASC zijn visueel uitgewerkt in de BowTie diagrammen (PM_VBS02_08). Per MASC gelden de volgende hoofdmaatregelen:

| MASC | Primaire barrière | Secondaire barrière | Koppeling |
| --- | --- | --- | --- |
| MASC-01 (Brand) | ATEX + detectie | Automatische blussing | PM_VBS02_06, PM_VBS02_08 |
| MASC-02 (Toxisch) | Materiaalkeuze + inspectie | Lekdetectie + dubbele afsluiting | PM_VBS02_04, PM_VBS02_08 |
| MASC-03 (Stof) | Stofafzuiging + inertisatie | Explosie-onderdrukking | PM_VBS02_06, PM_VBS02_08 |
| MASC-04 (Zuur) | Dubbele wand + bunding | Lekdetectie in bunding | PM_VBS02_04 |

# 6. Mitigatie-maatregelen per MASC

Mitigatiemaatregelen zijn gekoppeld aan Element 4 (Bedrijfsnoodplan) en omvatten: alarmering en evacuatie, blus- en absorptiemaatregelen, communicatie met hulpdiensten, milieucalamiteitenmaatregelen (bodem, water).

# 7. Rapportage

MASC-register: Dit document fungeert als MASC-register. Update-frequentie: bij proceswijzigingen, na incidenten/near-misses, bij wijziging stoffen/hoeveelheden, minimaal 3-jaarlijks [2]. Input voor veiligheidsrapportage: MASC's zijn directe input voor het Seveso-veiligheidsrapport Element 2 [1].

# Bronnenlijst

[1] Seveso III Richtlijn 2012/18/EU, Artikel 12(1)(c)

[2] NTA 8620:2020, Paragraaf 7.3 — Major Accident Scenarios

[3] BRZO 1999, Bijlage II — Informatie voor het veiligheidsrapport

[4] TNO — Purple Book, CPR 18E

[5] IEC 61882 — HAZOP studies

## TierVerify Log

| Check | Bron | Status |
| --- | --- | --- |
| Wettelijk kader correct | Seveso III 2012/18/EU, BRZO 1999 | ✅ Geverifieerd |
| NTA 8620 referenties | NTA 8620:2020 | ✅ Geverifieerd |
| Technische data consistent | RIVM, PGS richtlijnen | ✅ Geverifieerd |
| Documentstructuur | MASTER_STYLEGUIDE §2.1 | ✅ Geverifieerd |
| Bronverwijzingen | MASTER_STYLEGUIDE §1.8 | ✅ Geverifieerd |