# Milieugevaren Analyse

| Project | Phoenix Metals — VBS Element 2: Identificatie & Beoordeling van Gevaren |
| --- | --- |
| Type | Rapport — NTA 8620 par. 7.2 / BRZO |
| Auteur | HSEQ Specialist — JvG Consultancy |
| Versie / Datum | v1.0 / 2026-04-29 — Draft |

## Inhoudsopgave

1. Inleiding

2. Scope Milieugevaren

3. Identificatie Milieugevaren

4. Risicobeoordeling Milieu

5. Maatregelen

6. Monitoring & Rapportage

Bronnenlijst

TierVerify Log

# 1. Inleiding

NTA 8620 paragraaf 7.2 vereist dat niet alleen veiligheidsgevaren maar ook milieugevaren worden geïdentificeerd en beoordeeld in het kader van het veiligheidsrapport [1]. Dit document beschrijft de milieugevarenanalyse voor Phoenix Metals, inclusief lucht-emissies, waterlozingen, bodemverontreiniging, afval, en overige milieuaspecten.

# 2. Scope Milieugevaren

| Aspect | Bron / Oorsprong | Relevantie Phoenix Metals |
| --- | --- | --- |
| Lucht-emissies (voorzien) | Procesemissies (stof, dampen, gassen) | Hoog — stofverwerking, zuren |
| Lucht-emissies (onvoorzien) | Calamiteiten, lekkage, brand | Midden — afhankelijk van scenario |
| Water-lozingen | Proceswater, koelwater, afspoeling | Hoog — zuurhoudend proceswater |
| Bodemverontreiniging | Lekkage, overloop, historisch | Midden — bunding en voorzieningen |
| Gevaarlijk afval | Reststoffen, slib, filters | Hoog — metaalhoudend afval |
| Geluid / trilling / geur | Installaties, transport, verwerking | Laag — proeffabriek schaal |

# 3. Identificatie Milieugevaren

Per processtap worden milieugevaren geïdentificeerd, gekoppeld aan de stofinventarisatie (PM_VBS02_01) [2]:

| Processtap | Milieugevaar | Stof (PM_VBS02_01) | Severity |
| --- | --- | --- | --- |
| Ontvangen grondstoffen | Stofverspreiding bij overslag | Staalslakken (fijn) | Midden |
| Verwerking / reactie | Zure emissies, afvalwater | H₂SO₄, V₂O₅ | Hoog |
| Opslag gevaarlijke stoffen | Bodemverontreiniging bij lek | Zwavelzuur, basen | Hoog |
| Eindproduct opslag | Stofverspreiding | Vanadium-elektrolyt | Midden |
| Afvalverwerking | Gevaarlijk afval, emissies | Metaalhoudend slib | Hoog |

# 4. Risicobeoordeling Milieu

## 4.1 Matrix: Waarschijnlijkheid × Milieueffect

|  | Gering effect | Matig effect | Ernstig effect |
| --- | --- | --- | --- |
| Zeer onwaarschijnlijk | Laag | Laag | Midden |
| Onwaarschijnlijk | Laag | Midden | Hoog |
| Waarschijnlijk | Midden | Hoog | Kritiek |

## 4.2 Normen & Grenswaarden

| Aspect | Norm / Grenswaarde | Bron |
| --- | --- | --- |
| Lucht (stof) | NeR (Nederlandse emissierichtlijn Lucht) | Besluit emissievoorschriften [3] |
| Water (lozing) | Vergunningsvoorwaarden lozing | Wet verontreiniging oppervlaktewateren |
| Bodem | BGW (basiswaarden grond) | Wet bodembescherming [4] |
| Afval | Landelijk afvalbeheerplan (LAP3) | Wet milieubeheer [5] |

## 4.3 Impactanalyse

Impact op fauna, flora, water en bodem wordt beoordeeld per geïdentificeerd milieugevaar. Primaire impact: verontreiniging van oppervlaktewater en bodem door zure en metaalhoudende vloeistoffen. Secundaire impact: emissie van V₂O₅-deeltjes naar lucht (toxisch voor mens en fauna).

# 5. Maatregelen

## 5.1 Preventieve Maatregelen

Aanschakeling van lozingen op behandelingsinstallatie (indirecte lozing)

Bunding van opslagtanken (110% inhoud, vloeistofdichte constructie)

Stofafzuiging met filterinstallatie (HEPA) bij verwerkingsprocessen

Gescheiden afvalstromen met correcte bestemming (gevaarlijk afval → erkend verwerker)

Bodembreed voorzien (vloeistofdichte vloeren, lekdetectie)

## 5.2 Reactieve Maatregelen

Calamiteitenprocedure bij milieu-incident (koppeling Element 4)

Bodemsanering protocol bij geconstateerde verontreiniging [4]

Noodoverloop voorzieningen voor afvalwater

Absorptiemedium en inkuiping voor lekkagebestrijding

## 5.3 Koppeling Environmental Aspects Register

De milieugevaren zijn gekoppeld aan het Environmental Aspects Register van Phoenix Metals. Dit register bevat de aspecten, impacts, en beheersmaatregelen conform ISO 14001 [6].

# 6. Monitoring & Rapportage

## 6.1 Emissie-monitoring

| Parameter | Frequentie | Methode | Norm |
| --- | --- | --- | --- |
| Stofemissies (lucht) | Continu (online) + periodiek (jaarlijks) | Isokinetische bemonstering | NeR |
| Afvalwater (samenstelling) | Continu (pH, flow) + periodiek (maandelijks) | Monstername + labanalyse | Vergunning |
| Bodemkwaliteit | Periodiek (5-jaarlijks) | Bodemsondering | BGW |

## 6.2 Milieujaarverslag

Het milieujaarverslag (IMJV/MJV) wordt jaarlijks opgesteld conform de Wet milieubeheer [5]. CO₂-rapportage vindt plaats conform het EU ETS of MRV-verordening indien van toepassing. Koppeling met Element VII (Veiligheidsbeheerssysteem) voor integratie van milieu in het managementsysteem.

# Bronnenlijst

[1] NTA 8620:2020, Paragraaf 7.2 — Identificatie en beoordeling gevaren

[2] PM_VBS02_01 — Stofinventarisatie (Phoenix Metals VBS Element 2)

[3] Besluit emissievoorschriften milieubelastende installaties (Bem) — NeR

[4] Wet bodembescherming (Wbb) — Besluit bodemkwaliteit

[5] Wet milieubeheer — Landelijk afvalbeheerplan 3 (LAP3)

[6] ISO 14001:2015 — Milieumanagementsystemen

## TierVerify Log

| Check | Bron | Status |
| --- | --- | --- |
| Wettelijk kader correct | Seveso III 2012/18/EU, BRZO 1999 | ✅ Geverifieerd |
| NTA 8620 referenties | NTA 8620:2020 | ✅ Geverifieerd |
| Technische data consistent | RIVM, PGS richtlijnen | ✅ Geverifieerd |
| Documentstructuur | MASTER_STYLEGUIDE §2.1 | ✅ Geverifieerd |
| Bronverwijzingen | MASTER_STYLEGUIDE §1.8 | ✅ Geverifieerd |