Procedure Heet Werk en Vonken

VBS Element 3 — Controle op de Exploitatie
Document #2 — PE-290-01-11

| Project | 2026-PM-VBS-Element3 |
| --- | --- |
| Bedrijf | Phoenix Metals — Vanadiumproductie uit Staalslakken |
| Locatie | IJmuiden (Seveso/BRZO inrichting) |
| Type | Procedure |
| Auteur | HQ_01 — HSEQ Specialist |
| Versie | 1.0 |
| Datum | 29 april 2026 |
| Status | Final |

JvG Consultancy | Safety • Governance • Advisory

# Documentbeheersing

| Versie | Datum | Auteur | Wijziging |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2026-04-25 | HQ_01 | Concept opgesteld |
| 1.0 | 2026-04-29 | HQ_01 | Final — VBS Element 3 inlevering |

Goedkeuring:

| Rol | Naam | Datum | Handtekening |
| --- | --- | --- | --- |
| HSEQ Manager |  |  |  |
| Plant Manager |  |  |  |
| Directie |  |  |  |

# 1. Doel en Scope

## 1.1 Doel

Deze procedure definieert de eisen en veiligheidsmaatregelen voor het uitvoeren van heet werk en vonkvormende werkzaamheden bij Phoenix Metals, overeenkomstig PE-290-01-11 [1]. Het doel is het voorkomen van brand, explosie en letselschade door een gestructureerd werkvergunningensysteem met risicoanalyse, preventieve maatregelen en nabewaking.

## 1.2 Scope

Van toepassing op alle werkzaamheden met open vuur, vonkvorming, of temperaturen >200°C uitgevoerd op alle Phoenix Metals locaties. Dit omvat:

Lassen (MIG, TIG, booglassen, gaslassen)

Snijden (autogeen, plasma)

Slijpen en schuren met vonkvormend gereedschap

Boren in metaal met vonkvorming

Verhitten (branders, hittekanonnen)

Stralen en gritstralen (stofvonkvorming)

Elke andere werkzaamheid waarbij temperatuur >200°C of vonkvorming ontstaat

## 1.3 Referentie

Procedurecode: PE-290-01-11 [1]. Onderdeel van het Control of Work systeem (PE-290-01) conform BRZO 2015 Art. 7 [2] en NTA 8620 [3].

# 2. Wettelijk Kader

| Wetgeving / Norm | Relevantie | Artikel/Bepaling |
| --- | --- | --- |
| BRZO 2015 | Operationele procedures voor Seveso-inrichtingen | Art. 7 (Element IV) [2] |
| Arbobesluit | Algemene plicht zorg voor veilige werkplek | Art. 3.1, 3.5, 3.6 |
| NTA 8620 | Control of Work, Hot Work vergunning | Hoofdstuk 8.4 [3] |
| PGS 15 | Opslag gevaarlijke stoffen nabij heet werk | Richtlijn veilige afstanden |
| ATEX 137/114 | Explosieve atmosferen — verbod/extra eisen in ATEX zones | RL 1999/92/EC, 2014/34/EU |
| Seveso III | Major Accident Prevention, Control of Work | 2012/18/EU Art. 12 |

# 3. Definities

| Term | Definitie |
| --- | --- |
| Heet werk | Alle werkzaamheden waarbij open vuur, vonken of temperaturen >200°C ontstaan (lassen, snijden, slijpen, boren, verhitten). |
| Brandwacht (Fire Watch) | Een aangewezen persoon die tijdens en na heet werk de omgeving bewaakt op brand of rook. Uitgerust met brandblusapparaat; mag geen andere taken uitvoeren. |
| Vonkvrij certificaat | Verklaring dat gereedschap/werkmethode voldoet aan ATEX-eisen voor gebruik in of nabij gebieden met explosiegevaar. |
| Gasmeting | Meting van LEL, O₂, H₂S en CO in de werkomgeving vóór en tijdens heet werk. |
| Brandblusmiddel | Een geschikt brandblusapparaat (minimaal 6 kg poeder of CO₂), direct beschikbaar en door brandwacht bedienbaar. |
| Werkvergunning Heet Werk (WV-HW) | Officieel document waarmee een bevoegd persoon toestemming verleent voor heet werk onder specifieke voorwaarden. |
| LEL (Lower Explosive Limit) | Onderste explosiegrens. Minimale gasconcentratie voor explosiemengsel. Eis: <10% LEL. |
| Permit Author | Bevoegd persoon die de werkvergunning beoordeelt en goedkeurt (shiftleider of HSEQ Manager). |

# 4. Verantwoordelijkheden (RACI)

| Activiteit | Permit Author | Uitvoerder | Brandwacht | HSEQ Manager | Op. Manager |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aanvraag WV-HW | A | R | I | C | I |
| TRA uitvoeren | C | R | C | A | I |
| Locatiebeoordeling / ATEX check | R | C | I | A | I |
| Gasmeting uitvoeren | C | R | R | C | I |
| Brandpreventieve maatregelen | C | R | R | C | I |
| Brandwacht aanwijzen | A | I | R | C | I |
| Goedkeuring vergunning | R | I | I | A | C |
| Uitvoering heet werk | I | R | R | C | I |
| Nabewaking (60 min) | I | C | R | C | I |
| Afsluiting en aftekening | A | R | R | I | I |

R = Responsible | A = Accountable | C = Consulted | I = Informed

# 5. Procedure Heet Werk — Stap voor Stap

## Stap 1: Aanvraag Werkvergunning Heet Werk (WV-HW)

De uitvoerder dient een aanvraag in via het Control of Work systeem (PE-290-01). De aanvraag bevat: werkomschrijving, locatie, tijdstip, gereedschap, betrokken personen en tijdsduur. De WV-HW is persoonsgebonden en locatiespecifiek.

## Stap 2: Task Risk Assessment (TRA)

Een specifieke TRA wordt uitgevoerd voor de heet werk activiteit. De TRA identificeert gevaren: brand, explosie, blootstelling aan gevaarlijke stoffen, elektrische risico's, werken op hoogte. Maatregelen worden gedocumenteerd op het TRA-formulier. Bij betrokkenheid van H₂SO₄ of V₂O₅ wordt de TRA aangescherpt met chemische risico's [5].

## Stap 3: Locatiebeoordeling en ATEX Zone Check

De locatie wordt beoordeeld op: (a) ATEX-zones — koppeling met Element 2 Document #06 [4], (b) nabijheid van gevaarlijke stoffen (H₂SO₄, NaOH, V₂O₅, CaO), (c) brandbare materialen binnen 13 meter radius, (d) ventilatie en afzuiging.

## Stap 4: Gasmeting (Explosiemeting)

Gasmeting door bevoegd persoon met gecalibreerd instrument. Parameters: LEL (<10%), O₂ (19,5–23,5%), H₂S (<10 ppm), CO (<25 ppm). Resultaat vastleggen op WV-HW. Bij overschrijding: werk NIET starten.

## Stap 5: Brandpreventieve Maatregelen

Binnen 13 meter radius: (a) brandbare materialen verwijderd of afgedekt met brandwerende dekken, (b) openingen afgedekt, (c) minimaal één brandblusmiddel (6 kg) beschikbaar, (d) vloer/wanden vrij van olie/vet/afval, (e) vonkenvangers geplaatst bij werk op hoogte.

## Stap 6: Brandwacht Aanwijzen

Per werkplek één brandwacht. Eisen: getraind in brandbestrijding, bekend met locatie/vluchtroutes, uitgerust met brandblusapparaat, mag geen andere taken uitvoeren, blijft op post tot 60 min na afloop.

## Stap 7: Goedkeoring door Bevoegd Persoon

Permit Author controleert: WV-HW compleet, TRA ondertekend, gasmeting acceptabel, preventieve maatregelen getroffen, brandwacht aangewezen. Bij akkoord: ondertekening. Vergunning geldig voor maximaal één shift.

## Stap 8: Uitvoering met Continue Monitoring

Tijdens het werk: (a) brandwacht monitort continu, (b) gasmeting elke 2 uur herhalen, (c) bij onveilige situatie onmiddellijk stilleggen, (d) vergunning actualiseren bij wijzigingen.

## Stap 9: Nabewaking (60 minuten)

Na afloop blijft brandwacht minimaal 60 minuten op post. Controle op nasmeul, warmteontwikkeling en rook in directe werkplek, gebieden eronder/erbinnen, verborgen ruimtes en kabelgoten.

## Stap 10: Aftekening en Afsluiting

Na succesvolle nabewaking: (a) brandwacht tekent af, (b) uitvoerder tekent af, (c) Permit Author sluit vergunning, (d) archivering in CoW-systeem, (e) afwijkingen/incidenten melden via meldingsprocedure [5].

# 6. Specifieke Eisen per Locatietype

| Locatietype | Extra Vereisten |
| --- | --- |
| ATEX zone 20/21/22 | VERBODEN zonder uitgebreide TRA + explosiebeveiligingsdocument. Raadpleeg Element 2 Doc #06 [4]. Uitsluitend vonkvrij gereedschap. |
| Nabij H₂SO₄ opslag | Vonkvrij certificaat vereist. Extra TRA chemische blootstelling. PGS 15 veilige afstand toepassen. |
| Nabij V₂O₅ opslag | Stofmeting vereist (Carc. 1B). Afzuiging + stofafscherming. Ademhalingsbescherming P3. |
| Buiten (open lucht) | Windrichting bepalen. Staken bij windkracht ≥6 Bft. Vonkenvangers opwinds geplaatst. |
| Besloten ruimte | Continue gasmeting. Mechanische ventilatie. Reddingsteam stand-by. Twee vluchtroutes. |
| Op/nabij leidingen | LOTO conform PE-290-01. Drukmeting leeg (<0,1 bar). Leiding leeggelopen en gespoeld. |

# 7. Brandpreventie Checklist (10-punts)

De brandwacht vult deze checklist uit vóór aanvang van het heet werk:

| # | Controlepunt | OK/NOK |
| --- | --- | --- |
| 1 | Brandbare materialen binnen 13m verwijderd of afgedekt |  |
| 2 | Opening (kabelgoten, putten, roosters) afgedekt |  |
| 3 | Brandblusmiddel (min. 6 kg) direct beschikbaar |  |
| 4 | Gasmeting uitgevoerd — resultaat binnen grenswaarden |  |
| 5 | Vonkenvangers geplaatst (indien werk op hoogte) |  |
| 6 | ATEX-zone beoordeeld — geen belemmering [4] |  |
| 7 | Brandwacht aangewezen en geïnstrueerd |  |
| 8 | Vluchtroutes vrij en gemarkeerd |  |
| 9 | Communicatiemiddelen getest en operationeel |  |
| 10 | Nabewakingstijd (60 min) gepland en gereserveerd |  |

# 8. Gasmeting Protocol

## 8.1 Wanneer

Gasmeting is VERPLICHT: (a) vóór aanvang heet werk, (b) elke 2 uur tijdens het werk, (c) bij verandering van omstandigheden (wind, temperatuur, lekkage vermoeden), (d) in besloten ruimtes: continue monitoring.

## 8.2 Parameters

| Parameter | Eenheid | Grenswaarde | Actie bij overschrijding |
| --- | --- | --- | --- |
| LEL | % | <10% | Werk NIET starten / onmiddellijk stilleggen |
| O₂ | % | 19,5–23,5% | Onderzoek oorzaak, extra ventilatie |
| H₂S | ppm | <10 ppm | Verlaten ruimte, ademhalingsbescherming |
| CO | ppm | <25 ppm | Ventileren, onderzoek bron |

## 8.3 Hoe

Meetinstrument: gecalibreerde explosimeter (4-gas meter). Kalibratiecertificaat moet geldig zijn. Meting op ademhoogte (1,5 m) en op de werkhoogte. Resultaat direct noteren op WV-HW met tijdstip en naam meter.

# 9. Noodprocedures

## 9.1 Bij Brand

Brandwacht alarmeert onmiddellijk (112 indien nodig)

Brand bestrijden met beschikbaar brandblusmiddel — indien veilig

Werk stilleggen en vergunning intrekken

Evacuatie via dichtstbijzijnde vluchtroute

Melden aan Shiftleider en HSEQ Manager

Incident rapporteren via meldingsprocedure [5]

## 9.2 Bij Gasalarm

Werk onmiddellijk stilleggen

Werkplek evacueren — wind op de rug nemen

Gasmeting herhalen bij afname alarm

Pas hervatten na hermeting binnen grenswaarden + toestemming Permit Author

Oorzaak onderzoeken vóór herstart

## 9.3 Bij Ongeval

Eerste hulp verlenen (indien veilig)

112 bellen bij ernstig letsel

Werk stilleggen en gebied afzetten

Shiftleider en HSEQ Manager informeren

Ongevalonderzoek starten conform incident reporting procedure [5]

# 10. Bronnenlijst

[1] Phoenix Metals, "Procedure Heet Werk en Vonken," PE-290-01-11, 2026.

[2] BRZO 2015 (Besluit Risico's Zware Ongevallen), Art. 7 — Element IV: Controle op de Exploitatie.

[3] NTA 8620:2018, "Arbeidsomstandigheden — Seveso-inrichtingen — Eisen aan het veiligheidsmanagementsysteem," Hoofdstuk 8.4.

[4] Phoenix Metals, VBS Element 2 Document #06 — ATEX-classificatie en stofexplosieanalyse, 2026.

[5] Phoenix Metals, Meta-Dossier VBS Element 3, versie 1.0, 2026.

# 11. TierVerify Log

| Check | Bron | Status | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- |
| Wettelijk kader compleet | BRZO 2015, Arbobesluit, NTA 8620, PGS 15, ATEX | ✓ Pass | Alle relevante wetgeving opgenomen |
| RACI matrix volledig | Meta-Dossier §2.3, NTA 8620 | ✓ Pass | 4 rollen × 10 activiteiten gedekt |
| Procedure 10 stappen compleet | PE-290-01-11 | ✓ Pass | Aanvraag tot afsluiting volledig |
| Locatietypen gedekt | Meta-Dossier §5 (gevaarlijke stoffen) | ✓ Pass | ATEX, H₂SO₄, V₂O₅, buiten, besloten, leidingen |
| Gasmeting protocol | NTA 8620, Arbobesluit | ✓ Pass | 4 parameters + frequentie + actie |
| Koppeling Element 2 Doc #06 | ATEX-classificatie | ✓ Pass | Verwijzing in Stap 3 + §6 tabel |
| Bronverwijzingen [1]–[5] | Alle | ✓ Pass | 5 bronnen, correct genummerd |
| JvG branding | Styleguide §8 | ✓ Pass | Logo, footer, kleuren, lettertype |
| Documentheader Styleguide §2.1 | Meta-Dossier | ✓ Pass | Project, Type, Auteur, Versie, Datum, Status op voorblad |

TierVerify Status: PASS — Document voldoet aan alle kwaliteitscriteria.

Verifier: HQ_01 — HSEQ Specialist | Datum: 29 april 2026