PREVENTIEF & CORRECTIEF ONDERHOUD

VBS Element 3 — Document #5

Phoenix Metals — Vanadium Recovery Plant, IJmuiden

| Project | 2026-PM-VBS-Element3 |
| --- | --- |
| Type | Procedure |
| Auteur | HQ_01 (HSEQ Specialist) |
| Versie | 1.0 |
| Datum | 2026-04-29 |
| Status | Final |

## Documentbeheersing

| Versie | Datum | Auteur | Wijziging |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2026-04-28 | HQ_01 | Initieel concept |
| 1.0 | 2026-04-29 | HQ_01 | Final — review verwerkt |

### Goedkeuring

| Rol | Naam | Datum | Handtekening |
| --- | --- | --- | --- |
| Opsteller | HQ_01 HSEQ Specialist | 2026-04-29 |  |
| Reviewer | Kas (Director of Operations) | 2026-04-29 |  |
| Goedkeuring | Jorick (Directie) | 2026-04-29 |  |

# 1. Doel & Scope

## 1.1 Doel

Dit document definieert het systematische onderhoudsprogramma voor alle kritieke procesinstallaties bij Phoenix Metals, conform PS-510 (Preventief Onderhoud) en PS-520 (Correctief Onderhoud) [1][2]. Het doel is het waarborgen van de integriteit, beschikbaarheid en veiligheid van installaties gedurende de volledige levenscyclus, met expliciete koppeling naar de FMECA-analyse uit Element 2 Document #04 [3].

Het onderhoudsprogramma minimaliseert ongeplande stilstand, reduceert veiligheidsrisico's en zorgt voor compliance met BRZO 2015 Art. 7 [4] en NTA 8620 [6].

## 1.2 Scope

Dit document is van toepassing op de volgende installatieonderdelen van de Phoenix Metals vanadium recovery plant:

Reactor (uitlogingsinstallatie)

Uitlogingsinstallatie (leaching unit)

Filtratiesysteem (filterpersen, cartridge filters)

Zuiveringsinstallatie (ionenuitwisseling, solvent extractie)

Droog-/calcinatieoven

Verpakkingslijn (big-bag vulsysteem, ATEX-zones)

Opslagtanks (H₂SO₄, NaOH, procesvloeistoffen)

Leidingen, pompen en kleppen

Instrumentatie en veiligheidskritische systemen

De koppeling met de FMECA (Element 2, Document #04) [3] zorgt ervoor dat onderhoudsinspanningen prioriteit krijgen op basis van risicoprofielen (RPN-scores) en kritiekheid van installatieonderdelen.

# 2. Wettelijk Kader

| Wetgeving / Norm | Relevantie | Ref. |
| --- | --- | --- |
| BRZO 2015, Art. 7 | Preventief en correctief onderhoud als onderdeel van Element IV (Controle op de Exploitatie) | [4] |
| NTA 8620 | Onderhoudsmanagement voor Seveso-inrichtingen; eisen aan inspectie- en keuringsprogramma's | [6] |
| Arbobesluit | Algemene zorgplicht werkgever; specifieke eisen voor arbeidsmiddelen en onderhoud | [6] |
| NEN-EN 13306 | Terminologie voor onderhoudstypen en -concepten | [5] |
| Besluit Drukapparatuur | Periodieke keuring van drukvaten en leidingen | [6] |

# 3. Definities & Afkortingen

| Term / Afkorting | Definitie |
| --- | --- |
| Preventief onderhoud | Onderhoud uitgevoerd op basis van een vast interval of conditie, vóór het optreden van een storing [5] |
| Correctief onderhoud | Onderhoud uitgevoerd ná het optreden van een storing of defect [5] |
| Predictief onderhoud | Onderhoud gebaseerd op data-analyse en trendmonitoring ter voorspelling van verwacht falen [5] |
| RCM (Reliability Centered Maintenance) | Systematische methode om de meest effectieve onderhoudsstrategie per component te bepalen |
| Kritiek onderdeel | Component waarvan falen leidt tot significant veiligheidsrisico, stilstand of milieuprobleem |
| MTBF (Mean Time Between Failures) | Gemiddelde tijd tussen opeenvolgende storingen van een component |
| MTTR (Mean Time To Repair) | Gemiddelde tijd nodig om een storing te verhelpen |
| Beschikbaarheid | Ratio van operationele tijd ten opzichte van totale geplande tijd (MTBF / (MTBF + MTTR)) |

# 4. Onderhoudsstrategieën

Phoenix Metals hanteert een gecombineerde onderhoudsstrategie gebaseerd op NEN-EN 13306 [5] en de RCM-methodiek. De keuze van strategie per component is gebaseerd op FMECA-risicoprofielen, kritiekheid en kosten-batenanalyse.

| Strategie | Toepassing | Voorbeeld Phoenix Metals |
| --- | --- | --- |
| Preventief (tijd-gebaseerd) | Vervanging op vast interval | Seals, filters, pakkingen reactor |
| Preventief (conditie-gebaseerd) | Monitoring + actie bij drempelwaarde | Trillingsmeting pompen, temperatuur lagers |
| Predictief | Data-analytics en trendanalyse | Trendanalyse drukval filters, olie-analyse |
| Correctief (gepland) | Bekende defecten, geplande reparatie | Vervanging versleten roerder, geplande sealrevisie |
| Correctief (ongepland) | Storingsreactie | Pompstoring, onverwachte lekkage, sensoruitval |

# 5. Kritieke Onderdelen Register

Het register hieronder is direct afgeleid van de FMECA-analyse (Element 2, Document #04) [3]. RPN-classificaties (hoog/middel/laag) bepalen de onderhoudsfrequentie en -intensiteit.

| Onderdeel | Processtap | FMECA FM-ID | RPN | Onderhoudsfrequentie | Type |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reactor lekdichting | Uitloging | FM-05 | Hoog | 6 maandelijks | Preventief |
| Roerder/mixer | Uitloging | FM-06 | Middel | 12 maandelijks | Preventief |
| Drukventiel | Uitloging | FM-08 | Middel | 3 maandelijks | Preventief + kalibratie |
| Filter elementen | Filtratie | FM-09 | Middel | Per batch | Preventief |
| Pompen | Filtratie | FM-10 | Middel | 6 maandelijks | Preventief |
| Temperatuursensoren | Drogen | FM-15 | Hoog | 3 maandelijks | Kalibratie |
| Stofafvangsysteem | Drogen | FM-16 | Hoog | Maandelijks | Preventief |
| ATEX apparatuur | Verpakking | FM-20 | Hoog | Jaarlijks | Preventief + inspectie |
| Big-bag vulsysteem | Verpakking | FM-18/19 | Hoog | 6 maandelijks | Preventief |

# 6. Preventief Onderhoudsplan (PS-510)

Het preventief onderhoudsplan bevat minimaal de hieronder genoemde activiteiten, verdeeld over de acht processtappen van de Phoenix Metals installatie. Alle activiteiten conform PS-510 [1].

| Onderdeel | Activiteit | Frequentie | Verantwoordelijke | Middelen | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reactor lekdichting | Inspectie en vervanging seals/pakkingen | 6 maandelijks | Onderhoudstechnicus | Seal-kit, gereedschap | Actief |
| Roerder/mixer | Visuele inspectie, lagercontrole, trillingsmeting | 12 maandelijks | Onderhoudstechnicus | Trillingsmeter, gereedschap | Actief |
| Drukventielen | Functionele test en kalibratie | 3 maandelijks | Instrumentatietechnicus | Kalibrator, testapparaat | Actief |
| Filter elementen | Controle drukval, vervanging elementen | Per batch | Operator | Reserve filters, gereedschap | Actief |
| Circulatiepompen | Inspectie lekkage, trillingsmeting, smeermiddelcontrole | 6 maandelijks | Onderhoudstechnicus | Trillingsmeter, smeermiddel | Actief |
| Temperatuursensoren (droogoven) | Kalibratie tegen referentiesensor | 3 maandelijks | Instrumentatietechnicus | Kalibrator, referentiesensor | Actief |
| Stofafvangsysteem | Inspectie filters, reiniging kanalen, debietmeting | Maandelijks | Operator | Reinigingsmateriaal, manometer | Actief |
| ATEX apparatuur (verpakking) | Visuele inspectie, Ex-klemmen controle, certificering | Jaarlijks | Ex-inspecteur (gecertificeerd) | Ex-testset, certificeringsformulier | Actief |
| Big-bag vulsysteem | Inspectie vulmechanisme, weegcel kalibratie | 6 maandelijks | Onderhoudstechnicus | Kalibratiegewichten, gereedschap | Actief |
| Opslagtanks (H₂SO₄, NaOH) | Inspectie wanddikte, lekdetectietest, klepcontrole | 12 maandelijks | Inspectiebedrijf (gecertificeerd) | Ultrasone diktemeter, NDT-apparatuur | Actief |
| Leidingen en flensen | Visuele inspectie, lekdetectie, kleppen functionaliteit | 6 maandelijks | Onderhoudstechnicus | LE-testsprei, gereedschap | Actief |
| Zwavelzuurdoseersysteem | Controle doseerpomp, leidingen, afdichtingen | 3 maandelijks | Onderhoudstechnicus | Reserve onderdelen, gereedschap | Actief |
| Calcïnatieoven | Inspectie branders, thermische isolatie, afvoergassen | 6 maandelijks | Onderhoudstechnicus | Thermografie camera, gasanalysator | Actief |
| Ionenuitwisseling / solvent extractie | Controle kolommen, harsconditie, kleppen | 6 maandelijks | Procestechnicus | Hars-testkit, gereedschap | Actief |
| Noodstop- en interlocksysteem | Functionele test alle veiligheidsinterlocks | 6 maandelijks | Instrumentatietechnicus | Testprotocollen, simulators | Actief |

# 7. Correctief Onderhoudsproces (PS-520)

Het correctief onderhoudsproces conform PS-520 [2] volgt een vast zeven-stappen protocol. Elke stap vereist documentatie en goedkeuring vóórdat de volgende stap wordt gestart.

## Stap 1: Storing melden

De operator meldt de storing via het incident reporting systeem. De melding bevat: locatie, installatieonderdeel, aard van de storing, directe risico's en eerste indicatie van ernst. De melding wordt geregistreerd in het CMMS.

## Stap 2: Prioriteitsbepaling

De onderhoudscoördinator classificeert de storing als kritiek of niet-kritiek op basis van:
• Veiligheidsrisico (direct gevaar voor personen/milieu)
• Procesimpact (productiestilstand, kwaliteitsverlies)
• Beschikbaarheid van reserveonderdelen
• Vertragingsrisico
Kritieke storingen krijgen prioriteit en vereisen directe actie (MTTR-target: <4 uur).

## Stap 3: LOTO/CoW voorbereiding

Voordat onderhoud start wordt een werkvergunning (CoW, Doc #01) aangevraagd. LOTO (Lock-Out/Tag-Out) wordt toegepast op alle energiebronnen. Een TRA (Task Risk Assessment) wordt uitgevoerd voor de specifieke werkzaamheden.

## Stap 4: Onderhoud uitvoeren

De onderhoudstechnicus voert de reparatie of vervanging uit conform de werkomschrijving op de werkvergunning. Afwijkingen worden direct gemeld. PBM-gebruik is verplicht volgens de PBM-matrix voor de betreffende werkzaamheden.

## Stap 5: Test en keuring

Na voltooiing van het onderhoud wordt de installatie getest. Dit omvat:
• Functionele test van het gerepareerde onderdeel
• Lektest (indien van toepassing)
• Kalibratieverificatie (indien instrumentatie)
• Visuele inspectie op volledigheid en netheid

## Stap 6: PSSR (indien ingrijpend)

Bij ingrijpend onderhoud (wijziging aan veiligheidskritische systemen, modificaties aan procesinstallatie) wordt een Pre-Startup Safety Review (PSSR) uitgevoerd conform Doc #08 (HSE-F-0000). De PSSR-bevindingen worden gedocumenteerd en de installatie wordt pas vrijgegeven na goedkeuring.

## Stap 7: Documentatie en close-out

Alle onderhoudswerkzaamheden worden vastgelegd in het CMMS inclusief:
• Werkvergunning (getekend en gesloten)
• LOTO-verwijderingsformulier
• Gebruikte materialen en reserveonderdelen
• Testresultaten en keuringsrapporten
• Tijdsbesteding en kosten
• Preventieve aanbevelingen ter voorkoming van herhaling

# 8. Inspectie- en Keuringsprogramma

Naast het reguliere onderhoudsprogramma kent Phoenix Metals een periodiek inspectie- en keuringsprogramma voor specifieke installatiecategorieën. Dit programma voldoet aan de eisen van het Besluit Drukapparatuur, NEN 1010, ATEX-richtlijnen en NTA 8620 [4][6].

| Inspectietype | Norm / Wettelijke basis | Frequentie | Verantwoordelijke |
| --- | --- | --- | --- |
| Drukvaat inspectie | Besluit Drukapparatuur, NEN-EN 13445 | Periodiek (per classificatie) | Gekeurd inspectiebedrijf |
| Elektrische installatie | NEN 1010 / NEN-EN 60204 | 5-jaarlijks + bij modificatie | Elektra-inspectiebedrijf |
| ATEX apparatuur keuring | ATEX 137/114, NEN-EN 60079 | Jaarlijks | Ex-gecertificeerd inspecteur |
| Hijs- en hefmiddelen | NEN-EN 17206 | Jaarlijks + per gebruik | Hijsinspecteur |
| Branddetectie/-blussystemen | NEN 2535 / NEN-EN 54 | Jaarlijks + kwartaal test | Brandbeveiligingsbedrijf |

# 9. Reserveonderdelen Management

Een adequaat reserveonderdelenbeleid is essentieel om MTTR te minimaliseren en beschikbaarheid te garanderen. Phoenix Metals hanteert een min/max-voorraadsysteem voor alle kritieke onderdelen.

## 9.1 Voorraadbeleid

Kritieke onderdelen (FM-05, FM-15, FM-16, FM-20): altijd minimaal 1 reserve op voorraad

Standaard onderdelen (seals, pakkingen, filters): min/max gebaseerd op historisch verbruik

Langdoorlooptijd-onderdelen (specifieke pompen, instrumentatie): veiligheidsvoorraad = 2x normale min

Leveranciersovereenkomsten (SLA): kritieke onderdelen binnen 24 uur leverbaar

## 9.2 Kritieke Reserveonderdelen

| Onderdeel | Minimum voorraad | Maximum voorraad | Leverancier / SLA |
| --- | --- | --- | --- |
| Reactor seal-kit | 2 stuks | 5 stuks | Flowserve / 24u |
| Filter elementen (alle types) | 10 stuks per type | 30 stuks per type | Pall Corporation / 48u |
| Pomp-onderdelen (mechanical seal) | 1 per pomptype | 3 per pomptype | Grundfos / 48u |
| Temperatuursensoren (Pt100) | 3 stuks | 8 stuks | Endress+Hauser / 24u |
| ATEX-klemmen en connectors | 5 stuks per type | 15 stuks per type | Pepperl+Fuchs / 72u |
| Big-bag vulklep-seals | 4 stuks | 10 stuks | Custom supplier / 48u |
| Kalibratiegas cylinders | 2 flessen | 4 flessen | Linde Gas / 48u |

# 10. Koppeling met Control of Work (Doc #01)

Alle onderhoudswerkzaamheden vereisen een geldige werkvergunning conform het Control of Work (CoW) systeem (PE-290-01). Dit geldt voor zowel preventief als correctief onderhoud. De werkvergunning waarborgt dat:

De werkplek veilig is gemaakt (LOTO, isolatie, reiniging)

Een TRA is uitgevoerd voor de specifieke werkzaamheden

De juiste PBM's zijn geselecteerd en beschikbaar

Communicatie met de procesoperator is gewaarborgd

Noodprocedures bekend zijn bij alle betrokkenen

Het werk wordt geïnspecteerd door de Area Owner

Uitzondering: routinematige visuele inspecties door operators tijdens ronde vereisen geen aparte werkvergunning, mits deze zijn gedocumenteerd in het operator-rondeschema en geen fysiek ingrijpen vereisen.

# 11. Bronnenlijst

[1] PS-510 — Preventief Onderhoud, Phoenix Metals procedures

[2] PS-520 — Correctief Onderhoud, Phoenix Metals procedures

[3] Element 2, Document #04 — FMECA Kritieke Onderdelen Analyse, VBS Phoenix Metals

[4] BRZO 2015 (Besluit risico's zware ongevallen), Art. 7 — Element IV: Controle op de Exploitatie

[5] NEN-EN 13306 — Maintenance — Maintenance terminology

[6] Meta-Dossier VBS Element 3, versie 1.0, 2026-04-29 — Kas (Director of Operations)

# 12. TierVerify Log

Onderstaande log documenteert de verificatie van de kwaliteit en juistheid van dit document.

| Check | Beschrijving | Bron | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| V1 | Documentheader aanwezig conform §2.1 | MASTER_STYLEGUIDE §2.1 | ✅ Pass |
| V2 | Bronverwijzingen [1]-[6] in tekst en bronnenlijst | MASTER_STYLEGUIDE §1.8 | ✅ Pass |
| V3 | FMECA-koppeling (FM-ID's) geverifieerd | Element 2 Doc #04 | ✅ Pass |
| V4 | Wettelijk kader BRZO 2015 Art. 7 gedekt | Meta-Dossier §2, §6 | ✅ Pass |
| V5 | Minimaal 15 onderhoudsactiviteiten | Opdrachtspecificatie | ✅ Pass (15) |
| V6 | CoW-koppeling en LOTO-vereisten gedocumenteerd | PE-290-01, Meta-Dossier §4.1 | ✅ Pass |

--- EINDE DOCUMENT ---