LOTO Procedure

Lockout/Tagout — Vergrendelen en Etiketteren

| Veld | Waarde |
| --- | --- |
| Project | Phoenix Metals VBS Element 3 |
| Type | Procedure |
| Auteur | JvG Consultancy — HSEQ Specialist |
| Versie | 1.0 |
| Datum | 2026-04-29 |
| Status | Concept |

# Inhoudsopgave

(Word gegenereerde inhoudsopgave — bijwerken via Referenties → Inhoudsopgave bijwerken)

# 1. Inleiding & Doel

Deze procedure beschrijft de eisen voor het vergrendelen en etiketteren (Lockout/Tagout, LOTO) van energiedragende installaties voordat onderhouds-, reparatie- of inspectiewerkzaamheden worden uitgevoerd. Het doel is onbedoelde energietoevoer te voorkomen en medewerkers te beschermen tegen letsel [1][2].

De procedure voldoet aan de eisen van NTA 8620, Arbobesluit art. 3.5a (energievergrendeling) en is afgeleid van OSHA 29 CFR 1910.147 [2][3].

# 2. Wettelijk Kader

| Bron | Relevantie |
| --- | --- |
| Arbobesluit art. 3.5a | Energievergrendeling bij onderhoudswerkzaamheden |
| NTA 8620 | BRZO-IV: veiligheidskritische procedures |
| NEN-EN 1037 | Veiligheid machines — energievergrendeling |
| Seveso III / BRZO 1999 | Voorkoming van ongevallen met gevaarlijke stoffen |
| OSHA 29 CFR 1910.147 | Lockout/Tagout standard (referentie) |

# 3. Definities

| Term | Definitie |
| --- | --- |
| LOTO | Lockout/Tagout — fysieke vergrendeling plus waarschuwingslabel |
| Elektrische energie | Stroomtoevoer via kabels, schakelaars, transformators |
| Mechanische energie | Bewegende delen, gespannen veren, draaiende assen |
| Hydraulische energie | Vloeistofdruk in leidingen en cylinders |
| Pneumatische energie | Luchtdruk in leidingen en reservoirs |
| Thermische energie | Hoge of lage temperaturen (stoom, koelmiddelen) |
| Chemische energie | Reactieve stoffen, corrosieve of giftige media |
| Zwaartekrachtenergie | Hangende lasten, verhoogde componenten die kunnen vallen |
| Geautoriseerd persoon | Medewerker met LOTO-training die vergrendelingen aanbrengt |
| Betrokken persoon | Medewerker die werkzaamheden uitvoert onder LOTO |

# 4. LOTO Procedure — 8 Stappen

## 4.1 Voorbereiding

Identificeer alle energiebronnen van de installatie. Raadpleeg P&ID's, elektrische schema's en apparaatdocumentatie. Bepaal welke vergrendelingspunten nodig zijn [4].

## 4.2 Informeren betrokkenen

Informeer alle betrokken medewerkers en aannemers over de geplande werkzaamheden, de LOTO-acties en de verwachte duur.

## 4.3 Uitschakelen apparatuur

Schakel de installatie uit volgens de voorgeschreven afzetterminologie. Volg de normale shutdown-procedure (PM_VBS03_14).

## 4.4 Vergrendelen (Lock)

Plaats een persoonlijk hangslot op elk energievergrendelingspunt. Elk betrokken persoon plaatst een eigen slot.

## 4.5 Etiketteren (Tag)

Bevestig een tag aan elk slot met: naam, datum, afdeling, reden, en verwijderingsdatum.

## 4.6 Verifieer nul-energie (Try-out)

Controleer dat alle energiebronnen geïsoleerd zijn. Test door de installatie te proberen te starten (try-out). Bevestig nul-energiestatus met meetapparatuur [4].

## 4.7 Werkzaamheden uitvoeren

Voer de geplande werkzaamheden uit. Blijf binnen het bereik van de LOTO-vergrendeling.

## 4.8 Ontgrendelen

Verwijder gereedschap en materialen. Controleer dat de installatie veilig is voor herstart. Verwijder persoonlijke sloten en tags. Alleen de eigenaar van het slot mag het verwijderen [3].

# 5. Groeps-LOTO

Bij werkzaamheden door meerdere personen of aannemers gelijktijdig wordt een groeps-LOTO toegepast:

Eén centrale vergrendeling (scissors lock / haspel) met persoonlijke sloten van alle betrokkenen

Elke betrokkene plaatst een eigen slot op de haspel

De installatie kan pas worden ontgrendeld als alle persoonlijke sloten zijn verwijderd

De LOTO-coördinator beheert het groeps-LOTO register

# 6. Uitzonderingen & Alternatieven

In situaties waar fysieke vergrendeling technisch niet mogelijk is, gelden alternatieve methoden [3]:

| Situatie | Alternatief | Voorwaarden |
| --- | --- | --- |
| Geen vergrendelpunt beschikbaar | Tag-only procedure | Schriftelijke goedkeuring Directie + risicoanalyse |
| Soft-ware gestuurde uitschakeling | Administratieve vergrendeling | Dubbele verificatie + documentatie |
| Noodreparatie < 30 min | Aanwezigheidsvergrendeling | Operator blijft fysiek aanwezig bij bediening |

# 7. LOTO Apparatuur

| Apparaattype | Toepassing | Kleur/Code |
| --- | --- | --- |
| Hangslot (klein) | Elektrische schakelaars | Rood — persoonlijk |
| Hangslot (groot) | Kleppen, afsluiters | Rood — persoonlijk |
| Haspel (scissor clamp) | Groeps-LOTO | Rood |
| Tag (etiket) | Alle vergrendelpunten | Geel/wit met waarschuwing |
| Cable lockout | Meerdere afsluiters tegelijk | Rood |
| Valve lockout | Klep-afsluiters (bol-, klep-, vlinderklep) | Rood |
| Plug lockout | Elektrische stekkers | Rood |
| Bracket lockout | Zekeringen / stroomonderbrekers | Rood |

# 8. Rollen & Verantwoordelijkheden

| Rol | R | A | C | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LOTO-coördinator | Uitvoeren LOTO | Goedkeuring | HSEQ | Operator |
| Geautoriseerd persoon | Eigen slot/tag plaatsen | – | LOTO-coördinator | – |
| Betrokken persoon | Werkzaamheden uitvoeren | – | – | LOTO-coördinator |
| Operationeel manager | – | Eindverantwoordelijke | HSEQ | Directie |
| HSEQ Specialist | – | – | Advies/audit | Alle |

# 9. Training & Certificering

Alle medewerkers die LOTO-vergrendelingen aanbrengen: basistraining LOTO (8 uur, inclusief praktijk)

LOTO-coördinatoren: vervolgtraining (4 uur, jaarlijks)

Aannemers: LOTO-instructie vóór aanvang werkzaamheden (1 uur)

Herhalingstraining: elke 2 jaar of bij wijziging van procedure

Registratie in persoonlijk trainingsdossier

# 10. Documentatie & Register

De volgende documenten worden bijgehouden:

LOTO-log: per vergrendeling — datum, tijd, installatie, personen, reden, verwijdering

Audit trail: periodieke controle door HSEQ op LOTO-naleving

LOTO-register: overzicht van alle vergrendelpunten per installatie

Afwijkingsrapportage: incidenten, near misses, procedure-overtredingen

# 11. Koppelingen

| Document | Relatie |
| --- | --- |
| PM_VBS03_01 — Control of Work | LOTO is vereist voor CoW-werkvergunningen met energietoevoer |
| PM_VBS03_08 — PSSR | Pre-Start-up Safety Review controleert LOTO-status |
| PM_VBS05_02 — MoC | Wijziging aan vergrendelpunten = MoC-traject |

# Bronnenlijst

[1] NTA 8620:2020 — Veiligheidsmanagementsystemen voor Seveso-inrichtingen

[2] Arbobesluit, artikel 3.5a — Energievergrendeling

[3] OSHA 29 CFR 1910.147 — The Control of Hazardous Energy (Lockout/Tagout)

[4] NEN-EN 1037:1996 — Veiligheid van machines — Energietoevoer isolatie

# TierVerify Log

| Check | Bron | Status | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- |
| Wettelijk kader geverifieerd | Arbobesluit art. 3.5a, NTA 8620 | ✅ Pass | Bronnen actueel |
| LOTO-stappen compleet | OSHA 1910.147, NEN-EN 1037 | ✅ Pass | 8 stappen conform standaard |
| Definities consistent | Interne termenlijst | ✅ Pass | Geen afwijkingen |
| Koppelingen geverifieerd | VBS Element 3 docs | ✅ Pass | CoW, PSSR, MoC |