Start-up & Shutdown Procedures

Veilig opstarten en afsluiten van installaties

| Veld | Waarde |
| --- | --- |
| Project | Phoenix Metals VBS Element 3 |
| Type | Procedure |
| Auteur | JvG Consultancy — HSEQ Specialist |
| Versie | 1.0 |
| Datum | 2026-04-29 |
| Status | Concept |

# Inhoudsopgave

(Word gegenereerde inhoudsopgave — bijwerken via Referenties → Inhoudsopgave bijwerken)

# 1. Inleiding

Dit document beschrijft de procedures voor het veilig opstarten en afsluiten van installaties, conform NTA 8620 paragraaf 8.2 [1]. Het doel is het beheersen van de verhoogde risico's die inherent zijn aan transitiefases van het proces.

# 2. Waarom aparte procedures

Statistisch onderzoek toont aan dat een onevenredig groot deel van procesincidenten plaatsvindt tijdens start-up en shutdown [2].

Ongeveer 50-70% van de majeure procesincidenten treedt op tijdens transitiefases [2]

Seveso III vereist specifieke procedures voor opstart en afsluit (art. 12)

NTA 8620 vereist gedocumenteerde start- en stopprocedures [1]

# 3. Start-up Procedure

## 3.1 Pre-startup checklist (PSSR)

Voorafgaand aan elke start-up wordt een PSSR uitgevoerd conform PM_VBS03_08:

Alle LOTO-vergrendelingen verwijderd

Onderhoudswerkzaamheden afgerond en afgetekend

Veiligheidsinstrumentatie (SIS) getest en functioneel

Noodvoorzieningen beschikbaar (brandblussers, nooddouches)

Communicatie met alle betrokken disciplines

Weersomstandigheden gecontroleerd (windrichting voor emissies)

## 3.2 Stap-voor-stap opstartprotocol

| Fase | Actie | Go/No-Go | Verantwoordelijke |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Utiliteiten | Start koelwater, instrumentenlucht, stoom, elektriciteit | Druk/temp binnen specificatie | Operator |
| 2. Auxiliair | Start hulpsystemen (pompen, ventilatoren, scrubbers) | Flow/druk conform | Operator |
| 3. Proces | Breng proces op ontwerpcondities (temperatuur, druk, flow) | Parameters binnen bandbreedte | Senior Operator |
| 4. Productie | Start productie — breng feed online | Kwaliteitsparameters OK | Ploegenbaas |
| 5. Stabilisatie | Monitoren stabiliteit minimaal 2 uur | Geen alarmen, steady state | Operator |

# 4. Shutdown Procedure

## 4.1 Geplande shutdown

Geplande afsluiting in omgekeerde volgorde van start-up:

Stop productie-feed

Spoel installatie (indien van toepassing)

Breng proces naar veilige toestand (lagere druk/temperatuur)

Stop auxiliaire systemen

Stop utiliteiten (laat instrumentenlucht als laatste)

Vastleggen shutdown-log

## 4.2 Emergency Shutdown (ESD)

ESD kan automatisch (via SIS) of handmatig (ESD-knop) worden geactiveerd [1]:

Automatisch: SIS detecteert overschrijding → kleppen naar failsafe → proces veilig

Handmatig: operator activeert ESD bij gevaar → alle kritische kleppen sluiten

ESD-resultaat: veilige toestand — geen energie, geen stroming, geen druk

## 4.3 Hot standby vs cold shutdown

| Status | Omschrijving | Herstarttijd |
| --- | --- | --- |
| Hot standby | Installatie in bedrijf met minimale parameters (verwarmd, geventileerd) | < 1 uur |
| Cold shutdown | Installatie volledig buitendienst, ontlucht, energieloos | > 8 uur |

# 5. Restart na Noodstop

Na een emergency shutdown gelden extra vereisten:

Inspectie op schade: visueel en instrumenteel (druktest, lekdetectie)

Uitgebreide PSSR conform PM_VBS03_08 — inclusief SIS-functionele test

Onderzoek naar oorzaak van ESD — root cause analysis

Schriftelijke goedkeuring Directie vóór herstart

Verhoogde monitoring tijdens eerste 4 uur na herstart

# 6. Tijdelijke Stilstand

Bij tijdelijke stilstand (weekenden, gepland onderhoud):

Hot standby: continue bewaking door operator (rondes elke 2 uur)

Registratie: stilstand-log met parameters, afwijkingen, acties

Herstartprocedure: verkorte start-up (fase 3-5) indien hot standby; volledige start-up indien cold shutdown

# 7. Documentatie

Start/shutdown log: elke start en stop wordt geregistreerd met tijdstip, reden, verantwoordelijke

Afwijkingen: alle afwijkingen van de procedure worden gedocumenteerd en onderzocht

Koppeling MoC: wijzigingen aan de installatie leiden tot actualisatie van start/shutdown procedures

# Bronnenlijst

[1] NTA 8620:2020, paragraaf 8.2 — Controle op de exploitatie, opstart en afsluiting

[2] Health and Safety Executive (HSE) — 'The Safe Isolation of Plant and Equipment'

# TierVerify Log

| Check | Bron | Status | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- |
| Start-up stappen compleet | NTA 8620 §8.2 | ✅ Pass | 5 fasen + PSSR |
| ESD-procedure gedefinieerd | NTA 8620, SIS documentatie | ✅ Pass | Automatisch + handmatig |
| Restart na noodstop | NTA 8620, HSE guidance | ✅ Pass | Extra checks + goedkeuring Directie |
| Koppeling MoC | PM_VBS05_02 | ✅ Pass | Wijziging → procedure actualisatie |