VE Register & SCE

Veiligheidskritische Equipment Register conform NTA 8620

| Veld | Waarde |
| --- | --- |
| Project | Phoenix Metals VBS Element 3 |
| Type | Procedure |
| Auteur | JvG Consultancy — HSEQ Specialist |
| Versie | 1.0 |
| Datum | 2026-04-29 |
| Status | Concept |

# Inhoudsopgave

(Word gegenereerde inhoudsopgave — bijwerken via Referenties → Inhoudsopgave bijwerken)

# 1. Inleiding

Dit document beschrijft het register van veiligheidskritische equipment (Safety Critical Equipment, SCE) conform NTA 8620 paragraaf 8.4 en Seveso III artikel 12 [1][2]. Het SCE-register zorgt dat alle apparatuur waarvan het falen kan leiden tot een major accident, wordt geïdentificeerd, geregistreerd en onderhouden volgens een strikt inspectie- en onderhoudsregime.

# 2. Definitie SCE

Safety Critical Equipment is apparatuur of systemen waarvan het falen, degradatie of het buiten dienst stellen direct of indirect kan leiden tot een major accident [1].

Classificatiecriteria:

Falen leidt tot verlies van containment van gevaarlijke stoffen

Falen leidt tot verlies van veiligheidsfunctie (SIS, ESD, brandbestrijding)

Falen leidt tot oncontroleerbare procesafwijking (druk, temperatuur, reactie)

Benoemd in HAZOP, FMECA, BowTie of QRA als kritieke barrière

# 3. SCE Identificatie

SCE wordt geïdentificeerd uit de volgende bronnen:

| Bron | Documentreferentie | Output |
| --- | --- | --- |
| HAZOP | PM_VBS02 — Gevaaridentificatie | Kritieke knooppunten → SCE |
| FMECA | PM_VBS02 — Risicoanalyse | Kritieke faalwijzen → SCE |
| BowTie | PM_VBS02 — Barrièreanalyse | Kritieke barrières → SCE |
| QRA | PM_VBS02 — Kwantitatieve risicoanalyse | Dominante scenarios → SCE |

# 4. SCE Register

Het SCE-register bevat minimaal de volgende velden per item:

| Equipment ID | Beschrijving | SCE-categorie | SIL | Inspectieregime | Testfreq. | Verantw. | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SCE-001 | Overdruksklep reactor R-101 | Drukbeveiliging | SIL 2 | Periodiek + cal. | 6-mnd | Instrumentatie | Actief |
| SCE-002 | Gasdetectie H₂S zone A | Detectie | SIL 2 | Kalibratie | 6-mnd | Instrumentatie | Actief |
| SCE-003 | ESD-systeem hoofdproces | Interlock | SIL 2 | Proof test | 6-mnd | Instrumentatie | Actief |
| SCE-004 | Brandblusinstallatie pumps | Brandbestrijding | n.v.t. | Functionele test | Maandelijks | Facilitair | Actief |
| SCE-005 | Noodstroomaggregaat | Energievoorziening | n.v.t. | Starttest + belasting | Maandelijks | Elektro | Actief |
| SCE-006 | Koelwaterpomp PW-201 | Koelsysteem | SIL 1 | Trilling/conditie | 3-mnd | Mechanisch | Actief |
| SCE-007 | Niveau-schakelaar tank TK-301 | Niveaubeveiliging | SIL 1 | Proof test | Jaarlijks | Instrumentatie | Actief |
| SCE-008 | Ventilatie-afzuiging procesruimte | Ventilatie | n.v.t. | Flow-meting | Maandelijks | HVAC | Actief |
| SCE-009 | Inertgas-systeem (N₂) | Inertisatie | SIL 1 | Druk/flow test | 6-mnd | Instrumentatie | Actief |
| SCE-010 | Temperatuursensor oven H-101 | Temperatuurbeveiliging | SIL 2 | Kalibratie | 6-mnd | Instrumentatie | Actief |
| SCE-011 | Veiligheidsklep (PSV) separator V-201 | Overdrukbeveiliging | SIL 1 | Visueel + cal. | Jaarlijks | Mechanisch | Actief |
| SCE-012 | Lekdetectie dubbele wand tank TK-302 | Lekdetectie | SIL 1 | Functionele test | 6-mnd | Instrumentatie | Actief |
| SCE-013 | Brandalarm centrale eenheid | Branddetectie | n.v.t. | Volledige test | Maandelijks | Facilitair | Actief |
| SCE-014 | Druksensor reactor R-101 (PT-101) | Procesbewaking | SIL 2 | Kalibratie | 6-mnd | Instrumentatie | Actief |
| SCE-015 | Afsluitklep voeding reactor (XV-101) | Final element | SIL 2 | Proof test + stroke | 6-mnd | Instrumentatie | Actief |
| SCE-016 | Spoelwaterpomp nooddouche systeem | Noodvoorziening | n.v.t. | Flow test | Maandelijks | Facilitair | Actief |
| SCE-017 | Stofafzuiging filterunit FU-401 | Stofexplosiepreventie | SIL 1 | DP-meting + visueel | 3-mnd | Mechanisch | Actief |
| SCE-018 | Bliksemafleider installatie | Externe beveiliging | n.v.t. | Visueel + meting | Jaarlijks | Elektro | Actief |
| SCE-019 | Gasdetectie CH₄ laadperron | Detectie | SIL 2 | Kalibratie | 6-mnd | Instrumentatie | Actief |
| SCE-020 | Centrale DCS/SCADA server | Procesbesturing | n.v.t. | Backup + failover test | Jaarlijks | Automatisering | Actief |

# 5. Inspectie & Onderhoudsregime

Per SCE-item geldt een specifiek inspectie- en onderhoudsregime:

| Type | Omschrijving | Frequentie | Norm |
| --- | --- | --- | --- |
| Preventief | Gepland onderhoud volgens schema | Per SCE vastgesteld | Fabrikant + NEN-EN |
| Condition-based | Onderhoud op basis van conditiemeting | Continue monitoring | ISO 17359 |
| Correctief | Reparatie na constateerde afwijking | Naar aanleiding van bevinding | SOP |

Koppeling: Onderhoudsbeheer conform PM_VBS03_05 — Onderhoudsprocedure.

# 6. Afwijkingen & Derogatie

## 6.1 Procedure bij SCE-uitval

Onmiddellijk melden aan ploegenbaas en operationeel manager

Risicobeoordeling: kan het proces veilig blijven draaien zonder dit SCE?

Zo nee → proces direct veilig stilgezet (shutdown procedure PM_VBS03_14)

Zo ja → derogatieprocedure starten

## 6.2 Derogatie

Een SCE-item mag tijdelijk buiten dienst worden gesteld onder strikte voorwaarden:

Schriftelijke goedkeuring door operationeel manager + HSEQ

Maximale derogatietermijn: 30 dagen (herzienbaar na risicoanalyse)

Compenserende maatregelen: verhoogde monitoring, extra rondes, handmatige controles

Registratie in derogatielog

Koppeling MoC (PM_VBS05_02): derogatie >30 dagen = MoC-traject

# 7. Rapportage

SCE-status dashboard: maandelijks overzicht van alle SCE-items met status (conform/afwijking/derogatie)

Compliance ratio: percentage SCE-items conform inspectieschema — streefwaarde ≥95% [1]

Koppeling KPI Matrix (PM_VBS03_10): SCE-compliance als KPI

# Bronnenlijst

[1] NTA 8620:2020, paragraaf 8.4 — Veiligheidskritische apparatuur

[2] Seveso III Richtlijn 2012/18/EU, artikel 12 — Veiligheidsbeheerssysteem

# TierVerify Log

| Check | Bron | Status | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- |
| SCE-definitie conform NTA 8620 | NTA 8620 §8.4 | ✅ Pass | Criteria gedefinieerd |
| 20 SCE-items geregistreerd | SCE-register | ✅ Pass | Relevant voor metaalverwerking |
| Derogatieprocedure | NTA 8620, Seveso III | ✅ Pass | 30-dagen max + compenserende maatregelen |
| Koppeling KPI Matrix | PM_VBS03_10 | ✅ Pass | Compliance ratio ≥95% |