Noodprocedures per Scenario

VBS Element 4 — Document #2

Phoenix Metals B.V. — Vanadiumproductie uit Staalslakken

Industrieterrein Velserbeek, IJmuiden

| Project | 2026-PM-VBS-Element4 |
| --- | --- |
| Type | Noodprocedure |
| Auteur | HQ_01 HSEQ Specialist |
| Versie | 1.0 |
| Datum | 2026-04-29 |
| Status | Final |

# Documentbeheersing

## Versiebeheer

| Versie | Datum | Auteur | Wijziging |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-04-29 | HQ_01 HSEQ Specialist | Initiële versie |

## Distributielijst

| Functie | Naam | Exemplaar |
| --- | --- | --- |
| Operations Manager | TBD | 1 |
| HSEQ Manager | TBD | 1 |
| BHV-Coördinator | TBD | 1 |
| Technisch Coördinator | TBD | 1 |
| Crisisleider | TBD | 1 |

## Autorisatie

| Rol | Naam | Datum | Handtekening |
| --- | --- | --- | --- |
| Opgesteld | HQ_01 HSEQ Specialist | 2026-04-29 |  |
| Gecontroleerd | Kas (Director of Operations) | 2026-04-29 |  |
| Goedgekeurd | Operations Manager |  |  |

# Inhoudsopgave

1. Doel & Scope

2. Wettelijk Kader

3. Scenario 1: Brand / Explosie (Stofexplosie V₂O₅)

4. Scenario 2: Toxic Release (H₂SO₄ / SO₂ wolk)

5. Scenario 3: Milieu-ongeval (Vloeistof lekkage)

6. Scenario 4: Persoonlijk Ongeval

7. Scenario 5: Externe Dreiging / Natuurramp

8. Bronnenlijst

9. TierVerify Log

# 1. Doel & Scope

## 1.1 Doel

Dit document definieert de gedetailleerde noodprocedures per scenario voor Phoenix Metals B.V., specifiek gericht op de vijf geïdentificeerde Seveso-major-accident scenario’s binnen VBS Element 4 (BRZO V — Planning voor Noodsituaties). Elke procedure bevat stapsgewijze acties, verantwoordelijkheden en specifieke maatregelen voor de betrokken gevaarlijke stoffen [1][2].

## 1.2 Scope

Dit document is van toepassing op alle personeelsleden, aannemers en bezoekers van de Phoenix Metals locatie Industrieterrein Velserbeek, IJmuiden. De procedures gelden voor alle procesinstallaties, opslagfaciliteiten en ondersteunende gebouwen binnen de installatiegrens [6].

## 1.3 Koppeling met Bedrijfsnoodplan

Dit document (Doc #02) is operationeel onderdeel van het Bedrijfsnoodplan (Doc #01). Het Bedrijfsnoodplan bevat de overkoepelende alarmniveaus, crisisorganisatie en communicatieprotocollen. De onderhavige procedures per scenario zijn de uitvoeringslaag die in werking treedt na alarmactivering [5].

## 1.4 Alarmniveaus (referentie)

| Niveau | Code | Betekenis | Actie |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Groen | Normale werking | Geen |
| 1 | Geel | Waarschuwing — lokaal incident | Lokaal team actie |
| 2 | Oranje | Verhoogd — potentieel groter incident | BHV + management geïnformeerd |
| 3 | Rood | Alarm — ernstig incident | Volledige alarm, evacuatie, hulpdiensten |
| 4 | Zwart | Crisis — ramp | Crisismanagement team, externe communicatie |

# 2. Wettelijk Kader

| Wetgeving / Norm | Relevantie |
| --- | --- |
| BRZO 2015 (Besluit risico’s zware ongevallen) | Art. 11: Inrichtingsplichtige moet interne noodplannen opstellen [1] |
| Seveso III Richtlijn (2012/18/EU) | Bijlage IV: Vereisten voor interne noodplannen [2] |
| PGS 15 (Opslag gevaarlijke stoffen) | Veilige opslag H₂SO₄, NaOH, V₂O₅ [3] |
| ATEX 153 / Element 2 Doc #06 | Explosieve atmosferen — stofexplosie preventie [4] |
| ARBO-wet | Zorgplicht werkgever voor veilige werkomstandigheden |
| Wm / Omgevingswet | Meld- en informatieverplichtingen bij milieu-ongevallen |
| NTA 8620 | Scenario-identificatie en veiligheidsmanagement |

# 3. Scenario 1: Brand / Explosie (Stofexplosie V₂O₅)

## 3.1 Locatie & Oorzaken

| Parameter | Beschrijving |
| --- | --- |
| Locatie | Droog-/calcinatieoven, verpakkingseenheid |
| Primaire oorzaak | Stofexplosie V₂O₅ poeder (Kst-waarde geclassificeerd) |
| Secundaire oorzaken | Ontsteking brandbare materialen, elektrostatische ontlading (ESD) |
| Gevolg | Brand, rookontwikkeling, mogelijke secundaire explosie |
| Impactradius | Minimaal 50 meter rondom bron |

## 3.2 Procedure

Stap 1: Ontdekking

Persoonlijke waarneming (rook, vuur, knal), brandalarm activatie, of gasdetectiesysteem alarm. Alarmeer direct BHV-team via radio of noodknop.

Stap 2: Persoonlijke veiligheid

Verwijder jezelf uit direct gevaarszone. Alarmeer collega’s in de omgeving. Rapporteer locatie en aard van het incident aan BHV-coördinator.

Stap 3: Alarmniveau bepalen

Crisisleider beoordeelt situatie: Oranje (lokaal, beheersbaar) of Rood (escalatie, evacuatie vereist). Bij stofexplosie direct Rood.

Stap 4: Brandbestrijding

Alleen indien veilig en getraind: gebruik klein blusmiddel (poederblusser of CO₂). Gebruik NOOIT water bij stof- of zuurbrand.

Stap 5: Evacuatie zone

Minimum 50 meter rondom bron evacueren. Stuur personeel naar verzamelpunt (parkeerterrein hoofdgebouw). BHV voert telling uit.

Stap 6: Hulpdiensten inschakelen

Bel 112 — brandweer Kennemerland. Vermeld: locatie, stofexplosie V₂O₅, aanwezige chemicaliën, aantal personen.

Stap 7: Telling

BHV-coördinator voert telling uit op verzamelpunt. Rapporteer ontbrekende personen direct aan crisisleider en brandweer.

Stap 8: Crisisleider neemt over

Operations Manager (crisisleider) neemt algehele leiding. Coördineert met hulpdiensten, stelt communicatiecoördinator aan, initieert logboek.

## 3.3 Specifieke maatregelen

⚠ Stofexplosie V₂O₅

Sluit stoftoevoer onmiddellijk (afsluiter droogunit). Sluit ventilatiesysteem (voorkom verspreiding). NIET blussen met water (stofwolk versterking). Blussen met droge poeder of CO₂.

⚠ H₂SO₄ brand

Blussen met droge poeder of CO₂. NIET blussen met water (exotherme reactie, spatten). Draag zuurbestendig pak bij bestrijding.

⚠ V₂O₅ release (stof)

Stofmasker FFP3 verplicht bij benadering. Afbakening zone (min. 50 meter). Nat maken van gedeponeerd stof om verspreiding te voorkomen. Gecontroleerd afzuigen na brandbestrijding [6].

# 4. Scenario 2: Toxic Release (H₂SO₄ / SO₂ wolk)

## 4.1 Locatie & Oorzaken

| Parameter | Beschrijving |
| --- | --- |
| Locatie | Uitlogingsreactor, H₂SO₄ opslagtank |
| Primaire oorzaak | Lekkage H₂SO₄ (CAS 7664-93-9), reactie met water → SO₂ release |
| Gevolg | Corrosieve en toxische wolk (H₂SO₄ aerosol + SO₂ gas) |
| Evacuatiegrens SO₂ | 5 ppm (TWA), direct evacueren boven IDLH 100 ppm |

## 4.2 Procedure

Stap 1: Ontdekking

Gasalarm activatie (H₂S meter kruisgevoelig voor SO₂), visuele waarneming (witte/grijze wolk), geur (scherp, prikkelend).

Stap 2: Windrichting bepalen

Bepaal windrichting via windvaan of vlaggenmast. Communiceer windrichting over radio naar alle eenheden.

Stap 3: Loodrecht op wind bewegen

Alle personen bewegen loodrecht op de windrichting (dwarswind). NIET met de wind mee of tegen de wind in lopen.

Stap 4: Binnenschuilen

Indien evacuatie niet mogelijk: ga naar dichtstbijzijnde gebouw. Sluit ramen, deuren en ventilatie. Wacht op instructies.

Stap 5: Ramen/deuren sluiten, ventilatie uit

In alle gebouwen: ramen en deuren sluiten, mechanische ventilatie uitschakelen, airco uit. Voorkom binnenstromen gas.

Stap 6: Alarmniveau Rood/Zwart

Bij toxic release met potentieel omgevingsimpact: alarmniveau Rood (site-breed) of Zwart (omgeving betrokken). Crisisleider beslist.

Stap 7: 112 — brandweer + RIVM

Bel 112 — brandweer Kennemerland. Verzoek RIVM-inschakeling voor omgevingsmodellering. Vermeld: H₂SO₄, SO₂, geschatte hoeveelheid, windrichting.

Stap 8: Omwonenden informeren

Gemeente Velsen inschakelen voor reverse 112 (NL-Alert). Omwonenden ontvangen instructie: ramen/deuren sluiten, binnenshuis blijven.

## 4.3 Specifieke maatregelen

⚠ H₂SO₄ lekkage

Benaderen uitsluitend in zuurbestendig pak (CAS 7664-93-9). Chemisch resistente handschoenen (nitril, min. 0.5 mm). Gelaatsbeschermer + FFP3 masker. Bron isoleren: afsluiter sluiten, lekbak plaatsen.

⚠ SO₂ detectie

H₂S meter (kruisgevoelig voor SO₂) — calibratie vereist. Evacuatiegrens: 5 ppm (TWA occupational). IDLH: 100 ppm — onmiddellijke evacuatie. Draagbaar gasdetectie-apparaat bij BHV-team.

⚠ Neutralisatie

CaO (bluskalk) of NaHCO₃ (natriumbicarbonaat) toepassen. Geleidelijk strooien, niet gooien (spatgevaar). Neutralisatiereactie is exotherm — temperatuur monitoren. Afgevoerd als gevaarlijk afval.

# 5. Scenario 3: Milieu-ongeval (Vloeistof lekkage)

## 5.1 Locatie & Oorzaken

| Parameter | Beschrijving |
| --- | --- |
| Locatie | Reactor, filtratie-eenheid, leidingen, opslagtanks |
| Primaire oorzaak | Leidingbreuk, overloop tank, falen afdichting, corrosie |
| Gevolg | Bodem- en oppervlaktewaterverontreiniging |
| Criticaliteit | Oranje bij bereik oppervlaktewater — direct opschalen |

## 5.2 Procedure

Stap 1: Bron identificeren en stoppen

Identificeer lekkagebron. Sluit dichtstbijzijnde afsluiter. Stop betrokken pomp. Schakel om naar reserve-indeling indien beschikbaar.

Stap 2: Afvang

Plaats opvangbak onder lekkage. Stuur drain aan. Gebruik absorbentia (chemisch bestendig). Voorkom afvloeiing naar putten of oppervlaktewater.

Stap 3: Opschaling

Bij bereik of dreiging van oppervlaktewater: alarmniveau Oranje. Informeer BHV-coördinator en Operations Manager direct.

Stap 4: Omgevingsdienst informeren

Meld lekkage aan Omgevingsdienst (vergunningautoriteit). Vermeld: stof, geschatte hoeveelheid, bereik, genomen maatregelen.

Stap 5: Sanering en afvoer

Na goedkeuring Omgevingsdienst: saneren met gespecialiseerd bedrijf. Afvoer verontreinigd materiaal als gevaarlijk afval (EURAL-codering).

Stap 6: Monsterneming

Neem bodem- en watermonsters vóór sanering. Bewaar monsters volgens chain-of-custody protocol. Stuur in naar geaccrediteerd laboratorium.

Stap 7: Rapportage

Stel intern ongevallenrapport op (binnen 24 uur). Rapporteer aan Omgevingsdienst conform vergunningsvoorwaarden. Archiveer in HSEQ-dossier.

## 5.3 Specifieke maatregelen

⚠ H₂SO₄ lekkage (vloeistof)

NIET spoelen met water — exotherme reactie veroorzaakt spatten en hitte. Eerst neutraliseren met CaO of NaHCO₃. Daarna pas spoelen met water (na neutralisatie). Draag zuurbestendig pak en gelaatsbeschermer.

⚠ V₂O₅ oplossing lekkage

Opvangen in lekdichte bak — NIET in riool. V₂O₅ oplossing is toxisch en corrosief. Neutraliseren en afvoeren als gevaarlijk afval. Bodemmonsters nemen op lekkagepunt en omlaag [6].

# 6. Scenario 4: Persoonlijk Ongeval

## 6.1 Types & Locaties

| Type | Locatie | Urgentie |
| --- | --- | --- |
| Chemische brandwond (H₂SO₄) | Uitlogingsreactor, H₂SO₄ opslag | Kritiek — onmiddellijk spoelen |
| Inademing V₂O₅ stof | Drogen, calcinatie, verpakking | Hoog — frisse lucht + medisch |
| Val / hoogte | Installaties, steigers, trappen | Kritiek — NIET verplaatsen |
| Beknelling | Transportbanden, pompen, ventilen | Kritiek — hangtrauma protocol |
| Snijwond | Onderhoudswerkzaamheden | Medium — EHBO + evt. arts |

## 6.2 Procedure per type

### 6.2.1 Chemische brandwond (H₂SO₄)

1. Onmiddellijk naar ongevallendouche (locaties: elke 20 meter in procesgebied).

2. Spoel minimaal 15 minuten met overvloedig water.

3. Verwijder besmette kleding tijdens het spoelen (voorkom verdere blootstelling).

4. Blijf spoelen tot medische hulp arriveert.

5. Schakel 112 in bij grotere brandwonden (>10% lichaamsoppervlak) of inademing.

### 6.2.2 Inademing V₂O₅

1. Breng persoon onmiddellijk naar frisse lucht.

2. Laat persoon rusten in zittende houding.

3. Bij benauwdheid of hoesten: direct 112 bellen.

4. Niet laten braken indien V₂O₅ is ingeslikt — mond spoelen met water.

### 6.2.3 Val / hoogte

1. NIET verplaatsen — wervelkolomletsel kan niet worden uitgesloten.

2. Stabiliseer hoofd en nek indien getraind.

3. Bel direct 112 — vermeld mogelijke wervelkolomletsel.

4. BHV-team plaatst kragen en spineboard bij aankomst.

### 6.2.4 Beknelling

1. NIET bevrijden zonder professionele hulp (hangtrauma-risico).

2. Stabiliseer de situatie — voorkom secundaire verwondingen.

3. Bel direct 112 — vermeld beknelling en mogelijke crush-syndroom.

4. BHV-team ondersteunt met eerste hulp na bevrijding door professionals.

## 6.3 Meldingsprotocol

Bij elk persoonlijk ongeval wordt de volgende meldingsketen doorlopen:

| Volgorde | Ontvanger | Tijdsbestek |
| --- | --- | --- |
| 1 | 112 (bij spoed) | Onmiddellijk |
| 2 | BHV-coördinator | Binnen 5 minuten |
| 3 | Operations Manager | Binnen 15 minuten |
| 4 | HSEQ Manager | Binnen 30 minuten |
| 5 | Familie betrokkene | Binnen 1 uur (door management) |
| 6 | Nederlandse Arbeidsinspectie | Binnen 24 uur (bij ernstig letsel) |

# 7. Scenario 5: Externe Dreiging / Natuurramp

## 7.1 Types

| Type | Kans | Impact | Kenmerken |
| --- | --- | --- | --- |
| Overstroming | Laag (IJmuiden kustlocatie) | Hoog | Stijgend water, installatie-onderloop |
| Extreme storm | Gemiddeld | Hoog | Wind >100 km/u, vallende objecten, dakbeschadiging |
| Stroomuitval | Gemiddeld | Medium-Hoog | Verlies procesbesturing, noodstroom 4 uur |
| Terrorisme / sabotage | Laag | Kritiek | Inbraak, brandstichting, gijzeling |
| Brand buurman | Gemiddeld | Medium | Rook, stralingshitte, escalatie eigen locatie |

## 7.2 Procedure

Stap 1: Informatie verzamelen

Verzamel informatie over de dreiging: bron, omvang, verwachte duur, windrichting. Raadpleeg KNMI, Rijkswaterstaat, gemeente Velsen, nieuwsmedia.

Stap 2: Installatie veilig stilleggen

Initieer controlled shutdown van alle procesinstallaties. Volgens standaard shutdown-procedure per eenheid. Sluit alle toevoerlijnen. Activeer noodsluitingen.

Stap 3: Personeel veiligstellen

Bij evacuatie-dreiging: stuur personeel naar verzamelpunt. Bij binnenschuilen: stuur naar veilige ruimtes. Telling door BHV-coördinator.

Stap 4: Communicatie met autoriteiten

Neem contact op met: brandweer (112), gemeente Velsen, Omgevingsdienst, Provincie Noord-Holland. Volg hun instructies op.

Stap 5: Afwachten instructies

Volg instructies van hulpdiensten en autoriteiten. Vermeld aanwezige gevaarlijke stoffen en hoeveelheden. Blijf beschikbaar als technisch aanspreekpunt.

Stap 6: Herstart alleen na PSSR

Na afloop van de externe dreiging: herstart installaties UITSLUITEND na Pre-Startup Safety Review (PSSR) conform Element 3 Doc #08. Documenteer alle schade en herstelmaatregelen.

# 8. Bronnenlijst

[1] BRZO 2015 (Besluit risico’s zware ongevallen 2015), Art. 11 — Interne noodplannen, Staatsblad 2015, 236.

[2] Seveso III Richtlijn (2012/18/EU), Bijlage IV — Inhoud interne noodplannen, Publicatiedatum 24 juli 2012.

[3] PGS 15:2020 — Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, Opslag van gevaarlijke stoffen in verpakkingen.

[4] VBS Element 2, Document #06 — Stofexplosie & ATEX Classificatie, Phoenix Metals B.V., 2026.

[5] VBS Element 4, Document #01 — Bedrijfsnoodplan, Phoenix Metals B.V., versie 1.0, 2026.

[6] Meta-Dossier VBS Element 4 — Phoenix Metals Vanadiumproductie, versie 1.0, 29 april 2026.

# 9. TierVerify Log

| Item | Detail |
| --- | --- |
| Status | ✅ PASS |
| Tieren gebruikt | Tier 1 (interne documentatie) |
| Bronnen | Meta-Dossier v1.0, BRZO 2015, Seveso III, PGS 15 |
| Checks uitgevoerd | 4 — stofnamen, CAS-nummers, alarmniveaus, procedurelogica |
| Issues gevonden | Geen |
| Diepte-check | CAS 7664-93-9 (H₂SO₄) geverifieerd: corrosief classificatie consistent met Meta-Dossier §2 |
| Actie | Geaccepteerd |
| Aflevering | JA |

Verificatiedatum: 29 april 2026