EVACUATIEPLAN

VBS Element 4 — Document #4

Phoenix Metals B.V. — IJmuiden

Vanadiumproductie uit Staalslakken

| Project | 2026-PM-VBS-Element4 |
| --- | --- |
| Type | Plan |
| Auteur | HQ_01 HSEQ Specialist |
| Versie | 1.0 |
| Datum | 29 april 2026 |
| Status | Final |
| Classificatie | Vertrouwelijk — Intern gebruik |

# Documentbeheersing

Versiehistorie

| Versie | Datum | Auteur | Wijziging |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 29-04-2026 | HQ_01 | Eerste oplossing — Final |

Goedkeuring

| Rol | Naam | Datum | Handtekening |
| --- | --- | --- | --- |
| Crisisleider | Operations Manager |  |  |
| BHV-coördinator | HSEQ Manager |  |  |
| Directie | Algemeen Directeur |  |  |

Distributielijst

Crisisleider (Operations Manager)

BHV-coördinator (HSEQ Manager)

Alle shiftleiders

Receptie / beheerder logboek

Externe hulpdiensten (op aanvraag)

# 2. Doel & Scope

Dit evacuatieplan beschrijft de gestructureerde procedure voor evacuatie, gedeeltelijke evacuatie, totale evacuatie en binnenschuilen bij Phoenix Metals B.V. te IJmuiden [1][2].

Het plan waarborgt dat alle personen op het bedrijfsterrein zich veilig kunnen verwijderen of beschermen bij een noodsituatie. Het plan is een integrerend onderdeel van VBS Element 4 (Planning voor Noodsituaties) en koppelt direct aan:

Bedrijfsnoodplan (BNP) — Element 4, Document #01 [3]

BHV-plan — Element 4, Document #03 [4]

NTA 8620 — Crisisbeheersing en bedrijfsnoodorganisatie [5]

Scope

Alle gebouwen en buitenterreinen van Phoenix Metals, Industrieterrein Velserbeek, IJmuiden

Alle medewerkers, bezoekers, aannemers en derden op het terrein

Alle alarmniveaus (Geel t/m Zwart) zoals gedefinieerd in het Meta-Dossier [6]

# 3. Wettelijk Kader

| Wetgeving | Artikel | Relevantie |
| --- | --- | --- |
| Arbowet | Art. 15 | Verplichting veiligheids- en gezondheidszorg; noodmaatregelen |
| BRZO 2015 | Art. 11 | Interne noodplan; evacuatieprocedure BRZO-inrichting |
| Arbobesluit | Art. 3.21 | Ontruimingsplan; minimumeisen evacuatie |
| NTA 8620 | — | Crisisbeheersing en bedrijfsnoodorganisatie Seveso-inrichtingen |

# 4. Definities

| Term | Definitie |
| --- | --- |
| Evacuatie | Het veilig verlaten van (een deel van) het bedrijfsterrein bij een noodsituatie |
| Gedeeltelijke evacuatie | Evacuatie van één of meerdere zones terwijl andere zones operationeel blijven |
| Totale evacuatie | Evacuatie van alle zones en het gehele bedrijfsterrein |
| Binnenschuilen | Het opzoeken van een veilige ruimte binnen het gebouw bij externe toxische dreiging |
| Verzamelpunt | Aangewezen locatie waar geëvacueerde personen zich verzamelen voor telling |
| Buddy-systeem | Systeem waarbij medewerkers in paren werken; elke buddy is verantwoordelijk voor zijn/haar partner |
| Bufferzone | Zone rondom het incidentgebied die preventief wordt geëvacueerd |
| Crisisleider | Operations Manager — algehele leiding bij noodincident [6] |
| BHV-coördinator | HSEQ Manager — coördinatie BHV-team en evacuatie [6] |

# 5. Evacuatiezones

Het bedrijfsterrein is verdeeld in zes evacuatiezones. Elke zone heeft een aangewezen uitgang en vluchtroute.

| Zone | Locatie | Personen (max) | Uitgang | Route |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Kantoor / kleedkamers | 25 | Hoofduitgang | Via gang |
| B | Procesvloer (ontvangst + uitloging) | 10 | Nooduitgang oost | Via procesgang |
| C | Procesvloer (filtratie + zuivering) | 8 | Nooduitgang zuid | Via lab gang |
| D | Droog-/calcijnatieoven | 6 | Nooduitgang west | Direct buiten |
| E | Verpakking + opslag | 8 | Nooduitgang noord | Via laadperron |
| F | H₂SO₄ opslag | 4 | Nooduitgang oost | Via keerschutting |

Maximale bezetting terrein: 61 personen (inclusief bezoekers en aannemers).

# 6. Evacuatieprocedure — Algemeen

Bij een evacuatiealarm (sirene continu + PA-aankondiging) volgt het volgende protocol:

Stap 1: Alarm ontvangen — sirene (continu geluid) + PA-systeem geeft evacuatie-instructie. Volg instructies direct op.

Stap 2: Werkzaamheden veilig stoppen — sluit waar mogelijk afkleppen, draai processen naar veilige stand (max. 30 seconden). Persoonlijke veiligheid prevaleert boven procesveiligheid.

Stap 3: Via snelste route naar uitgang — volg groen-witte evacuatiebordjes. Gebruik de dichtstbijzijnde nooduitgang.

Stap 4: NIET door rook of gaswolken lopen — kies een alternatieve route. Blijk laag bij de grond indien rookontwikkeling.

Stap 5: Ga naar verzamelpunt — primair: parkeerterrein hoofdgebouw (windopzijde). Bij windrichting afwijking: volg BHV-instructie.

Stap 6: Meld bij tellingpost — geef naam en zone aan de shiftleider / tellingpostmedewerker.

Stap 7: Wacht op instructies — volg aanwijzingen van BHV-team of crisisleider. Verlaat het verzamelpunt niet zonder toestemming.

# 7. Gedeeltelijke Evacuatie

Criteria

Lokaal incident beperkt tot één of twee zones

Geen risico voor andere zones (geen toxic release, geen brandverspreiding)

Alarmniveau Geel of Oranje [6]

Procedure

Crisisleider of BHV-coördinator bepaalt betrokken zone(s) + bufferzone

PA-aankondiging: "Attentie, ontruiming [Zone X]. Alle personen in [Zone X] direct via [uitgang] naar buiten."

Shiftleider begeleidt evacuatie betreffende zone

Bufferzone preventief geëvacueerd indien aangrenzend

Telling bij zone-specifiek verzamelpunt

Alternatieve verzamelpunten per zone

| Zone | Primair verzamelpunt | Alternatief |
| --- | --- | --- |
| A | Parkeerterrein hoofdgebouw | Parkeerterrein noord |
| B | Parkeerterrein oost | Parkeerterrein hoofdgebouw |
| C | Parkeerterrein zuid | Parkeerterrein oost |
| D | Parkeerterrein west | Parkeerterrein zuid |
| E | Parkeerterrein noord | Parkeerterrein hoofdgebouw |
| F | Parkeerterrein oost | Parkeerterrein hoofdgebouw |

# 8. Totale Evacuatie

Criteria

Grootschalig incident (brand, explosie, toxic release) met impact op meerdere zones

Alarmniveau Rood of Zwart [6]

Toxische wolk dreigt het terrein te overspoelen

Explosiegevaar (stofexplosie V₂O₅, reactie H₂SO₄)

Procedure

Alle zones gelijktijdig geëvacueerd via zone-specifieke uitgangen

Buddy-systeem geactiveerd — medewerkers in paren; elke buddy is verantwoordelijk voor zijn/haar partner

Shiftleiders nemen presentielijst mee en begeleiden evacuatie

Alle personen naar primair verzamelpunt: parkeerterrein hoofdgebouw

Speciale aandacht

Bezoekers: receptie begeleidt bezoekers via hoofduitgang

Aannemers: aanwezige aannemers volgen dezelfde procedure als medewerkers

Minder mobiele personen: toegewezen buddy-assistent; evacuatie via breedste uitgang (hoofduitgang / laadperron)

# 9. Binnenschuilen

Criteria

Giftige wolk buiten het gebouw (SO₂, H₂SO₄-damp)

Evacuatie naar buiten is onveilig — blootstellingsrisico hoger dan binnenschuilen

Alarmniveau Oranje of Rood met windrichting naar het terrein [6]

Procedure

PA-aankondiging: "Attentie, binnenschuilen. Alle personen onmiddellijk naar binnen — sluit ramen en deuren."

Ga naar schuilruimte: kantoor (best afgesloten ruimte, minste externe wanden)

Sluit alle ramen en deuren

Ventilatie UIT — schakel mechanische ventilatie uit

Sluit roosters en openingen waar mogelijk

Blijf in de schuilruimte tot bericht "veilig" van hulpdiensten via radio of telefoon

BHV-coördinator onderhoudt contact met hulpdiensten (BRZO-verbindingplicht [2])

Schuilruimtes

| Ruimte | Capaciteit | Geschikt voor |
| --- | --- | --- |
| Kantoor | 25 personen | Binnenschuilen (prioriteit) |
| Kleedkamers | 10 personen | Overloop bij grote groepen |

Duur: tot bericht "veilig" van hulpdiensten. Bij langdurige blootstelling (>2 uur): overweeg evacuatie via beschermde route.

# 10. Telling Procedure

Shiftleider neemt presentielijst (digitale of papieren versie) mee bij evacuatie

Buddy check — elke medewerker controleert of zijn/haar buddy aanwezig is

Telling per zone — shiftleider telt alle personen van zijn zone bij verzamelpunt

Rapportage aan BHV-coördinator — binnen 10 minuten na start evacuatie

Vermiste personen → direct melden aan hulpdiensten (naam, zone, laatst bekende locatie)

Bezoekers en aannemers — telling via logboek receptie (door Office Manager)

Telling formulier wordt bewaard in het crisislogboek.

# 11. Speciale Situaties

11.1 Nachtwerk

Minimale bezetting: 2 personen per nachtshift

Buddy-systeem verplicht — personen verlaten nooit alleen het gebouw

Shiftleider neemt presentielijst en noodradio mee

Verlichting: noodverlichting op accuspanning (minimaal 1 uur)

11.2 Weekend en feestdagen

Zelfde procedure als nachtwerk indien minimale bezetting

Bereikbaarheid crisisleider en BHV via telefoon (24/7 bereikbaarheidsdienst)

11.3 Bezoekers en externen

Receptie registreert alle bezoekers en aannemers bij binnenkomst (logboek)

Bij evacuatie: receptie begeleidt bezoekers naar hoofduitgang

Bezoekers melden bij tellingpost — naam afgevinkt tegen logboek

11.4 Minder mobiele personen

Toegewezen buddy bij binnenkomst (receptie coördineert)

Evacuatie via breedste uitgang (hoofduitgang, laadperron)

Indien trap noodzakelijk: twee buddies voor ondersteuning

11.5 Groepen >10 personen (rondleidingen)

Maximum groepsgrootte: 15 personen inclusief gids

Gids is verantwoordelijk voor telling en begeleiding bij evacuatie

Vooraf: korte veiligheidsinstructie inclusief evacuateroute

Bij alarm: groep onmiddellijk via kortste route naar buiten

# 12. Communicatie tijdens Evacuatie

| Middel | Signaal | Betekenis |
| --- | --- | --- |
| PA-systeem | Gesproken evacuatie-instructie | Evacuatie aankondiging + zone-informatie |
| Sirene (continu) | Aanhoudend geluid | Evacuatie — onmiddellijk handelen |
| Sirene (onderbroken) | Interval geluid | All clear — situatie veilig |
| Radio (BHV-kanaal) | Communicatie BHV-team | Coördinatie, telling, instructies |
| Nood-zendapparaat | Radiocommunicatie | Reserve bij stroomuitval — bereik min. 2 km |
| Telefoon | Crisisleider → hulpdiensten | Externe alarmering en coördinatie |

# 13. Herintrede Protocol

Het gebouw mag uitsluitend worden betreden na expliciete toestemming van de crisisleider.

Crisisleider geeft toestemming na overleg met hulpdiensten

Locatie veiliggesteld en vrijgegeven door hulpdiensten (brandweer / milieuinspectie)

Geborgd door mondelinge brief — crisisleider tekent vrijgaveformulier

Technisch coördinator inspecteert installaties op veiligheid

Bij herstart installatie: PSSR (Pre-Startup Safety Review) uitvoeren conform Element 3, Document #08

Alle medewerkers ontvangen kortingsbericht met veiligheidsinstructies voor hervatting werkzaamheden

Geen herintrede zonder schriftelijke vrijgave. Schadebeoordeling en herstel gaat voorrang boven productie-hervatting.

# 14. Bronnenlijst

[1] Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet), Artikel 15 — Veiligheid en gezondheidszorg

[2] Besluit risico's zware ongevallen 2015 (BRZO 2015), Artikel 11 — Interne noodplannen

[3] Phoenix Metals — VBS Element 4, Document #01: Bedrijfsnoodplan (BNP)

[4] Phoenix Metals — VBS Element 4, Document #03: BHV-plan

[5] NTA 8620 — Crisisbeheersing en bedrijfsnoodorganisatie voor Seveso-inrichtingen

[6] Phoenix Metals — Meta-Dossier VBS Element 4 (versie 1.0, 29 april 2026)

# 15. TierVerify Log

Verificatie van dit document tegen de kwaliteitseisen.

| Check | Bron | Status |
| --- | --- | --- |
| Wettelijk kader compleet | Arbowet art. 15, BRZO 2015 art. 11, Arbobesluit art. 3.21 | ✅ Pass |
| Evacuatiezones gedefinieerd | Meta-Dossier §2 procesbeschrijving | ✅ Pass |
| Koppeling BNP (Doc #01) | Element 4 Document #01 | ✅ Pass |
| Koppeling BHV (Doc #03) | Element 4 Document #03 | ✅ Pass |
| Alle noordscenario's gedekt | Meta-Dossier §3 (5 scenario's) | ✅ Pass |
| Bronverwijzingen aanwezig | Styleguide §1.8 — [1] t/m [6] | ✅ Pass |
| Documentheader compleet | Styleguide §2.1 | ✅ Pass |
| JvG branding toegepast | Styleguide §8 — logo, kleuren, footer | ✅ Pass |
| Output format .docx | IDENTITY.md — geen .md als einddeliverable | ✅ Pass |

TierVerify resultaat: ALLE CHECKS PASS — Document goedgekeurd voor levering.

Verifier: HQ_01 HSEQ Specialist | Datum: 29 april 2026 | Versie: 1.0