Noodinspectie & Herstel Protocol

VBS Element 4 — Document #6

Phoenix Metals B.V. — Vanadiumproductie uit Staalslakken

Industrieterrein Velserbeek, IJmuiden

## Documentbeheersing

| Project | 2026-PM-VBS-Element4 |
| --- | --- |
| Type | Procedure |
| Auteur | HQ_01 — HSEQ Specialist |
| Versie | 1.0 |
| Datum | 29 april 2026 |
| Status | Final |
| Classificatie | Vertrouwelijk — Intern |
| Goedkeuring | Operations Manager Phoenix Metals B.V. |

# 1. Doel & Scope

Dit document definieert de procedure voor noodinspectie en herstel na een incident bij Phoenix Metals B.V., conform BRZO 2015 Artikel 11 [1]. Het waarborgt dat na een incident de installatie systematisch wordt geïnspecteerd, schade wordt beoordeeld, oorzaken worden vastgesteld en herstel veilig wordt uitgevoerd voordat de installatie wordt herstart.

## 1.1 Scope

Deze procedure is van toepassing op alle procesinstallaties van Phoenix Metals B.V. te IJmuiden, inclusief:

Uitlogingsreactor en geassocieerde leidingen

Filtratie- en zuiveringsinstallatie

Droog- en calcinatieoven

Opslagfaciliteiten (H₂SO₄, NaOH, V₂O₅, CaO)

Hulpsystemen (elektra, instrumentatie, bluswater, gasdetectie)

Alle incidentniveaus (Geel, Oranje, Rood, Zwart) vallen onder deze procedure. De intensiteit van inspectie en herstel schaalt mee met het ernstniveau.

## 1.2 Koppelingen

PSSR (Pre-Startup Safety Review) — Element 3 Document #08 [2]: De herstartfase (Fase 7) volgt het PSSR-protocol.
Onderhoudsmanagement — Element 3 Document #05 [3]: Herstelwerkzaamheden volgen het onderhoudsmanagementprotocol.
BowTie Analyse — Element 2 Document #08 [5]: Oorzaakanalyse koppelt aan bestaande BowTie-barrières.

# 2. Wettelijk Kader

| Wetgeving / Norm | Relevantie |
| --- | --- |
| BRZO 2015 (Besluit risico's zware ongevallen) | Art. 11 — Maatregelen na een zwaar ongeval; inspectie en herstel voordat activiteiten worden hervat. Art. 10 — Noodplanning en interne noodmaatregelen. [1] |
| Arbowet (Arbeidsomstandighedenwet) | Art. 3 — Systematische aanpak van risico's. Art. 12 — Ongevalonderzoek en -registratie. |
| Wet milieubeheer | Titel 8.2 — Vergunningplichtige inrichtingen; herstel na milieu-incident; meldingsplicht. |
| Besluit Drukapparatuur | Inspectie- en keuringsvereisten voor drukhoudende apparatuur na incident. |
| ATEX Richtlijn / Arbobesluit Hoofdstuk 3 | Inspectie van explosieveiligheid na incident in ATEX-zone. |

# 3. Definities

| Term | Definitie |
| --- | --- |
| Noodinspectie | Systematische inspectie van installatieonderdelen na een incident om de veiligheidsstatus vast te stellen. |
| Schadebeoordeling | Gestructureerde evaluatie van de omvang en ernst van schade aan apparatuur, structuren en systemen. |
| Controlled Restart | Gecontroleerde herstart van (delen van) de installatie na voltooiing van herstel en PSSR-goedkeuring. |
| Hot Tap | Techniek voor het maken van een aansluiting op een onder druk staande leiding; uitsluitend door gecertificeerde uitvoerders. |
| Incident Investigation | Gestructureerd onderzoek naar de oorzaak van een incident, inclusief root cause analysis. |
| PSSR | Pre-Startup Safety Review — Veiligheidsbeoordeling vóór herstart van een installatie [2]. |
| LOTO | Lock-Out/Tag-Out — Procedure om energiedragers veilig te isoleren en vergrendelen. |
| MoC | Management of Change — Procedure voor het beheersen van wijzigingen aan installaties [4]. |
| TRA | Task Risk Analysis — Taakgebonden risicobeoordeling voor specifieke werkzaamheden. |

# 4. Fasen van Herstel

Het herstelproces na een incident doorloopt zeven opeenvolgende fasen. Elke fase moet zijn afgerond voordat de volgende fase start. Parallelle uitvoering van fasen is niet toegestaan, tenzij expliciet goedgekeurd door de Crisisleider.

## 4.1 Fase 1: Locatie Veiligstelling (0–4 uur)

Doel: Veilĳstellen van de incidentlocatie voor onderzoek en verdere acties.

Verantwoordelĳken: Crisisleider (Operations Manager) + HSEQ Manager

Activiteiten:

Toegang verbieden tot de incidentlocatie — fysieke afzetting door BHV/hulpdiensten

Energiestatus veiligstellen — LOTO op alle energiedragers (elektrisch, hydraulisch, pneumatisch, thermisch)

Gasmeting en stofmeting uitvoeren — H₂S, LEL, O₂, SO₂, V₂O₅-stof met draagbare detectie

Foto- en video documentatie van de locatie — timestamp en locatiecode per opname

Logboek starten — alle acties, tijdstippen en betrokkenen registreren

## 4.2 Fase 2: Initiële Schadebeoordeling (4–24 uur)

Doel: Inzicht krijgen in de omvang en ernst van de schade.

Inspectie-activiteiten:

Visuele inspectie vanaf veilige afstand — drone-inzet waar nuttig

Structurele beoordeling: gebouwen, steunconstructies, funderingen, leidingbruggen

Apparaat- en behuizinginspectie: reactor, tanks, leidingen, kleppen, flenzen

Instrumentatie status check — werking transmitters, schakelaars, SIS-elementen

Elektrische installatie veiligheidscheck — visueel, geen spanning zonder goedkeuring

Milieuschade inventarisatie — bodem, oppervlaktewater, afvoerriolen

Output: Initiëel schaderapport met classificatie per installatieonderdeel.

## 4.3 Fase 3: Incident Onderzoek (24–72 uur)

Doel: Oorzaak van het incident vaststellen en terugdringende maatregelen identificeren.

Type onderzoek op basis van incidentniveau:

| Incidentniveau | Onderzoektype |
| --- | --- |
| Geel (Waarschuwing) | Intern onderzoek door HSEQ-team |
| Oranje (Verhoogd) | Uitgebreid onderzoek + directiebetrokkenheid |
| Rood (Alarm) / Zwart (Crisis) | Extern onderzoek + Arbeidsinspectie |

Onderzoeksmethodieken:

Tripod Beta — Systeemfaalanalyse

BowTie Analysis — Koppeling met Element 2 Doc #08 [5]

Root Cause Analysis (RCA) — 5-Why, Fishbone-diagram

Output: Incidentrapport met oorzaakanalyse, aanbevelingen en verbeteracties.

## 4.4 Fase 4: Herstelplan Opstellen (72 uur – 1 week)

Doel: Opstellen van een gedetailleerd plan voor veilig herstel.

Inhoud herstelplan:

Overzicht te vervangen en/of te repareren onderdelen met specificaties

Benodigde middelen: materiaal, gereedschap, expertise (intern/extern)

Tijdlijn met mijlpalen en kritiek pad

Tijdelijke maatregelen indien deels herstart wordt overwogen

Risicobeoordeling herstelwerkzaamheden — TRA per activiteit

MoC-procedure indien wijzigingen ten opzichte van origineel ontwerp (PE-295-01) [4]

Goedkeuring: Herstelplan vereist handtekening Operations Manager + HSEQ Manager.

## 4.5 Fase 5: Uitvoering Herstelwerkzaamheden

Alle herstelwerkzaamheden verlopen via het Control of Work-systeem (Element 3 Doc #01) [2].

Randvoorwaarden:

Werkvergunning (CoW) per activiteit — geen werk zonder geldige vergunning

LOTO waar energiedragers betrokken zijn

TRA voor elke afzonderlijke herstelactiviteit

Continue monitoring door HSEQ tijdens herstelwerkzaamheden

Dagelijks overleg herstelteam — voortgang en veiligheid

## 4.6 Fase 6: Post-Herstel Inspectie

Doel: Verifiëren dat alle herstelde onderdelen voldoen aan de specificaties.

Inspectie-activiteiten:

Alle herstelde onderdelen visueel en dimensioneel geïnspecteerd

Druktesten op herstelde leidingen en tanks — conform Besluit Drukapparatuur

Elektrische keuring bij betrokken elektra — conform NEN 1010/NEN 3140

Kalibratie van herstelde/vervangen instrumentatie

Functionele tests van veiligheidssystemen (SIS, gasdetectie, branddetectie)

Output: Inspectierapport met testresultaten en go/no-go per onderdeel.

## 4.7 Fase 7: PSSR — Pre-Startup Safety Review

De herstartfase volgt het PSSR-protocol zoals gedefinieerd in Element 3 Doc #08 [2]. Geen installatie wordt herstart zonder een voltooide PSSR.

PSSR-activiteiten:

Volledige PSSR-checklist afwerken — alle items beantwoord

Go/No-Go besluit door Operations Manager + HSEQ Manager

Operatoren geïnformeerd en geïnstrueerd over herstartprocedure

Hulpdiensten geïnformeerd over geplande herstart

Post-startup monitoring: 72 uur intensieve bewaking

# 5. Schadebeoordeling Matrix

De volgende matrix classifyeert de minimale inspectie-actie per component en schadeniveau. De classificatie wordt uitgevoerd in Fase 2 door de Technisch Coördinator.

| Component | Minimaal | Matig | Ernstig | Vernietigd |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reactor | Visuele check | Lektest + NDT | Vervanging seal | Volledige vervanging |
| Leidingen | Visueel | Druktest | Sectie vervangen | Nieuwe leiding |
| Tanks | Niveau check | Lektest + wanddikte | Repair/patch | Vervanging |
| Elektra | Spanning test | Isolatiemeting | Deels vervangen | Nieuwe installatie |
| Instrumentatie | Kalibratie | Vervanging sensor | Vervanging groep | Nieuw systeem |
| Structuur | Visueel | Versteviging | Reparatie | Herbouw |

# 6. Herstart Beslissingsmatrix

Alle onderstaande voorwaarden moeten zijn voldaan (status OK) voordat herstart van de installatie wordt geautoriseerd. Eén enkele afwijking = No-Go.

| Voorwaarde | Vereiste Status |
| --- | --- |
| Alle structurele schade hersteld | Ja |
| Alle LOTO verwijderd en gedocumenteerd | Ja |
| Alle veiligheidssystemen getest en functioneel | Ja |
| Instrumentatie gekalibreerd en geverifieerd | Ja |
| PSSR Go/No-Go besluit | Go |
| Operatoren geïnformeerd + getraind op wijzigingen | Ja |
| Hulpdiensten op de hoogte van geplande herstart | Ja |
| Milieuschade hersteld of beheersmaatregelen actief | Ja |

## Herstart & Onderhouds-koppelingen

| VBS Referentie | Document | Koppeling / Beschrijving |
| --- | --- | --- |
| E3#08 | PSSR | VERPLICHTE PSSR bij herstart na noodherstel |
| E3#05 | Onderhoud | Onderhoudslog als input voor herstelplan |
| E3#09 | Operationele Inspectie | Inspectie data voor schadebeoordeling |

Bij herstart na noodherstel is een VERPLICHTE PSSR (E3#08) vereist. Het onderhoudslog (E3#05) en inspectie data (E3#09) dienen als input voor het herstelplan.

# 7. Bronnenlijst

[1] BRZO 2015 — Besluit risico's zware ongevallen 2015, Artikel 10 en 11

[2] VBS Element 3 Document #08 — Pre-Startup Safety Review (PSSR)

[3] VBS Element 3 Document #05 — Onderhoudsmanagement

[4] PE-295-01 — Management of Change (MoC) Procedure

[5] VBS Element 2 Document #08 — BowTie Procesveiligheid

[6] Meta-Dossier VBS Element 4, Versie 1.0, 29 april 2026

# 8. TierVerify Log

| Check | Status | Opmerking |
| --- | --- | --- |
| Documentheader aanwezig (§2.1) | ✅ Pass | Project, Type, Auteur, Versie, Datum, Status opgenomen |
| Bronverwijzingen (§1.8) | ✅ Pass | [1] t/m [6] notatie gebruikt; bronnenlijst aanwezig |
| Logo + branding (§8) | ✅ Pass | JvG-logo 2.0×1.8 cm, footer op alle secties |
| Kleurenpalet (§8) | ✅ Pass | Primair #003366, tekst #1F2937, achtergrond #FFFFFF |
| Lettertype (§8) | ✅ Pass | Calibri 11pt body, 14pt bold koppen |
| Output format | ✅ Pass | .docx (geen .md als einddeliverable) |
| Feitelijke correctheid | ✅ Pass | Alle claims terug te voeren op meta-dossier v1.0 |
| Scope afbakening | ✅ Pass | Alle installaties + alle incidentniveaus gedekt |
| Koppeling andere documenten | ✅ Pass | PSSR [2], Onderhoud [3], MoC [4], BowTie [5] |

— Einde Document —