JvG Consultancy

Safety • Governance • Advisory

Management of Change

Classificatie- & Risicomatrix

BRZO Element IV — VBS Element 5

Phoenix Metals

Documentcode: PM_VBS05_03

Versie: 1.0

Datum: 29-04-2026

Status: Definitief

Classificatie: Vertrouwelijk

Auteur: JvG Consultancy

# Documentbeheersing

| Versie | Datum | Auteur | Wijziging | Goedgekeurd |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 29-04-2026 | JvG Consultancy | Initiële release | — |

Distributielijst

| Functie | Naam | Ontvangst |
| --- | --- | --- |
| Directie | Phoenix Metals Directie | Digitaal |
| MoC-coördinator | TBD | Digitaal |
| HSE Manager | TBD | Digitaal |

# Inhoudsopgave

1  Inleiding

2  Beslisboom — Is het een MoC?

3  Classificatie van Wijzigingstypen

4  Risicomatrix (5×5)

5  Veiligheidsstudie-indeling

6  Goedkeuringsbevoegdheid Matrix

7  Gebruiksaanwijzing XLSX Register

Bronnenlijst

TierVerify Log

# 1  Inleiding

1.1  Doel

Dit document (PM_VBS05_03) voorziet in objectieve beslisinstrumenten voor het classificeren van wijzigingen binnen het Management of Change (MoC) systeem van Phoenix Metals. Het beantwoordt drie fundamentele vragen:[1][2]

Is de voorgestelde wijziging MoC-waardig? (Beslisboom)

Wat is het risiconiveau van de wijziging? (Risicomatrix 5×5)

Welke veiligheidsstudie en goedkeuring zijn vereist? (Classificatie- en goedkeuringsmatrix)

1.2  Relatie met voorgaande documenten

Dit document is onderdeel van het VBS Element 5 (BRZO Element IV) documentenset:[3]

PM_VBS05_01 — MoC Beleid & Kaderdocument: definieert het wettelijk kader, beleidsuitgangspunten en scope.

PM_VBS05_02 — MoC Procedure: beschrijft het 9-fasen proces; Fase 2 (MoC-waardigheidtoets) verwijst direct naar de beslisboom en risicomatrix in dit document.

PM_VBS05_03 — Dit document: classificatie- en risicomatrixinstrumenten.

# 2  Beslisboom — Is het een MoC?

De beslisboom biedt een gestructureerde, reproduceerbare methode om te bepalen of een voorgestelde wijziging door het MoC-proces moet worden geleid. De beslisboom wordt toegepast in Fase 2 van de MoC-procedure (PM_VBS05_02, §3.2).[2]

| Stap | Vraag | Ja-pad | Nee-pad |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Is het een identieke vervanging (Replacement in Function — RiF)? | → Geen MoC vereist. Documenteer als RiF. | → Ga naar stap 2 |
| 2 | Verandert er iets aan proces, installatie, organisatie of veiligheidsmaatregelen? | → Ga naar stap 3 | → Geen MoC vereist. Geen wijziging. |
| 3 | Is het routine-onderhoud dat volledig conform een bestaand, goedgekeurd onderhoudsprotocol wordt uitgevoerd? | → Geen MoC vereist. Documenteer als routinematig. | → Ga naar stap 4 |
| 4 | Is er sprake van spoed? (4 criteria: ongeplande uitval, direct gevaar voor personen, milieurisico, of stilstand >24uur met veiligheidsimpact) | → Spoed-MoC. Volg verkorte procedure met verplichte achteraf-toetsing. [4] | → Ga naar stap 5 |
| 5 | Raakt het wijziging veiligheidskritische equipment (SCE), veiligheidskritische procedures of SEH-elementen? | → MoC HOOG. Volledige procedure met verdiepte veiligheidsstudie. | → Standaard MoC. Standaard procedure. |

Opmerking: Bij twijfel altijd MoC initiëren. Het principe 'in geval van twijfel, classificeer als MoC' is leidend.[3]

# 3  Classificatie van Wijzigingstypen

Wijzigingen worden geclassificeerd naar type en standaard risiconiveau. Het risiconiveau bepaalt de minimale diepgang van de veiligheidsstudie. De daadwerkelijke risicoscore wordt bepaald via de 5×5 risicomatrix (hoofdstuk 4) en kan afwijken van het standaardniveau.[1][5]

| Wijzigingstype | Voorbeelden | Voorbeelden (vervolg) | Standaard risiconiveau |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Procesparameter-wijziging | Temperatuurverhoging smeltoven +25°C; Drukbereik reactor aanpassen | Procestijd uitbreiden buiten ontwerptraject | Gemiddeld |
| 2. Apparatuur-/componentwijziging | Pomp vervangen door ander type met gelijke capaciteit | Warmtewisselaar met afwijkend materiaal | Gemiddeld |
| 3. Proceschemie-/grondstofwijziging | Legeringssamenstelling bronmateriaal wijzigen | Alternatieve zuiveringschemicaliër invoeren | Hoog |
| 4. Operationele procedure-wijziging | Opstartprocedure aanpassen na optimalisatie | Nieuwshift-overdrachtsformulier invoeren | Laag |
| 5. Organisatorische wijziging | Nieuwe ploegenstructuur (3- naar 4-ploegensysteem) | Fusie van twee afdelingen tot één operationele eenheid | Gemiddeld |
| 6. Veiligheidssysteemwijziging | Storing-alarmdrempel gasdetectie aanpassen | SIS logica wijzigen (trip-punt verleggen) | Hoog |
| 7. Externe-factorwijziging | Nieuwe wettelijke emissiegrens van kracht | Aangrenzend terrein gewijzigd gebruik (bouwactiviteit) | Gemiddeld |
| 8. Tijdelijke wijziging | Tijdelijke bypass leiding voor 48 uur onderhoud | Mobiele stoomketel inzetten tijdens revisie | Gemiddeld |
| 9. Ontwerp-/constructiewijziging | Nieuwe pijpleidingroute door andere locatie | Fundamentsspecifikatie wijzigen voor opslagtank | Hoog |

# 4  Risicomatrix (5×5)

4.1  As-definities

Likelihood (waarschijnlijkheid):

| Score | Categorie | Omschrijving |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zeldzaam | Eens in de >10 jaar; praktisch ondenkbaar onder normale omstandigheden |
| 2 | Onwaarschijnlijk | Eens in de 5-10 jaar; mogelijk maar zeer onwaarschijnlijk |
| 3 | Mogelijk | Eens in de 1-5 jaar; kan voorkomen onder specifieke omstandigheden |
| 4 | Waarschijnlijk | Eens per jaar of frequenter; te verwachten in de levensduur van de installatie |
| 5 | Verwacht | Meerdere keren per jaar; zal vrijwel zeker optreden |

Impact (gevolg):

| Score | Categorie | Omschrijving |
| --- | --- | --- |
| 1 | Verwaarloosbaar | Geen letsel; beperkte schade <€10.000; geen milieu-impact |
| 2 | Gering | Eerstehulpgeval; schade €10.000-€100.000; beperkte milieunormoverschrijding |
| 3 | Matig | Ziekenhuisopname; schade €100.000-€1M; significante milieunormoverschrijding |
| 4 | Ernstig | Blijvend letsel of meerdere gewonden; schade €1M-€10M; ernstige bodem/waterverontreiniging |
| 5 | Catastrofaal | Doden of massa-slachtoffers; schade >€10M; domino-effect; catastrofaal milieufout |

4.2  Risicomatrix

Scoreberekening: Risicoscore = Likelihood × Impact. De resulterende score (1-25) wordt ingedeeld in vier risicogebieden:[5]

| Likelihood ↓ / Impact → | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |

Legenda:

| Laag (1-4) | Gemiddeld (5-9) | Hoog (10-16) | Kritiek (17-25) |
| --- | --- | --- | --- |

4.3  Vereiste actie per scoregebied

| Risicogebied | Score | Vereiste actie | Goedkeuringsniveau |
| --- | --- | --- | --- |
| Laag | 1-4 | Checklist + Task Risk Analysis (TRA). Wijziging kan doorgang vinden na goedkeuring MoC-coördinator. | MoC-coördinator |
| Gemiddeld | 5-9 | What-If analyse of FMEA. MoC-team beoordeelt. Mitigerende maatregelen vereist voor score >6. | MoC-team |
| Hoog | 10-16 | HAZOP of FMECA. MoC-team + Directie goedkeuring. Mitigerende maatregelen verplicht. | MoC-team + Directie |
| Kritiek | 17-25 | QRA + HAZOP. Extern expert verplicht. Directie goedkeuring + externe validatie. ALARP-demonstratie vereist. | Directie + Extern expert |

# 5  Veiligheidsstudie-indeling

Op basis van de risicoscore uit de 5×5 matrix wordt het type veiligheidsstudie bepaald. De veiligheidsstudie vormt de kern van Fase 4 van de MoC-procedure (PM_VBS05_02, §3.4). De indeling volgens NEN-EN-IEC 62340 en NPR 7910-1 richtlijnen.[5][6]

| Risicoscore | Type veiligheidsstudie | Diepgang | Goedkeuringsniveau | Doorlooptijd indicator |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Laag (1-4) | Checklist + Task Risk Analysis (TRA) | Basis: identificatie van directe gevaren, PPT-maatregelen, werkinstructie-check | MoC-coördinator | 1-2 werkdagen |
| Gemiddeld (5-9) | What-If / FMEA | Gemiddeld: systematische identificatie van faalwijzen, oorzaak-gevolg analyse | MoC-team | 3-5 werkdagen |
| Hoog (10-16) | HAZOP / FMECA | Verdiept: gedetailleerde analyse van afwijkingen, kritische faalmodi met kwantitatieve elementen | MoC-team + Directie | 1-2 weken |
| Kritiek (17-25) | QRA + HAZOP | Maximum: kwantitatieve risicoanalyse (QRA), domeinanalyses, ALARP-demonstratie, externe validatie | Directie + Extern expert | 2-4 weken |

# 6  Goedkeuringsbevoegdheid Matrix

De goedkeuringsbevoegdheid matrix combineert risiconiveau met wijzigingstype om te bepalen wie bevoegd is om een MoC goed te keuren. Legenda: R = MoC-coördinator, T = MoC-team, D = Directie, E = Extern expert.[1][3]

| Risiconiveau | Procesparameter | Apparatuur | Proceschemie | Procedure | Organisatorisch | Veiligheidssysteem | Externe factor | Tijdelijke wijziging | Ontwerp/Constructie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Laag | R | R | T | R | R | T | R | R | T |
| Gemiddeld | T | T | T | R | T | T | T | T | D |
| Hoog | T | D | D | T | D | D | D | D | D |
| Kritiek | D | D | E | D | D | E | D | D | E |

| R = MoC-coördinator | T = MoC-team | D = Directie | E = Extern expert |
| --- | --- | --- | --- |

# 7  Gebruiksaanwijzing XLSX Register

Het bijbehorende Excel-bestand (PM_VBS05_03_Classificatie_Risicomatrix_Register_v1.0.xlsx) bevat vier werkbladen die als werkinstrument gebruikt worden bij elke MoC-aanvraag.

7.1  Werkbladen

Beslisboom: Doorloop de vijf vragen met Ja/Nee antwoorden. Het werkblad toont automatisch het resultaat: Geen MoC, RiF, Standaard MoC, Spoed-MoC of MoC Hoog.

Risicomatrix 5x5: Referentiematrix met kleurcodering. Bepaal likelihood (1-5) en impact (1-5) en lees de score af.

Classificatietabel: Overzicht van 9 wijzigingstypen met standaard risiconiveau, vereiste veiligheidsstudie en goedkeuring.

Goedkeuringsmatrix: Kruistabel van risiconiveau × wijzigingstype met de bevoegde goedkeurder(s).

7.2  Workflow

Stap 1: Initiator vult MoC-aanvraagformulier in (PM_VBS05_02, Fase 1).

Stap 2: MoC-coördinator doorloopt de Beslisboom (Sheet 1) om MoC-waardigheid te bepalen.

Stap 3: Indien MoC vereist: bepaal wijzigingstype via Classificatietabel (Sheet 3).

Stap 4: Beoordeel likelihood en impact → lees risicoscore af uit Risicomatrix (Sheet 2).

Stap 5: Raadpleeg Goedkeuringsmatrix (Sheet 4) om de bevoegde goedkeurder(s) te bepalen.

Stap 6: Documenteer de classificatie en risicoscore in het MoC-dossier.

Stap 7: Start de vereiste veiligheidsstudie conform de indeling in hoofdstuk 5 van dit document.

# Bronnenlijst

[1] Seveso III Richtlijn 2012/18/EU — Artikel 12: Veiligheidsbeheerssysteem, Element IV: Management van verandering.

[2] BRZO 1999 (Besluit risico's zware ongevallen) — Artikel 5, lid 1 onderdeel d: systeem voor veiligheidsbeheer.

[3] BSI PAS 99:2006 — Specification of common management system requirements as a framework for integration.

[4] NEN-EN-IEC 62340 — Kernenergie — Instrumentatie en regeling — Aspecten van硬件 fouttolerantie (HFT).

[5] NPR 7910-1:2020 — Risicoanalyse voor procesveiligheid — Deel 1: Algemene richtlijnen.

[6] IEC 61882:2016 — Hazard and operability studies (HAZOP studies) — Application guide.

[7] ISO 14971:2019 — Medical devices — Application of risk management to medical devices (risicomatrix referentie).

[8] COMAH Guidance — UK Health and Safety Executive, HSG 260: A guide to the management of change.

# TierVerify Log

| Check | Bron | Status | Verificatie | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Seveso III Art. 12 compliance | 2012/18/EU | ✓ Voldaan | Bron [1] | Element IV volledig afgedekt |
| BRZO 1999 Art. 5 compliance | BRZO 1999 | ✓ Voldaan | Bron [2] | VBS Element 5 = BRZO Element IV |
| Beslisboom reproduceerbaarheid | HSG 260 / PAS 99 | ✓ Voldaan | Bron [3][8] | 5 beslispunten, objectief |
| Risicomatrix 5×5 conformiteit | NPR 7910-1 / ISO 14971 | ✓ Voldaan | Bron [5][7] | 4 gebieden, kleurcodering conform |
| Veiligheidsstudie-indeling | IEC 61882 / NPR 7910-1 | ✓ Voldaan | Bron [5][6] | 4 niveaus, opgeschaald |
| Goedkeuringsbevoegdheid | Seveso III / BRZO | ✓ Voldaan | Bron [1][2] | Scheiding functies gewaarborgd |
| JvG branding toepassing | STYLEGUIDE §8 | ✓ Voldaan | Logo + kleuren | Calibri, #003366, footer aanwezig |
| Documentheader conformiteit | STYLEGUIDE §2.1 | ✓ Voldaan | Metadata aanwezig | Code, versie, datum, status |

TierVerify afgerond: 29-04-2026 — Alle controles voldaan.