Brandbestrijding

Documentcode: TR-301-03

Versie: 1.0

Datum: 28 april 2026

Auteur: JvG Consultancy

Status: Definitief

# 1. Doel

Deze training heeft tot doel medewerkers van Phoenix Metals B.V. vaardig te maken in brandbestrijding. Na afronding kan de medewerker de geleerde theorie en procedures in de praktijk toepassen.

# 2. Doelgroep

Alle medewerkers

Klassikale duur: 4 uur. E-learning: ~30 min.

# 3. Wettelijk Kader

Deze training is gebaseerd op: Arbowet, NEN 4003.

# 4. Theorie

## Branddriehoek

Een brand ontstaat wanneer drie elementen samenkomen: brandstof, zuurstof en ontstekingsbron [1].

Door een van deze drie elementen weg te nemen, wordt de brand geblust.

Extra factor: warmte/ketenreactie (branddriehoek wordt soms brandvierhoek genoemd).

Begrip van de branddriehoek is essentieel voor het kiezen van het juiste blusmiddel.

## Brandklassen

Klasse A — Vaste stoffen (hout, papier, textiel): blussen met water, schuim of poeder [1].

Klasse B — Vloeistoffen (benzine, olie): blussen met schuim, poeder of CO₂. NIET met water.

Klasse C — Gassen (aardgas, propaan): eerst gasafsluiting, dan blussen met poeder.

Klasse D — Metalen (aluminium, magnesium, natrium): speciale metaalbrandblussers of zand. NOOIT water [2].

Klasse F — Vetten en oliën (frituur): blussen met deksel of speciale vetblusser.

## Blusmiddelen bij Phoenix Metals

Poederblusser: universeel inzetbaar (klassen A, B, C). Locatie: elke werkruimte.

CO₂-blusser: geschikt voor elektrische branden en klasse B. Niet voor klasse A.

Schuimblusser: effectief voor klasse A en B.

Zand: voor metaalbranden (klasse D) bij de vanadiumverwerking.

Brandslanghaspel: voor grote klasse A branden. Alleen door getrainde medewerkers.

Branddeken: voor kledingbrand en kleine beginnende branden.

## Wanneer NIET Blussen

Bij te grote brand: focus op evacuatie en alarm [3].

Bij giftige dampen of rook: niet betreden zonder ademlucht.

Bij onbekende stoffen: afstand houden, hulpdiensten laten beoordelen.

Bij metaalbrand: NOOIT water gebruiken — explosiegevaar [2].

Bij chemische brand (H₂SO₄): speciale procedure, niet met standaard middelen blussen.

## Specifieke Risico's Phoenix Metals

Metaalbrand bij vanadium: behoort tot brandklasse D. Blussen met speciale droge zand of D-klasse blusser. NOOIT water [2].

Stofexplosie: bij stofvorming van vanadiumhoudend materiaal. Preventie: stofvrij houden, explosieveilig materieel.

Chemische brand bij H₂SO₄: bijtende en giftige dampen. Evacueren, hulpdiensten inschakelen [3].

Alle medewerkers moeten de locatie van blusmiddelen kennen en minimaal jaarlijks oefenen.

# 5. Phoenix Metals B.V. — Specifieke Context

Phoenix Metals B.V. is een proeffabriek voor vanadium- en staalslakkenverwerking met locaties in PlantOne IJmuiden en Rotterdam.

Stoffen: V₂O₅ (Repr. 1B, Carc. 2), H₂SO₄ (bijtend), NaOH (bijtend), Al₂(SO₄)₃

Vrijwillige Seveso III compliance

Managing Director: Stijn van Zelst

Gekoppeld VBS Element 1: PS-230, PE-310-02, PE-310-03, FM-310-01-01

# 6. Oefeningen / Werkblad

Oefening 1: Benoem de drie elementen van de branddriehoek.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Oefening 2: Welk blusmiddel gebruik je bij een brandklasse D (metaalbrand)?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Oefening 3: Je ziet een brand in een afvalbak met papier. Welke brandklasse en welk blusmiddel?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Oefening 4: Waarom mag je NOOIT water gebruiken bij een metaalbrand?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Oefening 5: Beschrijf de procedure bij een chemische brand nabij de H₂SO₄-opslag.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

# 7. Samenvatting

De Brandbestrijding training behandelt de essentiële kennis en vaardigheden voor veilig werken bij Phoenix Metals B.V. De belangrijkste leerpunten zijn:

Branddriehoek: Een brand ontstaat wanneer drie elementen samenkomen: brandstof, zuurstof en ont...

Brandklassen: Klasse A — Vaste stoffen (hout, papier, textiel): blussen met water, schuim of p...

Blusmiddelen bij Phoenix Metals: Poederblusser: universeel inzetbaar (klassen A, B, C). Locatie: elke werkruimte....

Wanneer NIET Blussen: Bij te grote brand: focus op evacuatie en alarm [3]....

Specifieke Risico's Phoenix Metals: Metaalbrand bij vanadium: behoort tot brandklasse D. Blussen met speciale droge ...

# 8. Bronverwijzingen

[1] NEN 4003 — Brandbestrijding en brandpreventie

[2] NEN-EN 2 — Brandklassen

[3] Arbowet — Veiligheid op de werkplek

[4] PE-310-03 — Preventiebeleid brandpreventie Phoenix Metals

[5] NIPV — Brandweeracademie richtlijnen

## Werkboek — Notities & Checklist

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

### Persoonlijke Checklist

☐ Ik begrijp de belangrijkste leerdoelen van deze training

☐ Ik kan de procedure in de praktijk toepassen

☐ Ik weet waar ik aanvullende informatie kan vinden

☐ Ik heb vragen die ik met mijn leidinggevende wil bespreken

☐ Ik heb de noodzakelijke PBM's geïdentificeerd voor mijn functie

# TierVerify — Kwaliteitscontrole

Document: Brandbestrijding

Versie: 1.0 | Datum: 28 april 2026

Controle uitgevoerd door: Kas (Director of Operations)

Bronverwijzingen [1][2][3] aanwezig: ✅ Pass

Documentheader conform STYLEGUIDE §2.1: ✅ Pass

JvG branding aanwezig (logo, kleuren, footer): ✅ Pass

Feitelijke juistheid gecontroleerd: ✅ Pass

Output format: DOCX: ✅ Pass

Taal: Nederlands: ✅ Pass