Brandbestrijding

Handleiding & Werkboek

Phoenix Metals | VBS Element 1

# Documentinformatie

| Veld | Waarde |
| --- | --- |
| Project | VBS Element 1 eLearning |
| Type | Handleiding |
| Auteur | Kas |
| Versie | 1.0 |
| Datum | 2026-04-29 |
| Status | Final |

# 1. Doel & Doelgroep

Deze handleiding biedt medewerkers van Phoenix Metals de kennis en vaardigheden om adequaat te handelen bij brand. Het document combineert theorie met praktijkoefeningen conform VBS Element 1.

Doelgroep: alle operationele medewerkers, BHV'ers, ploegbazen en managementteamleden van Phoenix Metals.

# 2. Leerdoelen

LD1: De deelnemer kan de branddriehoek benoemen en verklaren.

LD2: De deelnemer kan de vijf brandklassen (A, B, C, D, F) herkennen en juist classificeren.

LD3: De deelnemer kent de specifieke brandrisico's bij Phoenix Metals (V₂O₅, H₂SO₄, NaOH, waterstofgas).

LD4: De deelnemer kan het juiste blusmiddel kiezen per risicosituatie.

LD5: De deelnemer kent de procedure bij brand inclusief alarmering en evacuatie.

LD6: De deelnemer kent zijn/haar rol binnen de brandbestrijdingsorganisatie.

# 3. Theorie

## 3.1 De Branddriehoek

Brand ontstaat wanneer drie elementen samenkomen: brandstof, zuurstof en een ontstekingsbron. Door één element weg te nemen, dooft de brand. [1]

## 3.2 Brandoorzaken

Veelvoorkomende oorzaken op een metaalverwerkende locatie:

Zelfontbranding van stofafzettingen

Kortsluiting in elektrische installaties

Las- en slijpvonken

Chemische reacties (bijv. water op metaaloxiden)

Statische elektriciteit bij brandstofoverslag

## 3.3 Brandklassen

| Klasse | Omschrijving | Voorbeeld |
| --- | --- | --- |
| A | Vaste stoffen | Hout, papier, textiel |
| B | Vloeistoffen | Benzine, olie, verf |
| C | Gassen | Aardgas, propaan, waterstof |
| D | Metalen | Magnesium, natrium, aluminiumpoeder |
| F | Kookvet / frituurvet | Bakolie in keuken |

## 3.4 Blusmiddelen

| Blusmiddel | Geschikt voor | Niet geschikt voor |
| --- | --- | --- |
| Poeder (ABC) | Klasse A, B, C | Klasse D, F |
| Schuim | Klasse A, B | Klasse C, D, elektrische brand |
| CO₂ | Klasse B, elektrische brand | Klasse A, D, F |
| Zand / droge stof | Klasse D (metaalbrand) | Klasse B, C, F |
| Deksel / branddeken | Klasse F (vetbrand) | Grote branden |

# 4. Brandbestrijding bij Phoenix Metals

## 4.1 Specifieke risico's

Phoenix Metals hanteert unieke procesrisico's die specifieke blusstrategieën vereisen. [2][3]

| Stof / Stof | Risico | Blusmiddel | Verboden |
| --- | --- | --- | --- |
| V₂O₅ (vanadinepentoxide) | Giftig stof, kan ontbranden bij verhitting | Droog zand, poeder | Water (reactief) |
| H₂SO₄ (zwavelzuur) | Corrosief, exotherme reactie met water | CO₂, droog zand | Water (spatten) |
| NaOH (natriumhydroxide) | Corrosief, hitteontwikkeling bij oplossing | Poeder, schuim | — |
| Waterstofgas (H₂) | Explosief, zeer licht | CO₂, poeder | Schuim (ineffectief) |

## 4.2 Brandmeldinstallatie (BMI)

De BMI bestaat uit automatische rook- en warmtedetectoren in alle productieruimten, opslagruimten en kantoorvleugels. Meldingen gaan direct naar de receptie (24/7 bemand) en triggert het BHV-alarm.

## 4.3 Sprinklersysteem

Productiehal A en B zijn uitgerust met een nat sprinklersysteem (ESFR-koppen). Chemieopslag (hal C) heeft een droog-schuim systeem. Het systeem wordt jaarlijks gekeurd conform NEN-EN 12845. [1]

## 4.4 Evacuatiezones

| Zone | Gebied | Verzamelpunt |
| --- | --- | --- |
| Zone 1 | Productiehal A + B | P1 — Parkeerterrein Noord |
| Zone 2 | Productiehal C (chemie) | P2 — Parkeerterrein Oost |
| Zone 3 | Kantoor + kantine | P3 — Hoofdpoort |
| Zone 4 | Opslag + expeditie | P4 — Laadperron West |

# 5. Procedure bij brand

Stap 1: Constateer de brand — beoordeel omvang en risico.

Stap 2: Alarmeer — druk op de dichtstbijzijnde brandknop of bel 112.

Stap 3: Waarschuw collega's — roep BRAND en verlaat via de nooduitgang.

Stap 4: Evacueer — volg de groene bordjes naar het verzamelpunt.

Stap 5: BHV'er neemt de leiding — start telling bij verzamelpunt.

Stap 6: Brandbestrijding — alleen bij kleine, beheersbare branden met juiste blusmiddel.

Stap 7: Sluit deuren — beperk rookverspreiding.

Stap 8: Wacht op de brandweer — ontvang en instrueer bij aankomst.

Stap 9: Meld aan de coördinator — geef details over oorzaak, gewonden, blootstelling.

# 6. Rollen bij brand

| Rol | Verantwoordelijkheden | Aansturing |
| --- | --- | --- |
| BHV'er | Eerste hulp, evacuatiebegeleiding, beginnende blusactie | Coördinator |
| Brandwacht | Brandpreventie ronde, brandhaard bewaking, assistentie blussen | BHV'er |
| Coördinator | Algehele leiding, communicatie met brandweer, persvoorlichting | Management |
| Management | Besluitvorming, nazorg, incidentonderzoek, rapportage aan ILT | Directie |

# 7. Werkboek

## Oefening 1: Brandklasse Matching

Koppel de onderstaande situaties aan de juiste brandklasse (A t/m F):

a) Brand in een papiercontainer

b) Vlam in de gasflessenopslag

c) Brandende magnesiumspaanders

d) Vetbrand in de kantine

## Oefening 2: Blusmiddel Keuze

Welk blusmiddel kies je voor de volgende situaties?

a) Brandende vloeistof in een emmer

b) Brand in de elektrische schakelkast

c) Metaalbrand (natrium)

d) Brandend waterstofgas uit een leiding

## Oefening 3: Scenario Analyse

Scenario: Tijdens onderhoud aan de elektrolyse-cel lekt er waterstofgas. Een vonk ontsteekt het gas. De brandweer is onderweg (ETA 12 min).

Vragen:

1. Welke brandklasse is dit?

2. Welk blusmiddel gebruik je NIET en waarom?

3. Beschrijf je eerste 3 acties.

4. Welke zone wordt geëvacueerd?

## Oefening 4: Evacuatie Quiz

Vraag 1: Wat is het verzamelpunt voor Zone 2 (chemiehal)?

Vraag 2: Mag je een brandende deur openen om te kijken wat er aan de hand is?

Vraag 3: Wie is verantwoordelijk voor de telling bij het verzamelpunt?

Vraag 4: Wat doe je als de nooduitgang geblokkeerd is door rook?

# 8. Samenvatting

Brandpreventie en brandbestrijding vereisen kennis van de branddriehoek, brandklassen en de juiste blusmiddelen. Bij Phoenix Metals spelen specifieke risico's zoals V₂O₅-stof, zwavelzuur en waterstofgas een centrale rol. Adequate alarmering, evacuatie en samenwerking tussen BHV, brandwacht en coördinator zijn essentieel voor een veilig resultaat.

Onthoud: blus alleen bij beheersbare branden met het juiste middel. Bij twijfel — evacueer en wacht op de brandweer.

# 9. Bronverwijzingen

[1] NEN 4001 — Veiligheidskleursignalering en veiligheidsborden

[2] Arbowet artikel 15 — Verplichtingen werkgever mbt ongevallen en brand

[3] BRZO 1999, Bijlage III — Maatregelen bij ernstige gevaren voor brand en explosie

# TierVerify

Bronnen gecheckt: NEN 4001, Arbowet, BRZO | Context: Phoenix Metals | Status: Verified