Statische Elektriciteit

Handleiding & Werkboek

Documentcode: TR-302-04
Versie: 1.0 | Datum: 28 april 2026
Auteur: JvG Consultancy
Status: Definitief

# 1. Doel

Inzicht in gevaren van statische elektriciteit, risico's bij Phoenix Metals, en maatregelen ter voorkoming van vonkvorming en stofexplosies [1].

# 2. Doelgroep

Operatoren, technici, HSE-medewerkers. Niet: Office Staff.

# 3. Wettelijk kader

• ATEX 1999/92/EG (veilig gebruik explosieve atmosferen) [1]

• ATEX 2014/34/EU (apparatuur) [2]

• Arbowet art. 5 [3]

• NEN-EN 1127-1

# 4. Theorie

4.1 Wat is statische elektriciteit?

Onbalans tussen ladingen op materiaaloppervlakken door wrijving, scheiding of inductie [1].

4.2 Hoe ontstaat het?

• Wrijving tussen materialen (transportbanden, leidingen)

• Scheiding van materialen (bigbag legen)

• Stroming van niet-geleidende poeders door leidingen

4.3 Gevaren

• Vonkvorming als ontstekingsbron

• Stofexplosierisico (MIE 1-100 mJ)

• Schokken bij personeel → valrisico

4.4 Vonkenergie

Statische ontlading: 0.1-10 mJ, voldoende voor veel stofexplosies [3].

4.5 Aarding en equipotentieel

Alle geleidende delen aarden (< 10 Ω). Equipotentiële verbindingen voorkomen potentiaalverschillen [4].

4.6 Antistatische kleding

• Antistatische schoenen (100 kΩ - 100 MΩ)

• Katoenen/antistatische werkkleding

• Geen synthetische materialen

4.7 ATEX-apparatuur

Ex-gemarkeerde apparatuur in ATEX-zones, conform 2014/34/EU [5].

4.8 Bindingscontrole

Aardingsweerstand controleren met bindingsmeter, max 10 Ω [4].

# 5. Phoenix Metals Specifiek

• V₂O₅-poedertransport → tribo-elektrische lading

• Stofvorming bij overladen bigbags/silo's

• Antistatische bigbags Type C verplicht

• Alle systemen geaard + equipotentieel

• Bindingscontrole elke shift door HSE Supervisor

• Locaties: PlantOne IJmuiden, Rotterdam

# 6. Oefeningen / Werkblad

Oefening 1: Identificeer statische risico's op de werkvloer

Oefening 2: Voer bindingscontrole uit en documenteer

Oefening 3: Beoordeel PBM's voor V₂O₅-werk

Checklist:

☐ Aarding gecontroleerd

☐ Equipotentiële verbindingen intact

☐ Antistatische kleding gedragen

☐ ATEX-apparatuur in zones

☐ Bindingscontrole gedocumenteerd

# 7. Samenvatting

• Statische elektriciteit = ontstekingsrisico bij stofverwerking

• Aarding = primaire beheersmaatregel

• Antistatische kleding verplicht

• Bindingscontrole elke shift

• V₂O₅-transport = belangrijkste risico bij PM

# 8. Bronverwijzingen

[1] ATEX 1999/92/EG, art. 4

[2] ATEX 2014/34/EU

[3] IEC 60079-32-1

[4] NEN-EN 62305-3

[5] NEN-EN 1127-1:2019

TierVerify: ☐ Bronnen geverifieerd ☐ Claims onderbouwd ☐ 28-04-2026 ☐ GEVERIFIEERD

# Werkboek - Notities

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________