Besloten Ruimten

Documentcode: TR-303-08

Versie: 1.0

Datum: 28 april 2026

Auteur: JvG Consultancy

Status: Definitief

Doelgroep: Operatoren, technici, HSE

Duur: ~20 min

Wettelijk kader: Arbowet, Arbobesluit art. 3.5a

# 1. Doel

Deze training biedt inzicht in besloten ruimten binnen Phoenix Metals B.V. Na afronding kent de medewerker de relevante risico's, procedures en wetgeving.

# 2. Doelgroep

Operatoren, technici, HSE

# 3. Wettelijk Kader

Arbowet, Arbobesluit art. 3.5a

# 4. Theorie

## 4.1 Definitie en Risico's

Een besloten ruimte is een ruimte die (deels) afgesloten is, niet ontworpen voor continue bewoning, en waar bij betreding specifieke risico's optreden [1].

Risico's: zuurstoftekort (O₂ < 19,5%), giftige gassen (H₂S, CO, V₂O₅ stof), brandbare atmosfeer (LEL > 0%), mechanische gevaren (roterende delen, vloeistofstromen) [2].

Arbobesluit artikel 3.5a vereist specifieke maatregelen voor besloten ruimten [3].

Ongevallen in besloten ruimten hebben vaak dodelijke afloop — zowel voor het slachtoffer als voor reddingswerkers.

## 4.2 Besloten Ruimten bij Phoenix Metals

Silos: opslag van droge stoffen, risico op stikken door zuurstofverdringing en stofexplosie.

Tanks: opslag van vloeistoffen (H₂SO₄, NaOH), risico op gifige dampen en verdrinking.

Reactoren: chemische reactieruimtes, risico op residuale gassen en hoge temperaturen.

Putten en kelders: risico op ophoping van zware gassen (H₂S) en zuurstoftekort.

Leidingbruggen (besloten secties): risico op lekkage van gevaarlijke stoffen uit aangrenzende leidingen.

## 4.3 Procedure en Vergunning

Voor betreding van een besloten ruimte is altijd een werkvergunning (PtW) vereist [4].

Gasmeting vóór betreding: O₂ (19,5–23,5%), LEL (< 1%), H₂S (< 5 ppm), CO (< 20 ppm).

LOTO (Lock Out / Tag Out): alle energiebronnen vergrendeld en gemarkeerd.

Bewaker: een toegewezen bewaker buiten de ruimte die voortdurend contact houdt.

Reddingsplan: vooraf vastgesteld hoe een redding wordt uitgevoerd zonder de redder in gevaar te brengen.

Adembescherming: indien gasmeting niet voldoet — altijd onafhankelijke adembescherming.

## 4.4 PBM's en Praktijk

Gasdetector (4-gas: O₂, LEL, H₂S, CO) — continue monitoring tijdens betreding.

Adembescherming: zelfstandig werkend ademtoestel bij onvoldoende zuurstof of giftige gassen.

Valbeveiliging: bij betreding via openingen op hoogte.

Communicatiemiddel: radio of treklijn voor contact met bewaker.

Nooit alleen een besloten ruimte betreden — altijd minimaal met twee personen (binnen + bewaker buiten).

# 5. Phoenix Metals Specifiek

Phoenix Metals B.V. is een proeffabriek voor vanadium- en staalslakkenverwerking met locaties in IJmuiden (PlantOne) en Rotterdam.

Relevante stoffen: V₂O₅ (Repr. 1B, Carc. 2), H₂SO₄ (bijtend), NaOH (bijtend), Al₂(SO₄)₃.

De organisatie voldoet vrijwillig aan Seveso III en hanteert een PBZO conform PS-230.

Managing Director: Stijn van Zelst.

# 6. Oefeningen / Werkblad

Oefening 1: Noteer de 3 belangrijkste leerpunten uit deze training.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Oefening 2: Welke procedures zijn direct van toepassing op jouw functie?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Oefening 3: Checklist — Ik heb begrepen:

☐  De relevante risico's op mijn werkplek

☐  De procedures die ik moet volgen

☐  Mijn rol bij incidentmelding

☐  De PBM's die ik moet dragen

☐  Mijn directe leidinggevende en diens bereikbaarheid

# 7. Samenvatting

Deze training behandelde besloten ruimten. De kernboodschap is dat veiligheid een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Elke medewerker kent de risico's, procedures en zijn eigen rol daarin.

# 8. Bronverwijzingen

[1] Arbowet (Wet van 18 maart 1999, Stb. 1999, 189)

[2] Arbobesluit (Besluit van 15 januari 1997, Stb. 1997, 60)

[3] Seveso III-richtlijn (Richtlijn 2012/18/EU)

[4] NTA 8620: Managementsystemen voor veiligheid (NEN)

[5] Phoenix Metals B.V. PBZO PS-230

[6] SDS Veiligheidsinformatiebladen V₂O₅, H₂SO₄, NaOH

[7] EN-normen valbeveiliging (EN 361, EN 355, EN 795)

[8] ICAM Incident Investigation Method (BHP Billiton)

---

JvG Consultancy | Safety • Governance • Advisory | © 2026

--- TierVerify Log ---

Document: TR-303-08

Versie: 1.0

Controle: inhoudelijk, feitelijk, bronverwijzingen — OK

Status: Definitief