Werken op Hoogte

Documentcode: TR-303-09

Versie: 1.0

Datum: 28 april 2026

Auteur: JvG Consultancy

Status: Definitief

Doelgroep: Operatoren, technici, HSE

Duur: ~30 min

Wettelijk kader: Arbowet, Arbobesluit art. 3.16

# 1. Doel

Deze training biedt inzicht in werken op hoogte binnen Phoenix Metals B.V. Na afronding kent de medewerker de relevante risico's, procedures en wetgeving.

# 2. Doelgroep

Operatoren, technici, HSE

# 3. Wettelijk Kader

Arbowet, Arbobesluit art. 3.16

# 4. Theorie

## 4.1 Definitie en Risico's

Werken op hoogte = alle werkzaamheden op een hoogte van 2,5 meter of meer waarbij valgevaar bestaat [1].

Risico's: vallen (letsel, overlijden), vallende voorwerpen, weersomstandigheden, instorting van werkmiddelen.

Arbobesluit artikel 3.16 verplicht het nemen van maatregelen bij werkzaamheden op hoogte [2].

Val van 2,5 meter op een harde ondergrond kan fataal zijn — zelfs lager kan ernstig letsel veroorzaken.

## 4.2 Hiërarchie van Maatregelen

De hiërarchie: collectieve maatregelen > individuele maatregelen [3].

Niveau 1: voorkomen van werken op hoogte (werk op begane grond uitvoeren).

Niveau 2: collectieve valbeveiliging (steigers, randbeveiliging, liften).

Niveau 3: individuele valbeveiliging (harnas, lijn, ankerpunt).

Niveau 4: persoonsgebonden middelen alleen als collectieve maatregelen niet mogelijk zijn.

## 4.3 Valbeveiliging — EN-Normen

Harnas: EN 361 — full body harness met D-ring op de rug [4].

Energy absorber: EN 355 — schokdemper die de valkracht reduceert.

Ankerpunt: EN 795 — minimaal 10 kN (1000 kg) belastbaar.

Lifeline/lijn: EN 354/EN 355 — verbinding tussen harnas en ankerpunt.

Inspectie: valbeveiliging jaarlijks geïnspecteerd door een bevoegde persoon. Vóór elk gebruik visuele controle.

## 4.4 Werkmiddelen

Ladders: alleen voor kortdurend, licht werk (max 15 min). Steigermateriaal verdient de voorkeur.

Trappen: vaste trappen met leuning zijn veiliger dan ladders.

Steigers: alleen opgebouwd door gecertificeerde steigerbouwers. Steigerkaart verplicht.

Lifters (MEWP): alleen bediend door gecertificeerde personen. Horizontale uitschuiving > verticale.

Phoenix Metals locaties met hoogtewerk: silo's, leidingbruggen, daken.

## 4.5 Procedure: TRA + PtW

Vooraf altijd een Task Risk Analysis (TRA) uitvoeren voor werkzaamheden op hoogte.

Een Permit to Work (PtW) is verplicht voor alle hoogtewerkzaamheden.

Controleer weersomstandigheden: bij windkracht ≥ 6 geen hoogtewerk met lifter.

Zorg voor afzetting onder het werkgebied — vallende voorwerpen gevaar.

Nooit alleen werken op hoogte — altijd een tweede persoon in de buurt.

Bij nood: bel 112, meld locatie en aard van het incident.

# 5. Phoenix Metals Specifiek

Phoenix Metals B.V. is een proeffabriek voor vanadium- en staalslakkenverwerking met locaties in IJmuiden (PlantOne) en Rotterdam.

Relevante stoffen: V₂O₅ (Repr. 1B, Carc. 2), H₂SO₄ (bijtend), NaOH (bijtend), Al₂(SO₄)₃.

De organisatie voldoet vrijwillig aan Seveso III en hanteert een PBZO conform PS-230.

Managing Director: Stijn van Zelst.

# 6. Oefeningen / Werkblad

Oefening 1: Noteer de 3 belangrijkste leerpunten uit deze training.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Oefening 2: Welke procedures zijn direct van toepassing op jouw functie?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Oefening 3: Checklist — Ik heb begrepen:

☐  De relevante risico's op mijn werkplek

☐  De procedures die ik moet volgen

☐  Mijn rol bij incidentmelding

☐  De PBM's die ik moet dragen

☐  Mijn directe leidinggevende en diens bereikbaarheid

# 7. Samenvatting

Deze training behandelde werken op hoogte. De kernboodschap is dat veiligheid een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Elke medewerker kent de risico's, procedures en zijn eigen rol daarin.

# 8. Bronverwijzingen

[1] Arbowet (Wet van 18 maart 1999, Stb. 1999, 189)

[2] Arbobesluit (Besluit van 15 januari 1997, Stb. 1997, 60)

[3] Seveso III-richtlijn (Richtlijn 2012/18/EU)

[4] NTA 8620: Managementsystemen voor veiligheid (NEN)

[5] Phoenix Metals B.V. PBZO PS-230

[6] SDS Veiligheidsinformatiebladen V₂O₅, H₂SO₄, NaOH

[7] EN-normen valbeveiliging (EN 361, EN 355, EN 795)

[8] ICAM Incident Investigation Method (BHP Billiton)

---

JvG Consultancy | Safety • Governance • Advisory | © 2026

--- TierVerify Log ---

Document: TR-303-09

Versie: 1.0

Controle: inhoudelijk, feitelijk, bronverwijzingen — OK

Status: Definitief