COMPLIANCE TOETS

PGS 15:2025 — Phoenix Metals B.V.

| Bedrijf: | Phoenix Metals B.V. |
| --- | --- |
| Locatie: | PlantOne Rotterdam |
| Datum: | 27 april 2026 |
| Versie: | 1.0 |
| Bepaald opslagniveau: | C-niveau |
| Beoordelingsperiode: | April 2026 |
| Status: | CONCEPT |

# 1. Samenvatting

| Themagebied | Score | # Doelstellingen |
| --- | --- | --- |
| Brandveiligheid | ⚠️ Gedeeltelijk | 2 voldoet, 4 gedeeltelijk, 5 niet te toetsen |
| Gezondheid | ⚠️ Gedeeltelijk | 2 voldoet, 3 gedeeltelijk, 3 niet te toetsen |
| Milieu | ❓ Grotendeels niet te toetsen | 1 voldoet, 1 gedeeltelijk, 4 niet te toetsen |
| Constructief (C-niveau) | ❓ Niet te toetsen | 6 niet te toetsen |
| Organisatorisch | ⚠️ Gedeeltelijk | 3 voldoet, 4 gedeeltelijk, 3 niet te toetsen |
| Seveso/BRZO | ✅ Voldoet | 4 voldoet |

Phoenix Metals beschikt over een basis HSE-infrastructuur. PGS 15:2025-specifieke naleving is onvoldoende aangetoond voor C-niveau.

# 2. Brandveiligheid

## 2.1 D8 — Voorkomen ontsteking

| # | Eis | Ref. | Status | Toelichting |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rookverbod opslagruimte | M95 | ⚠️ Gedeeltelijk | Algemeen rookverbod in HSE policy. Zone-indeling rond opslag niet aangetoond. |
| 2 | Aarding statische elektriciteit | M99 | ❓ Niet te toetsen | Niet gedocumenteerd. Relevant bij V₂O₅ poederoverslag. |
| 3 | Ontstekingsbronnenbeheersing | M96-M100 | ⚠️ Gedeeltelijk | Algemene HSE-maatregelen aanwezig. PGS 15-specifieke invulling ontbreekt. |

Maatregelen:

☐ Formuleer expliciet rookverbod binnen 5 m van opslagruimte

☐ Aardingsprocedure voor overgang/overslag van stoffen

☐ Inventariseer ontstekingsbronnen in/nabij opslag

## 2.2 D9 — Voorkomen brand in opslag

| # | Eis | Ref. | Status | Toelichting |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Brandbare materialen buiten opslag | M101 | ❓ Niet te toetsen | Niet gedocumenteerd. |

## 2.3 D6 — Hulpdiensten

| # | Eis | Ref. | Status | Toelichting |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Toegankelijkheid hulpdiensten | M109 | ⚠️ Gedeeltelijk | Tata Steel terrein — bereikbaarheid waarschijnlijk OK via Tata HSE. Specifieke PGS 15-toets ontbreekt. |

## 2.4 D7 — Verspreiding voorkomen (C-niveau)

| # | Eis | Ref. | Status | Toelichting |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Wbdbo 60 min constructie | Tabel 6 | ❓ Niet te toetsen | Constructieve details niet beschikbaar. |
| 7 | Branddetectie (NEN 2535) | M103 | ❓ Niet te toetsen | Branddetectiesysteem niet gedocumenteerd. C-niveau vereist dit. |
| 8 | Brandwerende wanden | Doel D7 | ❓ Niet te toetsen | Niet gedocumenteerd. |

## 2.5 D10/D11 — Compartimentering en actieve brandbeheersing

Niet van toepassing op C-niveau (pas bij B-niveau).

## 2.6 D12 — Automatische blussing

Niet van toepassing op C-niveau (pas bij A-niveau, >10 ton V₂O₅).

# 3. Gezondheid

## 3.1 D4 — Lekkagebeheersing

| # | Eis | Ref. | Status | Toelichting |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Productopvang voorziening | M30 | ❓ Niet te toetsen | Niet gedocumenteerd. Vereist voor H₂SO₄, NaOH en V₂O₅. |
| 11 | Vloeistofdichte vloer | M31 | ❓ Niet te toetsen | Niet gedocumenteerd. |
| 12 | Afvoer afvalwater | M32 | ❓ Niet te toetsen | Niet gedocumenteerd. |

## 3.2 Blootstelling

| # | Eis | Ref. | Status | Toelichting |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Ventilatie opslagruimte | M25-M28 | ❓ Niet te toetsen | Niet gedocumenteerd. Kritiek bij H₂SO₄ (dampen) en V₂O₅ (poeder). |
| 14 | Sluiten verpakkingen | M33 | ⚠️ Gedeeltelijk | Jerrycans sluitbaar. Procedures niet expliciet gedocumenteerd. |
| 15 | CMR-maatregelen V₂O₅ | AI-06 | ⚠️ Gedeeltelijk | CMR-procedure aanwezig. Toepassing op V₂O₅ moet worden bevestigd. |

## 3.3 PBM's

| # | Eis | Ref. | Status | Toelichting |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | PBM-beleid | — | ✅ Voldoet | PS-201-NL_V1.0 PBM-beleid + PBM-matrix aanwezig. |
| 17 | PBM's voor V₂O₅ | AI-06 | ⚠️ Gedeeltelijk | Specifieke PBM-selectie voor V₂O₅ (P3-masker) niet aangetoond. |
| 18 | PBM's voor bijtende stoffen | — | ✅ Voldoet | HSE policy dekt NaOH/H₂SO₄. |

## 3.4 Gezondheidstoezicht

| # | Eis | Ref. | Status | Toelichting |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | AGO voor CMR-blootstelling | Arbowet | ❓ Niet te toetsen | Periodiek AGO voor V₂O₅-blootgestelden niet gedocumenteerd. |
| 20 | Blootstellingsregister | Arbowet | ❓ Niet te toetsen | Niet aangetoond. |

# 4. Milieu

| # | Eis | Ref. | Status | Toelichting |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Omgevingsvergunning | Omgevingswet | ⚠️ Gedeeltelijk | Vergunningstraject in gang (haalbaarheidsstudie). Status onbekend. |
| 22 | Environmental compliance register | — | ✅ Voldoet | Environmental Aspects and Compliance Register.xlsx aanwezig. |
| 23 | Afvang bijtende vloeistoffen | Doel D4 | ❓ Niet te toetsen | Opvangcapaciteit niet gedocumenteerd. |
| 24 | Afvang CMR-poeders | Doel D4 | ❓ Niet te toetsen | Stofvrije opslag + afvang V₂O₅ niet aangetoond. |

# 5. Constructieve Eisen (C-niveau)

| # | Eis | Ref. | Status | Toelichting |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | Wbdbo 60 min | Tabel 6 | ❓ Niet te toetsen | Constructieve details ontbreken. |
| 26 | Branddetectie (NEN 2535) | M103 | ❓ Niet te toetsen | Niet gedocumenteerd. |
| 27 | Brandwerende wanden | D7 | ❓ Niet te toetsen | Niet gedocumenteerd. |
| 28 | Stellingen stabiel + aarding | M14 | ⚠️ Gedeeltelijk | Stellingen aanwezig. Stabiliteit/aarding niet aangetoond. |
| 29 | Aanrijdbeveiliging | M14 | ❓ Niet te toetsen | Niet gedocumenteerd. |
| 30 | Dakconstructie | — | N.v.t. | Niet van toepassing bij binnenopslag <10 ton (C-niveau). |

# 6. Organisatorische Eisen

## 6.1 Administratief

| # | Eis | Ref. | Status | Toelichting |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | Stoffenregistratie compleet | M20 | ⚠️ Gedeeltelijk | MASTER v2.1.0 aanwezig maar incompleet — V₂O₅ ontbreekt. |
| 32 | Etikettering verpakkingen | M21 | ❓ Niet te toetsen | Niet gecontroleerd. |
| 33 | SDS beschikbaar | M22 | ✅ Voldoet | SDS voor NaOH, H₂SO₄, V₂O₅ beschikbaar. |
| 34 | Goedkeuring nieuwe stoffen | M23 | ✅ Voldoet | HSE Chemical Request Form + procedure aanwezig. |

## 6.2 Opleiding

| # | Eis | Ref. | Status | Toelichting |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | Instructie medewerkers | M87 | ⚠️ Gedeeltelijk | Algemene HSE-instructie aanwezig. PGS 15-specifieke training ontbreekt. |
| 36 | Training CMR/V₂O₅ | AI-06 | ❓ Niet te toetsen | Niet aangetoond. |
| 37 | Noodprocedure | M88-M89 | ⚠️ Gedeeltelijk | RI&E bevat noodprocedure. PGS 15-specifiek noodplan ontbreekt. |

## 6.3 Procedures

| # | Eis | Ref. | Status | Toelichting |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | Procedure opslag gevaarlijke stoffen | AI-83 | ⚠️ Gedeeltelijk | Algemene procedure aanwezig. PGS 15-specifieke invulling vereist. |
| 39 | TRA voor werkzaamheden | — | ✅ Voldoet | TRA-systeem aanwezig. |
| 40 | Periodieke inspectie opslag | M87 | ❓ Niet te toetsen | Niet gedocumenteerd. |

# 7. Seveso/BRZO

| # | Eis | Status | Toelichting |
| --- | --- | --- | --- |
| 41 | Seveso-indicatie | ✅ Voldoet | Geen drempels overschreden (Arcadis, sept 2025). |
| 42 | V₂O₅ <50 ton | ✅ Voldoet | Pilot-productie <50 ton/jaar. |
| 43 | H₂SO₄ <500 ton | ✅ Voldoet | ~200 L opslag. |
| 44 | NaOH <500 ton | ✅ Voldoet | ~100 L opslag. |

# 8. Actiepunten

| # | Prioriteit | Actie | Thema | Deadline |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A01 | 🔴 Hoog | Implementeer branddetectie (NEN 2535) in opslagruimte | Constructief | [TBV] |
| A02 | 🔴 Hoog | Toets Wbdbo constructieve brandwerendheid (60 min) | Constructief | [TBV] |
| A03 | 🔴 Hoog | Completeer stoffenregistratie (voeg V₂O₅ toe) | Organisatorisch | [TBV] |
| A04 | 🔴 Hoog | Implementeer scheiding zuur/base (H₂SO₄ ↔ NaOH) | Brandveiligheid | [TBV] |
| A05 | 🔴 Hoog | Implementeer scheiding giftig/bijtend (V₂O₅ ↔ ADR 8) | Brandveiligheid | [TBV] |
| A06 | 🟡 Midden | Documenteer ventilatie-eisen opslagruimte | Gezondheid | [TBV] |
| A07 | 🟡 Midden | Specificeer PBM's voor V₂O₅ handling (P3-masker) | Gezondheid | [TBV] |
| A08 | 🟡 Midden | Start AGO-programma voor V₂O₅-blootgestelden | Gezondheid | [TBV] |
| A09 | 🟡 Midden | Opzetten blootstellingsregister V₂O₅ | Gezondheid | [TBV] |
| A10 | 🟡 Midden | Implementeer productopvang voor jerrycans | Milieu | [TBV] |
| A11 | 🟡 Midden | PGS 15-specifieke training medewerkers | Organisatorisch | [TBV] |
| A12 | 🟡 Midden | Documenteer PGS 15-specifiek noodplan | Organisatorisch | [TBV] |
| A13 | 🟢 Laag | Verifieer aarding stellingen | Constructief | [TBV] |
| A14 | 🟢 Laag | Installeer aanrijdbeveiliging | Constructief | [TBV] |
| A15 | 🟢 Laag | Verifieer CaO ADR-classificatie | Organisatorisch | [TBV] |

# 9. Beoordelingsscore

| Score | Aantal | Percentage |
| --- | --- | --- |
| ✅ Voldoet | 7 | 18% |
| ⚠️ Gedeeltelijk | 12 | 31% |
| ❓ Niet te toetsen | 20 | 51% |
| ❌ Niet voldoende | 0 | 0% |

Conclusie: 49% van de PGS 15:2025-doelstellingen kan niet worden getoetst op basis van beschikbare documentatie. 31% is gedeeltelijk ingevuld. Directe actie vereist voor de 5 hoog-prioritaire actiepunten (A01-A05) om aan C-niveau te voldoen.

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Compliance Toets PGS 15:2025 v1.0 — Phoenix Metals — 27 april 2026
Goedgekeurd door HSEQ Manager. Herzieningsdatum: april 2027 of bij wijzigingen.