KENNISDOSSIER

PGS 15:2025 — Opslag Gevaarlijke Stoffen

Werkvoorbeeld: Phoenix Metals B.V.

Project: PGS15-PM

Versie: 1.0

Datum: 27 april 2026

Locatie: Tata Steel terrein, IJmuiden

Doelgroep: HSE professionals, management, operators

# 1. Management Samenvatting

Dit kennisdossier biedt een uitgebreide uitleg van het PGS 15:2025 systeem voor de veilige opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, met Phoenix Metals B.V. als werkvoorbeeld. Phoenix Metals produceert vanadium(V)oxide (V₂O₅) uit staalslakken via een hydrometallurgisch proces op het Tata Steel terrein in IJmuiden.

► Bepaald opslagniveau: C-NIVEAU (Wbdbo 60 minuten)

► Bepalende factor: V₂O₅ — Carc. 1B (H350i), Acute Tox. 2 (H330), ADR 6.1 VG II

► Drempel A-niveau: >10.000 kg V₂O₅ (via CLP Acute Tox. 2)

► ADR 8 bijtende stoffen (~410 kg): Basisveiligheidsniveau (onbrandbaar, voetnoot c)

⚠️ V₂O₅ hoeveelheid moet structureel worden gemonitord. Bij >10 ton opschaling naar A-niveau (automatische blussing) verplicht.

Het dossier behandelt: (1) het wettelijk kader van PGS 15:2025, (2) het niveaubepalingssysteem met ADR- en CLP-routes, (3) de scheidingstabel, (4) CMR-stoffen, (5) V₂O₅ specifieke aandachtspunten, en (6) de casus Phoenix Metals als praktijkvoorbeeld.

# 2. Achtergrond PGS 15:2025

## 2.1 Wat is PGS 15?

PGS 15 (Publicatie 565) is de Nederlandse richtlijn voor de veilige opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. Versie 1.0 is gepubliceerd in januari 2025 en vervangt de eerdere versie (PGS 15:2019). De richtlijn wordt gehanteerd als stand van techniek door toezichthouders (Inspectie SZW, omgevingsdiensten).

## 2.2 Wettelijk kader

De belangrijkste wettelijke grondslagen:

| Wetgeving | Artikel | Relevantie |
| --- | --- | --- |
| Arbowet | Art. 4.1c | Preventiemaatregelen gevaarlijke stoffen |
| Arbowet | Art. 4.1d | Register gevaarlijke stoffen |
| Omgevingswet | Art. 4.1012 Bal | Opslag gevaarlijke stoffen |
| CLP (EG 1272/2008) | Bijlage VI | Geharmoniseerde classificatie |
| ADR | Deel 2-4 | Transportclassificatie |

PGS 15 is een richtlijn (niet wettelijk bindend), maar wordt gehanteerd als stand van techniek. Het niet opvolgen van PGS 15 kan worden beschouwd als een overtreding van de zorgplicht uit de Arbowet.

## 2.3 Toepassingsgebied

PGS 15 is van toepassing op opslag van verpakte gevaarlijke stoffen die vallen onder:

ADR-klassen 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 (met uitzonderingen, zie Tabel 1)

CMR-stoffen (behalve metalen in vaste vorm)

CLP-stoffen met Acute Toxiciteit cat. 1/2/3

Gewasbeschermingsmiddelen en biociden ≥400 kg

# 3. Niveaubepaling Systeem (ADR + CLP)

## 3.1 Twee onafhankelijke routes

PGS 15:2025 kent twee onafhankelijke classificatieroutes. Voor elke stof worden beide routes berekend. Het hoogste (strengste) veiligheidsniveau geldt.

### ADR-route

Bepaald op basis van ADR-klasse en Verpakkingsgroep (VG). VG I: hoogste gevaar → laagste ondergrens (1 kg). VG II: middelhoge gevaar. VG III: lagere gevaar.

### CLP-route

Bepaald op basis van CLP-classificatie (H-zinnen). Acute Tox. Cat. 1: ondergrens 1 kg. Acute Tox. Cat. 2/3: ondergrens 1 kg. CMR Cat. 1A/1B: ondergrens 25 kg (poeder/vloeistof).

## 3.2 Niveaus

| Niveau | Betekenis | Constructieve eisen |
| --- | --- | --- |
| Basisveiligheidsniveau | Minimale eisen, altijd van toepassing | Zorgplicht, stellingen, productopvang |
| C-niveau | Brandwerende constructie | Wbdbo 60/90 min, branddetectie |
| B-niveau | Compartimentering | + detectie + doormelding |
| A-niveau | Automatische blussing | + VBB-installatie |

De strengste route prevaleert. Als de ADR-route C-niveau oplevert en de CLP-route eveneens C-niveau, dan is het bepaalde opslagniveau C.

## 3.3 Tabel 6 — Drempelwaarden (uitleg)

| Stofklasse | VG | Hoeveelheid | Niveau | Wbdbo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ADR 6.1 | I | <1 ton | C | 60 min |
| ADR 6.1 | I | >1 ton | A | — |
| ADR 6.1 | II | <10 ton | C | 60 min |
| ADR 6.1 | II | <20 ton | C | 90 min |
| ADR 6.1 | II | >20 ton | A | — |
| ADR 8 VG II+III onbrandbaar | — | Elke hoeveelheid | Basis¹ | — |
| CLP Acute Tox. 1 | — | <1 ton | C | 60 min |
| CLP Acute Tox. 1 | — | >1 ton | A | — |
| CLP Acute Tox. 2/3 | — | <10 ton | C | 60 min |
| CLP Acute Tox. 2/3 | — | >10 ton | A | — |

¹ Voetnoot c: Onbrandbaar/niet brandonderhoudend in dedicated opslag → alleen basisveiligheidsniveau.

# 4. Tabel 8 — Scheidingstabel

## 4.1 Doel

Tabel 8 / Bijlage E voorkomt dat onverenigbare stoffen samen worden opgeslagen, wat kan leiden tot ongecontroleerde reacties.

## 4.2 Scheidingmethoden

1. Afstand: Minimaal 2,4 meter tussen onverenigbare stoffen

2. Constructieve scheiding: Wand of schot met brandwerendheid ≥30 minuten

3. Aparte opslagvoorziening: Verschillende ruimtes of gebouwen

## 4.3 Belangrijke combinaties voor Phoenix Metals

| Combinatie | Risico | Vereiste scheiding |
| --- | --- | --- |
| Zuur ↔ Base (H₂SO₄ ↔ NaOH) | Heftige reactie, hitteontwikkeling | 2,4 m of ≥30 min constructie |
| Giftig ↔ Bijtend (V₂O₅ ↔ ADR 8) | Onverenigbaar | 2,4 m of constructieve scheiding |

# 5. CMR-stoffen en Opslag

## 5.1 Definitie

CMR-stoffen zijn stoffen die:

Carcinogeen (kankerverwekkend) — Cat. 1A, 1B, 2

Mutageen (erfelijk materiaal beschadigend) — Cat. 1A, 1B, 2

Reprotoxisch (schadelijk voor voortplanting) — Cat. 1A, 1B, 2

## 5.2 PGS 15:2025 behandeling

CMR-stoffen met ADR-classificatie → via ADR-route in Tabel 6. CMR-stoffen zonder ADR-classificatie → basisveiligheidsniveau + zorgplicht (Arbowet). Ondergrens: 25 kg (poeder/vloeistof), metalen vaste vorm uitgezonderd.

## 5.3 Aanvullende arbo-eisen

Werkplekinventarisatie (Arbobesluit art. 4.1c)

Blootstellingsregister (Arbobesluit art. 4.1d)

Arbeidsgezondheidskundig onderzoek (AGO)

Vervangingsplicht: vervang waar mogelijk door minder gevaarlijk alternatief

# 6. Specifieke Aandacht voor V₂O₅

## 6.1 Waarom V₂O₅ kritiek is

Vanadium(V) oxide combineert de volgende gevaren in één stof:

| Gevaarklasse | H-zin | Betekenis |
| --- | --- | --- |
| Carc. 1B | H350i | Kankerverwekkend bij inademing |
| Acute Tox. 2 | H330 | Dodelijk bij inademing |
| Repr. 2 | H361fd | Vermoedelijk schadelijk voor voortplanting |
| ADR 6.1 VG II | — | Giftig transportgevaar (UN 2862) |

## 6.2 Impact op Phoenix Metals

► Vanaf 1 kg → C-niveau verplicht (via CLP Acute Tox. 2)

► Vanaf 10.000 kg → A-niveau verplicht (automatische blussing)

► Vanaf 50.000 kg → Seveso lagedrempel (H2) bereikt

## 6.3 Beheersmaatregelen

1. Stofvrije, gesloten opslag

2. P3-ademhalingsbescherming bij handling

3. Lokale afzuiging bij overslag

4. Afzonderlijk opslagvak, gescheiden van ADR 8 stoffen

5. Blootstellingsregister en AGO

# 7. Casus Phoenix Metals — Werkvoorbeeld

## 7.1 Situatie

Phoenix Metals is een startup die vanadium oxide (V₂O₅) produceert uit staalslakken via een hydrometallurgisch proces. De locatie bevindt zich op het Tata Steel terrein in IJmuiden.

## 7.2 Stap 1: Stoffeninventarisatie

Gevaarlijke stoffen op de locatie:

| Stof | ADR | VG | Hoeveelheid | CLP extra |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sodium hydroxide 50% | 8 | II | 100 L (~120 kg) | Skin Corr. 1A |
| Zwavelzuur 75% | 8 | II | 30 L (~50 kg) | Skin Corr. 1A |
| Zwavelzuur 50% | 8 | II | 70 L (~110 kg) | Skin Corr. 1A |
| Zwavelzuur 25% | 8 | II | 100 L (~120 kg) | Skin Corr. 1A |
| Calcium oxide | 8 | III | 10 kg | Skin Corr. 1B |
| Vanadium(V) oxide | 6.1 | II | TBV | Carc. 1B, Acute Tox. 2 |

## 7.3 Stap 2: Ondergrenscontrole

| Stof / aggregatie | Ondergrens Tabel 2 | Boven ondergrens? |
| --- | --- | --- |
| NaOH 50% (120 kg) | 250 kg | Nee (individueel) |
| H₂SO₄ totaal (~280 kg) | 250 kg (individueel) | Nee (individueel) |
| ADR 8 geaggregeerd (~410 kg) | 250 kg | Ja |
| V₂O₅ | 1 kg (CLP) / 50 kg (ADR) | Ja (verwacht) |

## 7.4 Stap 3: Niveaubepaling

ADR 8 onbrandbaar → Basisveiligheidsniveau (voetnoot c)

V₂O₅ via ADR 6.1 VG II → C-niveau (<10 ton)

V₂O₅ via CLP Acute Tox. 2 → C-niveau (<10 ton)

Strengste: C-NIVEAU

## 7.5 Stap 4: Maatregelen C-niveau

| Eis | Vereiste | PGS 15 referentie |
| --- | --- | --- |
| Wbdbo | 60 minuten | Tabel 6 |
| Branddetectiesysteem | NEN 2535 | M103 |
| Brandwerende constructie | Wanden ≥60 min Wbdbo | Doel D7 |
| Productopvang | Grootste individuele vak | Tabel 8 |
| Scheiding | Zuur/base, giftig/bijtend | Tabel 8 |
| CMR-maatregelen | V₂O₅ specifiek | Arbobesluit |

## 7.6 Stap 5: Compliance beoordeling

Zie Compliance Toets v1.0 — 18% voldoet, 31% gedeeltelijk, 51% niet te toetsen. Dit is conform verwachting voor een startup in ontwikkelingsfase.

# 8. Bronnenlijst

[1] PGS 15:2025 — Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, Publicatie 565, versie 1.0, januari 2025

[2] ADR 2025 — Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

[3] CLP Verordening (EG) 1272/2008 — Classification, Labelling and Packaging

[4] Arbowet / Arbobesluit — Artikel 4.1c, 4.1d (gevaarlijke stoffen)

[5] Omgevingswet — Artikel 4.1012 Bal (opslag gevaarlijke stoffen)

[6] SDS Vanadium(V) oxide (CAS 1314-62-1) — leverancier informatie

[7] NEN 2535 — Branddetectiesystemen, rookmelders

[8] ECHA — V₂O₅ SVHC-kandidaatlijst (2023)

# Begrippenlijst

| Begrip | Uitleg |
| --- | --- |
| ADR | Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route |
| CLP | Classification, Labelling and Packaging (EG 1272/2008) |
| CMR | Carcinogeen, Mutageen, Reprotoxisch |
| SDS | Safety Data Sheet (veiligheidsinformatieblad) |
| VG | Verpakkingsgroep (I, II, III) — mate van gevaar |
| Wbdbo | Weerstand tegen branddoorgang en brandoverslag |
| PBM | Persoonlijk Beschermingsmiddel |
| RI&E | Risico-Inventarisatie en -Evaluatie |
| NEN 2535 | Nederlandse norm voor branddetectie |