Basishandleiding Medewerkers V1.0

Basishandleiding Medewerkers — Opslag Gevaarlijke Stoffen

Phoenix Metals  
Versie: 1.0 | Datum: april 2026

--

🔶 Wat is PGS 15?

PGS 15 is de veiligheidsrichtlijn voor het opslaan van gevaarlijke stoffen. Het zorgt ervoor dat stoffen veilig worden bewaard zodat jij en je collega's gezond blijven.

Phoenix Metals valt onder C-niveau — dit betekent extra veiligheidseisen voor de opslagruimte.

--

⚗️ Welke Stoffen Hebben We?

| Stof | Gevaar | Herken aan |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ------ | -------- | ----------- |  |
| **Natriumhydroxide 50%** | Bijtend (brandwonden) | 📛 Etiket:_corrosive |  |
| **Zwavelzuur 25/50/75%** | Bijtend (brandwonden) | 📛 Etiket: corrosive |  |
| **Calciumoxide** | Bijtend + irriteert luchtwegen | 📛 Etiket: corrosive, |  |
| **Vanadium(V) oxide** ⚠️ | **Kankerverwekkend + dodelijk bij inademing** | 📛💀 Etiket: health hazard + skull |  |

--

⚠️ V₂O₅ — Speciale Aandacht!

Vanadium(V) oxide is het meest gevaarlijke product bij Phoenix Metals:

Kankerverwekkend bij inademing (Carc. 1B)
Dodelijk bij inademing (Acute Tox. 2)
Schadelijk voor voortplanting (Repr. 2)

Wat MOET je doen bij V₂O₅:

| ✓ | Regel |  |
| --- | --- | --- |
| --- | ------- |  |
| ✅ | **P3-masker** op bij openen verpakking |  |
| ✅ | **Handschoenen** (nitril) aan |  |
| ✅ | **Veiligheidsbril** op |  |
| ✅ | **Beschermkleding** dragen |  |
| ✅ | Verpakking **altijd direct sluiten** |  |
| ✅ | **Nooit** stof laten opwaaien |  |
| ✅ | Na handling: **handen wassen** |  |
| ❌ | **Nooit** zonder PBM's werken |  |
| ❌ | **Nooit** stof inademen |  |
| ❌ | **Nooit** eten/drinken in opslagruimte |  |

--

📋 Basisregels Opslag

Algemeen
Rookverbod in en rond de opslagruimte
Alleen bevoegde medewerkers in de opslagruimte
Etiketten lezen voordat je een stof aanraakt
SDS raadplegen bij twijfel over gevaren
Verpakkingen gesloten houden wanneer niet in gebruik

Scheiding — Dit is Belangrijk!
Zuren en basen NIET bij elkaar → minimaal 2,4 m afstand
V₂O₅ apart van andere stoffen → apart vak
Nooit zomaar stoffen verplaatsen naar een ander vak

--

🚨 Calamiteit — Wat Nu?

Bij LEKKAGE NaOH of H₂SO₄:
🧤 Handschoenen + bril aan
🧹 Absorptiemiddel strooien
🧼 Opruimen en als gevaarlijk afval afvoeren

Bij LEKKAGE V₂O₅:
😷 DIRECT P3-masker opzetten!
💨 Stof NIET opwaaien — vochtig maken met waternevel
🧹 Voorzichtig opnemen (zuigen, niet vegen)
🗑️ Als gevaarlijk afval afvoeren
📝 Blootstelling registreren

Bij BRAND:
📢 Alarm slaan (intercom / brandalarm)
🚪 Ruimte verlaten
📞 Bel 112
🚫 NIET zelf blussen bij giftige stoffen

--

📞 Contact

| Wie | Waarvoor |  |
| --- | --- | --- |
| ----- | ---------- |  |
| **HSE Manager** | Vragen over stoffen, PBM's, veiligheid |  |
| **Bedrijfsarts** | Gezondheidsklachten na blootstelling |  |
| **112** | Brand, letsel, grote lekkage |  |
| **NVIC** (030-274 8888) | Vergiftigingsvragen |  |

--

💡 Onthoud deze 3 Regels

Ken je stoffen — lees altijd het etiket
Draag je PBM's — vooral bij V₂O₅
Meld alles — lekkage, bijna-ongeluk, schade

--

Basishandleiding Medewerkers v1.0 — Phoenix Metals — april 2026