Beleidsdocument Opslagveiligheid V1.0

Beleidsdocument Opslagveiligheid — Phoenix Metals

Versie: 1.0  
Datum: 27 april 2026  
Classificatie: Intern / Vertrouwelijk  
Eigenaar: Directie Phoenix Metals  
Goedkeuring: [Naam], [Functie]  
PGS 15:2025 referentie: Hoofdstuk 6 (Doelen), Hoofdstuk 7 (Maatregelen)  
Opslagniveau: C-niveau

--

Visie en Missie

1 Visie
Phoenix Metals streeft naar een opslagomgeving waarin gevaarlijke stoffen verantwoord, veilig en conform de geldende wet- en regelgeving worden opgeslagen en beheerd. Elke medewerker keert gezond huis.

2 Missie
Het beheersen van risico's verbonden aan de opslag van gevaarlijke stoffen door systeemmatige toepassing van PGS 15:2025, met specifieke aandacht voor CMR-stoffen en acuut toxische stoffen in het productieproces.

--

Beleidsuitgangspunten

1 Wettelijk kader
Phoenix Metals voldoet aan:
PGS 15:2025 (Publicatie 565, versie 1.0, januari 2025)
Arbowet / Arbobesluit (artikel 4.1c, 4.1d — gevaarlijke stoffen)
Omgevingswet / Bal (artikel 4.1012 — opslag gevaarlijke stoffen)
ADR (vervoer — basis voor classificatie opslag)
CLP-verordening (EC 1272/2008 — classificatie, etikettering, verpakking)

2 Opslagniveau
Het bepaalde opslagniveau is C-niveau op basis van de aanwezigheid van vanadium(V) oxide (V₂O₅) als beoogd eindproduct.

Onderbouwing (ref. niveaubepaling v2.0):
V₂O₅ is geclassificeerd als Acute Tox. Cat. 2 (H330) → CLP-route triggert C-niveau vanaf 1 kg
V₂O₅ is geclassificeerd als ADR 6.1 VG II → C-niveau tot 10 ton
C-niveau vereist: Wbdbo 60 min, branddetectie (NEN 2535), productopvang

3 Continu verbeteren
Phoenix Metals hanteert de Plan-Do-Check-Act (PDCA) cyclus voor opslagveiligheid:
Plan: Risico-inventarisatie, niveaubepaling, maatregelenplan
Do: Implementatie maatregelen, training, procedures
Check: Periodieke inspecties, audits, compliantiemonitoring
Act: Bijsturing op basis van bevindingen en incidenten

4 Hiërarchie van beheersmaatregelen
Eliminatie (stof vervangen door minder gevaarlijk alternatief)
Technische maatregelen (constructieve eisen, ventilatie, afvang)
Organisatorische maatregelen (procedures, scheiding, registratie)
Persoonlijke beschermingsmiddelen (laatste middel)

--

Verantwoordelijkheden en Rollen

1 Directie
Eindverantwoordelijkheid voor opslagveiligheid
Goedkeuring beleid en budget
Borging voldoening aan wettelijke eisen

2 HSE Manager / Preventiemedewerker
Uitvoering en onderhoud opslagveiligheidsbeleid
Niveaubepaling en compliantiemonitoring
Advisering bij nieuwe stoffen en proceswijzigingen
Periodieke inspecties en audits
Contact met toezichthouders

3 Procesoperator / Magazijnmedewerker
Opvolging procedures en werkinstructies
Melden van afwijkingen en incidenten
Correct gebruik PBM's
Huisregels opslagruimte naleven

4 Inkoper / Logistiek
Aanvragen SDS bij leveranciers vóór eerste levering
Stoffenregistratie bijwerken bij nieuwe leveringen
Transportveiligheid (ADR) borgen

--

CMR-Beleid

1 Uitgangspunt
Phoenix Metals minimaliseert blootstelling aan CMR-stoffen (Carcinogeen, Mutageen, Reprotoxisch) tot het laagst mogelijke niveau (ALARA-principe).

2 Specifiek: Vanadium(V) oxide (V₂O₅)
V₂O₅ is geclassificeerd als:
Carc. 1B (H350i — kan kanker veroorzaken bij inademing)
Repr. 2 (H361fd — vermoedelijk schadelijk voor de vruchtbaarheid)
Acute Tox. 2 (H330 — dodelijk bij inademing)

Maatregelen:
V₂O₅ wordt opgeslagen in gesloten, stofvrije verpakkingen
Afzonderlijke opslagruimte of gescheiden vak binnen C-niveau opslag
Specifieke PBM's bij handling: P3-ademhalingsbescherming, nitrilen handschoenen, beschermende kleding
Arbeidsgezondheidskundig onderzoek (AGO) voor alle medewerkers met potentiële blootstelling
Blootstellingsregistratie conform Arbobesluit artikel 4.1d
Procedure conform AI-06 (Kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische stoffen)

3 CMR-register
Phoenix Metals voert een CMR-register waarin alle CMR-stoffen op de locatie zijn opgenomen, inclusief blootstellingsgegevens en getroffen maatregelen.

--

Stoffenscheiding

1 Scheidingstabellen (PGS 15:2025 Bijlage E)
Phoenix Metals past de scheidingseisen uit Bijlage E van PGS 15:2025 toe:

| Combinatie | Eis | Phoenix Metals situatie |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ----------- | ----- | ------------------------ |  |
| Zuur (H₂SO₄) ↔ Base (NaOH) | Min. 2,4 m afstand of ≥30 min Wbdbo constructie | Gescheiden opslag in stelling vereist |  |
| Giftig (V₂O₅, ADR 6.1) ↔ Bijtend (ADR 8) | Min. 2,4 m of constructieve scheiding | Apart vak of gescheiden zone |  |
| Giftig (V₂O₅) ↔ Overig | Afzonderlijke opslag aanbevolen | Afhankelijk van hoeveelheid |  |

2 Opslagvakindeling
De opslagruimte wordt ingedeeld in vakken met duidelijke zone-indeling:
Zone A: ADR 8 stoffen (bijtend) — H₂SO₄, NaOH, CaO
Zone B: ADR 6.1 stoffen (giftig) — V₂O₅
Zone C: Niet-geclassificeerde stoffen — aluminiumsulfaat

--

Revisie- en Beheersplan

2 Triggers voor tussentijdse revisie
Toevoeging of verwijdering van gevaarlijke stoffen
Wijziging in opslaghoeveelheden (met name V₂O₅)
Proceswijzigingen
Incidenten of bijna-ongelvallen
Wijziging in wet- en regelgeving
Bevindingen uit audits of inspecties

3 Documentbeheer
Alle documenten worden opgeslagen in het documentbeheersysteem met versienummering. Vorige versies worden gearchiveerd. Wijzigingen worden gelogd in het changelog.

--

Implementatie

2 Communicatie
Dit beleid wordt bekendgemaakt aan alle medewerkers via:
Teamvergadering
Intranet / documentbeheersysteem
Waarschuwingssignalering in opslagruimte

--

Bijlage A: Referenties

| Document | Referentie |  |
| --- | --- | --- |
| ---------- | ----------- |  |
| PGS 15:2025 | Publicatie 565, v1.0, januari 2025 |  |
| Niveaubepaling v2.0 | Phoenix Metals, 27 april 2026 |  |
| Compliance Toetsing v1.0 | Phoenix Metals, 27 april 2026 |  |
| Stoffenlijst Phoenix Metals | Registration Chemicals MASTER v2.1.0 |  |
| Haalbaarheidsstudie | Arcadis, september 2025 |  |

--

Beleidsdocument Opslagveiligheid v1.0 — Phoenix Metals — 27 april 2026  
Volgende geplande revisie: april 2027