Eindrapport Project V1.0

Eindrapport — PGS 15:2025 Phoenix Metals Compliance Project

Versie: 1.0  
Datum: 27 april 2026  
Status: VOLTOOID  
Projectlocatie: `/root/projects/jg/2026-pgs15-2025-phoenix-metals/`

--

Samenvatting

In opdracht van Phoenix Metals is een volledig PGS 15:2025 compliance project uitgevoerd voor de opslag van gevaarlijke stoffen op de locatie Tata Steel terrein, IJmuiden. Het project omvatte data-extractie, niveaubepaling, compliance-toetsing en generatie van 11 professionele deliverables.

Kernresultaat: Het bepaalde opslagniveau is C-niveau (Wbdbo 60 minuten), hoofdzakelijk gedreven door de aanwezigheid van vanadium(V) oxide (V₂O₅).

--

Kernbevindingen

1 Bepaald Opslagniveau: C-niveau

| Route | Resultaat |  |
| --- | --- | --- |
| ------- | ----------- |  |
| ADR 8 (bijtend, onbrandbaar) | Basisveiligheidsniveau (voetnoot c) |  |
| ADR 6.1 VG II (V₂O₅) | **C-niveau** (<10 ton) |  |
| CLP Acute Tox. Cat. 2 (V₂O₅, H330) | **C-niveau** (<10 ton) |  |
| **Strengste niveau** | **C-niveau (Wbdbo 60 min)** |  |

2 Dominante Factor: V₂O₅

Vanadium(V) oxide (CAS 1314-62-1) combineert:
Carc. 1B (H350i) — kankerverwekkend bij inademing
Acute Tox. 2 (H330) — dodelijk bij inademing
Repr. 2 (H361fd) — schadelijk voor voortplanting
ADR 6.1 VG II — giftig

V₂O₅ triggert C-niveau vanaf 1 kg (via CLP Acute Tox. 2 ondergrens).

3 Schaalniveaus

| V₂O₅ opslag | Opslagniveau | Verantwoording |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ------------- | ------------- | ---------------- |  |
| 0 kg | Basis | Alleen ADR 8 aggregaat (~410 kg) |  |
| 1 kg – 10.000 kg | **C-niveau** | Zowel ADR 6.1 VG II als CLP Acute Tox. 2 → C |  |
| 10.000 – 20.000 kg | **A-niveau** | CLP Acute Tox. 2 triggert A bij >10 ton |  |
| >20.000 kg | **A-niveau** | Zowel ADR als CLP route → A |  |

Belangrijke correctie: In de oorspronkelijke Fase 3 deliverables stond abusievelijk dat A-niveau geldt vanaf >1.000 kg. Dit is in Fase 4 gecorrigeerd naar >10.000 kg. Zie §3 voor details.

4 Compliance Score

| Score | Aantal | Percentage |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ------- | -------- | ----------- |  |
| ✅ Voldoet | 7 | 18% |  |
| ⚠️ Gedeeltelijk | 12 | 31% |  |
| ❓ Niet te toetsen | 20 | 51% |  |
| ❌ Niet voldoende | 0 | 0% |  |

Thema-scores:
Brandveiligheid: ⚠️ Gedeeltelijk
Gezondheid: ⚠️ Gedeeltelijk
Milieu: ❓ Grotendeels niet te toetsen
Constructief (C-niveau): ❓ Niet te toetsen (geen bouwkundige data)
Organisatorisch: ⚠️ Gedeeltelijk
Seveso/BRZO: ✅ Voldoet

--

QC Resultaat — Per Document

DOC-01: Beleidsdocument Opslagveiligheid v1.0
Beoordeling: ✅ GOED
Feitelijk accuraat, professionele structuur, Golden Standard
Geen correcties vereist

DOC-02: Procedure Opslag Gevaarlijke Stoffen v1.0
Beoordeling: ✅ GOED (na correctie)
Correctie: §6.3 tabel: ">1.000 kg → A-niveau" gewijzigd naar ">10.000 kg → A-niveau"

DOC-03: Werkinstructie Opslag & H-zin Beheer v1.0
Beoordeling: ✅ GOED
Heldere stappenplannen, correcte H-zin interpretatie
Geen correcties vereist

DOC-04: Compliance Toets PGS 15:2025 v1.0
Beoordeling: ✅ GOED (na correctie)
Correctie: §2.6 D12: ">1 ton V₂O₅" gewijzigd naar ">10 ton V₂O₅"

DOC-05: Kennisdossier PGS 15:2025 v1.0
Beoordeling: ✅ GOED (na correctie)
Correctie 1: §6.2: "Vanaf 1.000 kg → A-niveau" gewijzigd naar "Vanaf 10.000 kg"
Correctie 2: §7.4: "V₂O₅ via CLP Acute Tox. 2 → C-niveau (<1 ton)" gewijzigd naar "<10 ton"

DOC-06: Niveaubepaling Rapport v1.0
Beoordeling: ✅ GOED (na correcties)
Correctie 1: §4.1: "Drempel A-niveau bij 1 ton" → "Drempel A-niveau bij 10 ton (via CLP Acute Tox. 2)"
Correctie 2: §7.1 schaalniveaus tabel: Rij 1.000-10.000 kg van A → C gecorrigeerd; nieuwe rij 10.000-20.000 kg (A) toegevoegd
Correctie 3: §6.3 monitoring: "1.000 kg" → "10.000 kg"
Correctie 4: §8 aannames: "V₂O₅ hoeveelheid <1 ton" → "<10 ton"

DOC-07: Management Presentatie Outline v1.0
Beoordeling: ✅ GOED (na correcties)
Correctie 1: Slide 8 tabel: "1 kg – 1 ton" → "1 kg – 10 ton"; ">1 ton" → ">10 ton"
Correctie 2: Slide 8 key message: ">1 ton" → ">10 ton"
Correctie 3: Slide 16 samenvatting: "<1 ton" → "<10 ton"

DOC-08: eLearning Module PGS 15:2025 v1.0
Beoordeling: ✅ GOED (na correcties)
Correctie 1: Niveautabel: ">1 ton V₂O₅" → ">10 ton V₂O₅"
Correctie 2: CLP-route tabel: "<1 ton / >1 ton" → "<10 ton / >10 ton"
Correctie 3: Quiz vraag 6: correct antwoord gewijzigd van "1.000 kg" (index 2) naar "10.000 kg" (index 3)

DOC-09: Basishandleiding Medewerkers v1.0
Beoordeling: ✅ GOED
Toegankelijke taal, correcte gevareninformatie, geen PGS 15-drempels genoemd
Geen correcties vereist

DOC-10: Audit Checklist & Rapport Template v1.0
Beoordeling: ✅ GOED
Volledige checklist met 49 controlepunten, correcte PGS 15 referenties
Geen correcties vereist

DOC-11: Scanner Compliance Data v1.0 (JSON)
Beoordeling: ✅ GOED (na correcties)
Correctie 1: schaalniveaus.C: "1 kg – 1.000 kg" → "1 kg – 10.000 kg"
Correctie 2: schaalniveaus.A: ">1.000 kg" → ">10.000 kg"

Totaal QC
11 documenten beoordeeld
8 documenten gecorrigeerd (allen voor dezelfde systematische fout)
0 documenten met structurele of inhoudelijke problemen
Fout: Systematische verwarring tussen CLP Acute Tox. Cat. 1 (A bij >1 ton) en Cat. 2 (A bij >10 ton)

--

Openstaande Punten

Phoenix Metals dient de volgende openstaande punten te adresseren voordat C-niveau compliance kan worden gerealiseerd. Gedetailleerde beschrijving in `/working/openstaande_punten_v1.0.md`.

--

Aanbevelingen — Volgende Stappen

Direct (Week 1-2)
Beantwoord 3 kritieke vragen (V₂O₅ hoeveelheid, complete stoffenlijst, brandstoffen)
Goedkeuring beleidsdocument opslagveiligheid door directie
Completeer stoffenregistratie (V₂O₅ toevoegen aan MASTER)

Korte termijn (Week 3-8)
Implementeer C-niveau constructieve maatregelen: branddetectie (NEN 2535), Wbdbo 60 min verificatie
Stoffenscheiding fysiek implementeren: zuur/base, giftig/bijtend
PBM-programma V₂O₅: P3-maskers, training, blootstellingsregister

Middellange termijn (Week 9-12)
Training medewerkers: PGS 15 basis + V₂O₅ specifiek
Interne audit met checklist (DOC-10)
AGO-programma opstarten voor CMR-blootgestelden

Strategisch
Houd V₂O₅ opslag <10.000 kg om A-niveau (automatische blussing) te voorkomen
Overweeg V₂O₅-afvoerfrequentie te verhogen bij productie-opSchaling
Integreer PGS 15 in omgevingsvergunningstraject (lopend via Arcadis)

--

Deliverables Overzichtstabel

| # | Document | Bestand | Formaat | Omvang | QC Status |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | ---------- | --------- | --------- | -------- | ----------- |  |
| 1 | Beleidsdocument Opslagveiligheid | `docx/beleidsdocument_opslagveiligheid_v1.0.md` | MD | 7,0 KB | ✅ Goed |  |
| 2 | Procedure Opslag Gevaarlijke Stoffen | `docx/procedure_opslag_gevaarlijke_stoffen_v1.0.md` | MD | 9,7 KB | ✅ Gecorrigeerd |  |
| 3 | Werkinstructie Opslag & H-zin Beheer | `docx/werkinstructie_opslag_hzinnen_v1.0.md` | MD | 5,9 KB | ✅ Goed |  |
| 4 | Compliance Toets PGS 15:2025 | `docx/compliance_toets_pgs15_v1.0.md` | MD | 9,6 KB | ✅ Gecorrigeerd |  |
| 5 | Kennisdossier PGS 15:2025 | `docx/kennisdossier_pgs15_2025_v1.0.md` | MD | 7,9 KB | ✅ Gecorrigeerd |  |
| 6 | Niveaubepaling Rapport | `docx/niveaubepaling_rapport_v1.0.md` | MD | 6,8 KB | ✅ Gecorrigeerd |  |
| 7 | Management Presentatie Outline | `pptx/management_presentatie_outline_v1.0.md` | MD | 6,6 KB | ✅ Gecorrigeerd |  |
| 8 | eLearning Module PGS 15:2025 | `html/elearning_pgs15_2025_v1.0.html` | HTML | 16 KB | ✅ Gecorrigeerd |  |
| 9 | Basishandleiding Medewerkers | `docx/basishandleiding_medewerkers_v1.0.md` | MD | 3,2 KB | ✅ Goed |  |
| 10 | Audit Checklist & Rapport Template | `docx/audit_checklist_rapport_v1.0.md` | MD | 6,2 KB | ✅ Goed |  |
| 11 | Scanner Compliance Data | `json/scanner_compliance_data_v1.0.json` | JSON | 11 KB | ✅ Gecorrigeerd |  |

--

Eindrapport PGS 15:2025 Phoenix Metals v1.0 — 27 april 2026