Kennisdossier Pgs15 2025 V1.0

Kennisdossier PGS 15:2025 — Phoenix Metals

Versie: 1.0  
Datum: 27 april 2026  
Doelgroep: HSE professionals, management, operators  
Doel: Kennisoverdracht PGS 15:2025 systeem met Phoenix Metals als werkvoorbeeld

--

Achtergrond PGS 15:2025

1 Wat is PGS 15?
PGS 15 (Publicatie 565) is de Nederlandse richtlijn voor de veilige opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. Versie 1.0 is gepubliceerd in januari 2025 en vervangt de eerdere versie (PGS 15:2019).

2 Wettelijk kader
Basis: Arbowet art. 4.1c (preventiemaatregelen gevaarlijke stoffen) en art. 4.1d (register gevaarlijke stoffen)
Omgevingswet: Art. 4.1012 Bal — opslag gevaarlijke stoffen
Status: PGS 15 is een richtlijn (niet wettelijk bindend), maar wordt gehanteerd als stand van techniek door toezichthouders (Inspectie SZW, omgevingsdiensten)

3 Toepassingsgebied
PGS 15 is van toepassing op opslag van verpakte gevaarlijke stoffen die vallen onder:
ADR-klassen 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 (met uitzonderingen, zie Tabel 1)
CMR-stoffen (behalve metalen in vaste vorm)
CLP-stoffen met Acute Toxiciteit cat. 1/2/3
Gewasbeschermingsmiddelen en biociden ≥400 kg

--

Niveaubepaling Systeem

1 Twee routes
PGS 15:2025 kent twee onafhankelijke classificatieroutes:

ADR-route: Bepaald op basis van ADR-klasse en Verpakkingsgroep (VG).
VG I: hoogste gevaar → laagste ondergrens (1 kg)
VG II: middelhoge gevaar
VG III: lagere gevaar

CLP-route: Bepaald op basis van CLP-classificatie (H-zinnen).
Acute Tox. Cat. 1: ondergrens 1 kg
Acute Tox. Cat. 2/3: ondergrens 1 kg
CMR Cat. 1A/1B: ondergrens 25 kg (poeder/vloeistof)

2 Strengste route prevaleert
Voor elke stof worden beide routes berekend. Het hoogste (strengste) veiligheidsniveau geldt.

--

Tabel 6 — Drempelwaarden (Uitleg)

1 Structuur
Tabel 6 in PGS 15:2025 geeft per stofklasse en hoeveelheid het vereiste veiligheidsniveau:

| Stofklasse | VG | Hoeveelheid | Niveau | Wbdbo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ----------- | ----- | ------------ | -------- | ------- |  |
| ADR 6.1 | I | <1 ton | C | 60 min |  |
| ADR 6.1 | I | >1 ton | A | — |  |
| ADR 6.1 | II | <10 ton | C | 60 min |  |
| ADR 6.1 | II | <20 ton | C | 90 min |  |
| ADR 6.1 | II | >20 ton | A | — |  |
| ADR 8 VG II+III onbrandbaar | — | Elke hoeveelheid | Basis (voetnoot c) | — |  |
| CLP Acute Tox. 1 | <1 ton | C | 60 min |  |  |
| CLP Acute Tox. 1 | >1 ton | A | — |  |  |
| CLP Acute Tox. 2/3 | <10 ton | C | 60 min |  |  |
| CLP Acute Tox. 2/3 | >10 ton | A | — |  |  |

2 Belangrijke voetnoten
Voetnoot a: Zowel hoofd- als bijkomstig gevaar wordt meegenomen. Bij meerdere klassen: totaal + zwaarste categorie.
Voetnoot b: Maximale hoeveelheid 2.500 kg als opslag NIET bereikbaar is voor hulpdiensten.
Voetnoot c: Onbrandbaar/niet brandonderhoudend in dedicated opslag → alleen basisveiligheidsniveau.

--

Tabel 8 — Scheidingstabel (Uitleg)

1 Doel
Tabel 8 / Bijlage E voorkomt dat onverenigbare stoffen samen worden opgeslagen, wat kan leiden tot ongecontroleerde reacties.

2 Scheidingmethoden
Afstand: Minimaal 2,4 meter tussen onverenigbare stoffen
Constructieve scheiding: Wand of schot met brandwerendheid ≥30 minuten
Aparte opslagvoorziening: Verschillende ruimtes of gebouwen

--

CMR-stoffen en Opslag

1 Definitie
CMR-stoffen zijn stoffen die:
Carcinogeen (kankerverwekkend) — Cat. 1A, 1B, 2
Mutageen (erfelijk materiaal beschadigend) — Cat. 1A, 1B, 2
Reprotoxisch (schadelijk voor voortplanting) — Cat. 1A, 1B, 2

2 PGS 15:2025 behandeling
CMR-stoffen met ADR-classificatie → via ADR-route in Tabel 6
CMR-stoffen zonder ADR-classificatie → basisveiligheidsniveau + zorgplicht (Arbowet)
Ondergrens: 25 kg (poeder/vloeistof), metalen vaste vorm uitgezonderd

3 Aanvullende arbo-eisen
Naast PGS 15 gelden voor CMR-stoffen:
Werkplekinventarisatie (Arbobesluit art. 4.1c)
Blootstellingsregister (Arbobesluit art. 4.1d)
Arbeidsgezondheidskundig onderzoek (AGO)
Vervangingsplicht: vervang waar mogelijk door minder gevaarlijk alternatief

--

Specifieke Aandacht voor V₂O₅

1 Waarom V₂O₅ kritiek is
Vanadium(V) oxide combineert de volgende gevaren in één stof:
Carc. 1B (H350i) — kankerverwekkend bij inademing
Acute Tox. 2 (H330) — dodelijk bij inademing
Repr. 2 (H361fd) — vermoedelijk schadelijk voor voortplanting
ADR 6.1 VG II — giftig transportgevaar

2 Impact op Phoenix Metals
V₂O₅ als eindproduct is de bepalende factor voor het opslagniveau:
Vanaf 1 kg → C-niveau verplicht (via CLP Acute Tox. 2)
Vanaf 10.000 kg → A-niveau verplicht (automatische blussing)
Vanaf 50.000 kg → Seveso lagedrempel (H2) bereikt

3 Beheersmaatregelen
Stofvrije, gesloten opslag
P3-ademhalingsbescherming bij handling
Lokale afzuiging bij overslag
Afzonderlijk opslagvak, gescheiden van ADR 8 stoffen
Blootstellingsregister en AGO

--

Casus Phoenix Metals — Werkvoorbeeld

1 Situatie
Phoenix Metals is een startup die vanadium oxide (V₂O₅) produceert uit staalslakken via een hydrometallurgisch proces. De locatie bevindt zich op het Tata Steel terrein in IJmuiden.

2 Stap 1: Stoffeninventarisatie
Gevaarlijke stoffen op de locatie:
Sodium hydroxide 50% (100 L) — ADR 8 VG II
Zwavelzuur 25/50/75% (200 L totaal) — ADR 8 VG II
Calcium oxide (10 kg) — ADR 8 VG III
Vanadium(V) oxide (hoeveelheid TBV) — ADR 6.1 VG II, CMR 1B, Acute Tox. 2

4 Stap 3: Niveaubepaling
ADR 8 onbrandbaar → Basisveiligheidsniveau (voetnoot c)
V₂O₅ via ADR 6.1 VG II → C-niveau (<10 ton)
V₂O₅ via CLP Acute Tox. 2 → C-niveau (<10 ton)
Strengste: C-niveau

5 Stap 4: Maatregelen C-niveau
Wbdbo 60 min voor opslagconstructie
Branddetectiesysteem (NEN 2535)
Productopvang (grootste individuele vak)
Scheiding: zuur/base, giftig/bijtend
CMR-maatregelen voor V₂O₅

6 Stap 5: Compliance beoordeling
Zie Compliance Toets v1.0 — 18% voldoet, 31% gedeeltelijk, 51% niet te toetsen.

--

Begrippenlijst

| Begrip | Uitleg |  |
| --- | --- | --- |
| -------- | -------- |  |
| ADR | Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route |  |
| CLP | Classification, Labelling and Packaging (EG 1272/2008) |  |
| CMR | Carcinogeen, Mutageen, Reprotoxisch |  |
| SDS | Safety Data Sheet (veiligheidsinformatieblad) |  |
| VG | Verpakkingsgroep (I, II, III) — mate van gevaar |  |
| Wbdbo | Weerstand tegen branddoorgang en brandoverslag |  |
| PBM | Persoonlijk Beschermingsmiddel |  |
| RI&E | Risico-Inventarisatie en -Evaluatie |  |
| NEN 2535 | Nederlandse norm voor branddetectie |  |

--

Kennisdossier PGS 15:2025 v1.0 — Phoenix Metals — 27 april 2026