# niveaubepaling_v2.0

# Phoenix Metals — Herziene Niveaubepaling v2.0

**Datum**: 27 april 2026

**Basis**: PGS 15:2025 Tabel 2, Tabel 6 + Volledige stoffenlijst Phoenix Metals

**Versie**: 2.0 (herzien — inclusief V₂O₅ en alle stoffen)

**Status**: CONCEPT — vereist bevestiging hoeveelheden door Phoenix Metals

---

## 1. Volledige Stoffenlijst — Classificatie

### 1.1 ADR-geclassificeerde stoffen

| # | Stof | CAS | ADR | VG | Vorm | Hoeveelheid | Gewicht (kg) | CLP extra gevaren |

|---|------|-----|-----|-----|------|-------------|-------------|-------------------|

| 1 | Sodium hydroxide 50% oplossing | 1310-73-2 | 8 | II | Vloeistof | 100 L | ~120 kg | Skin Corr. 1A |

| 2 | Sulfuric acid 75% oplossing | 7664-93-9 | 8 | II | Vloeistof | 30 L | ~50 kg | Skin Corr. 1A |

| 3 | Sulfuric acid 50% oplossing | 7664-93-9 | 8 | II | Vloeistof | 70 L | ~110 kg | Skin Corr. 1A |

| 4 | Sulfuric acid 25% oplossing | 7664-93-9 | 8 | II | Vloeistof | 100 L | ~120 kg | Skin Corr. 1A |

| 5 | **Vanadium(V) oxide (V₂O₅)** | 1314-62-1 | **6.1** | **II** | **Vast (poeder)** | **TE BEVESTIGEN** | **TBV** | **Carc. 1B, Acute Tox. 2 (H330), Repr. 2** |

| 6 | Calcium oxide | 1305-78-8 | 8 | III¹ | Vast | 10 kg | 10 kg | Skin Corr. 1B, STOT SE 3 |

¹ Calcium oxide: in registratie als N/A opgegeven, maar conform ADR-classificatie: ADR 8 VG III (UN 1910). Cave: kan ook ADR 4.3 eigenschappen hebben. Hier aangenomen: ADR 8 VG III.

### 1.2 Niet-ADR-geclassificeerde stoffen

| # | Stof | CAS | Vorm | Hoeveelheid | CLP | PGS 15 relevantie |

|---|------|-----|------|-------------|-----|-------------------|

| 7 | Aluminum sulfate octadecahydrate | 7784-31-8 | Vast | 5 kg | H319 (oogirritatie) | Geen ADR, geen CMR, geen Acute Tox → buiten PGS 15 |

| 8 | Vanadium(IV) sulfaat oplossing | N/A (mengsel) | Vloeistof | TBV | Waarschijnlijk Acute Tox. | **TE BEVESTIGEN** — mogelijk ADR 6.1 |

| 9 | Vanadium elektrolyt (V³·⁵⁺) | N/A (mengsel) | Vloeistof | TBV | Waarschijnlijk Acute Tox. | **TE BEVESTIGEN** — mogelijk ADR 6.1 |

### 1.3 Grondstoffen (niet-gevaarlijk)

| # | Stof | Hoeveelheid | PGS 15 relevantie |

|---|------|-------------|-------------------|

| 10 | Staalslakken | 80-120 ton/jaar | Geen gevaarlijke stof → buiten PGS 15 |

| 11 | Demi water | Procesafhankelijk | Geen gevaarlijke stof → buiten PGS 15 |

---

## 2. Niveaubepaling per Stof

### 2.1 Sodium hydroxide 50% (ADR 8 VG II)

**ADR-route**:

ADR 8 VG II, onbrandbaar → Tabel 6 rij "ADR 8 VG II+III onbrandbaar, geen acute tox" → **Geen specifiek veiligheidsniveau** (voetnoot c)

Hoeveelheid: ~120 kg (individueel)

**CLP-route**:

Niet CMR, niet Acute Tox. cat. 1/2/3 → Geen CLP-route

→ **Strengste niveau: Basisveiligheidsniveau**

### 2.2 Sulfuric acid 75% (ADR 8 VG II)

**ADR-route**: ADR 8 VG II, onbrandbaar → **Basisveiligheidsniveau**

**CLP-route**: Niet CMR, niet Acute Tox. → Geen CLP-route

→ **Strengste niveau: Basisveiligheidsniveau**

### 2.3 Sulfuric acid 50% (ADR 8 VG II)

**ADR-route**: ADR 8 VG II, onbrandbaar → **Basisveiligheidsniveau**

**CLP-route**: Niet CMR, niet Acute Tox. → Geen CLP-route

→ **Strengste niveau: Basisveiligheidsniveau**

### 2.4 Sulfuric acid 25% (ADR 8 VG II)

**ADR-route**: ADR 8 VG II, onbrandbaar → **Basisveiligheidsniveau**

**CLP-route**: Niet CMR, niet Acute Tox. → Geen CLP-route

→ **Strengste niveau: Basisveiligheidsniveau**

### 2.5 ⚠️ Vanadium(V) oxide — V₂O₅ (ADR 6.1 VG II)

**ADR-route**:

ADR 6.1 VG II → Tabel 6: ondergrens 25 kg (Tabel 2)

<10 ton → **C-niveau** (Wbdbo 60 min)

<20 ton → C-niveau (Wbdbo 90 min)

>10 ton → A-niveau

**CLP-route**:

**Acute Tox. Cat. 2 (H330)**: Ondergrens 1 kg (Tabel 2) → <1 ton → **C-niveau** (Wbdbo 60 min); >1 ton → A-niveau

**Carc. 1B (H350i)**: CMR Cat. 1B vast/poeder → Ondergrens **25 kg** → CMR-route toepasselijk

**Repr. 2 (H361fd)**: CMR Cat. 2 — lagere prioriteit dan Cat. 1B

**CMR-route (Tabel 6)**:

V₂O₅ heeft een ADR-classificatie (6.1 VG II) → de ADR-route prevaleert boven de CMR-only route

Echter: de CLP Acute Tox. route is een **extra** route die onafhankelijk wordt beoordeeld

→ **Strengste niveau: C-NIVEAU** (vanaf 1 kg V₂O₅ in opslag)

### 2.6 Calcium oxide (ADR 8 VG III)

**ADR-route**: ADR 8 VG III, onbrandbaar → **Basisveiligheidsniveau** (voetnoot c)

**CLP-route**: Niet CMR, niet Acute Tox. → Geen CLP-route

→ **Strengste niveau: Basisveiligheidsniveau**

### 2.7 Vanadium(IV) sulfaat oplossing — TE BEVESTIGEN

**Verwachte classificatie**: Waarschijnlijk Acute Tox. (cat. 3 of 4), mogelijk Skin Corr.

**ADR-route**: Mogelijk ADR 6.1 — **TE BEVESTIGEN via SDS**

**CLP-route**: Afhankelijk van exacte classificatie

→ **Niveau: TE BEVESTIGEN** — impact kan oplopen tot C-niveau bij Acute Tox. cat. 2/3

### 2.8 Vanadium elektrolyt (V³·⁵⁺) — TE BEVESTIGEN

**Verwachte classificatie**: Waarschijnlijk Acute Tox. (vanadiumverbindingen)

**ADR-route**: Mogelijk ADR 6.1 — **TE BEVESTIGEN via SDS**

→ **Niveau: TE BEVESTIGEN** — zelfde caveats als 2.7

---

## 3. Aggregatie per ADR-klasse

### 3.1 ADR-klasse 8 — Bijtende stoffen

| Stof | VG | Hoeveelheid | Gewicht (kg) | Onbrandbaar |

|------|-----|-------------|-------------|-------------|

| Sodium hydroxide 50% | II | 100 L | ~120 kg | Ja |

| Sulfuric acid 75% | II | 30 L | ~50 kg | Ja |

| Sulfuric acid 50% | II | 70 L | ~110 kg | Ja |

| Sulfuric acid 25% | II | 100 L | ~120 kg | Ja |

| Calcium oxide | III | 10 kg | 10 kg | Ja |

| **TOTAAL ADR 8** | | | **~410 kg** | |

**Toetsing Tabel 6**:

ADR 8 VG II+III, onbrandbaar, géén Acute Tox. → **Geen specifiek veiligheidsniveau** (voetnoot c)

Totaal ~410 kg → ver onder 2.500 kg (Tabel 7)

→ **ADR 8 aggregaat: Basisveiligheidsniveau**

### 3.2 ADR-klasse 6.1 — Giftige stoffen

| Stof | VG | Hoeveelheid | Gewicht (kg) |

|------|-----|-------------|-------------|

| Vanadium(V) oxide (V₂O₅) | II | **TE BEVESTIGEN** | TBV |

**Toetsing Tabel 6**:

ADR 6.1 VG II → <1 ton → **C-niveau** (Wbdbo 60 min)

Ondergrens Tabel 2: VG I = 1 kg, maar V₂O₅ is VG II → ondergrens 50 kg

**⚠️ AANNAME**: Phoenix Metals slaat V₂O₅ op als eindproduct. Hoeveelheid onbekend.

Bij ≥50 kg (ADR 6.1 VG II ondergrens): PGS 15 van toepassing → **C-niveau**

Bij ≥25 kg (CMR 1B poeder ondergrens): C-niveau via CMR-route

Bij ≥1 kg (Acute Tox. 2 ondergrens): C-niveau via CLP-route

**Zelfs bij geringe hoeveelheden (<50 kg maar >1 kg)**: C-niveau via CLP Acute Tox. 2

→ **ADR 6.1 aggregaat: C-NIVEAU** (vanaf 1 kg V₂O₅)

### 3.3 CLP-routes — Aggregatie

#### CMR Cat. 1B — Vast/Poeder

| Stof | CMR categorie | Vorm | Ondergrens (Tabel 2) | Hoeveelheid |

|------|--------------|------|----------------------|-------------|

| V₂O₅ | Carc. 1B (H350i) | Poeder | 25 kg | TBV |

V₂O₅ heeft ook ADR 6.1 → ADR-route prevaleert voor Tabel 6-niveau

CMR-classificatie triggert wel aanvullende arbo-maatregelen (AI-06, werkplekinventarisatie)

#### Acute Toxiciteit Cat. 2 (CLP)

| Stof | Acute Tox. categorie | Route | Ondergrens (Tabel 2) | Tabel 6 drempel |

|------|---------------------|-------|----------------------|-----------------|

| V₂O₅ | Cat. 2 (H330) | Inhalatie | 1 kg | <1 ton → C; >1 ton → A |

**Vanaf 1 kg V₂O₅ in opslag → C-niveau verplicht**

#### Acute Toxiciteit Cat. 3 (CLP)

Geen stoffen geïdentificeerd (V₂O₅ is Cat. 2, niet Cat. 3).

---

## 4. Catch-all Toetsing

| Categorie | Gewicht |

|-----------|---------|

| ADR 8 stoffen | ~410 kg |

| V₂O₅ (ADR 6.1) | TBV |

| Overige stoffen (niet-ADR) | 5 kg |

| **Totaal bekende gevaarlijke stoffen** | **~415 kg + V₂O₅ (TBV)** |

**Conclusie**: Zonder V₂O₅: ~415 kg < 1.000 kg → catch-all niet van toepassing.

Met V₂O₅: afhankelijk van opslaghoeveelheid. Bij >585 kg V₂O₅ → catch-all van toepassing (maar dan is al C-niveau vereist via CLP/AOA 6.1).

---

## 5. Ondergrenzen Controle (Tabel 2)

| Stof/Stofgroep | ADR/VG | Ondergrens Tabel 2 | Hoeveelheid | Boven ondergrens? |

|----------------|--------|--------------------|-------------|--------------------|

| NaOH 50% (individueel) | 8 / II | 250 kg | ~120 kg | Nee |

| H₂SO₄ 25-75% (individueel) | 8 / II | 250 kg | ~280 kg | Nee (individueel) |

| **ADR 8 VG II geaggregeerd** | 8 / II | 250 kg | **~400 kg** | **JA** |

| Calcium oxide | 8 / III | 250 kg | 10 kg | Nee |

| V₂O₅ | 6.1 / II | 50 kg | TBV | **Waarschijnlijk JA** |

| **V₂O₅ (CLP Acute Tox. 2)** | CLP | 1 kg | TBV | **Zeer waarschijnlijk JA** |

| **V₂O₅ (CLP CMR 1B poeder)** | CMR | 25 kg | TBV | **Waarschijnlijk JA** |

---

## 6. 🔴 VERPLICHT OPSLAGNIVEAU — Resultaat

### Bepaald niveau: **C-NIVEAU**

| Factor | Resultaat | Niveau |

|--------|-----------|--------|

| ADR 8 geaggregeerd | ~410 kg, onbrandbaar | Basis |

| ADR 6.1 (V₂O₅) | >1 kg verwacht | **C** |

| CLP Acute Tox. 2 (V₂O₅) | >1 kg verwacht | **C** |

| CLP CMR 1B (V₂O₅) | >25 kg verwacht | C (via ADR) |

| Catch-all | ~415 kg + TBV | Basis (onvoldoende) |

| **Strengste niveau** | | **C-NIVEAU** |

### Onderbouwing

**V₂O₅ is de dominante factor.** Zodra Phoenix Metals meer dan 1 kg vanadium(V) oxide opslaat (als poeder), triggert de CLP Acute Tox. Cat. 2 route en wordt C-niveau verplicht.

**ADR-route**: ADR 6.1 VG II → <10 ton → C (Wbdbo 60 min)

**CLP-route**: Acute Tox. Cat. 2 → <1 ton → C (Wbdbo 60 min)

**Beide routes leiden onafhankelijk tot C-niveau**

### Verplichte constructieve eisen C-niveau

| Eis | Vereiste | PGS 15 referentie |

|-----|----------|-------------------|

| Wbdbo | 60 minuten (tot 10 ton V₂O₅) | Tabel 6 |

| Branddetectie | Ja (NEN 2535) | M103 |

| Brandwerende constructie | Wanden en constructie ≥60 min Wbdbo | Doel D7 |

| Productopvang | Grootste individuele vak | Tabel 8 |

| Basisveiligheidsniveau | Volledig van toepassing | §7 |

### Schaalniveaus (wanneer A-niveau?)

| V₂O₅ hoeveelheid | Niveau (ADR 6.1 VG II) | Niveau (CLP Acute Tox. 2) | Resultaat |

|-------------------|------------------------|---------------------------|-----------|

| 1 kg – 10 kg | C (Wbdbo 60 min) | C (Wbdbo 60 min) | **C** |

| 10 kg – 1.000 kg | C (Wbdbo 60 min) | C (Wbdbo 60 min) | **C** |

| 1.000 kg – 10.000 kg | C (Wbdbo 60 min) | **A** (automatische blussing) | **A** |

| >10.000 kg | A (automatische blussing) | A | **A** |

**Drempel A-niveau**: Als Phoenix Metals meer dan **1 ton (1.000 kg) V₂O₅** opslaat, schaalt het verplichte niveau naar **A-niveau** (automatische blussing verplicht).

---

## 7. ⚠️ Aannames en Onzekerheden

| # | Aanname/Onzekerheid | Impact | Actie |

|---|---------------------|--------|-------|

| 1 | V₂O₅ wordt opgeslagen op de locatie | HOOG — bepaalt verschil tussen Basis en C/A | Bevestig max. opslaghoeveelheid |

| 2 | V₂O₅ hoeveelheid <1 ton | HOOG — bepaalt C vs A-niveau | Bevestig max. opslaghoeveelheid |

| 3 | Calcium oxide = ADR 8 VG III | LAAG — 10 kg, geen impact op niveau | Verifieer SDS |

| 4 | Vanadium(IV) sulfaat = geen/geen significante ADR-classificatie | MIDDEN — bij ADR 6.1 versterkt C-niveau | Verkrijg SDS |

| 5 | Vanadium elektrolyt = geen/geen significante ADR-classificatie | MIDDEN — zelfde als boven | Verkrijg SDS |

| 6 | Geen brandstoffen/smeermiddelen op locatie | HOOG — ADR 3 verandert niveau | Bevestig met Phoenix Metals |

| 7 | Liter→kg conversie (NaOH ~1,2; H₂SO₄ ~1,2-1,7) | LAAG — ruim onder drempels | Meet werkelijke gewichten |

---

*Niveaubepaling v2.0 — Phoenix Metals — 27 april 2026*

*Herzien: Inclusief V₂O₅ en CLP-routes*

*Status: CONCEPT — vereist bevestiging hoeveelheden*