# openstaande_punten_v1.0

# Phoenix Metals — Openstaande Punten & Ontbrekende Data

**Datum**: 27 april 2026

**Versie**: 1.0

**Project**: PGS 15:2025 Compliance Project

**Status**: ACTIE VEREIST door Phoenix Metals

---

## 🔴 KRITIEKE OPENSTAANDE PUNTEN (Bepalend voor opslagniveau)

### OP-01: Maximale opslaghoeveelheid V₂O₅

**Vraag**: Hoeveel vanadium(V) oxide (V₂O₅) wordt maximaal opgeslagen op de locatie?

**Impact**:

0 kg → geen V₂O₅ opslag → C-niveau niet van toepassing via V₂O₅

1 kg – 10.000 kg → **C-niveau** verplicht

>10.000 kg → **A-niveau** verplicht (automatische blussing)

**Actie**: Phoenix Metals dient de maximale opslaghoeveelheid V₂O₅ (poeder) te bevestigen, inclusief:

Maximaal te produceren batchgrootte

Opslagduur op de locatie (voordat afvoer naar klant)

Verpakkingsvorm (bulkzakken, vaten, IBC's?)

**Bron**: Haalbaarheidsstudie stelt: "Deze hoeveelheid zal niet worden opgeslagen op de locatie van de pilot plant." — dit moet worden bevestigd of genuanceerd.

---

### OP-02: Compleetheid stoffenlijst

**Vraag**: Is de `Registration Chemicals MASTER v2.1.0` de volledige stoffenlijst voor de locatie?

**Probleem**: De MASTER bevat 569 rijen, maar slechts 6 rijen bevatten daadwerkelijke chemische namen. De overige 563 rijen zijn leeg.

**Mogelijk ontbrekende stoffen**:

Brandstoffen (diesel voor noodstroomaggregaat, bedrijfswagens)

Smeermiddelen (voor pompen, ventielen, machines)

Oplosmiddelen (voor reiniging, laboratorium)

Laboratoriumchemicaliën (indien lab aanwezig op locatie)

Afvalstoffen (waardevolle fracties, residuen)

**Impact**: Elke aanvullende gevaarlijke stof kan het opslagniveau beïnvloeden.

**Actie**: Phoenix Metals dient een volledige stoffenlijst te leveren, inclusief niet-chemische procesinput.

---

### OP-03: Opslaghoeveelheden proceschemicaliën

**Vraag**: Wat zijn de maximale opslaghoeveelheden van de volgende stoffen?

| Stof | Huidige registratie | Vraag |

|------|--------------------|-------|

| NaOH 50% oplossing | 100 L | Is dit de maximale voorraad of huidige stand? |

| H₂SO₄ 25% oplossing | 100 L | Maximale voorraad? |

| H₂SO₄ 50% oplossing | 70 L | Maximale voorraad? |

| H₂SO₄ 75% oplossing | 30 L | Maximale voorraad? |

| CaO | 10 kg | Maximale voorraad? |

**Impact**: Bij totals >2.500 kg ADR 8 stoffen → aanvullende eisen. Bij huidige inschatting (~410 kg) ruim onder drempel, maar bij opschaling kan dit veranderen.

**Actie**: Phoenix Metals dient maximale voorraden te specificeren (inclusief veiligheidsvoorraad).

---

## 🟡 BELANGRIJKE OPENSTAANDE PUNTEN (Invloed op compliance)

### OP-04: Classificatie vanadium(IV) sulfaat oplossing

**Vraag**: Wat is de officiële classificatie (ADR + CLP) van de vanadium(IV) sulfaat oplossing?

**Context**: Dit is een tussenproduct in het proces (V(V) → V(IV) conversie via elektroreductie).

**Mogelijke classificaties**:

ADR 6.1 (giftig) — indien vanadiumgehalte voldoende hoog

Geen ADR-classificatie — indien verdund mengsel

**Impact**:

Indien ADR 6.1 VG II/III → versterkt C-niveau, aggregatie met V₂O₅

Indien Acute Tox. CLP → aanvullende CLP-route

**Actie**: Lever SDS van vanadium(IV) sulfaat oplossing.

---

### OP-05: Classificatie vanadium elektrolyt (V³·⁵⁺)

**Vraag**: Wat is de officiële classificatie (ADR + CLP) van het vanadium elektrolyt (V³·⁵⁺)?

**Context**: Dit is het finale mengsel dat mogelijk wordt opgeslagen of getransporteerd.

**Impact**: Zelfde als OP-04 — bij ADR 6.1 of CLP Acute Tox. → versterkt C-niveau.

**Actie**: Lever SDS van vanadium elektrolyt.

---

### OP-06: Brandstoffen en smeermiddelen

**Vraag**: Zijn er brandstoffen (diesel, benzine), smeermiddelen of hydraulische vloeistoffen op de locatie aanwezig?

**Impact**:

Diesel/gasolie: ADR 3 (indien FP <60°C) of valt buiten PGS 15 (FP ≥55°C voor diesel conform Tabel 1 uitzondering)

Benzine: ADR 3 → geheel ander niveau (brandbaar)

Smeermiddelen: Meestal niet-geclassificeerd, maar sommige ADR 9

**Actie**: Inventariseer alle brandstoffen, smeermiddelen en olieën op de locatie.

---

### OP-07: Constructieve details opslagruimte

**Vraag**: Wat zijn de constructieve eigenschappen van de opslagruimte?

**Benodigde data**:

Wbdbo (brandwerendheid) van wanden, vloer, plafond

Aanwezigheid branddetectiesysteem (NEN 2535)

Ventilatiecapaciteit (luchtverversingssnelheid)

Vloerafdichting / vloeistofdichte opvang

Aanrijdbeveiliging rond stellingen

Toegankelijkheid voor hulpdiensten

**Impact**: Bepaalt of aan C-niveau constructieve eisen wordt voldaan.

**Actie**: Lever bouwkundige gegevens / tekeningen van opslagruimte.

---

## 🟢 OVERIGE OPENSTAANDE PUNTEN (Lage impact)

### OP-08: Calcium oxide classificatie

**Vraag**: Is calcium oxide op de locatie ADR-geclassificeerd?

**Context**: In registratie als N/A, maar CaO kan ADR 8 VG III zijn (UN 1910). Sommige vormen kunnen ADR 4.3 (waterreactief) zijn.

**Impact**: Laag — 10 kg, ver onder elke drempel. Maar relevant voor compleetheid.

**Actie**: Verifieer SDS voor exacte ADR-classificatie.

---

### OP-09: Massabalans proces

**Vraag**: Is er een actuele massabalans beschikbaar met alle input/output stromen?

**Context**: De Demo Process VR en Block Flow Diagram geven procesinformatie, maar geen kwantitatieve massabalans.

**Impact**: Zonder massabalans kunnen opslaghoeveelheden van tussenproducten niet worden geschat.

**Actie**: Lever massabalans (incl. tussentijdse opslag van tussenproducten).

---

### OP-10: Opslag van V₂O₅: afvoerprotocol

**Vraag**: Hoe snel wordt geproduceerd V₂O₅ afgevoerd? Is er sprake van bufferopslag?

**Context**: Haalbaarheidsstudie stelt dat V₂O₅ "niet zal worden opgeslagen" — maar in praktijk is er altijd enige buffervoorraad.

**Impact**: Zelfs een kleine buffervoorraad van enkele kg's triggert C-niveau.

**Actie**: Specificeer het afvoerprotocol (batchgewijs, frequentie, transportwijze).

---

## Samenvatting Actiepunten

| # | Prioriteit | Actie | Verantwoordelijke |

|---|-----------|-------|-------------------|

| OP-01 | 🔴 Kritiek | Bevestig maximale opslaghoeveelheid V₂O₅ | Phoenix Metals |

| OP-02 | 🔴 Kritiek | Lever complete stoffenlijst | Phoenix Metals |

| OP-03 | 🔴 Kritiek | Specificeer maximale voorraden NaOH/H₂SO₄ | Phoenix Metals |

| OP-04 | 🟡 Belangrijk | Lever SDS vanadium(IV) sulfaat | Phoenix Metals |

| OP-05 | 🟡 Belangrijk | Lever SDS vanadium elektrolyt | Phoenix Metals |

| OP-06 | 🟡 Belangrijk | Inventariseer brandstoffen/smeermiddelen | Phoenix Metals |

| OP-07 | 🟡 Belangrijk | Lever constructieve details opslagruimte | Phoenix Metals |

| OP-08 | 🟢 Laag | Verifieer CaO ADR-classificatie | Phoenix Metals |

| OP-09 | 🟢 Laag | Lever massabalans proces | Phoenix Metals |

| OP-10 | 🟢 Laag | Specificeer V₂O₅ afvoerprotocol | Phoenix Metals |

---

*Openstaande Punten v1.0 — Phoenix Metals — 27 april 2026*

*Status: Wachtend op input Phoenix Metals*