# stoffenlijst_phoenix_metals

# Phoenix Metals — Stoffenlijst

**Bron**: Registration Chemicals - MASTER (versie 2.1.0) - beveiligd.xlsx

**Extractiedatum**: 27 april 2026

**Aantal stoffen**: 6 (uit 569 rijen, slechts 6 met daadwerkelijke chemische namen)

---

## Overzicht Stoffen

| # | Stofnaam | CAS-nummer | ADR-klasse | VG | Hoeveelheid (totaal) | Eenheid | Vorm/Verpakking | SVHC (ZZS) | Locatie | Status |

|---|----------|------------|------------|-----|---------------------|---------|-----------------|------------|---------|--------|

| 1 | Sodium hydroxide, 50% in water | 1310-73-2 | 8 | II | 100 | l | Jerrycan | Nee | Storage racking / Rack in front of lab | In stock (unopened) |

| 2 | Sulfuric acid, 75% in water | 7664-93-9 | 8 | II | 30 | l | Jerrycan | Nee | Storage racking / Rack in front of lab | In stock (unopened) |

| 3 | Sulfuric acid, 50% in water | 7664-93-9 | 8 | II | 70 | l | Jerrycan | Nee | Storage racking / Rack in front of lab | In stock (unopened) |

| 4 | Sulfuric acid, 25% in water | 7664-93-9 | 8 | II | 100 | l | Jerrycan | Nee | Storage racking / Rack in front of lab | In stock (unopened) |

| 5 | Aluminum sulfate octadecahydrate | 7784-31-8 | N/A | N/A | 5 | kg | Canister | Nee | Storage racking / Rack in front of lab | In stock (unopened) |

| 6 | Calcium oxide | 1305-78-8 | N/A | N/A | 10 | kg | Canister | Nee | Storage racking / Rack in front of lab | In stock (unopened) |

---

## Detailanalyse per Stof

### 1. Sodium hydroxide, 50% in water

**CAS**: 1310-73-2

**ADR-klasse**: 8 (Bijtend)

**VG**: II

**Hoeveelheid**: 4× jerrycan × 25L = **100 L**

**Vorm**: Vloeistof (oplossing 50%)

**Verpakking**: Jerrycan

**CLP-classificatie**: H314 (Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel)

**CMR-status**: Niet CMR

**Acute Toxiciteit**: Niet acuut toxisch (cat. 1/2/3)

**Flashpoint**: N.v.t. (niet brandbaar)

**Bijzonderheden**: Sterk basisch, corrosief

### 2. Sulfuric acid, 75% in water

**CAS**: 7664-93-9

**ADR-klasse**: 8 (Bijtend)

**VG**: II

**Hoeveelheid**: 3× jerrycan × 10L = **30 L**

**Vorm**: Vloeistof (oplossing 75%)

**Verpakking**: Jerrycan

**CLP-classificatie**: H314 (Ernstige brandwonden/oogletsel)

**CMR-status**: Niet CMR

**Acute Toxiciteit**: Niet acuut toxisch (cat. 1/2/3)

**Flashpoint**: N.v.t. (niet brandbaar)

**Bijzonderheden**: Concentratie >15% → ADR 8 VG II; sterk zuur, corrosief

### 3. Sulfuric acid, 50% in water

**CAS**: 7664-93-9

**ADR-klasse**: 8 (Bijtend)

**VG**: II

**Hoeveelheid**: 7× jerrycan × 10L = **70 L**

**Vorm**: Vloeistof (oplossing 50%)

**Verpakking**: Jerrycan

**CLP-classificatie**: H314

**CMR-status**: Niet CMR

**Acute Toxiciteit**: Niet acuut toxisch

**Flashpoint**: N.v.t.

### 4. Sulfuric acid, 25% in water

**CAS**: 7664-93-9

**ADR-klasse**: 8 (Bijtend)

**VG**: II

**Hoeveelheid**: 4× jerrycan × 25L = **100 L**

**Vorm**: Vloeistof (oplossing 25%)

**Verpakking**: Jerrycan

**CLP-classificatie**: H314 (bij lage concentratie mogelijk H315/H319)

**CMR-status**: Niet CMR

**Acute Toxiciteit**: Niet acuut toxisch

**Flashpoint**: N.v.t.

### 5. Aluminum sulfate octadecahydrate

**CAS**: 7784-31-8

**ADR-klasse**: N/A (geen ADR-classificatie)

**VG**: N/A

**Hoeveelheid**: 2× canister × 2,5kg = **5 kg**

**Vorm**: Vast (poeder/korrel)

**Verpakking**: Canister

**CLP-classificatie**: H319 (Veroorzaakt oogirritatie) — indien <28% oplossing

**CMR-status**: Niet CMR

**Acute Toxiciteit**: Niet acuut toxisch

**Flashpoint**: N.v.t. (niet brandbaar)

**Bijzonderheden**: Waterzuiveringschemicaal, niet-gevaarlijk in vaste vorm boven bepaalde concentratie

### 6. Calcium oxide

**CAS**: 1305-78-8

**ADR-klasse**: N/A (geen ADR-classificatie in huidige context)

**VG**: N/A

**Hoeveelheid**: 2× canister × 5kg = **10 kg**

**Vorm**: Vast (poeder)

**Verpakking**: Canister

**CLP-classificatie**: H315, H318, H335 (Huidirritatie, Ernstig oogletsel, Irriterend voor luchtwegen)

**CMR-status**: Niet CMR

**Acute Toxiciteit**: Niet acuut toxisch

**Flashpoint**: N.v.t.

**Bijzonderheden**: Reageert met water (exotherm), kan ADR 4.3 zijn afhankelijk van vorm → echter in deze registratie als N/A opgegeven

---

## Aggregatie per CAS-nummer

| CAS-nummer | Stof | Totaal (L/kg) | Eenheid | ADR-klasse |

|------------|------|---------------|---------|------------|

| 1310-73-2 | Sodium hydroxide 50% | 100 | L | 8 VG II |

| 7664-93-9 | Sulfuric acid (25/50/75%) | 200 | L | 8 VG II |

| 7784-31-8 | Aluminum sulfate | 5 | kg | N/A |

| 1305-78-8 | Calcium oxide | 10 | kg | N/A |

---

## ⚠️ Opmerkingen

1. **Beperkte dataset**: De MASTER Excel bevat 569 rijen, maar slechts 6 rijen bevatten daadwerkelijke chemische namen (rij 7-12). Rijen 13+ zijn leeg (rij-indices wel aanwezig maar zonder data).

2. **Hoeveelheden zijn relatief klein**: Totaal ~315 L/kg aan geregistreerde stoffen.

3. **Geen SVHC/ZZS-stoffen** aanwezig in de registratie.

4. **Geen brandbare stoffen** (ADR 3) geregistreerd — alleen ADR 8 en niet-ADR-geclassificeerde stoffen.

5. **Verificatie nodig**: Of deze lijst compleet is voor de Phoenix Metals locatie — mogelijk ontbreken er stoffen die elders op de locatie worden opgeslagen of in gebruik zijn.

6. **Calcium oxide** is in sommige contexten ADR 4.3 (waterreactief), maar hier als N/A geregistreerd. Dit moet worden geverifieerd aan de hand van het SDS.

---

*Einde stoffenlijst extractie*

---

## ⚠️ BEOGDE EINDPRODUCTEN — Uit Haalbaarheidsstudie (sept 2025)

### Vanadium (V) Oxide (V₂O₅)

**CAS**: 1314-62-1

**Proces**: Hydrometallurgische extractie uit staalslakken (Tata Steel)

**Vorm**: Vast (poeder)

**CLP**: Acute Tox. Cat. 2 (H330 — dodelijk bij inademing), Carc. 1B (H350i — kan kanker veroorzaken bij inademing), Repr. 2 (H361fd — kan het ongeboren kind beschadigen)

**ADR**: 6.1 VG II (UN 2862)

**Seveso**: Gevarencategorie H2 "acuut toxisch - categorie 2, alle blootstellingsroutes" → lagedrempelwaarde 50 ton

**PGS 15 relevant**: Ja — CMR Cat. 1B (vast/poeder), Acute Tox. Cat. 2

### Vanadium (IV) producten (intermediair)

Vanadium (IV) sulfaat oplossing — tussenproduct in het proces

Electroreduction cell conversie van V(V) naar V(IV)

### Proces-input stoffen

Natriumhydroxide (50% oplossing) — ADR 8 VG II

Aluminium sulfaat oplossing

Zwavelzuur (proces-chemicaliën)

Staalslakken (grondstof, 80-120 ton/jaar)

### Productie volumes (Pilot Plant)

Input: 80-120 ton staalslakken/jaar

Output: Onvoldoende vanadium oxide om Seveso lagedrempel (50 ton) te overschrijden

Opslag: "Deze hoeveelheid zal niet worden opgeslagen op de locatie van de pilot plant"

### PGS 15:2025 Impact

De toevoeging van V₂O₅ als beoogd eindproduct wijzigt het opslagniveau mogelijk DRAMATISCH:

**CMR Cat. 1B vast/poeder**: Ondergrens 25 kg → C-niveau

**Acute Tox. Cat. 2**: Ondergrens 1 kg → C-niveau

**ADR 6.1 VG II**: Ondergrens 25 kg

**Seveso potentieel**: Bij opslag >50 ton

**Status**: Hoeveelheden V₂O₅ in opslag moeten door Phoenix Metals worden bevestigd.

---

## VOLLEDIGE STOFFENLIJST — Alle bronnen geïntegreerd (27 april 2026)

### Bron 1: Registration Chemicals MASTER v2.1.0 (reeds hierboven)

### Bron 2: Haalbaarheidsstudie Phoenix Metals (Arcadis, sept 2025)

### Bron 3: MSDS folder Phoenix Metals

### Bron 4: Demo Process VR document

---

## A. PROCES-INPUT STOFFEN (uit Demo Process VR + MSDS folder)

| # | Stof | CAS | Vorm | Concentratie | ADR | CLP Classificatie | PGS 15 relevantie |

|---|------|-----|------|-------------|-----|-------------------|-------------------|

| 1 | Natriumhydroxide oplossing | 1310-73-2 | Vloeistof | 50% | 8 / II | Skin Corr. 1A (H314) | ADR 8 VG II, ondergrens 25 kg |

| 2 | Zwavelzuur 25-50% | 7664-93-9 | Vloeistof | 25-50% | 8 / II | Skin Corr. 1A (H314) | ADR 8 VG II, ondergrens 25 kg |

| 3 | Zwavelzuur 75% | 7664-93-9 | Vloeistof | 75% | 8 / II | Skin Corr. 1A (H314) | ADR 8 VG II, ondergrens 25 kg |

| 4 | Aluminiumsulfaat oplossing | 10043-01-3 | Vloeistof | Oplossing | Geen ADR | Niet geclassificeerd | Geen PGS 15 relevantie |

| 5 | Calcium oxide | 1305-78-8 | Vast | ≥96% | 8 / III | Skin Corr. 1B (H314), STOT SE 3 (H335) | ADR 8 VG III, ondergrens 50 kg |

| 6 | Demi water | — | Vloeistof | — | Geen | Geen | Niet van toepassing |

## B. PROCES-OUTPUT / EINDPRODUCTEN (uit Haalbaarheidsstudie + Demo Process)

| # | Stof | CAS | Vorm | CLP Classificatie | ADR | PGS 15 relevantie |

|---|------|-----|------|-------------------|-----|-------------------|

| 7 | **Vanadium(V) oxide (V₂O₅)** | 1314-62-1 | Vast (poeder) | Carc. 1B (H350i), Repr. 2 (H361fd), Acute Tox. 2 (H330), Acute Tox. 4 (H302+H312), Eye Dam. 1 (H318), STOT SE 1 (H335), STOT RE 1 (H372) | 6.1 / II (UN 2862) | **HOOG** — CMR 1B + Acute Tox. 2 |

| 8 | Vanadium(IV) sulfaat oplossing | N/A (mengsel) | Vloeistof | Waarschijnlijk Acute Tox. + Skin Irrit. | Mogelijk 6.1 | Te bevestigen via SDS |

| 9 | Vanadium elektrolyt (V³·⁵⁺) | N/A (mengsel) | Vloeistof | Waarschijnlijk Acute Tox. | Mogelijk 6.1 | Te bevestigen via SDS |

| 10 | IJzerverbindingen (bijproduct) | Diverse | Vast/vloeistof | Afhankelijk van vorm | Meestal geen ADR | Laag |

| 11 | Calciumverbindingen (bijproduct) | Diverse | Vast | Afhankelijk van vorm | Meestal geen ADR | Laag |

| 12 | Magnesiumverbindingen (bijproduct) | Diverse | Vast | Afhankelijk van vorm | Meestal geen ADR | Laag |

## C. GRONDSTOF

| # | Stof | Vorm | Hoeveelheid | PGS 15 relevantie |

|---|------|------|-------------|-------------------|

| 13 | Staalslakken (Tata Steel) | Vast | 80-120 ton/jaar | **Geen gevaarlijke stof** in PGS 15 zin — materiaal is inert na extractie |

## D. SEVESO TOETS (uit Haalbaarheidsstudie)

| Stof | Seveso categorie | Lagedrempel | Hoogdrempel | Verwachte hoeveelheid |

|------|-----------------|-------------|-------------|----------------------|

| Vanadium(V) oxide | H2 (Acute Tox. Cat. 2) | 50 ton | 200 ton | < 50 ton/jaar (pilot) |

| Zwavelzuur | H8 (Corrosief) | 500 ton | 2.000 ton | < 50 ton |

| Natriumhydroxide | H8 (Corrosief) | 500 ton | 2.000 ton | < 50 ton |

**Conclusie Seveso**: Geen drempel overschreden in pilot fase.

---

## ⚠️ PGS 15:2025 IMPACT ANALYSE

### Potentieel Bepaald Niveau: **C-NIVEAU**

**Reden**: V₂O₅ aanwezigheid triggert:

1. **CMR Cat. 1B vast/poeder**: Ondergrens **25 kg** → C-niveau

2. **Acute Tox. Cat. 2 (H330)**: Ondergrens **1 kg** → C-niveau

3. **ADR 6.1 VG II**: Ondergrens **25 kg**

Zodra Phoenix Metals **meer dan 1 kg V₂O₅** opslaat, geldt **C-niveau**.

### Openstaande Vragen voor Phoenix Metals:

1. Hoeveel V₂O₅ wordt maximaal **opgeslagen** op de locatie?

2. Zijn er meer gevaarlijke stoffen dan de 6 uit de Registration Chemicals MASTER?

3. Welke hoeveelheden natriumhydroxide en zwavelzuur worden maximaal opgeslagen?

4. Is er een actuele massabalans beschikbaar met alle input/output stromen?

5. Worden de vanadium(IV) sulfaat en elektrolyt opgeslagen of direct verder verwerkt?

6. Is er opslag van brandstoffen (diesel), smeermiddelen, of oplosmiddelen op de locatie?