Werkinstructie Opslag Hzinnen V1.0

Werkinstructie Opslag & H-zin Beheer — Phoenix Metals

Versie: 1.0  
Datum: 27 april 2026  
Doelgroep: Operators, magazijnmedewerkers, laboranten  
Opslagniveau: C-niveau

--

Stappenplan: Stof Toevoegen aan Opslag

Stap 1: Informatie verzamelen
Verzamel de volgende gegevens van de nieuwe stof:
Productnaam en CAS-nummer
SDS (Safety Data Sheet) — altijd vóór levering opvragen
ADR-klasse en Verpakkingsgroep (VG)
CLP-classificatie (H-zinnen)

Stap 2: HSE-goedkeuring
Vul het HSE Chemical Request Form in
HSE Manager beoordeelt de stof op risico's en opslagcompatibiliteit
Pas na goedkeuring: stof bestellen

Stap 3: Classificeren
Bepaal de gevarencategorie:
ADR-klasse (2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9)
Verpakkingsgroep (I, II, III)
CMR-status (Carcinogeen, Mutageen, Reprotoxisch)
Acute Toxiciteit (Cat. 1, 2, 3)

Stap 4: Niveaubepaling
Controleer of de stof boven de ondergrens van PGS 15:2025 Tabel 2 valt:

| ADR-klasse | VG | Ondergrens |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ------------ | ----- | ----------- |  |
| Alle | I | 1 kg |  |
| 6.1 | II/III | 50 kg |  |
| 8 | II/III | 250 kg |  |
| 3 | II | 25 kg |  |
| 3 | III | 50 kg |  |
| CMR-stoffen | — | 25 kg |  |
| CLP Acute Tox. 1/2/3 | — | 1 kg |  |

Stap 5: Opslaglocatie bepalen
Raadpleeg de scheidingstabel (Bijlage E PGS 15:2025)
Controleer of de stof verenigbaar is met reeds opgeslagen stoffen
Wijs het juiste vak toe (Zone A: bijtend, Zone B: giftig, Zone C: overig)

Stap 6: Registreren
Voeg de stof toe aan de Stoffenregistratie (Registration Chemicals MASTER)
Noteer: naam, CAS, ADR, CLP, hoeveelheid, locatie, leverancier, datum

Stap 7: Fysiek opslaan
Plaats in aangewezen vak
Controleer etikettering op verpakking
Zorg voor gesloten verpakking
Controleer productopvang onder stelling

--

H-zin Interpretatie en Classificatie

1 Belangrijkste H-zinnen voor Phoenix Metals

| H-zin | Betekenis | Gevarencategorie | Impact op opslag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ------- | ----------- | ------------------ | ------------------ |  |
| H314 | Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel | Skin Corr. 1A/1B | ADR 8, basisveiligheidsniveau |  |
| H315 | Veroorzaakt huidirritatie | Skin Irrit. 2 | Geen PGS 15-impact |  |
| H318 | Veroorzaakt ernstig oogletsel | Eye Dam. 1 | Geen specifiek niveau |  |
| H319 | Veroorzaakt oogirritatie | Eye Irrit. 2 | Geen PGS 15-impact |  |
| H330 | Dodelijk bij inademing | Acute Tox. 2 | **C-niveau vanaf 1 kg** |  |
| H335 | Kan luchtwegen irriteren | STOT SE 3 | Geen specifiek niveau |  |
| H350i | Kan kanker veroorzaken bij inademing | Carc. 1B | **CMR — extra maatregelen** |  |
| H361fd | Vermoedelijk schadelijk voor vruchtbaarheid | Repr. 2 | CMR — extra maatregelen |  |
| H372 | Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige blootstelling | STOT RE 1 | Geen specifiek niveau |  |
| H302 | Schadelijk bij inslikken | Acute Tox. 4 | Geen PGS 15-niveau (cat. 4 valt buiten) |  |
| H312 | Schadelijk bij contact met de huid | Acute Tox. 4 | Geen PGS 15-niveau |  |

2 H-zin → Opslagniveau vertaling

| H-zin categorie | Niveau vanaf ondergrens |  |
| --- | --- | --- |
| ---------------- | ------------------------ |  |
| H330, H310, H300 (Acute Tox. 1/2) | **C-niveau** |  |
| H331, H311, H301 (Acute Tox. 3) | **C-niveau** |  |
| H350, H350i, H340 (Carc./Mut. 1A/1B) | Via ADR-route, anders basis + CMR-maatregelen |  |
| H360, H360f, H360Fd (Repr. 1A/1B) | Via ADR-route, anders basis + CMR-maatregelen |  |
| H314 (Skin Corr. 1A/1B) | ADR 8 → basisveiligheidsniveau (indien onbrandbaar) |  |

--

Niveaubepaling per Stof — Phoenix Metals Voorbeelden

Voorbeeld 1: Sodium hydroxide 50% oplossing
ADR: 8 / II → Ondergrens 250 kg → Hoeveelheid 120 kg → Onder ondergrens (individueel)
CLP: Skin Corr. 1A (H314) → Geen CMR, geen Acute Tox. → Geen CLP-route
Resultaat: Basisveiligheidsniveau (bijdragend aan ADR 8 aggregaat)

Voorbeeld 2: Sulfuric acid 75% oplossing
ADR: 8 / II → Ondergrens 250 kg → Hoeveelheid 50 kg → Onder ondergrens
CLP: Skin Corr. 1A (H314) → Geen CMR, geen Acute Tox.
Resultaat: Basisveiligheidsniveau

Voorbeeld 3: Vanadium(V) oxide (V₂O₅) — ⚠️ KRITIEK
ADR: 6.1 / II → Ondergrens 50 kg
CLP Acute Tox. 2 (H330): Ondergrens 1 kg → C-niveau
CLP Carc. 1B (H350i): CMR, ondergrens 25 kg → via ADR-route
Resultaat: C-niveau vanaf 1 kg — dit bepaalt het opslagniveau voor de hele locatie

--

Gebruik PGS 15 Scanner Tool

1 Doel
De PGS 15 Scanner tool automatiseert de niveaubepaling op basis van ingevoerde stofdata (CAS, ADR, CLP, hoeveelheid).

2 Stappen
Open de PGS 15 Scanner (URL: [in te vullen])
Voer per stof in: CAS-nummer, productnaam, ADR-klasse, VG, H-zinnen, hoeveelheid (kg)
De tool berekent automatisch:
   - Ondergrens toetsing (Tabel 2)
   - ADR-route niveau (Tabel 6)
   - CLP-route niveau (Tabel 6)
   - Aggregatie per klasse
   - Strengste niveau (bepaald opslagniveau)
Resultaat wordt opgeslagen als JSON (compatibel met scanner_compliance_data_v1.0.json)

3 Data-import
De scanner data (zie deliverable 11: `scanner_compliance_data_v1.0.json`) kan direct worden geïmporteerd met alle Phoenix Metals stoffen.

--

Checklist Nieuwe Stof

| # | Controle | ✅/❌ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| --- | --------- | ------- |  |
| 1 | SDS ontvangen en beoordeeld | ☐ |  |
| 2 | HSE Chemical Request Form ingevuld | ☐ |  |
| 3 | ADR-klasse + VG bepaald | ☐ |  |
| 4 | H-zinnen geïdentificeerd | ☐ |  |
| 5 | CMR-status gecontroleerd | ☐ |  |
| 6 | Acute Tox. categorie gecontroleerd | ☐ |  |
| 7 | Ondergrens Tabel 2 gecontroleerd | ☐ |  |
| 8 | Niveaubepaling uitgevoerd | ☐ |  |
| 9 | Scheidingstabel geraadpleegd | ☐ |  |
| 10 | Opslagvak toegewezen | ☐ |  |
| 11 | Stoffenregistratie bijgewerkt | ☐ |  |
| 12 | Etikettering gecontroleerd | ☐ |  |
| 13 | PBM's bepaald | ☐ |  |

--

Werkinstructie Opslag & H-zin Beheer v1.0 — Phoenix Metals — 27 april 2026