# Basishandleiding Medewerkers — Opslag Gevaarlijke Stoffen

**Phoenix Metals**  
**Versie**: 1.0 | **Datum**: april 2026

---

## 🔶 Wat is PGS 15?

PGS 15 is de veiligheidsrichtlijn voor het opslaan van gevaarlijke stoffen. Het zorgt ervoor dat stoffen veilig worden bewaard zodat jij en je collega's gezond blijven.

Phoenix Metals valt onder **C-niveau** — dit betekent extra veiligheidseisen voor de opslagruimte.

---

## ⚗️ Welke Stoffen Hebben We?

| Stof | Gevaar | Herken aan |
|------|--------|-----------|
| **Natriumhydroxide 50%** | Bijtend (brandwonden) | 📛 Etiket:_corrosive |
| **Zwavelzuur 25/50/75%** | Bijtend (brandwonden) | 📛 Etiket: corrosive |
| **Calciumoxide** | Bijtend + irriteert luchtwegen | 📛 Etiket: corrosive, |
| **Vanadium(V) oxide** ⚠️ | **Kankerverwekkend + dodelijk bij inademing** | 📛💀 Etiket: health hazard + skull |

---

## ⚠️ V₂O₅ — Speciale Aandacht!

Vanadium(V) oxide is het **meest gevaarlijke** product bij Phoenix Metals:

**Kankerverwekkend** bij inademing (Carc. 1B)

**Dodelijk** bij inademing (Acute Tox. 2)

**Schadelijk** voor voortplanting (Repr. 2)

### Wat MOET je doen bij V₂O₅:

| ✓ | Regel |
|---|-------|
| ✅ | **P3-masker** op bij openen verpakking |
| ✅ | **Handschoenen** (nitril) aan |
| ✅ | **Veiligheidsbril** op |
| ✅ | **Beschermkleding** dragen |
| ✅ | Verpakking **altijd direct sluiten** |
| ✅ | **Nooit** stof laten opwaaien |
| ✅ | Na handling: **handen wassen** |
| ❌ | **Nooit** zonder PBM's werken |
| ❌ | **Nooit** stof inademen |
| ❌ | **Nooit** eten/drinken in opslagruimte |

---

## 📋 Basisregels Opslag

### Algemeen
1. **Rookverbod** in en rond de opslagruimte
2. **Alleen bevoegde medewerkers** in de opslagruimte
3. **Etiketten lezen** voordat je een stof aanraakt
4. **SDS raadplegen** bij twijfel over gevaren
5. **Verpakkingen gesloten** houden wanneer niet in gebruik

### Scheiding — Dit is Belangrijk!
- **Zuren en basen NIET bij elkaar** → minimaal 2,4 m afstand
- **V₂O₅ apart** van andere stoffen → apart vak
- **Nooit** zomaar stoffen verplaatsen naar een ander vak

---

## 🚨 Calamiteit — Wat Nu?

### Bij LEKKAGE NaOH of H₂SO₄:
1. 🧤 Handschoenen + bril aan
2. 🧹 Absorptiemiddel strooien
3. 🧼 Opruimen en als gevaarlijk afval afvoeren

### Bij LEKKAGE V₂O₅:
1. 😷 **DIRECT P3-masker opzetten!**
2. 💨 Stof NIET opwaaien — vochtig maken met waternevel
3. 🧹 Voorzichtig opnemen (zuigen, niet vegen)
4. 🗑️ Als gevaarlijk afval afvoeren
5. 📝 Blootstelling registreren

### Bij BRAND:
1. 📢 Alarm slaan (intercom / brandalarm)
2. 🚪 Ruimte verlaten
3. 📞 **Bel 112**
4. 🚫 NIET zelf blussen bij giftige stoffen

---

## 📞 Contact

| Wie | Waarvoor |
|-----|----------|
| **HSE Manager** | Vragen over stoffen, PBM's, veiligheid |
| **Bedrijfsarts** | Gezondheidsklachten na blootstelling |
| **112** | Brand, letsel, grote lekkage |
| **NVIC** (030-274 8888) | Vergiftigingsvragen |

---

## 💡 Onthoud deze 3 Regels

1. **Ken je stoffen** — lees altijd het etiket
2. **Draag je PBM's** — vooral bij V₂O₅
3. **Meld alles** — lekkage, bijna-ongeluk, schade

---

*Basishandleiding Medewerkers v1.0 — Phoenix Metals — april 2026*