# Beleidsdocument Opslagveiligheid — Phoenix Metals

**Versie**: 1.0  
**Datum**: 27 april 2026  
**Classificatie**: Intern / Vertrouwelijk  
**Eigenaar**: Directie Phoenix Metals  
**Goedkeuring**: [Naam], [Functie]  
**PGS 15:2025 referentie**: Hoofdstuk 6 (Doelen), Hoofdstuk 7 (Maatregelen)  
**Opslagniveau**: C-niveau

---

## 1. Visie en Missie

### 1.1 Visie
Phoenix Metals streeft naar een opslagomgeving waarin gevaarlijke stoffen verantwoord, veilig en conform de geldende wet- en regelgeving worden opgeslagen en beheerd. Elke medewerker keert gezond huis.

### 1.2 Missie
Het beheersen van risico's verbonden aan de opslag van gevaarlijke stoffen door systeemmatige toepassing van PGS 15:2025, met specifieke aandacht voor CMR-stoffen en acuut toxische stoffen in het productieproces.

---

## 2. Beleidsuitgangspunten

### 2.1 Wettelijk kader
Phoenix Metals voldoet aan:
- **PGS 15:2025** (Publicatie 565, versie 1.0, januari 2025)
- **Arbowet / Arbobesluit** (artikel 4.1c, 4.1d — gevaarlijke stoffen)
- **Omgevingswet / Bal** (artikel 4.1012 — opslag gevaarlijke stoffen)
- **ADR** (vervoer — basis voor classificatie opslag)
- **CLP-verordening** (EC 1272/2008 — classificatie, etikettering, verpakking)

### 2.2 Opslagniveau
Het bepaalde opslagniveau is **C-niveau** op basis van de aanwezigheid van vanadium(V) oxide (V₂O₅) als beoogd eindproduct.

**Onderbouwing** (ref. niveaubepaling v2.0):
- V₂O₅ is geclassificeerd als Acute Tox. Cat. 2 (H330) → CLP-route triggert C-niveau vanaf 1 kg
- V₂O₅ is geclassificeerd als ADR 6.1 VG II → C-niveau tot 10 ton
- C-niveau vereist: Wbdbo 60 min, branddetectie (NEN 2535), productopvang

### 2.3 Continu verbeteren
Phoenix Metals hanteert de Plan-Do-Check-Act (PDCA) cyclus voor opslagveiligheid:
- **Plan**: Risico-inventarisatie, niveaubepaling, maatregelenplan
- **Do**: Implementatie maatregelen, training, procedures
- **Check**: Periodieke inspecties, audits, compliantiemonitoring
- **Act**: Bijsturing op basis van bevindingen en incidenten

### 2.4 Hiërarchie van beheersmaatregelen
1. Eliminatie (stof vervangen door minder gevaarlijk alternatief)
2. Technische maatregelen (constructieve eisen, ventilatie, afvang)
3. Organisatorische maatregelen (procedures, scheiding, registratie)
4. Persoonlijke beschermingsmiddelen (laatste middel)

---

## 3. Verantwoordelijkheden en Rollen

### 3.1 Directie
- Eindverantwoordelijkheid voor opslagveiligheid
- Goedkeuring beleid en budget
- Borging voldoening aan wettelijke eisen

### 3.2 HSE Manager / Preventiemedewerker
- Uitvoering en onderhoud opslagveiligheidsbeleid
- Niveaubepaling en compliantiemonitoring
- Advisering bij nieuwe stoffen en proceswijzigingen
- Periodieke inspecties en audits
- Contact met toezichthouders

### 3.3 Procesoperator / Magazijnmedewerker
- Opvolging procedures en werkinstructies
- Melden van afwijkingen en incidenten
- Correct gebruik PBM's
- Huisregels opslagruimte naleven

### 3.4 Inkoper / Logistiek
- Aanvragen SDS bij leveranciers vóór eerste levering
- Stoffenregistratie bijwerken bij nieuwe leveringen
- Transportveiligheid (ADR) borgen

---

## 4. CMR-Beleid

### 4.1 Uitgangspunt
Phoenix Metals minimaliseert blootstelling aan CMR-stoffen (Carcinogeen, Mutageen, Reprotoxisch) tot het laagst mogelijke niveau (ALARA-principe).

### 4.2 Specifiek: Vanadium(V) oxide (V₂O₅)
V₂O₅ is geclassificeerd als:
- **Carc. 1B** (H350i — kan kanker veroorzaken bij inademing)
- **Repr. 2** (H361fd — vermoedelijk schadelijk voor de vruchtbaarheid)
- **Acute Tox. 2** (H330 — dodelijk bij inademing)

**Maatregelen**:
1. V₂O₅ wordt opgeslagen in gesloten, stofvrije verpakkingen
2. Afzonderlijke opslagruimte of gescheiden vak binnen C-niveau opslag
3. Specifieke PBM's bij handling: P3-ademhalingsbescherming, nitrilen handschoenen, beschermende kleding
4. Arbeidsgezondheidskundig onderzoek (AGO) voor alle medewerkers met potentiële blootstelling
5. Blootstellingsregistratie conform Arbobesluit artikel 4.1d
6. Procedure conform AI-06 (Kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische stoffen)

### 4.3 CMR-register
Phoenix Metals voert een CMR-register waarin alle CMR-stoffen op de locatie zijn opgenomen, inclusief blootstellingsgegevens en getroffen maatregelen.

---

## 5. Stoffenscheiding

### 5.1 Scheidingstabellen (PGS 15:2025 Bijlage E)
Phoenix Metals past de scheidingseisen uit Bijlage E van PGS 15:2025 toe:

| Combinatie | Eis | Phoenix Metals situatie |
|-----------|-----|------------------------|
| Zuur (H₂SO₄) ↔ Base (NaOH) | Min. 2,4 m afstand of ≥30 min Wbdbo constructie | Gescheiden opslag in stelling vereist |
| Giftig (V₂O₅, ADR 6.1) ↔ Bijtend (ADR 8) | Min. 2,4 m of constructieve scheiding | Apart vak of gescheiden zone |
| Giftig (V₂O₅) ↔ Overig | Afzonderlijke opslag aanbevolen | Afhankelijk van hoeveelheid |

### 5.2 Opslagvakindeling
De opslagruimte wordt ingedeeld in vakken met duidelijke zone-indeling:
- **Zone A**: ADR 8 stoffen (bijtend) — H₂SO₄, NaOH, CaO
- **Zone B**: ADR 6.1 stoffen (giftig) — V₂O₅
- **Zone C**: Niet-geclassificeerde stoffen — aluminiumsulfaat

---

## 6. Revisie- en Beheersplan

### 6.1 Revisiecyclus
| Document | Frequentie revisie | Verantwoordelijke |
|----------|--------------------|-------------------|
| Beleidsdocument Opslagveiligheid | Jaarlijks of bij wijziging | HSE Manager |
| Stoffenlijst / Niveaubepaling | Bij wijziging stofinventaris | HSE Manager |
| Compliance toetsing | Jaarlijks | HSE Manager |
| Procedures en werkinstructies | Bij wijziging of incident | HSE Manager |

### 6.2 Triggers voor tussentijdse revisie
- Toevoeging of verwijdering van gevaarlijke stoffen
- Wijziging in opslaghoeveelheden (met name V₂O₅)
- Proceswijzigingen
- Incidenten of bijna-ongelvallen
- Wijziging in wet- en regelgeving
- Bevindingen uit audits of inspecties

### 6.3 Documentbeheer
Alle documenten worden opgeslagen in het documentbeheersysteem met versienummering. Vorige versies worden gearchiveerd. Wijzigingen worden gelogd in het changelog.

---

## 7. Implementatie

### 7.1 Fasering
| Fase | Activiteit | Termijn |
|------|-----------|---------|
| 1 | Beleid vaststellen + communicatie | Week 1-2 |
| 2 | Constructieve maatregelen C-niveau implementeren | Week 3-8 |
| 3 | Procedures implementeren + training medewerkers | Week 4-10 |
| 4 | Eerste interne audit | Week 12 |
| 5 | Bijsturing + continue verbetering | Doorlopend |

### 7.2 Communicatie
Dit beleid wordt bekendgemaakt aan alle medewerkers via:
- Teamvergadering
- Intranet / documentbeheersysteem
- Waarschuwingssignalering in opslagruimte

---

## Bijlage A: Referenties

| Document | Referentie |
|----------|-----------|
| PGS 15:2025 | Publicatie 565, v1.0, januari 2025 |
| Niveaubepaling v2.0 | Phoenix Metals, 27 april 2026 |
| Compliance Toetsing v1.0 | Phoenix Metals, 27 april 2026 |
| Stoffenlijst Phoenix Metals | Registration Chemicals MASTER v2.1.0 |
| Haalbaarheidsstudie | Arcadis, september 2025 |

---

*Beleidsdocument Opslagveiligheid v1.0 — Phoenix Metals — 27 april 2026*  
*Volgende geplande revisie: april 2027*