# Eindrapport — PGS 15:2025 Phoenix Metals Compliance Project

**Versie**: 1.0  
**Datum**: 27 april 2026  
**Status**: VOLTOOID  
**Projectlocatie**: `/root/projects/jg/2026-pgs15-2025-phoenix-metals/`

---

## 1. Samenvatting

In opdracht van Phoenix Metals is een volledig PGS 15:2025 compliance project uitgevoerd voor de opslag van gevaarlijke stoffen op de locatie Tata Steel terrein, IJmuiden. Het project omvatte data-extractie, niveaubepaling, compliance-toetsing en generatie van 11 professionele deliverables.

**Kernresultaat**: Het bepaalde opslagniveau is **C-niveau** (Wbdbo 60 minuten), hoofdzakelijk gedreven door de aanwezigheid van vanadium(V) oxide (V₂O₅).

---

## 2. Kernbevindingen

### 2.1 Bepaald Opslagniveau: C-niveau

| Route | Resultaat |
|-------|-----------|
| ADR 8 (bijtend, onbrandbaar) | Basisveiligheidsniveau (voetnoot c) |
| ADR 6.1 VG II (V₂O₅) | **C-niveau** (<10 ton) |
| CLP Acute Tox. Cat. 2 (V₂O₅, H330) | **C-niveau** (<10 ton) |
| **Strengste niveau** | **C-niveau (Wbdbo 60 min)** |

### 2.2 Dominante Factor: V₂O₅

Vanadium(V) oxide (CAS 1314-62-1) combineert:
- **Carc. 1B** (H350i) — kankerverwekkend bij inademing
- **Acute Tox. 2** (H330) — dodelijk bij inademing
- **Repr. 2** (H361fd) — schadelijk voor voortplanting
- **ADR 6.1 VG II** — giftig

V₂O₅ triggert C-niveau vanaf 1 kg (via CLP Acute Tox. 2 ondergrens).

### 2.3 Schaalniveaus

| V₂O₅ opslag | Opslagniveau | Verantwoording |
|-------------|-------------|----------------|
| 0 kg | Basis | Alleen ADR 8 aggregaat (~410 kg) |
| 1 kg – 10.000 kg | **C-niveau** | Zowel ADR 6.1 VG II als CLP Acute Tox. 2 → C |
| 10.000 – 20.000 kg | **A-niveau** | CLP Acute Tox. 2 triggert A bij >10 ton |
| >20.000 kg | **A-niveau** | Zowel ADR als CLP route → A |

**Belangrijke correctie**: In de oorspronkelijke Fase 3 deliverables stond abusievelijk dat A-niveau geldt vanaf >1.000 kg. Dit is in Fase 4 gecorrigeerd naar >10.000 kg. Zie §3 voor details.

### 2.4 Compliance Score

| Score | Aantal | Percentage |
|-------|--------|-----------|
| ✅ Voldoet | 7 | 18% |
| ⚠️ Gedeeltelijk | 12 | 31% |
| ❓ Niet te toetsen | 20 | 51% |
| ❌ Niet voldoende | 0 | 0% |

**Thema-scores**:
- Brandveiligheid: ⚠️ Gedeeltelijk
- Gezondheid: ⚠️ Gedeeltelijk
- Milieu: ❓ Grotendeels niet te toetsen
- Constructief (C-niveau): ❓ Niet te toetsen (geen bouwkundige data)
- Organisatorisch: ⚠️ Gedeeltelijk
- Seveso/BRZO: ✅ Voldoet

---

## 3. QC Resultaat — Per Document

### DOC-01: Beleidsdocument Opslagveiligheid v1.0
- **Beoordeling**: ✅ GOED
- Feitelijk accuraat, professionele structuur, Golden Standard
- Geen correcties vereist

### DOC-02: Procedure Opslag Gevaarlijke Stoffen v1.0
- **Beoordeling**: ✅ GOED (na correctie)
- **Correctie**: §6.3 tabel: ">1.000 kg → A-niveau" gewijzigd naar ">10.000 kg → A-niveau"

### DOC-03: Werkinstructie Opslag & H-zin Beheer v1.0
- **Beoordeling**: ✅ GOED
- Heldere stappenplannen, correcte H-zin interpretatie
- Geen correcties vereist

### DOC-04: Compliance Toets PGS 15:2025 v1.0
- **Beoordeling**: ✅ GOED (na correctie)
- **Correctie**: §2.6 D12: ">1 ton V₂O₅" gewijzigd naar ">10 ton V₂O₅"

### DOC-05: Kennisdossier PGS 15:2025 v1.0
- **Beoordeling**: ✅ GOED (na correctie)
- **Correctie 1**: §6.2: "Vanaf 1.000 kg → A-niveau" gewijzigd naar "Vanaf 10.000 kg"
- **Correctie 2**: §7.4: "V₂O₅ via CLP Acute Tox. 2 → C-niveau (<1 ton)" gewijzigd naar "<10 ton"

### DOC-06: Niveaubepaling Rapport v1.0
- **Beoordeling**: ✅ GOED (na correcties)
- **Correctie 1**: §4.1: "Drempel A-niveau bij 1 ton" → "Drempel A-niveau bij 10 ton (via CLP Acute Tox. 2)"
- **Correctie 2**: §7.1 schaalniveaus tabel: Rij 1.000-10.000 kg van A → C gecorrigeerd; nieuwe rij 10.000-20.000 kg (A) toegevoegd
- **Correctie 3**: §6.3 monitoring: "1.000 kg" → "10.000 kg"
- **Correctie 4**: §8 aannames: "V₂O₅ hoeveelheid <1 ton" → "<10 ton"

### DOC-07: Management Presentatie Outline v1.0
- **Beoordeling**: ✅ GOED (na correcties)
- **Correctie 1**: Slide 8 tabel: "1 kg – 1 ton" → "1 kg – 10 ton"; ">1 ton" → ">10 ton"
- **Correctie 2**: Slide 8 key message: ">1 ton" → ">10 ton"
- **Correctie 3**: Slide 16 samenvatting: "<1 ton" → "<10 ton"

### DOC-08: eLearning Module PGS 15:2025 v1.0
- **Beoordeling**: ✅ GOED (na correcties)
- **Correctie 1**: Niveautabel: ">1 ton V₂O₅" → ">10 ton V₂O₅"
- **Correctie 2**: CLP-route tabel: "<1 ton / >1 ton" → "<10 ton / >10 ton"
- **Correctie 3**: Quiz vraag 6: correct antwoord gewijzigd van "1.000 kg" (index 2) naar "10.000 kg" (index 3)

### DOC-09: Basishandleiding Medewerkers v1.0
- **Beoordeling**: ✅ GOED
- Toegankelijke taal, correcte gevareninformatie, geen PGS 15-drempels genoemd
- Geen correcties vereist

### DOC-10: Audit Checklist & Rapport Template v1.0
- **Beoordeling**: ✅ GOED
- Volledige checklist met 49 controlepunten, correcte PGS 15 referenties
- Geen correcties vereist

### DOC-11: Scanner Compliance Data v1.0 (JSON)
- **Beoordeling**: ✅ GOED (na correcties)
- **Correctie 1**: schaalniveaus.C: "1 kg – 1.000 kg" → "1 kg – 10.000 kg"
- **Correctie 2**: schaalniveaus.A: ">1.000 kg" → ">10.000 kg"

### Totaal QC
- **11 documenten beoordeeld**
- **8 documenten gecorrigeerd** (allen voor dezelfde systematische fout)
- **0 documenten met structurele of inhoudelijke problemen**
- **Fout**: Systematische verwarring tussen CLP Acute Tox. Cat. 1 (A bij >1 ton) en Cat. 2 (A bij >10 ton)

---

## 4. Openstaande Punten

Phoenix Metals dient de volgende openstaande punten te adresseren voordat C-niveau compliance kan worden gerealiseerd. Gedetailleerde beschrijving in `/working/openstaande_punten_v1.0.md`.

### Kritiek (blokkerend voor compliance)
| # | Punt | Impact |
|---|------|--------|
| OP-01 | Bevestig maximale opslaghoeveelheid V₂O₅ | Bepaalt C vs A |
| OP-02 | Lever complete stoffenlijst | Missende stoffen = ander niveau |
| OP-03 | Specificeer maximale voorraden NaOH/H₂SO₄ | Aggregatie-effect |

### Belangrijk
| # | Punt |
|---|------|
| OP-04 | SDS vanadium(IV) sulfaat |
| OP-05 | SDS vanadium elektrolyt |
| OP-06 | Inventariseer brandstoffen/smeermiddelen |
| OP-07 | Constructieve details opslagruimte |

---

## 5. Aanbevelingen — Volgende Stappen

### Direct (Week 1-2)
1. **Beantwoord 3 kritieke vragen** (V₂O₅ hoeveelheid, complete stoffenlijst, brandstoffen)
2. **Goedkeuring beleidsdocument** opslagveiligheid door directie
3. **Completeer stoffenregistratie** (V₂O₅ toevoegen aan MASTER)

### Korte termijn (Week 3-8)
4. **Implementeer C-niveau constructieve maatregelen**: branddetectie (NEN 2535), Wbdbo 60 min verificatie
5. **Stoffenscheiding fysiek implementeren**: zuur/base, giftig/bijtend
6. **PBM-programma V₂O₅**: P3-maskers, training, blootstellingsregister

### Middellange termijn (Week 9-12)
7. **Training medewerkers**: PGS 15 basis + V₂O₅ specifiek
8. **Interne audit** met checklist (DOC-10)
9. **AGO-programma** opstarten voor CMR-blootgestelden

### Strategisch
10. **Houd V₂O₅ opslag <10.000 kg** om A-niveau (automatische blussing) te voorkomen
11. **Overweeg V₂O₅-afvoerfrequentie** te verhogen bij productie-opSchaling
12. **Integreer PGS 15 in omgevingsvergunningstraject** (lopend via Arcadis)

---

## 6. Deliverables Overzichtstabel

| # | Document | Bestand | Formaat | Omvang | QC Status |
|---|----------|---------|---------|--------|-----------|
| 1 | Beleidsdocument Opslagveiligheid | `docx/beleidsdocument_opslagveiligheid_v1.0.md` | MD | 7,0 KB | ✅ Goed |
| 2 | Procedure Opslag Gevaarlijke Stoffen | `docx/procedure_opslag_gevaarlijke_stoffen_v1.0.md` | MD | 9,7 KB | ✅ Gecorrigeerd |
| 3 | Werkinstructie Opslag & H-zin Beheer | `docx/werkinstructie_opslag_hzinnen_v1.0.md` | MD | 5,9 KB | ✅ Goed |
| 4 | Compliance Toets PGS 15:2025 | `docx/compliance_toets_pgs15_v1.0.md` | MD | 9,6 KB | ✅ Gecorrigeerd |
| 5 | Kennisdossier PGS 15:2025 | `docx/kennisdossier_pgs15_2025_v1.0.md` | MD | 7,9 KB | ✅ Gecorrigeerd |
| 6 | Niveaubepaling Rapport | `docx/niveaubepaling_rapport_v1.0.md` | MD | 6,8 KB | ✅ Gecorrigeerd |
| 7 | Management Presentatie Outline | `pptx/management_presentatie_outline_v1.0.md` | MD | 6,6 KB | ✅ Gecorrigeerd |
| 8 | eLearning Module PGS 15:2025 | `html/elearning_pgs15_2025_v1.0.html` | HTML | 16 KB | ✅ Gecorrigeerd |
| 9 | Basishandleiding Medewerkers | `docx/basishandleiding_medewerkers_v1.0.md` | MD | 3,2 KB | ✅ Goed |
| 10 | Audit Checklist & Rapport Template | `docx/audit_checklist_rapport_v1.0.md` | MD | 6,2 KB | ✅ Goed |
| 11 | Scanner Compliance Data | `json/scanner_compliance_data_v1.0.json` | JSON | 11 KB | ✅ Gecorrigeerd |

---

*Eindrapport PGS 15:2025 Phoenix Metals v1.0 — 27 april 2026*