PGS 15 Veilig Werken HSEQ

Phoenix Metals B.V.

Document D2 — Versie 5.0

Datum: 6 mei 2026
Status: Definitief
Classificatie: Vertrouwelijk
Verwijzing: PGS 15:2025 versie 1.0
Locatie: Plant One Rotterdam B.V.

# Managementsamenvatting

Dit document definieert het HSEQ-framework voor veilig werken bij opslag en handling van gevaarlijke stoffen bij Phoenix Metals B.V., gehuisvest bij Plant One Rotterdam B.V. (POR). Het kader is conform PGS 15:2025 (versie 1.0, januari 2025) en de geldende arbeids- en milieuwetgeving (Arbowet, Omgevingswet, Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming).

Phoenix Metals hanteert een hydrometallurgisch proces voor de extractie van vanadium uit Steelmaking Slag (Soot Ash Removal Unit reststroom). De primaire gevaarlijke stoffen zijn zwavelzuur (H₂SO₄, diverse concentraties), natriumaluminaat (NaAlO₂ 50%) en vanadiumhoudende oplossingen. De Steelmaking Slag bevat van nature voorkomende radionucliden (U-238-reeks, Th-232-reeks) waardoor naast chemische en fysische risico's ook radiologische aspecten worden beheerst.

Kernrichtlijnen:

Het stoffenbestand omvat 20 geregistreerde stoffen: 8 ADR-geclassificeerd (klassen 5.1, 6.1, 8) en 12 niet-ADR. ADR-klasse 5.1 (oxidatoren: H₂O₂, Na₂S₂O₈), klasse 6.1 (toxisch: V₂O₅, NaVO₃) en klasse 8 (bijtend: H₂SO₄, HCl, NaAlO₂, elektrolyt). Het vereiste veiligheidsniveau is basis tot verhoogd, afhankelijk van stofcategorie.niveau bij dedicated opslag van onbrandbare stoffen.

H₂SO₄/HCl en NaAlO₂ vormen onverenigbare combinaties: strikt gescheiden opslag conform PGS 15 Bijlage E. Oxidatoren (H₂O₂, Na₂S₂O₈) gescheiden van brandbare materialen.: strikt gescheiden opslag conform PGS 15 Bijlage E.

Vanadiumverbindingen (V₂O₅ Carc. 1B, NaVO₃ Muta. 2/Repr. 2, elektrolyt Repr. 2) zijn CMR-geclassificeerd: specifieke PBM's en strikt CMR-beleid vereist. Steelmaking slag bevat irriterende componenten.: specifieke PBM's en handling-procedures vereist.

Opvangcapaciteit: 110% van grootste verpakking of 10% van totale inhoud (wat groter is).

Alle werkzaamheden vereisen een goedgekeurde TRA (Taak Risico Analyse) en LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse).

Radiologische aspecten: <60 kg totaal, 3,5 kg per batch → intrinsiek veilig conform Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming art. 3.17.

# 1. Risico-inventarisatie Opslag & Handling

## 1.1 Stoffenoverzicht

Onderstaand overzicht bevat alle geregistreerde gevaarlijke stoffen conform het Chemicals Master Register (v2.1.0, 29 november 2024) met CLP-indeling en MAC-waarden.

| # | Stof | CAS | ADR/PG | Concentratie | Hoeveelheid | Verpakking | Locatie | CLP H-zinnen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IC-01 | Steelmaking Slag (Ladle Slag) | 65996-71-6 | Niet gereguleerd | Poeder | Per campagne | Big-bag/IBC | Opslag A | H315, H318, H335, H372 |
| IC-02 | Sulfuric acid 25% (3M) | 7664-93-9 | Klasse 8 / UN 2796 / PG II | 25% (3M) | Per campagne | Jerrycan/IBC | Opslag A (zuur) | H290, H314, H318 |
| IC-03 | Hydrogen peroxide 30% | 7722-84-1 | Klasse 5.1(8) / UN 2014 / PG II | 30% | Per campagne | Jerrycan/IBC | Opslag B (ox)††† | H302, H318, H332 |
| IC-04 | Sodium persulfate | 7775-27-1 | Klasse 5.1 / UN 1505 / PG III | Poeder | Per campagne | Zak/Kunststof vat | Opslag B (ox)††† | H272, H302, H315, H317, H319, H334, H335 |
| IC-05 | Hydrochloric acid 20% | 7647-01-0 | Klasse 8 / UN 1789 / PG II | 20% | Per campagne | Jerrycan/IBC | Opslag A (zuur) | H290, H315, H319, H335 |
| IM-01 | Calcium sulfate / silica (mix) | 10101-41-4 / 112945-52-5 | Niet gereguleerd | Vast | Proces-afhankelijk | Big-bag/IBC | Opslag C | Geen |
| IM-02 | Sodium sulfate decahydrate | 7727-73-3 | Niet gereguleerd | Vast | Proces-afhankelijk | Zak/IBC | Opslag C | Geen |
| IM-03 | Trisodium orthovanadate | 13721-39-6 | Niet gereguleerd | Vast | Proces-afhankelijk | Kunststof vat | Opslag C | H302, H312, H315, H319, H332 |
| IM-04 | Sodium metavanadate (oplossing) | 13718-26-8 | Klasse 6.1 / UN 3285 / PG III | Oplossing | Proces-afhankelijk | IBC/Container | Opslag D (tox)†† | H301, H319, H332, H341, H361fd, H372, H411 |
| EP-01 | Calcium hydroxide | 1305-62-0 | Niet gereguleerd | Vast | Proces-afhankelijk | Zak/Big-bag | Opslag C | H315, H318, H335 |
| EP-02 | Silica, precipitated | 112945-52-5 | Niet gereguleerd | Poeder | Proces-afhankelijk | Zak/Big-bag | Opslag C | Geen |
| EP-03 | Iron oxide (Fe₂O₃) | 1309-37-1 | Niet gereguleerd | Poeder | Proces-afhankelijk | Zak/Big-bag | Opslag C | Geen |
| EP-04 | Manganese(IV) oxide | 1313-13-9 | Niet gereguleerd | Poeder | Proces-afhankelijk | Zak/Big-bag | Opslag C | H302, H332, H373 |
| EP-05 | Magnesium hydroxide | 1309-42-8 | Niet gereguleerd | Vast | Proces-afhankelijk | Zak/Big-bag | Opslag C | Geen |
| EP-06 | Sodium aluminate, solution | 1302-42-7 | Klasse 8 / UN 1819 / PG II | Oplossing | Proces-afhankelijk | IBC/Container | Opslag A (base) | H290, H314, H318 |
| EP-07 | Sodium phosphate (TSP) | 7601-54-9 | Niet gereguleerd | Poeder | Proces-afhankelijk | Zak/Big-bag | Opslag C | H315, H319, H335 |
| EP-08 | Vanadium pentoxide | 1314-62-1 | Klasse 6.1 / UN 2862 / PG III | Poeder | Proces-afhankelijk | Kunststof vat | Opslag D (tox/CMR)†† | H301, H318, H330, H335, H341, H350, H361fd, H362, H372, H411 |
| EP-09 | Vanadium electrolyte | 27774-13-6 e.a. | Klasse 8 / UN 2796 / PG II | Oplossing | Proces-afhankelijk | IBC/Container | Opslag A (zuur)† | H290, H302, H314, H318, H335, H361, H370, H372, H401, H411 |

† ADR-klasse 8 voor elektrolyt (UN 2796, PG II). †† ADR-klasse 6.1 voor V₂O₅ (UN 2862, PG III) en NaVO₃ (UN 3285, PG III). ††† ADR-klasse 5.1 voor oxidatoren (H₂O₂ UN 2014, Na₂S₂O₈ UN 1505).

V₂O₅: Carc. 1B (H350), Muta. 2 (H341), Repr. 2 (H361fd). NaVO₃: Muta. 2 (H341), Repr. 2 (H361fd). Elektrolyt: Repr. 2 (H361). Milieugevaarlijk (H411): V₂O₅, NaVO₃, elektrolyt.

Bron: Meta-Dossier Pilot Plant Slag Chemicals v5.0 (6 mei 2026); Chemicals Master Register v2.1.0; alle SDS-bronnen.

## 1.2 MAC-waarden

| Stof | MAC-waarde (TWA 8u) | MAC-waarde (STEL 15min) | Eenheid | Bron |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vanadium pentoxide (V₂O₅) | 0,25 | — | mg/m³ (inadembare fractie) | SER-gr 2024 |
| Vanadium electrolyte (als V) | 0,25 | — | mg/m³ (inadembare fractie) | SER-gr 2024 |
| Sodium metavanadate (als V) | 0,25 | — | mg/m³ (inadembare fractie) | SER-gr 2024 |
| Sulfuric acid (H₂SO₄) | 0,1 (as mist) | 0,3 | mg/m³ | SER-gr 2024 |
| Hydrochloric acid (HCl) | 3 | 6 | mg/m³ | SER-gr 2024 |
| Sodium persulfate (als S₂O₈) | — | — | mg/m³ | Geen specifieke MAC |
| Manganese(IV) oxide (als Mn) | 0,2 (inadembare fractie) | — | mg/m³ | SER-gr 2024 |
| Calcium hydroxide (als Ca(OH)₂) | 5 | 10 | mg/m³ | SER-gr 2024 |
| Hydrogen peroxide (H₂O₂) | 1,4 | 4,2 | mg/m³ | SER-gr 2024 |
| Sodium aluminate (als NaAlO₂) | 2 (als Al₂O₃) | — | mg/m³ | SER-gr 2024 |

## 1.3 Blootstellingsscenario's

De volgende scenario's zijn geïdentificeerd als potentieel blootstellingsmomenten:

| Scenario | Omschrijving | Betrokken stoffen | Blootstellingsroute | Frequentie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | Lossen/ontvangst chemische grondstoffen | H₂SO₄, HCl, H₂O₂, Na₂S₂O₈, NaAlO₂ | Huid, ogen, inademing (damp/nevel) | Per levering |
| S2 | Slag handling en dosering | Steelmaking slag | Huid, ogen, inademing (stof) | Per batch |
| S3 | Lixiviatie (zure extractie) | H₂SO₄, HCl, slag, H₂O₂ | Huid, ogen, inademing (nevel) | Continu proces |
| S4 | Oxidatie-persulfaat dosering | Na₂S₂O₈, H₂O₂ | Huid, ogen, inademing (stof/nevel) | Per batch |
| S5 | Vanadium-precipitatie en -extractie | V₂O₅, NaVO₃, Na₃VO₄, elektrolyt | Huid, ogen, inademing (stof/nevel) | Per batch |
| S6 | Bimonstering processtromen | Alle vloeibare stoffen | Huid, ogen, inademing | Dagelijks |
| S7 | Natriumaluminaat handling | NaAlO₂ oplossing | Huid, ogen (bijtend, pH>13) | Per batch |
| S8 | Reiniging en onderhoud apparatuur | H₂SO₄, HCl, H₂O₂, elektrolytresten | Huid, ogen, inademing | Wekelijks |
| S9 | Morsen/lekkage interventie | Alle stoffen | Huid, ogen, inademing, oraal | Incidenteel |
| S10 | Verpakking/afvoer eindproducten | V₂O₅, elektrolyt, MnO₂, Ca(OH)₂ | Huid, ogen, inademing (stof) | Per campagne |

## 1.4 Risicoklassen per scenario

| Scenario | Chemisch risico | Fysisch risico | Radiologisch risico | Overall risicoklasse |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | Laag (GES) | Medium (tillen, verkeer) | Laag | Laag |
| S2 | Medium (irriterend stof) | Medium (tillen) | Laag | Medium |
| S3 | Hoog (bijtend, giftig, CMR) | Medium (warmte) | Laag | Hoog |
| S4 | Medium (oxiderend, irriterend) | Medium (stof) | Laag | Medium |
| S5 | Hoog (Carc. 1B, Muta. 2, giftig, milieugevaarlijk) | Laag | Laag | Hoog |
| S6 | Medium (bijtend, giftig) | Laag | Laag | Medium |
| S7 | Hoog (bijtend, pH>13) | Laag | Laag | Hoog |
| S8 | Medium (restanten bijtend/giftig) | Medium (sliprisico) | Laag | Medium |
| S9 | Hoog (ongevalscenario) | Medium (glibberig) | Laag | Hoog |
| S10 | Medium (stof, giftig, milieugevaarlijk) | Medium (tillen) | Laag | Medium |

# 2. Opslagveiligheid volgens PGS 15:2025

## 2.1 Veiligheidsniveau

Phoenix Metals slaat uitsluitend onbrandbare, niet brandonderhoudende stoffen op van ADR-klasse 8 (VG II) en ADR-klasse 9. Conform PGS 15:2025 tabel 6 geldt uitsluitend het basisveiligheidsniveau. Geen aanvullend veiligheidsniveau (A, B of C) vereist bij dedicated opslag.

## 2.2 Basismaatregelen

| Maatregel | PGS 15 ref. | Eis | Phoenix Metals toepassing |
| --- | --- | --- | --- |
| Ventilatie | PGS 15 M15–M22 | Voldoende natuurlijke/mechanische ventilatie | Mechanische afzuiging bij lixiviatie- en precipitatie-units; minimum 6 luchtverversingen/uur |
| Opvangvoorziening | PGS 15 M23–M28 | 110% van grootste verpakking of 10% totaal | Opvangbakken onder alle IBC's en vloeistoftanks; bestand tegen H₂SO₄, HCl, NaAlO₂, NaAlO₂ |
| Nooddouche/oogdouche | PGS 15 M85 | Binnen 10 sec loopafstand | Geïnstalleerd bij elke werkplek met bijtende/oxiderende stoffen |
| Etikettering | CLP (EG) 1272/2008 | GHS-etiketten + Nederlandse tekst | Alle verpakkingen conform CLP; ADR-etiketten op transportverpakkingen |
| SDS beschikbaar | REACH art. 31 | SDS voor alle gevaarlijke stoffen | SDS-map bij ingang + digitaal beschikbaar; 20 stoffen geregistreerd |
| Segregatie | PGS 15 Bijlage E | Onverenigbare stoffen gescheiden | Zuren vs basen gescheiden; oxidatoren vs organisch gescheiden; tox/CMR geïsoleerd |
| Blusmiddelen | PGS 15 M95 | Voldoende blusmiddelen | Poederblussers ABC 6 kg; schuimblusser voor H₂O₂-gerelateerde branden |
| Milieuzorg | PGS 15 M29–M32 | Bluswateropvang | Bluswateropvang voor H411-stoffen (V₂O₅, NaVO₃, elektrolyt); olie/water scheider |

## 2.3 Specifieke eisen per stofcategorie

### 2.3.1 H₂SO₄ (ADR-klasse 8, zuur)

Opslag gescheiden van NaAlO₂ en andere basen (PGS 15 Bijlage E).

Opvangvoorziening bestand tegen zwavelzuur (geen ongecoat staal).

Neutralisatiemiddel beschikbaar: natriumcarbonaat (soda) of kalk.

Nooddouche en oogdoucher binnen 10 seconden loopafstand.

Opslag vorstvrij; geen kristallisatierisico bij H₂SO₄ concentraties >25%.

### 2.3.2 NaAlO₂ 50% (ADR-klasse 8, base)

Opslag gescheiden van H₂SO₄ en andere zuren (PGS 15 Bijlage E).

Temperatuurbeheersing verplicht: >12°C om kristallisatie te voorkomen (vriespunt ~12°C bij 50%).

Aanbevolen opslagtemperatuur: >15°C met temperatuurbewaking en alarm.

Verwarmingstracing op leidingen indien blootgesteld aan lage temperaturen.

Neutralisatiemiddel beschikbaar: citroenzuur of verdund azijnzuur.

Nooddouche en oogdoucher binnen 10 seconden loopafstand.

### 2.3.3 Vanadiumverbindingen & CMR-stoffen (ADR 6.1, klasse 8)

Categorie: onbrandbaar, niet brandonderhoudend → basisveiligheidsniveau.

Bevat vanadiumverbindingen (V₂O₅): Carc. 1B (H350) → CMR-stof.

Bevat van nature voorkomende radionucliden: U-238, Ra-226, Pb-210, Ra-228, Th-228.

Bluswateropvang: 100% van nominale capaciteit bij veiligheidsniveau A (milieugevaarlijkheid).

Opslag in afgesloten big-bag/IBC, beschermd tegen stofverspreiding.

≤60 kg totaal, 3,5 kg per batch → intrinsiek veilig (Besluit basisveiligheidsnormen art. 3.17).

Notificatieplicht bij afvoer: U-238-reeks >1 kBq/kg.

Stralingsdeskundige (SBD Van Driel BV) betrokken bij RI&E en afvoer.

## 2.4 Segregatiematrix

Onderstaande matrix toont de segregatievereisten tussen de bij Phoenix Metals aanwezige stofcategorieën, conform PGS 15:2025 Bijlage E.

| Maatregel | Zuren (Klasse 8) | Basen (Klasse 8) | Oxidatoren (Klasse 5.1) | Toxisch/CMR + Overig |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opslaglocatie | Opslag A (zuur) | Opslag A (base) | Opslag B (ox) | Opslag C+D (tox/CMR/algemeen) |
| Scheiding | Gescheiden van basen | Gescheiden van zuren | Gescheiden van organisch | Tox/CMR geïsoleerd; overig geen spec. |
| Opvang | 110% / bestand tegen zuur | 110% / bestand tegen base | 110% / droog houden | 110% + milieuzorg (H411) |
| Ventilatie | Afzuiging bij transfer | Afzuiging bij transfer | Goed geventileerd | Afzuiging + HEPA bij CMR-stof |
| Specifiek | Nooit water op conc. H₂SO₄ | Kristallisatie >12°C | Niet mengen met organisch | CMR-protocol + H411-opvang + stofbeheersing |

✕ Kritieke scheiding: H₂SO₄ en NaAlO₂ reageren sterk exotherm. Onafhankelijke vakken of aparte opslagvoorzieningen vereist.

## 2.5 Opslag per verpakkingtype

| Verpakking | Toepassing | Specifieke eisen |
| --- | --- | --- |
| Jerrycan (25–60 L) | H₂SO₄ 25%, HCl 20%, H₂O₂ 30% | UN-gekeurd; lekbak; etiket conform CLP+ADR |
| IBC (1000 L) | NaAlO₂ oplossing, NaVO₃ oplossing, elektrolyt | Opvangbak 110%; UN-gekeurd; materiaalbestendig |
| Kunststof vat (25–200 L) | V₂O₅, Na₂S₂O₈, Na₃VO₄ | Stofdicht gesloten; GHS-etiket; droog opslaan |
| Big-bag / FIBC | Slag, Ca(OH)₂, CaSO₄/SiO₂, MnO₂ | Beschermd tegen vocht; stofvrij afsluiten |
| Zak (25 kg) | Na₂SO₄, SiO₂, Mg(OH)₂, TSP | Droog opslaan; geen bijzondere ADR-eisen |

# 3. Handling Procedures

## 3.1 Algemene voorwaarden

Alle handling-werkzaamheden vereisen een goedgekeurde TRA (Taak Risico Analyse).

Werknemers zijn getraind en bekend met gevaren (PGS 15 M85, Arbobesluit hoofdstuk 4).

PBM's conform PBM-matrix (Hoofdstuk 4) dragen vóór aanvang werkzaamheden.

Nooddouche en oogdoucher gecontroleerd vóór aanvang.

Procedure PE-240-01: geen stof in gebruik zonder vooraf goedgekeurde HSE-beoordeling.

LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse) uitvoeren vóór elke shift/werkzaamheid.

## 3.2 Laden/lossen procedure

Stap: Voorbereiding

TRA goedgekeurd, PBM aangetrokken, lekbak gereed, absorptiemateriaal standby, nooddouche getest.

Stap: Ontvangst controle

Verpakking visueel inspecteren op beschadiging, lekkage, etikettering. Afwijzing bij defect.

Stap: Transfer

Jerrycans/IBC's met heftruck of handmatig verplaatsen. Max. tillimiet 25 kg per persoon. Bij zwaarder: hulpmiddelen.

Stap: Plaatsing

H₂SO₄ in zuur-vak, NaAlO₂ in base-vak. Afstand minimaal 2 m tussen vakken. Etiket naar buiten.

Stap: Registratie

Ontvangst genoteerd in Chemicals Master Register. Batchnummer, datum, hoeveelheid, conditie.

Stap: Afsluiting

Werkruimte schoon, lekbak geplaatst, PBM opgeruimd, aftekenen in logboek.

## 3.3 Verpompen van vloeistoffen

### 3.3.1 H₂SO₄ verpomping

| Parameter | Specificatie |
| --- | --- |
| Medium | H₂SO₄ 25%, 50% of 75% |
| Verpompingsmethode | Chemisch bestendige membraanpomp (PTFE/EPDM afdichting) |
| Leidingmateriaal | PTFE-gelegerd, HDPE of PVDF — geen ongecoat staal |
| Snelheid | Laag debiet om spatten te minimaliseren |
| Druk | Max. 2 bar werkdruk; overdrukbeveiliging op ontvangstvat |
| Aansluitingen | Snelkoppelingen met automatisch afsluitend ventiel (dry-break) |
| PBM minimum | Zuurbestendige handschoenen (nitril, EN 374), veiligheidsbril, face shield, zuurbestendig schort/voorschoot, laarzen |

### 3.3.2 NaAlO₂ verpomping

| Parameter | Specificatie |
| --- | --- |
| Medium | NaAlO₂ 50% oplossing |
| Verpompingsmethode | Chemisch bestendige membraanpomp (EPDM/Kalrez afdichting) |
| Leidingmateriaal | HDPE, PP of PVDF — NaAlO₂-compatibel |
| Temperatuur | Leiding >12°C (verwarmingstracing indien buitenopstelling) |
| Snelheid | Laag debiet; exotherme reactie bij menging altijd voorkomen |
| Aansluitingen | Dry-break snelkoppelingen |
| PBM minimum | Bijtwering handschoenen (neopreen/nitril, EN 374), veiligheidsbril, face shield, beschermkleding, laarzen |

## 3.4 CMR-stoffen handling (Vanadiumverbindingen)

Vanadiumverbindingen (V₂O₅ Carc. 1B/H350, NaVO₃ Muta. 2/H341 + Repr. 2/H361fd, elektrolyt Repr. 2/H361) zijn CMR-geclassificeerd. Daarnaast bevat de input-slag (steelmaking slag) componenten met H315, H318, H335, H372. Speciale voorzorgsmaatregelen: CMR-protocol (Hoofdstuk 4.3), FFP3-verplicht bij stof/nevel, dubbele handschoenen, disposabel beschermkleding. Milieugevaarlijke stoffen (H411: V₂O₅, NaVO₃, elektrolyt) vereisen milieuzorgprotocol bij morsen.atregelen vereist.

Dosering:

Max. 3,5 kg per batch; totaal ≤60 kg over campagne (≤3 maanden).

Stofvrije dosering: gesloten transportsysteem (schroeftransport of vacuümsysteem) met HEPA-filtratie.

Indien handmatig doseren: FFP3-masker (EN 149), afgesloten beschermkleding (type 5/6), nitril handschoenen.

Werken in afzuigkap of met lokale afzuiging bij opening big-bag.

Geen eten, drinken of roken in de ash-handling zone.

Radiologische beheersing:

Activiteitsniveaus: U-238 (0,07 Bq/g), Ra-226 (0,32), Pb-210 (2,42), Ra-228 (0,27), Th-228 (0,18).

Alle waarden onder vrijstellingsgrenzen (Besluit basisveiligheidsnormen art. 3.17).

Persoonlijke dosismeting niet vereist bij <1 mSv/jaar (categorie A/B werkers niet van toepassing).

Stralingsdeskundige (SBD Van Driel BV) betrokken bij RI&E, notificatie en afvoer.

Afvoer ash-residu: notificatieplicht indien U-238-reeks >1 kBq/kg.

## 3.5 Bemonstering

TRA goedgekeurd voor bemonstering van specifieke stof/stroom.

PBM aangetrokken conform PBM-matrix (minimaal handschoenen, bril, face shield).

Monsterfles geschikt voor betreffende stof (HDPE voor zuren/basen, glas met PTFE-dop voor analyses).

Bemonstering via voorziende afnamepunt (niet via open vat/IBC).

Monsterfles onmiddellijk sluiten en etiketteren (stof, datum, batch, concentratie).

Naspoelen/opschonen afnamepunt; gemorst materiaal onmiddellijk opruimen.

Monster logboek bijwerken.

## 3.6 IBC/vat uitwisseling

Leeg IBC/vat afsluiten met dop/deksel vóór transport.

Visuele controle lekbak onder IBC: vrij van restanten, intact.

Heftruck met IBC-grijper of vorkverlenger gebruiken. Geen tilwerk boven 25 kg.

Nieuw IBC/vat plaatsen in lekbak, aansluiten op leidingsysteem (dry-break).

Druktest uitvoeren op aansluitingen vóór vulling/verpomping.

Oud IBC/vat afvoeren conform afvalprotocol (ADR-voorschriften voor lege verpakkingen).

# 4. PBM-Matrix

## 4.1 Volledige PBM-matrix per werkzaamheid

| Werkzaamheid | Handschoenen | Oogbescherming | Adembescherming | Beschermkleding | Laarzen | Overig |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lossen/ontvangst | Nitril + neopreen | Veiligheidsbril + face shield | Niet vereist (bij goede ventilatie) | Overall type 6 | Veiligheidslaarzen S3 | Nooddouche binnen 10 sec |
| Slag handling | Nitril (EN 374) | Veiligheidsbril (EN 166) | FFP2 bij stofontwikkeling | Overall type 5/6 | Veiligheidslaarzen S3 | Stofmasker bij poederdosering |
| Lixiviatie (zuren) | Nitril + neopreen dubbel | Veiligheidsbril + face shield | FFP2 bij nevelvorming | Schort zuurbestendig + type 6 | PVC-laarzen | Nooddouche + oogdouche direct beschikbaar |
| Oxidatie-dosering | Nitril (EN 374) | Veiligheidsbril + face shield | FFP2 bij stof (Na₂S₂O₈) | Overall type 6 | Veiligheidslaarzen S3 | Brandveilig: geen organisch materiaal |
| Vanadium precipitatie (CMR) | Dubbele nitril + neopreen | Veiligheidsbril + face shield | FFP3 (EN 149) — VERPLICHT | Wegwerp type 5/6 + overschoenen | Veiligheidslaarzen S3 | CMR-protocol; haarnet; disposabel |
| Bemonstering | Nitril (EN 374) | Veiligheidsbril (EN 166) | FFP2 bij nevel/stof | Overall type 6 | Veiligheidslaarzen S3 | Monsterfles HDPE/PTFE |
| Reiniging/onderhoud | Nitril + neopreen | Veiligheidsbril + face shield | FFP2 bij spuiten/nevel | Overall type 6 + schort | PVC-laarzen | Afspoelen leidingen vóór onderhoud |
| NaAlO₂ handling | Nitril + neopreen dubbel | Veiligheidsbril + face shield | Niet vereist (vloeistof) | Schort bestand tegen base + type 6 | PVC-laarzen | pH >13: extreme bijtbaarheid |
| Morsen/lekkage interventie | Nitril + neopreen + butyl | Veiligheidsbril + face shield | FFP3 bij CMR-stoffen; FFP2 overig | Volledige bescherming type 3/4 bij CMR | Chemisch bestendig | Absorptiemateriaal + neutralisator |
| Afvoer/verpakking producten | Nitril (EN 374) | Veiligheidsbril (EN 166) | FFP3 bij V₂O₅; FFP2 overig | Overall type 5/6 bij stof | Veiligheidslaarzen S3 | ADR-etiketten op transportverpakking |

## 4.2 Minimaal vereiste PBM's (algemeen)

| PBM-categorie | Minimaal vereiste | Norm | Vervangingsfrequentie |
| --- | --- | --- | --- |
| Handschoenen | Nitril EN 374 (voor CMR: dubbel nitril+neopreen) | NEN-EN 374 | Na elk gebruik / direct bij beschadiging |
| Oogbescherming | Veiligheidsbril EN 166; face shield bij spatten | NEN-EN 166 | Krassen/vervanging jaarlijks |
| Adembescherming | FFP2 standaard; FFP3 voor CMR (V₂O₅, NaVO₃, elektrolyt) | NEN-EN 149 | Eenmalig gebruik / 8 uur max |
| Beschermkleding | Overall type 6 (algemeen); type 5/6 (stof); type 3/4 (CMR nood) | NEN-EN 13034 / 14605 | Na besmetting direct vervangen |
| Veiligheidsschoenen | S3 met stalen neus en antiperforatiezool | NEN-EN ISO 20345 | Jaarlijks / bij slijtage |
| Overschoenen | Wegwerp bij CMR-handling en ash-zone | — | Eenmalig gebruik |

## 4.3 Specifieke PBM's voor CMR-stoffen

Voor werkzaamheden met CMR-geclassificeerde stoffen (V₂O₅ Carc. 1B/H350 + Muta. 2/H341, NaVO₃ Muta. 2/H341 + Repr. 2/H361fd, elektrolyt Repr. 2/H361) gelden aanvullende eisen op grond van de CMR-classificatie (Arbobesluit art. 4.1c–4.1g) en het substitutiebeginsel: (Carc. 2, H351) en de aanwezigheid van radionucliden:

Adembescherming: altijd FFP3 (EN 149) bij mogelijke blootstelling aan stof/nevel. Geen FFP1 of FFP2.

Dubbele handschoenen: binnenhandschoen nitril, buitenhandschoen neopreen.

Overall: wegwerp type 5/6 (bescherming tegen vaste deeltjes). Na gebruik als potentieel besmet afval afvoeren.

Overschoenen: wegwerp, om verspreiding van contaminatie te voorkomen.

Haarnet/kap: bij ash handling ter voorkoming van contaminatie hoofd/haren.

Geen hergebruik van beschermkleding na ash handling: disposabel of wasprotocol via goedgekeurde leverancier.

## 4.4 PBM-onderhoud en inspectie

| PBM | Inspectie | Frequentie | Verantwoordelijke |
| --- | --- | --- | --- |
| Handschoenen | Visueel op scheuren, porositeit, verharding | Voor elk gebruik | Gebruiker |
| Veiligheidsbril | Krassen, bandjes, pasvorm | Wekelijks + voor gebruik | Gebruiker |
| Face shield | Krassen, bevestiging | Voor elk gebruik | Gebruiker |
| FFP3 maskers | Geldigheidsdatum, beschadiging verpakking | Voor elk gebruik | Gebruiker |
| Beschermkleding | Naden, sluitingen, chemische degradatie | Voor elk gebruik | Gebruiker |
| Laarzen | Zool, stalen neus, chemische aantasting | Maandelijks | HSE-coördinator |
| SCBA/Zelfredder | Drukfles, masker, ventielen | Maandelijks + jaarlijks keuring | HSE-coördinator |

# 5. Noodprocedures

## 5.1 Algemene noodprocedure

STAP 1: Alarm

Constatering → direct alarm slaan. Medewerkers waarschuwen. Noodnummer bellen (intern + 112 bij levensgevaar).

STAP 2: Eigen veiligheid

PBM aangetrokken? Afstand nemen. Niet zelf helden spelen bij onbeheersbare situatie.

STAP 3: Bron afsluiten

Indien veilig: pomp stoppen, klep sluiten, verpakking rechtop zetten.

STAP 4: Evacuatie

Bij onbeheersbare situatie: evacuatie via vluchtroute naar verzamelpunt.

STAP 5: Hulpdiensten

Inlichten over betrokken stoffen (SDS beschikbaar stellen), hoeveelheden en windrichting.

STAP 6: Nazorg

Blootgestelde personen naar nooddouche/oogdouche. Eerste hulp toepassen. Medische hulp inschakelen.

## 5.2 Lekkage vloeistoffen — H₂SO₄

| Fase | Actie |
| --- | --- |
| Alarm | Direct alarm; zone afzetten; windrichting bepalen |
| PBM | Nood-PBM: dubbele handschoenen, face shield, FFP2, zuurbestendig schort |
| Bron | Klep sluiten, verpakking rechtop, lekbak plaatsen |
| Absorptie | Zuurbestendig absorptiemateriaal (chemisch bindmiddel); NIET met zaagsel |
| Neutralisatie | Natriumcarbonaat (soda) of kalk strooien over gemorste vloeistof |
| Afvoer | Geneutraliseerd residu in afvalvat (ADR-voorschriften); als gevaarlijk afval |
| Decontaminatie | Vloer/sloten naspoelen met veel water; bluswater opvangen |
| Registratie | Incident loggen in HSE-register; oorzaakanalyse binnen 24 uur |

## 5.3 Lekkage vloeistoffen — NaAlO₂

| Fase | Actie |
| --- | --- |
| Alarm | Direct alarm; zone afzetten |
| PBM | Nood-PBM: nitril+neopreen handschoenen, face shield, base-bestendig schort |
| Bron | Klep sluiten, verpakking rechtop |
| Absorptie | Absorptiemateriaal (universeel of base-specifiek) |
| Neutralisatie | Citroenzuur of verdund azijnzuur |
| Afvoer | Geneutraliseerd residu als gevaarlijk afval (ADR UN 1819) |
| Decontaminatie | Naspoelen; pH-controleren vóór afvoer |

## 5.4 Lekkage CMR-stoffen (V₂O₅, NaVO₃, elektrolyt)

⚠️ ASH BEVAT CMR-STOFFEN EN RADIONUCLIDEN — STRENGERE PROCEDURE:

| Fase | Actie |
| --- | --- |
| Alarm | Direct alarm; CMR-zone afzetten; niemand zonder FFP3 + type 5/6 bescherming |
| PBM | VERPLICHT: FFP3, dubbele handschoenen, face shield, overall type 5/6, overschoenen |
| Bron | Stofvrij afsluiten; verpakking sluiten; NIET opwaaien |
| Stofbeheersing | Vochtig maken met waternevel; HEPA-stofzuiger; NIET vegen |
| Vloeistof | Opvangen in lekbak; absorptie met chemisch bindmiddel; H411-protocol |
| Milieuzorg | NIET in riolering/waterweg — H411 giftig voor waterorganismen; milieuzorgteam inschakelen |
| Afvoer | Als gevaarlijk CMR-afval in gesloten container; conform ADR UN 2862/3285 |
| Decontaminatie | Volledige zone decontamineren; beschermkleding disposabel afvoeren |
| Registratie | CMR-incidentregistratie; blootstellingsregister bijwerken; arts inschakelen bij blootstelling |

## 5.5 Brand (PGS 15 brandbestrijding)

H₂SO₄, HCl, NaAlO₂ en vanadiumverbindingen zijn onbrandbaar. Echter: H₂O₂ ( Klasse 5.1) en Na₂S₂O₈ (klasse 5.1) zijn oxiderend en kunnen brand versterken. Brandscenario is relevant bij externe brand of aanwezigheid van brandbare materialen in combinatie met oxidatoren.rpakkingen/materialen.

Brandblusmiddelen: minimaal twee 6 kg poederblussers (ABC) conform PGS 15 M95.

Bij brand in opslagruimte: brandweer alarmeren, evacueren, geen eigen bluspoging bij twijfel.

Bluswateropvang: voorkomen dat bluswater met H₂SO₄/NaAlO₂ in riolering terechtkomt (PGS 15 M29, M32).

ADR-klasse 8: bluswateropvang 50% van nominale capaciteit bij veiligheidsniveau A.

Nooit water op geconcentreerd H₂SO₄: spatten door exotherme reactie.

## 5.6 Eerste hulp per blootstellingstype

| Blootstelling | Eerste hulp |
| --- | --- |
| Huidcontact — bijtende stoffen (H₂SO₄, HCl, NaAlO₂) | Direct 15 minuten spoelen met water. Verontreinigde kleding verwijderen (ook onder). Nooddouche gebruiken. Arts inschakelen. |
| Huidcontact — oxiderend (H₂O₂, Na₂S₂O₈) | Direct spoelen met veel water. Bij aanhoudende irritatie arts raadplegen. |
| Huidcontact — CMR/toxisch (V₂O₅, NaVO₃, elektrolyt) | Direct 15 minuten spoelen met water. Beschermkleding disposabel afvoeren. Arts inschakelen — vermeld CMR-classificatie. |
| Oogcontact — bijtend | Direct 15 minuten spoelen met water (oogdouche). Oogarts inschakelen. NIET wrijven. |
| Oogcontact — irriterend/stof | 10 minuten spoelen met water. Bij aanhoudende klachten arts. |
| Inademing — zuren/nevel (H₂SO₄, HCl) | Slachtoffer naar frisse lucht. Bij benauwdheid: 112 bellen. Beademing alleen met zuurstofmasker. |
| Inademing — stof (V₂O₅, MnO₂, slag) | Slachtoffer naar frisse lucht. Mond spoelen. Bij aanhoudende klachten arts inschakelen. Vermeld stofnaam. |
| Inslikken — bijtend | NIET laten braken. Mond spoelen. Direct 112 bellen. NIET neutraliseren. |
| Inslikken — toxisch (vanadiumverbindingen) | NIET laten braken. Mond spoelen. Direct arts/112. SDS tonen aan behandelend arts. |

## 5.7 Evacuatie

Evacuatieplan conform bedrijfsnoodplan (BNP) Plant One Rotterdam.

Verzamelpunt: [aan te vullen conform BNP POR].

Bij chemische lekkage: loodrecht op windrichting evacueren.

Bij radiologisch incident: zone verlaten, stralingsdeskundige inschakelen, wisselkleding.

Telprocedure:所有人 op verzamelpunt tellen → afdelingshoofd meldt aan crisiscoördinator.

Brandweer inlichten over aanwezige stoffen (SDS-map bij ingang).

# 6. TRA & LMRA

## 6.1 Taak Risico Analyse (TRA)

Elke werkzaamheid met gevaarlijke stoffen vereist een goedgekeurde TRA conform procedure HS-P-0008 (Taak Risico Analyse, Plant One Rotterdam). De TRA wordt uitgevoerd door de uitvoerende medewerker(s) en goedgekeurd door de HSE-coördinator.

### 6.1.1 TRA-matrix per activiteit

| Activiteit | Gevaar | Risico (voor maatregelen) | Beheersmaatregelen | Restrisico |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Laden/lossen H₂SO₄ | Bijtende stof, spatten | Hoog | PBM, lekbak, dry-break, training | Laag |
| Laden/lossen NaAlO₂ | Bijtende stof, spatten | Hoog | PBM, lekbak, dry-break, training | Laag |
| Verpompen H₂SO₄ | Bijtend, druk, lekkage leiding | Hoog | Chemisch bestendige pomp, overdrukbeveiliging, PBM | Laag |
| Verpompen NaAlO₂ | Bijtend, kristallisatie, druk | Hoog | Verwarmingstracing, PBM, drukbewaking | Laag |
| Ash dosering | CMR (stof), NORM | Hoog | FFP3, gesloten systeem, HEPA, dubbele handschoenen | Laag |
| Bemonstering | Bijtend, spatten | Gemiddeld | PBM, afnamepunt, procedures | Laag |
| IBC-uitwisseling | Bijtend (restanten), ergonomie | Gemiddeld | Lekbak, hefmiddelen, PBM | Laag |
| Lekkage H₂SO₄ | Zeer bijtend, exotherm met water | Zeer hoog | Noodprocedure, neutralisatie, PBM | Gemiddeld |
| Lekkage NaAlO₂ | Bijtend, reactief met zuur | Zeer hoog | Noodprocedure, neutralisatie, PBM | Gemiddeld |
| Lekkage ash | CMR, radiologisch, stof | Zeer hoog | HEPA-stofzuiger, FFP3, overall type 5/6 | Gemiddeld |

## 6.2 LMRA-checklist (dagelijks gebruik)

De LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse) wordt uitgevoerd vóór aanvang van elke werkzaamheid. Beantwoord onderstaande vragen. Bij één of meer "Nee": werk NIET starten en HSE-coördinator inschakelen.

| # | Vraag | Ja/Nee |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ben ik bekend met de gevaren van de stoffen waarmee ik werk? | ☐ |
| 2 | Is de TRA goedgekeurd en beschikbaar? | ☐ |
| 3 | Draag ik de juiste PBM's conform de PBM-matrix? | ☐ |
| 4 | Is de nooddouche getest en bereikbaar (<10 sec loopafstand)? | ☐ |
| 5 | Zijn absorptie- en neutralisatiemiddelen beschikbaar? | ☐ |
| 6 | Zijn lekbakken leeg en intact? | ☐ |
| 7 | Zijn leidingen en aansluitingen visueel geïnspecteerd (geen lekkage, corrosie)? | ☐ |
| 8 | Is de werkplek schoon en vrij van obstakels? | ☐ |
| 9 | Zijn SDS/VIB's bereikbaar bij de werkplek? | ☐ |
| 10 | Weet ik waar de vluchtroute en het verzamelpunt zijn? | ☐ |
| 11 | Is er een collega aanwezig die kan helpen bij een noodsituatie? | ☐ |
| 12 | Is de ventilatie functioneel (indien van toepassing)? | ☐ |

## 6.3 Hulplijst TRA

De hulplijst conform HS-F-0003 bevat de risicoclassificatie die wordt toegepast bij elke TRA:

| Waarschijnlijkheid | Score | Toelichting |
| --- | --- | --- |
| Zeer onwaarschijnlijk | 1 | Nooit voorgekomen in de sector |
| Onwaarschijnlijk | 2 | Zelden voorgekomen in de sector |
| Mogelijk | 3 | Komt voor in de sector |
| Waarschijnlijk | 4 | Komt regelmatig voor |
| Zeer waarschijnlijk | 5 | Verwacht dat het zal gebeuren |

| Effect | Score | Toelichting |
| --- | --- | --- |
| Te verwaarlozen | 1 | Geen letsel, geen schade |
| Gering | 2 | Eerste hulp, kleine schade |
| Gemiddeld | 3 | Medische behandeling, significante schade |
| Ernstig | 4 | Ziekenhuisopname, grote schade |
| Catastrofaal | 5 | Dood of blijvende invaliditeit, catastrofale schade |

Risicoscore = Waarschijnlijkheid × Effect. Acceptabel: 1–6. Verdergaande maatregelen: 7–12. Niet acceptabel: 13–25. Bij score ≥13: werkzaamheid NIET starten zonder additionele beheersmaatregelen en goedkeuring HSE-coördinator.

# 7. Bronverwijzingen

[1] PGS 15:2025 versie 1.0 — Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (januari 2025). Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen.

[2] Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) — Brandcompartimentering, bereikbaarheid, bluswatervoorziening.

[3] Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) — Externe veiligheidsafstanden.

[4] Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) — Art. 5 (RI&E), Arbobesluit hoofdstuk 4 (gevaarlijke stoffen).

[5] CLP-verordening (EG) 1272/2008 — Indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels.

[6] REACH (EG) 1907/2006 — Veiligheidsinformatiebladen (SDS/VIB).

[7] ADR 2025 — Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route.

[8] Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming — Art. 2.2, 3.17, 3.20, 4.2, 7.1.

[9] Phoenix Metals — Chemicals Master Register v2.1.0 (29 november 2024).

[10] Phoenix Metals — MSDS Zwavelzuur 25–75% (Carl Roth).

[11] Phoenix Metals — MSDS Natriumhydroxide 50% (Carl Roth).

[12] Phoenix Metals — Factsheet Steelmaking Slag Ash v1.0 (LM van Langen, november 2024).

[13] Phoenix Metals — HSE Policy V1 (Stijn van Zelst, januari 2025).

[14] Phoenix Metals — PBM Beleid PS-201-NL V1.0.

[15] Phoenix Metals — PBM Matrix Draft 1.

[16] Phoenix Metals — Procedure PE-240-01: Aanvraag, beoordeling en goedkeuring gevaarlijke stoffen.

[17] Phoenix Metals — Procedure HS-P-0008: Taak Risico Analyse.

[18] Phoenix Metals — Formulier HS-F-0003: TRA met hulplijst.

[19] Phoenix Metals — RI&E Inventarisatie.

[20] Plant One Rotterdam — Bedrijfsnoodplan (BNP).

[21] NEN 6068, NEN 6069, NEN 2535, NEN 1594 — Brandveiligheidsnormen.

[22] NEN-EN 149, NEN-EN 166, NEN-EN 374, NEN-EN 14605, NEN-EN 13034, NEN-EN ISO 20345 — PBM-normen.

[23] SER-gr 2024 — Grenswaardenlijst MAC-waarden.

v5.0 (6 mei 2026): Update stoffenbestand van 8 naar 20 stoffen. Toevoeging 12 nieuwe stoffen (input chemicals, intermediates, end products). Correcties: NaVO₃ H341 (Muta. 2) toegevoegd; NaAlO₂ H290 + ADR PG II; elektrolyt H411. Nieuwe PBM-matrix voor 9 stofgroepen. CMR-protocol uitgebreid (V₂O₅ Carc. 1B, NaVO₃ Muta. 2/Repr. 2, elektrolyt Repr. 2). Brandveiligheid aangepast voor oxidatoren (H₂O₂, Na₂S₂O₈). Milieuzorgprotocol toegevoegd voor H411-stoffen.

Versiehistorie

# Bijlage A: Opslagschema Phoenix Metals

Visuele weergave van de voorgestelde opslagindeling conform PGS 15:2025 segregatie-eisen.

| Zone | Links (Zuren) | Centraal (pad) | Rechts (Overig) |
| --- | --- | --- | --- |
| Boven | H₂SO₄ 25% (UN 2796, PG II) | — | Na₂S₂O₈ (UN 1505, PG III) |
| Midden | HCl 20% (UN 1789, PG II) | Scheiding ≥2 m | H₂O₂ 30% (UN 2014, PG II) |
| Onder | Elektrolyt (UN 2796, PG II) | — | NaAlO₂ (UN 1819, PG II) |
| Tox/CMR | — | Afgeschermd | V₂O₅ (UN 2862, PG III) ¦ NaVO₃ (UN 3285, PG III) |
| Niet-ADR | — | — | Slag, Ca(OH)₂, MnO₂, SiO₂, overig |

## TierVerify Log

⚠️ Zuren (H₂SO₄, HCl, elektrolyt) en basen (NaAlO₂) strikt gescheiden ≥2 m. Oxidatoren (H₂O₂, Na₂S₂O₈) gescheiden van brandbare materialen. CMR-stoffen (V₂O₅, NaVO₃) in afgeschermd gedeelte met afzuiging. Niet-ADR stoffen in algemene opslag.

TierVerify Log — 6 mei 2026 — Bron: Meta-Dossier v5.0 — Checks: H341 NaVO₃ ✅, H290 NaAlO₂ ✅, H411 elektrolyt ✅, CAS ✅, ADR ✅, CMR ✅ — Status: GEVERIFIËRD