PGS 15:2025 Audit Checklist

Phoenix Metals v6.1

Gebaseerd op PGS 15:2025 versie 1.0 (januari 2025)
Definitief — PGS 15:2025 norm-gecorrigeerd — Audit gebruiksklaar

# Algemene Informatie

| Auditdatum |  |
| --- | --- |
| Auditor |  |
| Locatie | Phoenix Metals |
| Scope | PGS 15:2025 opslag gevaarlijke stoffen |
| Audittype | ☐ Intern ☐ Extern ☐ Heraudit |
| Status | ☐ Gepland ☐ Uitgevoerd ☐ Afgehandeld |

# Deel A: Algemene Eisen (PGS 15:2025 Hoofdstuk 1–3)

Betreft algemene eisen rond vergunningen, organisatie en bevoegdheden.

| PGS 15 Ref. | Eis | Status | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Bedrijfsomschrijving aanwezig en actueel | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 1.2 | Vergunningen compleet en geldig (Wm/Wabo) | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 1.3 | Bouwtechnische vergunningen aanwezig | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 2.1 | Organisatiestructuur HSEQ gedocumenteerd | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 2.2 | Bevoegdheid en verantwoordelijkheden vastgelegd | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 2.3 | BHV-organisatie ingericht en getraind | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 2.4 | Aanwezigheidsregistratie opslagruimte actief | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 3.1 | Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) actueel | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 3.2 | Beheersmaatregelen geïmplementeerd conform RI&E | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 3.3 | Procedure wijzigingen opslag doorgevoerd | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |

# Deel B: Opslag Gevaarlijke Stoffen (PGS 15:2025 Hoofdstuk 4–5)

| PGS 15 Ref. | Eis | Status | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 | Opslagoverzicht stoffen actueel en compleet (18 stoffen: 5 input, 5 intermediair, 8 eindproduct) | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 4.1.2 | Maximum hoeveelheden per opslaglocatie gerespecteerd | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 4.1.3 | Stoffen geclassificeerd conform CLP/GHS (incl. CMR: V₂O₅ Carc.1B/Muta.2, NaVO₃ Muta.2/Repr.2) | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 4.2.1 | Lekbeker / opvangbak aanwezig en functioneel | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 4.2.2 | Lekbeker capaciteit voldoende (≥110% grootste vat / 10% totaal) | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 4.2.3 | Lekbeker visueel inspecteerbaar | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 4.3.1 | Ventilatie adequaat (natuurlijk en/of mechanisch) | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 4.3.2 | Ventilatiecapaciteit conform PGS 15 eisen (luchtverversing) | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 4.3.3 | Ventilatieopeningen niet afgesloten/geblokkeerd | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 4.4.1 | Constructieve veiligheid: brandwerendheid vloeren/wanden | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 4.4.2 | Constructieve veiligheid: draagkracht vloeren toereikend | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 4.4.3 | Constructieve veiligheid: dakconstructie (explosieontlastend indien nodig) | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 4.5.1 | Segregatie stoffen correct voor 3 opslagvakken (Vak A: zuren, Vak B: oxidatoren/gif, Vak C: CMR/algemeen) | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 4.5.2 | Segregatie conform separatietabel PGS 15 | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 4.5.3 | Brandbare/oxiderende stoffen gescheiden (H₂O₂, Na₂S₂O₈ gescheiden van zuren en brandbaar materiaal) | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 4.6.1 | Verpakkingsvoorschriften nageleefd (ADR/CLP) | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 4.6.2 | Verpakkingen in goede staat (geen lekkage, corrosie) | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 4.6.3 | Binnen-opslag (gasflessen, kleine verpakkingen) conform eisen | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 4.7.1 | Etikettering compleet en leesbaar op alle verpakkingen | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 4.7.2 | GHS-gevaarpictogrammen zichtbaar | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 4.7.3 | H-zinnen en P-zinnen vermeld conform CLP | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 5.1.1 | Buitenslag eisen nageleefd (afstand tot perceelgrens) | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 5.1.2 | Binnenslag specifieke eisen toegepast waar van toepassing | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 5.2.1 | Giftige stoffen opslag conform ADR 6.1 (NaVO₃ PG III, V₂O₅ PG III) — ventilatie, lekbeker, toegangsbeperking | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 5.2.2 | CMR-stoffen: V₂O₅ (Carc.1B), NaVO₃ (Muta.2/Repr.2), VE (Repr.2) — gesloten opslag + extra PBM + medische controle | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 4.1.4 | Stoffenregister bevat alle 18 stoffen met CAS, H-codes, ADR-gegevens en SDS-referentie | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 4.1.5 | Niet-ADR stoffen (12 stuks) geregistreerd: poederstofmaatregelen voor staalslakken, MnO₂, Ca(OH)₂, V₂O₅ | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 4.5.4 | Scheidingstabel 3 opslagvakken toegepast: Vak A (zuren/korrosief), Vak B (oxiderend/giftig), Vak C (CMR/algemeen) | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 4.5.5 | Scheidsafstanden H₂O₂ 30% conform PGS 15 (ADR 5.1 + klasse 8 bijwerking) — min. afstand tot brandbaar | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 4.7.4 | Etikettering milieu-gevaarlijke stoffen (H411/GHS09): NaVO₃, V₂O₅, vanadium-elektrolyt | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 4.8.1 | NaVO₃ opslag ADR 6.1/PG III: ventilatie ≥6 wisselingen/uur, lekbeker, stofdichte verpakking | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 4.8.2 | V₂O₅ opslag ADR 6.1/PG III: stofdicht, afzuiging, CMR-maatregelen, gesloten systeem bij handling | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 5.1.3 | Natriumpersulfaat (H272, ADR 5.1/PG III): gescheiden van brandbaar en reduceerbare stoffen | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 5.3.1 | Milieuzorg H411-stoffen: opvangbak vloeistofdicht, bluswateropvang, geen afvoer naar riool | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 5.3.2 | Natriumaluminaat oplossing (ADR 8/PG II, H290+H314): corrosiebestendige lekbeker (PE/roestvrijstaal) | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |

# Deel C: Veiligheidssystemen (PGS 15:2025 Hoofdstuk 6–7)

| PGS 15 Ref. | Eis | Status | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1.1 | Branddetectiesysteem aanwezig en functioneel | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 6.1.2 | Branddetectie getest binnen kalibratieperiode | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 6.2.1 | Brandblusmiddelen adequaat (type en capaciteit) | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 6.2.2 | Brandblusapparatuur gekeurd en toegankelijk | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 6.2.3 | Automatische blusinstallatie (indien vereist) operationeel | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 6.3.1 | Gasdetectiesysteem aanwezig (indien van toepassing) | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 6.3.2 | Gasdetectie gekoppeld aan ventilatie/alarm | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 6.4.1 | Alarmeringssysteem (brand/gas) operationeel | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 6.4.2 | Alarmering hoorbaar/zichtbaar in alle ruimtes | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 7.1.1 | Noodverlichting aanwezig en functioneel | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 7.1.2 | Noodverlichting getest (periodieke controle) | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 7.2.1 | Calamiteitenkaart aanwezig en zichtbaar bij ingang | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 7.2.2 | Calamiteitenkaart bevat juiste contactgegevens en procedures | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 7.3.1 | Vluchtroutes vrij en gemarkeerd | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 7.3.2 | Nooduitgangen vrij toegankelijk en van binnenuit te openen | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 7.4.1 | Stofmaatregelen: afzuiging/ventilatie bij handling poeders (staalslakken, MnO₂, Ca(OH)₂, V₂O₅) | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 7.4.2 | Lokale afzuiging (flow cabinet) operationeel bij CMR-stof handling V₂O₅ en NaVO₃ | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |

# Deel D: Documentatie (PGS 15:2025 Hoofdstuk 8)

| PGS 15 Ref. | Eis | Status | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.1.1 | SDS'en actueel en toegankelijk (18/20 met SDS; HCl 20% via algemene bron, CaSO₄/SiO₂ via component-SDS) | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 8.1.2 | SDS'en in taal begrijpelijk voor medewerkers (NL/EN) | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 8.1.3 | SDS bereikbaar binnen 5 minuten | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 8.2.1 | RI&E opslag aanwezig en actueel | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 8.2.2 | RI&E bevat alle 18 stoffen incl. CMR-classificatie en milieugevaarcodes (H411) | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 8.3.1 | Task Risk Analyses (TRA's) per werkzaamheid beschikbaar | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 8.3.2 | TRA's geautoriseerd door bevoegd persoon | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 8.4.1 | Calamiteitenplan actueel en goedgekeurd | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 8.4.2 | Calamiteitenplan bevat specifieke stof-scenario's | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 8.5.1 | Inspectierapporten gearchiveerd en raadpleegbaar | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 8.5.2 | Inspecties uitgevoerd conform planning | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 8.6.1 | Oefenverslagen (brand/gas/evacuatie) aanwezig | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 8.6.2 | Oefenfrequentie conform wettelijke eisen (≥ 1x/jaar) | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 8.7.1 | Onderhoudslogboeken installaties bijgewerkt | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 8.1.4 | SDS'tekorten gedocumenteerd: HCl 20% (geen fabrikant-SDS), CaSO₄/SiO₂ mix (component-SDS gebruikt) | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 8.8.1 | Correcties v6.1 gedocumenteerd: NaVO₃ H341 toegevoegd, NaAlO₂ H290+ADR PG II, VE H411 toegevoegd | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |

# Deel E: Organisatorische Maatregelen

| Ref. | Eis | Status | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- |
| E.1 | Werkplekinstructies (WPI's) aanwezig per werkplek | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| E.2 | WPI's bevatten juiste stof-specifieke instructies | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| E.3 | PBM-selectie voor 9 stofgroepen: corrosief(H314), giftig(H301/H330), CMR(H350/H341), oxiderend(H272), irriterend(H315/H319), stof(poeders), zuur(H290), sensibiliserend(H317/H334), milieu(H411) | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| E.4 | PBM-selectie conform SDS-eisen en RI&E | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| E.5 | Training medewerkers gedocumenteerd en actueel | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| E.6 | Inwerkinstructie nieuwe medewerkers conform HSEQ-beleid | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| E.7 | Taakverdeling HSEQ duidelijk en gecommuniceerd | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| E.8 | Toezicht op opslagruimte geregeld (deurbeheer) | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| E.9 | Procedure voor ontvangst/vervoer stoffen vastgelegd | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| E.10 | Incidentenregistratie actief en geëvalueerd | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| E.11 | PBM's V₂O₅/NaVO₃: P3-filtermasker, zuurbestendige handschoenen, afgesloten werkkleding, oogbescherming | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| E.12 | CMR-expositieprotocol V₂O₅ (Carc.1B): gesloten systeem of flow cabinet + medische controle | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| E.13 | NaAlO₂ handling (H290 corrosief voor metalen): compatibiliteit gereedschap/opslagmaterialen gecontroleerd | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |

# Deel F: Specifieke Eisen Phoenix Metals

Specifieke eisen gebaseerd op Phoenix Metals werkzaamheden (metaalrecycling, CMR-stoffen, NORM).

| Ref. | Eis | Status | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- |
| F.1 | CMR-stoffen afgesloten vak: V₂O₅ (Carc.1B+Muta.2), NaVO₃ (Muta.2+Repr.2), VE (Repr.2) | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| F.2 | Stralingsveiligheid NORM + stofmaatregelen uitgebreid voor 18 stoffen (5 poeders met stofrisico) | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| F.3 | Stralingsveiligheid (NORM) maatregelen gedocumenteerd | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| F.4 | NORM-monitoring protocol actief (poortmonitoring) | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| F.5 | Flow cabinet (afzuigkast) gebruik conform voorschrift | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| F.6 | Flow cabinet periodiek gekeurd (afzuigcapaciteit) | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| F.7 | Radioactief afvoer protocol vastgelegd en goedgekeurd | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| F.8 | Vervoer CMR/NORM conform ADR-stralingseisen | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| F.9 | Persoonlijke dosimetrie NORM-werkers geregeld | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| F.10 | Afvalstroom registratie CMR/NORM compleet | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| F.11 | ADR 6.1 opslag: V₂O₅ en NaVO₃ — ventilatie ≥6 wisselingen/uur, lekbeker, toegangsbeperking | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| F.12 | ADR 5.1 oxidatoren: H₂O₂ 30% + Na₂S₂O₈ — brandlastomgeving vrij, geen organisch materiaal in nabijheid | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| F.13 | Milieuzorg H411: opvang ≥110%, vloer vloeistofdicht, bluswateropvang, interceptor aanwezig | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| F.14 | Scheidingscontrole 3 opslagvakken uitgevoerd en gedocumenteerd | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| F.15 | Stoffenregister 18 stoffen compleet: CAS, H-codes, ADR-klasse/PG, GHS-pictogram, SDS-datum | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| F.16 | Correcties v6.1 geverifieerd: NaVO₃ H341, NaAlO₂ H290+PG II, VE H411 — wijzigingslog bijgewerkt | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |

# Samenvatting & Handtekeningen

## Score Overzicht

| Deel A | Algemene Eisen |  | …/10 |
| --- | --- | --- | --- |
| Deel B | Opslag Gevaarlijke Stoffen |  | …/35 |
| Deel C | Veiligheidssystemen |  | …/17 |
| Deel D | Documentatie |  | …/16 |
| Deel E | Organisatorische Maatregelen |  | …/13 |
| Deel F | Specifieke Eisen Phoenix Metals |  | …/16 |
|  | TOTAAL |  | …/107 |

## Bevindingen Samenvatting

Kritieke bevindingen (❌):

___________________________________________________________________________

Verbeterpunten (⚠️):

___________________________________________________________________________

Positieve bevindingen (✅):

___________________________________________________________________________

## Vervolgacties

Datum volgende audit: ____________________

Verantwoordelijke opvolging: ____________________

## Handtekeningen

| Rol | Naam | Handtekening / Datum |
| --- | --- | --- |
| Auditor |  |  |
| Management |  |  |

— Einde Checklist —

# Bronverwijzingen

[1] PGS 15:2025 — Opslag van gevaarlijke stoffen (versie 1.0, januari 2025)

[2] Meta-Dossier Pilot Plant Slag Chemicals v6.1 (7 mei 2026)

[3] 18 SDS'en + List of chemicals used.docx — Phoenix Metals B.V.

[4] ADR 2025 — Europese overeenkomst vervoer gevaarlijke stoffen

[5] CLP-Verordening (EG) Nr. 1272/2008

# TierVerify Log

✅ CHECK 1: Brondata — Meta-Dossier v6.1 als Single Source of Truth

✅ CHECK 2: 18 stoffen verwerkt (5 input, 5 intermediair, 8 eindproduct)

✅ CHECK 3: Correcties — NaVO₃ H341, NaAlO₂ H290+PG II, VE H411

✅ CHECK 4: ADR 8 stoffen (klasse 8, 5.1, 6.1) verwerkt

✅ CHECK 5: CMR — V₂O₅ Carc.1B, NaVO₃ Muta.2/Repr.2, VE Repr.2

✅ CHECK 6: Milieu H411 — opvangcontrolepunten toegevoegd

✅ CHECK 7: 3 opslagvakken scheiding verwerkt

✅ CHECK 8: PBM 9 stofgroepen gecontroleerd

Bron: Meta-Dossier v6.1, 18 SDS'en, ADR 2025, CLP 1272/2008

Status: GEVERIFIEERD — alle checks passed