| Project | Phoenix Metals B.V. — Pilot Plant Slag Chemicals |
| --- | --- |
| Type | PGS 15:2025 Audit Findings Report — v5.0 vs v6.0 |
| Auteur | JvG Consultancy — Lead Auditor |
| Versie | 1.0 |
| Datum | 7 mei 2026 |
| Status | Definitief |

# 1. Executive Summary

Deze audit vergelijkt twee versies van het PGS 15:2025 Compliance Toetsing document voor Phoenix Metals B.V. — Pilot Plant Slag Chemicals:

• v5.0 (6 mei 2026) — Handmatig opgesteld door Kas/HSEQ Division, 20 stoffen, geschatte hoeveelheden

• v6.0 (7 mei 2026) — Gegenereerd door PGS-15 Scanner Engine, 18 stoffen, exact 150 kg per product

Belangrijkste bevindingen:

1. KRITIEKE VERSCHILLEN (4 stuks): Niveaubepaling voor 4 stoffen wijkt af tussen v5.0 en v6.0.

2. Vanadium electrolyte: v5.0 = Niveau C, v6.0 = "Niveau Basis" in header maar "Niveau C" in CMR-toetsing — CONTRADICTIE in v6.0.

3. Drie ADR 8 stoffen (Sulfuric acid, Hydrochloric acid, Sodium aluminate) zijn "Buiten scope" in v6.0 maar Niveau B in v5.0.

4. Sodium aluminate: PG II (v5.0) vs PG III (v6.0) — classificatieverschil.

5. Geaggregeerd niveau: v5.0 = C (expliciet), v6.0 = "A" in samenvatting maar "C" in hoofdstuk 8 — CONTRADICTIE in v6.0.

6. v5.0 bevat uitgebreide opslagindeling (3 vakken), v6.0 niet.

CONCLUSIE

v5.0 is betrouwbaarder als referentiedocument voor de praktische uitvoering. v6.0 bevat minstens twee interne contradicties (Vanadium electrolyte niveau, geaggregeerd niveau) die duiden op een logische fout in de Scanner Engine. De Scanner Engine vereist correctie op minimaal 3 punten voordat v6.0 productief kan worden ingezet.

# 2. Methodologie

De audit is uitgevoerd door gestructureerde vergelijking van beide documentversies:

• Bron 1: PGS 15 Compliance Toetsing v5.0 (Kas handmatig) — 320 alinea's, 11 tabellen

• Bron 2: PGS 15 Compliance Toetsing Scanner Validatie v6.0 — 171 alinea's, 17 tabellen

• Referentienorm: PGS 15:2025 (Publicatie 565, maart 2025)

Werkwijze:

1. Per-stof vergelijking van H-codes, ADR-klasse, PG, CMR-status en vastgesteld niveau

2. Vergelijking aggregatieanalyses (ADR 8, ADR 5.1, brandlading)

3. Structurele vergelijking (aan-/afwezigheid van secties)

4. Oorzaakanalyse per verschil

5. Impact assessment (kritiek vs cosmetisch vs onacceptabel)

# 3. Per-Stof Vergelijking

## 3.1 Sulfuric acid 25% (IC-02)

| Veld | v5.0 Waarde | v6.0 Waarde | Verschil? | Oorzaak |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H-codes | H290, H314, H318 | H290, H314, H318 | Nee | — |
| ADR Klasse | 8 / UN 2796 | 8 (geen UN) | Cosmetisch | v6.0 vermeldt geen UN-nummer |
| PG | II | II | Nee | — |
| CMR-status | Nee | Nee | Nee | — |
| Niveau | B | Buiten scope | JA ⚠️ | B — Scanner classificeert 150 kg ADR 8 PG II als buiten scope |
| Hoeveelheid | Geschat (onbekend) | 150 kg | JA | A — v5.0 gebruikt schatting |
| Rationale | Bij <250 kg: Niveau B | Geen rationale | JA | E — v6.0 geeft geen toelichting |

## 3.2 Hydrogen peroxide 30% (IC-03)

| Veld | v5.0 Waarde | v6.0 Waarde | Verschil? | Oorzaak |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H-codes | H302, H318, H332 | H302, H332, H318 | Nee (volgorde) | — |
| ADR Klasse | 5.1(8) / UN 2014 | 5.1 (geen UN) | Cosmetisch | v6.0 vermeldt geen UN, geen bijkomstig klasse 8 |
| PG | II | II | Nee | — |
| CMR-status | Nee | Nee | Nee | — |
| Niveau | B | C | JA ⚠️ KRITIEK | B — v6.0 promoot naar C ivm "acute toxiciteit cat. 3" |
| Hoeveelheid | Geschat | 150 kg | JA | A |
| Rationale | Oxiderend PG II, individueel B | Acute toxiciteit cat. 3 → C | JA | B — H302/H332 (Acute Tox. 4) levert normaal geen Niveau C |

## 3.3 Sodium persulfate (IC-04)

| Veld | v5.0 Waarde | v6.0 Waarde | Verschil? | Oorzaak |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H-codes | H272, H302, H315, H317, H319, H334, H335 | H272, H302, H315, H317, H319, H334, H335 | Nee | — |
| ADR Klasse | 5.1 / UN 1505 | 5.1 (geen UN) | Cosmetisch | v6.0 geen UN |
| PG | III | III | Nee | — |
| CMR-status | Nee | Nee | Nee | — |
| Niveau | B | C | JA ⚠️ KRITIEK | B — v6.0 promoot naar C ivm "acute toxiciteit cat. 3" |
| Hoeveelheid | Geschat | 150 kg | JA | A |
| Rationale | Oxiderend PG III → B | Acute toxiciteit cat. 3 → C | JA | B — H302 (Acute Tox. 4) is géén cat. 3 |

## 3.4 Hydrochloric acid 20% (IC-05)

| Veld | v5.0 Waarde | v6.0 Waarde | Verschil? | Oorzaak |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H-codes | H290, H315, H319, H335 | H290, H315, H319, H335 | Nee | — |
| ADR Klasse | 8 / UN 1789 | 8 (geen UN) | Cosmetisch | v6.0 geen UN |
| PG | II | II | Nee | — |
| CMR-status | Nee | Nee | Nee | — |
| Niveau | B | Buiten scope | JA ⚠️ | B/C — v6.0 classificeert als buiten scope bij 150 kg |
| Hoeveelheid | Geschat | 150 kg | JA | A |
| Rationale | Corrosief PG II → B | Geen rationale | JA | E — v6.0 geeft geen toelichting |

## 3.5 Sodium metavanadate (IM-04)

| Veld | v5.0 Waarde | v6.0 Waarde | Verschil? | Oorzaak |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H-codes | H301, H319, H332, H341, H361fd, H372, H411 | H301, H332, H319, H361fd, H372, H411 | JA | D — H341 (Muta. 2) ontbreekt in v6.0 tabel |
| ADR Klasse | 6.1 / UN 3285 | 6.1 (geen UN) | Cosmetisch | — |
| PG | III | III | Nee | — |
| CMR-status | Muta. 2 + Repr. 2 | Repr. 2 (H361fd) | JA | D — Muta. 2 (H341) ontbreekt in v6.0 CMR-classificatie |
| Niveau | C (CMR) | C (CMR) | Nee (conclusie gelijk) | — |
| Hoeveelheid | Geschat | 150 kg | JA | A |
| Rationale | CMR: Muta.2 + Repr.2 → C | CMR: Repr.2 → C | Verschillend pad, zelfde conclusie | D — Muta. 2 ontbreekt maar Niveau C nog steeds correct via Repr. 2 |

## 3.6 Sodium aluminate oplossing (EP-06)

| Veld | v5.0 Waarde | v6.0 Waarde | Verschil? | Oorzaak |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H-codes | H290, H314, H318 | H314, H318 | JA | D — H290 ontbreekt in v6.0 |
| ADR Klasse | 8 / UN 1819 | 8 (geen UN) | Cosmetisch | — |
| PG | II | III | JA ⚠️ | D — PG verschilt: v5.0 = PG II (SDS), v6.0 = PG III (NEW v6 lijst) |
| CMR-status | Nee | Nee | Nee | — |
| Niveau | B | Buiten scope | JA ⚠️ | B/D — PG wijziging beïnvloedt niveaubepaling |
| Hoeveelheid | Geschat | 150 kg | JA | A |
| Rationale | Corrosief PG II → B | Corrosief PG III → buiten scope | JA | B — Lagere PG kan lager niveau rechtvaardigen, maar "buiten scope" is twijfelachtig bij 150 kg ADR 8 |

## 3.7 Vanadium pentoxide (EP-08)

| Veld | v5.0 Waarde | v6.0 Waarde | Verschil? | Oorzaak |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H-codes | H301, H318, H330, H335, H341, H350, H361fd, H362, H372, H411 | H301, H318, H330, H335, H341, H350, H361fd, H362, H372, H411 | Nee | — |
| ADR Klasse | 6.1 / UN 2862 | 6.1 (geen UN) | Cosmetisch | — |
| PG | III | III | Nee | — |
| CMR-status | Carc. 1B, Muta. 2, Repr. 2, Lact. | Carc. 1B, Muta. 2, Repr. 2 | Cosmetisch | Lact. (H362) niet expliciet in v6.0 CMR |
| Niveau | C (CMR) | C (CMR) | Nee | — |
| Hoeveelheid | Geschat | 150 kg | JA | A |
| Rationale | Carc. 1B → Niveau C ongeacht hoeveelheid | Carc. 1B → Niveau C, 150 kg ≥ 25 kg ondergrens | Cosmetisch | Zelfde conclusie, andere bewoording |

## 3.8 Vanadium electrolyte (EP-09)

| Veld | v5.0 Waarde | v6.0 Waarde | Verschil? | Oorzaak |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H-codes | H290, H302, H314, H318, H335, H361, H370, H372, H401, H411 | H290, H302, H314, H318, H335, H361, H370, H372, H401, H411 | Nee | — |
| ADR Klasse | 8 / UN 2796 | 8 (geen UN) | Cosmetisch | — |
| PG | II | II | Nee | — |
| CMR-status | Repr. 2 (H361) | Repr. 2 (H361fd in CMR tabel) | JA | D — H361 vs H361fd (v6.0 CMR tabel zegt H361fd) |
| Niveau | C (CMR) | Niveau BASIS (header) / C (CMR-toetsing §6) | JA ⚠️ CONTRADICTIE | C — Scanner engine wijst "Basis" toe maar CMR-logica zegt C |
| Hoeveelheid | Geschat | 150 kg | JA | A |
| Rationale | Klasse 8 PG II + CMR Repr. 2 → C | Header: Basis. CMR: C. Intern inconsistent | JA — ONACCEPTABEL | C — Logische fout in engine: niveaubepaling en CMR-route niet synchroon |

## 3.9 Niet-ADR stoffen

Beide documenten identificeren 10-12 niet-ADR stoffen. De H-codes zijn identiek. v5.0 vermeldt 12 niet-ADR stoffen (inclusief 2 placeholders), v6.0 vermeldt er 10. Geen niveauverschillen — alle vallen onder Basisniveau. Geen kritieke bevindingen.

# 4. Aggregatie Vergelijking

| Aspect | v5.0 | v6.0 | Verschil? |
| --- | --- | --- | --- |
| ADR 8 aggregatie | Sulfuric acid + HCl + NaAlO₂ + elektrolyt = >250 kg → Niveau C | 4 stoffen, 600 kg totaal — maar sulfuric acid, HCl, NaAlO₂ alle "buiten scope" | JA — v6.0 aggregatie logica ontbreekt/contradictoir |
| ADR 5.1 aggregatie | H₂O₂ (PG II) + Na₂S₂O₈ (PG III) → beperkt, individueel B | 300 kg totaal, H₂O₂ = C, Na₂S₂O₈ = C | JA — v6.0 promoot beide naar C |
| Brandlading | Niet expliciet berekend (geen brandbare stoffen) | 0 kg — nihil | Cosmetisch |
| Onverenigbare combinaties | Uitgebreid: zuur-base, oxiderend-corrosief, CMR+corrosief, H₂O₂+katalysatoren | Beperkt: oxiderend vs brandbaar, zuur vs base, CMR apart | E — v5.0 uitgebreider |
| Geaggregeerd niveau | C (expliciet) | "A" in §3.3 maar "C" in §8 — CONTRADICTIE | JA — ONACCEPTABEL |

Opmerking: v6.0 §3.3 stelt "Geaggregeerd niveau: A" maar §8 concludeert "NIVEAU C". Dit is een interne contradictie in het document. Het geaggregeerde niveau C in §8 is correct (gebaseerd op CMR-stoffen). De vermelding van niveau A in §3.3 is een Scanner Engine fout.

# 5. Structurele Vergelijking

| Sectie | v5.0 | v6.0 | Verschil |
| --- | --- | --- | --- |
| Inleiding & Scope | Uitgebreid (20 stoffen, SDS-geverifieerd) | Beknopt (18 stoffen, NEW v6 lijst) | v5.0 verwijst naar Meta-Dossier v5.0 |
| Stoffenoverzicht tabellen | 5 tabellen (input, IM, EP, niveaus, niet-ADR) | 3 tabellen (input, IM, EP) | v5.0 heeft meer structuur |
| Niveaubepaling per stof | Uitgebreid met rationale per stof | Beknopt per stof, minder rationale | E |
| Compliance toetsing (D1-D9) | Per stof GEDETAILLEERD + specifieke maatregelen | Per stof maar beknopter, maatregelen als tabel | E — v5.0 meer detail |
| Vakverdeling/opslagindeling | 3 vakken gedetailleerd (CMR, Corrosief, Oxiderend) | ONTBREKT | E — v6.0 mist volledig |
| Opslagadvies per stof | Per stof + per vak | ONTBREKT | E — v6.0 mist volledig |
| Scheidingsadvies | Gedetailleerd (5 combinaties + synergie-effecten) | Beperkt (3 aandachtspunten) | E — v5.0 significant uitgebreider |
| Maatregelenoverzicht (D1-D9) | Per stof apart + per vak + samenvattingstabel | Per stof als tabel + algemeen overzicht | E — v5.0 completer |
| WBDBO | 60 min dragend, 90 min brandscheiding per vak | M21: ≥30 min WBDBO | JA — v5.0 strenger (60 vs 30 min) |
| CMR-specifieke maatregelen | Per CMR-stof apart (V₂O₅, NaVO₃, elektrolyt) | Algemeen per CMR-stof | v5.0 gedetailleerder |
| Milieumaatregelen (H411) | Per stof apart + bluswateropvang | Algemeen in TierVerify | E — v5.0 specifieker |
| Seveso/BVR toetsing | Beknopt (onder drempel) | Uitgebreider met drempelwaarden per klasse | v6.0 completer op dit punt |
| Aanbevelingen/Prioriteitslijst | 10 acties met prioriteit en deadline | ONTBREKT | E — v6.0 mist volledig |
| TierVerify log | 10 checks geverifieerd | 10 checks + engine referentie | Vergelijkbaar |
| Bronverwijzingen | 10 referenties | 10 referenties | Vergelijkbaar, v6.0 bevat Bouwbesluit 2012 ref |

# 6. Oorzaakanalyse

| Verschil | Categorie | Toelichting |
| --- | --- | --- |
| Hoeveelheden: geschat vs 150 kg | A | v5.0 gebruikt geschatte hoeveelheden uit Meta-Dossier v5.0. v6.0 gebruikt uniform 150 kg per product uit NEW v6 lijst. |
| Hydrogen peroxide: B→C | B/C | v6.0 engine interpreteert H302/H332 als "Acute toxiciteit cat. 3" en promoot naar C. Echter: H302 = Acute Tox. 4 (oraal), H332 = Acute Tox. 4 (inhalatie). Beide zijn cat. 4, NIET cat. 3. Dit is een CLASSIFICATIEFOUT in de engine (Categorie C). |
| Sodium persulfate: B→C | B/C | Zelfde fout als H₂O₂: engine leest H302 als "Acute Tox. 3" i.p.v. Acute Tox. 4. Scanner Engine fout (Categorie C). |
| Sulfuric acid: B→Buiten scope | B | v6.0 engine bepaalt dat 150 kg ADR 8 PG II onder de ondergrens valt. Dit kan correct zijn afhankelijk van PGS 15 Tabel 6 interpretatie bij 150 kg. v5.0 zegt "<250 kg = Niveau B" maar citeert geen specifieke Tabel 6 rij. |
| Hydrochloric acid: B→Buiten scope | B | Zelfde als Sulfuric acid — 150 kg ADR 8 PG II mogelijk onder Tabel 6 ondergrens. |
| Sodium aluminate: B→Buiten scope + PG II→III | D | v6.0 gebruikt NEW v6 lijst met PG III i.p.v. PG II uit SDS. H290 ontbreekt eveneens. Verschil in brondata. |
| Vanadium electrolyte: C→Basis (contradictie) | C | Scanner engine wijst "Basis" toe in niveaubepaling, maar CMR-subroutine detecteert Repr. 2 → C. Beide waarden verschijnen in het document. Dit is een LOGISCHE FOUT in de engine: de niveaubepaling-module en CMR-module zijn niet gesynchroniseerd. |
| Geaggregeerd niveau: C→A (contradictie) | C | v6.0 §3.3 zegt "A", §8 zegt "C". De engine berekent het geaggregeerde niveau verkeerd in de samenvatting, maar de CMR-toetsing-output is correct. Programmafout in aggregatie-logica. |
| Sodium metavanadate: H341 ontbreekt | D | v6.0 stoffenlijst-tabel bevat H341 niet, maar CMR-toetsing vermeldt alleen Repr. 2. H341 (Muta. 2) was een correctie op de oorspronkelijke lijst. v6.0 lijkt deze correctie niet door te voeren in de hoofdtabel. |
| Opslagindeling 3 vakken ontbreekt | E | v6.0 bevat geen opslagadvies, vakverdeling of scheidingsadvies. Dit is een structureel verschil — de Scanner Engine genereert alleen niveaubepaling, geen operationeel opslagadvies. |
| WBDBO: 60→30 min | B | v5.0 stelt 60 min dragend vereist (Niveau C interpretatie). v6.0 stelt M21 ≥30 min. PGS 15:2025 vereist voor Niveau C inderdaad 60 min (WE₁₀₀₅₀). v5.0 is hier correcter. |

# 7. Impact Assessment

| Verschil | Impact | Toelichting |
| --- | --- | --- |
| Vanadium electrolyte: Basis vs C | ONACCEPTABEL — KRITIEK | CMR Repr. 2 stof op "Basis" niveau negeert Arbobesluit art. 4.1 verplichtingen. Correct niveau is C. |
| Geaggregeerd niveau: A vs C | ONACCEPTABEL — KRITIEK | Als gebruiker §3.3 leest, wordt Niveau A verwacht. Dit leidt tot onvoldoende maatregelen voor een Carc. 1B locatie. |
| H₂O₂: B→C (verkeerde Acute Tox.) | ONACCEPTABEL — KRITIEK | Engine leest H302 als Acute Tox. 3 i.p.v. 4. Resultaat (C) is strenger dan nodig, dus aan veilige kant — MAAR de onderbouwing is feitelijk fout. |
| Na₂S₂O₈: B→C (verkeerde Acute Tox.) | ONACCEPTABEL — KRITIEK | Zelfde fout als H₂O₂. Niveau C is conservatiever dan nodig, maar de rationale is onjuist. |
| Sulfuric acid: B→Buiten scope | MEDIUM — VERDER ONDERZOEK | 150 kg ADR 8 PG II kan inderdaad onder Tabel 6 ondergrens vallen. Vereist verificatie tegen PGS 15:2025 Tabel 6 specifieke drempelwaarden. |
| HCl: B→Buiten scope | MEDIUM — VERDER ONDERZOEK | Zelfde als Sulfuric acid. |
| NaAlO₂: PG II→III + B→Buiten scope | MEDIUM | PG-wijziging beïnvloedt niveau. Bronverificatie nodig: is PG II of PG III correct? |
| UN-nummers ontbreken in v6.0 | COSMETISCH | Geen invloed op niveau, wel op volledigheid. |
| Opslagindeling ontbreekt in v6.0 | MEDIUM — FUNCTIONEEL | v6.0 is geen compleet document voor praktische uitvoering zonder opslagadvies. |
| WBDBO 60→30 min | MEDIUM | v6.0 stelt 30 min (M21 minimum) i.p.v. 60 min (Niveau C vereiste). Verschil beïnvloedt constructieve eisen. |

# 8. Aanbevelingen

## 8.1 Leidend document

v5.0 is het leidend document voor praktische uitvoering. Het bevat de operationele opslagindeling, scheidingsadviezen, CMR-maatregelen per stof en prioriteitslijst. v6.0 kan dienen als validatie-instrument MITS de Scanner Engine is gecorrigeerd.

## 8.2 Vereiste correcties Scanner Engine

De PGS-15 Scanner Engine (pgs15_compliance_engine_v1.py) vereist correctie op minimaal de volgende punten:

1. H302/H332 interpretatie: H302 = Acute Tox. 4 (oraal), H332 = Acute Tox. 4 (inhalatie). NIET Acute Tox. 3. Dit moet worden gecorrigeerd in de Acute Toxiciteits-module.

2. Niveaubepaling vs CMR-route synchronisatie: De engine moet eerst CMR-check uitvoeren en het CMR-niveau laten prevaleren boven de standaard niveaubepaling. Vanadium electrolyte (Repr. 2) moet Niveau C krijgen, NIET "Basis".

3. Geaggregeerd niveau berekening: §3.3 samenvatting moet het hoogste niveau uit de individuele toetsingen gebruiken, inclusief CMR-resultaten. "A" is incorrect wanneer er CMR-stoffen met Niveau C zijn.

4. Consistente H-code verwerking: H341 (Muta. 2) moet worden overgenomen uit de stoffenlijst in alle modules (niveaubepaling, CMR-toetsing, stoffenoverzicht tabel).

## 8.3 Verificatie vereist

De volgende punten vereisen handmatige verificatie tegen PGS 15:2025 Tabel 6:

• Ondergrens ADR 8 PG II bij 150 kg — is dit daadwerkelijk "buiten scope" of Niveau B?

• Ondergrens ADR 8 PG III bij 150 kg (NaAlO₂) — idem

• Sodium aluminate: PG II (SDS) vs PG III (NEW v6 lijst) — welke is autoritatief?

## 8.4 Impact op andere projectdocumenten

Indien de Scanner Engine wordt gecorrigeerd:

• v6.0 moet volledig worden hergegenereerd

• Het Meta-Dossier Pilot Plant moet worden geüpdatet met de NEW v6 stoffenlijst indien deze afwijkt

• De RI&E moet aansluiten bij het leidende document (v5.0 + correcties)

• BVR/Seveso toetsing moet opnieuw worden uitgevoerd met geverifieerde hoeveelheden

# 9. Bronverwijzingen

[1] PGS 15 Compliance Toetsing v5.0 — Kas/HSEQ Division, 6 mei 2026 (320 alinea's, 11 tabellen)

[2] PGS 15 Compliance Toetsing Scanner Validatie v6.0 — PGS-15 Engine, 7 mei 2026 (171 alinea's, 17 tabellen)

[3] PGS 15:2025 — Publicatie 565, maart 2025. Ministerie van I&W.

[4] CLP Verordening (EG) Nr. 1272/2008 — Classificatie, etikettering en verpakking.

[5] ADR 2025 — Europees Akoord betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen.

[6] Arbobesluit — Artikel 4.1 (CMR-stoffen), Artikel 3.17, Artikel 18.

[7] Brzo 2015 / Seveso III — Drempelwaarden gevaarlijke stoffen.

[8] Meta-Dossier Pilot Plant v5.0 — Phoenix Metals B.V.

[9] List of chemicals used NEW v6 — Phoenix Metals B.V.

[10] PGS-15 Compliance Engine v1 (pgs15_compliance_engine_v1.py) — JvG Consultancy.

JvG Consultancy | Safety • Governance • Advisory | © 2026