PGS 15:2025 Audit Procedure

Phoenix Metals

Versie 5.0 — Mei 2026

| Veld | Waarde |
| --- | --- |
| Documentnummer | PM-HSE-PROC-AUD-004 |
| Versie | 5.0 |
| Status | Definitief |
| Eigenaar | HSEQ Manager |
| Classificatie | Vertrouwelijk — Intern |
| Geldig vanaf | 6 mei 2026 |
| Volgende review | April 2027 |

# Versiebeheer

| Versie | Datum | Auteur | Wijziging |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Januari 2025 | HSEQ Manager | Initiële release |
| 2.0 | Februari 2025 | HSEQ Manager | Toevoeging PGS 15:2025 referenties |
| 3.0 | Maart 2025 | HSEQ Manager | Herziening na vooroverleg |
| 4.0 | April 2026 | HSEQ Manager | Volledige herschrijving conform PGS 15:2025 |
| 5.0 | Mei 2026 | HSEQ Manager | Update scope naar 20 stoffen; 3 opslagvakken; 3 ADR-klassen (5.1, 6.1, 8); CMR-criteria (Carc. 1B, Muta. 2, Repr. 2); milieu H411; uitgebreid steekproefregime; auditorbekwaamheid ADR/CMR |

# 2. Doel & Scope

## 2.1 Doel

Deze procedure beschrijft de systematische aanpak voor het plannen, uitvoeren, rapporteren en opvolgen van interne en externe audits gericht op de naleving van PGS 15:2025 (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, versie 1.0 — januari 2025) bij Phoenix Metals.

De audit beoogt:

De mate van compliance met PGS 15:2025 vast te stellen

Risico's en afwijkingen te identificeren vóórdat ze leiden tot incidenten

Een basis te leggen voor continue verbetering van opslag- en handling-processen

Te voldoen aan wettelijke en verzekeringsvereisten rondom geometriegevaarlijke stoffen

## 2.2 Scope

Deze procedure is van toepassing op alle opslag-, overslag- en handling-activiteiten van gevaarlijke stoffen bij Phoenix Metals B.V. Pilot Plant Slag Chemicals, omvattende 20 stoffen (5 input chemicals, 5 intermediates, 10 end products), 3 opslagvakken en 3 ADR-klassen (5.1, 6.1, 8).

Opslagvak A — Input Chemicals: zwavelzuur 25% (ADR 8/PG II), waterstofperoxide 30% (ADR 5.1(8)/PG II), natriumpersulfaat (ADR 5.1/PG III), zoutzuur 20% (ADR 8/PG II), staalslakpoeder (niet-ADR)

Opslagvak B — Intermediates: natriummetavanadaat (ADR 6.1/PG III, CMR: Muta. 2, Repr. 2, milieu H411), trisodiumorthovanadaat (niet-ADR), natriumsulfaat, calciumsulfaat/silica

Opslagvak C — End Products: vanadiumpentoxide (ADR 6.1/PG III, Carc. 1B, Muta. 2, Repr. 2, Lact., milieu H411), vanadiumelektrolyt (ADR 8/PG II, Repr. 2, milieu H411), natriumaluminaat (ADR 8/PG II), calciumhydroxide, mangaan(IV)oxide, ijzer(III)oxide, silica, magnesiumhydroxide, natriumfosfaat

Alle ondersteunende processen: labeling, SDS-beheer, pompsystemen, lekdetectie, blusvoorzieningen, CMR-protocollen, milieuvoorzieningen (H411-stoffen)

## 2.3 Frequentie

| Type audit | Frequentie | Trigger |
| --- | --- | --- |
| Interne audit | Jaarlijks | Vast auditprogramma |
| Tussentijdse audit | Op basis van risico | Wijziging proces, stof, of installatie; nieuwe stof toegevoegd (bijv. uitbreiding 8→20 stoffen) |
| Externe audit | Jaarlijks of op aanvraag | Verplichting vergunning/verzekering |
| Follow-up audit | Binnen vastgestelde termijn | Openstaande bevindingen |

# 3. Rollen & Verantwoordelijkheden

| Rol | Wie | Verantwoordelijkheden | Bevoegdheid / Kwalificatie |
| --- | --- | --- | --- |
| Lead Auditor | HSEQ Manager of aangewezen specialist | Leidt de audit; stelt auditprogramma op; rapporteert aan directie; beoordeelt bevindingen; | ISO 19011-kwalificatie; PGS 15:2025 kennis; ADR-competentie (klassen 5.1, 6.1, 8); CMR-protocolkennis (Carc. 1B, Muta. 2, Repr. 2); milieu-H411 beoordelingservaring |
| Auditor | HSEQ-medewerker of vakdeskundige | Ondersteunt lead auditor; voert interviews en inspecties uit; documenteert bevindingen | PGS 15 basiskennis; ADR-basiskennis (5.1, 6.1, 8); CMR-bewustzijn; audit-ervaring |
| Auditee | Operationeel manager / locatieverantwoordelijke | Verstrekt toegang tot documenten en locaties; stelt medewerkers beschikbaar voor interviews; | operationele kennis van de geauditeerde processen |
| Management | Directie Phoenix Metals | Keurt auditprogramma goed; stelt middelen beschikbaar; ontvangt rapport; draagt zorg voor opvolging CAP | Besluitbevoegdheid; budgetverantwoordelijkheid |

Onafhankelijkheidseis: De Lead Auditor mag geen directe operationele verantwoordelijkheid hebben over de geauditeerde afdeling. Bij interne audits waar deze onafhankelijkheid niet volledig gewaarborgd is, wordt dit expliciet gemotiveerd in het auditrapport.

# 4. Audit Voorbereiding

## 4.1 Auditprogramma opstellen

De Lead Auditor stelt jaarlijks een auditprogramma op dat alle PGS 15:2025 relevante onderdelen op cyclische basis dekt. Het programma wordt voorgelegd aan en goedgekeurd door Management.

## 4.2 Scope bepalen

Voor elke individuele audit worden de volgende elementen vastgelegd:

Fysieke scope: welke opslagvakken (A, B, C), installaties en gebieden — inclusief alle 20 stoffen

Documentaire scope: welke procedures, SDS'en, RI&E-onderdelen

Proces scope: welke handling-activiteiten (ontvangst, opslag, verwerking, afvoer)

Uitsluitingen: wat valt buiten scope (expliciet benoemen)

## 4.3 Documenten verzamelen

Minimaal de volgende documenten worden vooraf verzameld en bestudeerd:

Safety Data Sheets (SDS'en) van alle 20 opgeslagen stoffen — inclusief CMR-classificaties en milieu-H-codes (H411)

Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) — actuele versie

Vorige auditrapporten en openstaande bevindingen

Inspectierapporten (brandweer, arbeidsinspectie, verzekeraar)

Onderhoudslogs van pompsystemen, lekdetectie, blusvoorzieningen

Training- en instructieregistraties medewerkers

Vergunningsvoorwaarden en -voorschriften

## 4.4 Checklist voorbereiden

De Lead Auditor bereidt een audit checklist voor op basis van PGS 15:2025 hoofdstukken. Zie ook het separate document: Audit Checklist v4.0 (PM-HSE-FORM-AUD-004).

De checklist dekt minimaal (uitgebreid voor 20 stoffen, 3 ADR-klassen en CMR-stoffen):

Opslag inrichting (ventilatie, ventilatie, vloerafvoer, scheiding stofklassen)

Labeling en marking (GHS-pictogrammen, gevarenklassen)

SDS-beheer en toegankelijkheid

Lekdetectie en overstortbeveiliging

Brandbeveiliging (blusmiddelen, detectie, bereikbaarheid)

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's)

CMR-protocollen: afzondering Carc. 1B-stoffen (V₂O₅), Muta. 2-stoffen (natriummetavanadaat), Repr. 2-stoffen — gesloten opslag, blootstellingslimieten, medische controle

Milieumaatregelen: H411-stoffen (natriummetavanadaat, V₂O₅, vanadiumelektrolyt) — vloeistofdichte vloer, afvangbekkens, geen afvoer naar riool

ADR-scheiding: klasse 5.1 (oxiderend) gescheiden van 6.1 (toxisch) en 8 (corrosief) per ADR 7.5.4; compatibiliteitsmatrix gecontroleerd

Steekproefregime: bij 20 stoffen minimaal 50% steekproef (10 stoffen) per audit; CMR-stoffen altijd volledig gecontroleerd

Noodplan en ontruimingsprocedure

Opleiding en instructie medewerkers

## 4.5 Planning communiceren

De auditplanning wordt minimaal 2 weken vooraf gecommuniceerd naar alle betrokkenen, bevattend:

Datum, tijdstip en locatie

Scope en doel

Deelnemers (auditteam en auditees)

Benodigde documenten en faciliteiten

# 5. Audit Uitvoering

## 5.1 Opening meeting

De audit start met een formele opening meeting (ca. 15–30 minuten) waarin:

Doel en scope van de audit worden bevestigd

De audit-aanpak en tijdsplanning worden toegelicht

Confidentialiteit en veiligheidsregels worden benoemd

Contactpersonen en faciliteiten worden afgesproken

Vragen van auditees worden beantwoord

## 5.2 Walk-through opslaglocatie

Fysieke inspectie van alle binnen scope vallende opslag- en handling-locaties. De auditor:

Verifieert de fysieke staat van opslagtanks, IBC's, pompsystemen

Controleert labeling, marking en GHS-pictogrammen

Beoordeelt scheiding van incompatibele stoffen

Inspecteert lekdetectie, overstortbeveiliging en vloerafvoer

Controleert brandblusmiddelen en bereikbaarheid

Documenteert observaties met foto's waar relevant

## 5.3 Documenten review

Systematische controle van documentatie op compleetheid, actualiteit en conformiteit:

SDS'en: aanwezig, actueel (< 5 jaar), toegankelijk voor medewerkers

RI&E: dekt alle PGS 15 relevante risico's

Inspectie- en onderhoudslogs: volledig en bijgewerkt

Trainingsregistraties: alle medewerkers getraind en geoefend

Procedure naleving: werkinstructies bekend en gevolgd

## 5.4 Interviews medewerkers

Steekproefsgewijze interviews met operationeel personeel om te verifiëren:

Kennis van gevaren per opslagvak: ADR-klassen 5.1 (oxiderend), 6.1 (toxisch), 8 (corrosief); CMR-risico's (V₂O₅ Carc. 1B); milieugevaren (H411)

Bekendheid met noodprocedures en ontruimingsplan

Gebruik van PBM's en veiligheidsvoorschriften

Ervaring met incidenten en bijna-ongelvallen

Toegankelijkheid en kennis van SDS'en

## 5.5 Observaties noteren

Alle bevindingen worden direct genoteerd op het Bevindingen Formulier (Bijlage B) met:

Locatie en tijdstip

PGS 15:2025 referentie (artikel/paragraaf)

Beschrijving van de bevinding

Classificatie (zie Hoofdstuk 6)

Fotodocumentatie (indien van toepassing)

## 5.6 Closing meeting

De audit wordt afgesloten met een closing meeting waarin:

De belangrijkste bevindingen mondeling worden gedeeld

De classificatie van bevindingen wordt toegelicht

Een indicatie wordt gegeven van de termijn voor het schriftelijke rapport

Auditee de gelegenheid krijgt om vragen te stellen of verduidelijking te geven

# 6. Bevindingen Classificatie

Elke bevinding wordt geclassificeerd volgens onderstaande matrix. De classificatie bepaalt de urgentie en de termijn voor opvolging.

| Classificatie | Label | Omschrijving | Opvolging |
| --- | --- | --- | --- |
| Major non-conformity | Kritiek | Systematische of ernstige afwijking van PGS 15:2025; direct risico op incident of wettelijke overtreding | Directe actie vereist; CAP binnen 2 weken |
| Minor non-conformity | Verbeterpunt | Geïsoleerde afwijking; geen direct risico maar potentieel voor verslechtering | CAP binnen 4 weken |
| Observation | Opmerking | Geen afwijking, maar aandachtspunt voor toekomstige compliance of efficiëntie | Wordt meegenomen in volgende auditcyclus |
| Good practice | Positief | Praktijk die verder gaat dan de PGS 15:2025 eisen en als voorbeeld kan dienen | Gedocumenteerd en gedeeld als best practice |
| CMR-non-conform | CMR-non-conform | Afwijking in opslag, handling of PBM's bij CMR-geclassificeerde stoffen (Carc. 1B, Muta. 2, Repr. 2) | Directe actie; CAP binnen 1 week; directie geïnformeerd binnen 24 uur |
| Milieu-tekortkoming | Milieu-tekortkoming | Onvoldoende milieuvoorzieningen voor H411-geclassificeerde stoffen (vloeistofdichte vloer, afvangbekkens) | CAP binnen 2 weken; milieucoördinator betrokken |

Indien één of meer major non-conformities worden geconstateerd, wordt de directie onmiddellijk geïnformeerd (binnen 24 uur) en wordt een her-audit ingepland na implementatie van corrigerende maatregelen.

# 7. Rapportage

## 7.1 Rapportstructuur

Het auditrapport volgt de vaste structuur zoals vastgelegd in het Rapport Template v4.0 (PM-HSE-TMPL-AUD-004) en bevat minimaal:

Titelpagina met auditreferentie

Auditdoel en -scope

Auditteam en deelnemers

Datum en locatie(s)

Samenvatting van bevindingen (tabel per classificatie)

Gedetailleerde bevindingen per PGS 15:2025 hoofdstuk, inclusief CMR-specifieke en milieu-H411 bevindingen

Conclusie en aanbevelingen

Bijlagen: foto's, documentenlijst, interviewverslagen

## 7.2 Termijn

Het concept-auditrapport wordt binnen 5 werkdagen na afloop van de audit opgesteld en ter review aangeboden aan de Lead Auditor. Het definitieve rapport wordt binnen 10 werkdagen na de audit gedistribueerd.

## 7.3 Distributie

| Ontvanger | Medium | Termijn |
| --- | --- | --- |
| Directie Phoenix Metals | Digitaal (PDF) | Binnen 10 werkdagen |
| HSEQ Manager | Digitaal (PDF + DOCX) | Binnen 5 werkdagen (concept) |
| Locatiemanager / Auditee | Digitaal (PDF) | Binnen 10 werkdagen |
| Externe belanghebbenden | Op aanvraag | Na goedkeuring directie |
| Milieucoördinator | Digitaal (PDF) | Binnen 10 werkdagen (bij milieu-gerelateerde bevindingen) |

# 8. Opvolging

## 8.1 Corrective Action Plan (CAP)

Voor elke non-conformity (major en minor) stelt de auditee een Corrective Action Plan op met behulp van het CAP-template (Bijlage C). Het CAP bevat:

Beschrijving van de non-conformity

Root cause analyse (5-Why of fishbone)

Corrigerende maatregel(n)

Verantwoordelijke(n)

Streeftermijn

Preventieve maatregel ter voorkoming van herhaling

## 8.2 Termijnen

| Classificatie | CAP indientermijn | Implementatietermijn | Verificatie |
| --- | --- | --- | --- |
| Major non-conformity | Binnen 5 werkdagen | Binnen 2 weken | Her-audit binnen 4 weken |
| Minor non-conformity | Binnen 10 werkdagen | Binnen 4 weken | Volgende geplande audit of eerder |
| CMR-non-conform | Binnen 3 werkdagen | Binnen 1 week | Her-audit binnen 2 weken |
| Milieu-tekortkoming | Binnen 5 werkdagen | Binnen 2 weken | Volgende geplande audit of eerder |

## 8.3 Verificatie en sluiting

De Lead Auditor verifieert of de corrigerende maatregelen adequaat en effectief zijn geïmplementeerd. Bevindingen worden pas gesloten na succesvolle verificatie. De sluiting wordt gedocumenteerd in het auditdossier.

Major: sluiting vereist her-audit ter plaatse

Minor: sluiting kan op basis van documentaire evidence of tijdens volgende audit

Observation: wordt meegenomen in volgende auditcyclus; geen formele sluiting vereist

## 8.4 Trendanalyse

De HSEQ Manager analyseert halfjaarlijks de auditbevindingen op trends en terugkerende thema's. Resultaten worden opgenomen in het Management Review en input geleverd voor het jaarlijkse auditprogramma.

# 9. Bijlagen

## Bijlage A: Audit Programma Template

| # | Onderdeel | Scope | Datum | Lead Auditor | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opslagvak A — Input Chemicals | ADR 8 (H₂SO₄, HCl), ADR 5.1 (H₂O₂, Na₂S₂O₈), staalslakpoeder; ventilatie, scheiding, labeling | [datum] | [naam] | Gepland |
| 2 | Opslagvak B — Intermediates | ADR 6.1 (natriummetavanadaat: CMR Muta.2/Repr.2, H411); trisodiumorthovanadaat; niet-ADR stoffen; CMR-protocollen | [datum] | [naam] | Gepland |
| 3 | Opslagvak C — End Products | ADR 6.1 (V₂O₅: Carc.1B, H411); ADR 8 (vanadiumelektrolyt H411, natriumaluminaat); niet-ADR eindproducten, H290 | [datum] | [naam] | Gepland |
| 4 | Brandbeveiliging | SDS'en 20 stoffen, RI&E, CMR-registratie, milieuvergunning H411, procedures | [datum] | [naam] | Gepland |
| 5 | Training & competentie | Trainingsregistraties, CMR-instructie, ADR-competentie, milieu-protocollen | [datum] | [naam] | Gepland |
| 6 | CMR-compliance | Carc. 1B (V₂O₅), Muta. 2 (natriummetavanadaat), Repr. 2 — gesloten opslag, blootstellingslimieten, medische controle | [datum] | [naam] | Gepland |
| 7 | Milieumaatregelen H411 | Afvangbekkens, vloeistofdichte vloer, geen afvoer naar riool — natriummetavanadaat, V₂O₅, vanadiumelektrolyt | [datum] | [naam] | Gepland |

## Bijlage B: Bevindingen Formulier

| Veld | Invulling |
| --- | --- |
| Auditreferentie | AUD-[jaar]-[nr] |
| Datum | [datum] |
| Locatie | [locatie] |
| PGS 15:2025 referentie | [hoofdstuk.paragraaf] |
| Classificatie | ☐ Major ☐ Minor ☐ Observation ☐ Good practice |
| Beschrijving bevinding | [vrije tekst] |
| Auditoordeel / argumentatie | [vrije tekst] |
| Foto(s) | ☐ Ja (bijlage) ☐ N.v.t. |
| Auditor | [naam + handtekening] |
| Auditee akkoord | [naam + handtekening] |

## Bijlage C: Corrective Action Template

| Veld | Invulling |
| --- | --- |
| CAP-referentie | CAP-[jaar]-[nr] |
| Gekoppeld aan bevinding | AUD-[jaar]-[nr]-[volgnr] |
| Classificatie | ☐ Major ☐ Minor |
| Beschrijving non-conformity | [vrije tekst] |
| Root cause analyse | [5-Why / fishbone / andere methode] |
| Corrigerende maatregel(en) | [vrije tekst] |
| Verantwoordelijke | [naam + functie] |
| Streeftermijn | [datum] |
| Preventieve maatregel | [vrije tekst] |
| Status | ☐ Open ☐ In uitvoering ☐ Afgerond ☐ Geverifieerd |
| Verificatie door | [Lead Auditor naam] |
| Verificatiedatum | [datum] |
| Sluiting | ☐ Ja ☐ Nee — reden: [tekst] |

# 10. Bronverwijzingen

[1] PGS 15:2025 — Opslag van gevaarlijke stoffen in verpakking, versie 1.0, januari 2025

[2] ISO 19011:2018 — Guidelines for auditing management systems

[3] NEN-EN-ISO 45001:2018 — Occupational health and safety management systems

[4] Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) Phoenix Metals — actuele versie

[5] Vergunning Phoenix Metals — Omgevingsvergunning opslag gevaarlijke stoffen

[6] Safety Data Sheets — 20 stoffen: zwavelzuur 25%, waterstofperoxide 30%, natriumpersulfaat, zoutzuur 20%, staalslakpoeder, calciumsulfaat/silica, natriumsulfaat, trisodiumorthovanadaat, natriummetavanadaat, calciumhydroxide, silica, ijzer(III)oxide, mangaan(IV)oxide, magnesiumhydroxide, natriumaluminaat, natriumfosfaat, vanadiumpentoxide, vanadiumelektrolyt

[7] Intern document: PM-HSE-PROC-AUD-004 v4.0 (voorgaande versie audit procedure)

[8] Intern document: Audit Checklist v5.0 (PM-HSE-FORM-AUD-005)

[9] Intern document: Rapport Template v5.0 (PM-HSE-TMPL-AUD-005)

[10] ADR 2025 — European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road

[11] Richtlijn 2004/37/EG — Carcinogenen en mutagenen op het werk (CMR-richtlijn)

[12] Stoffenlijst v5.0 — Meta-Dossier Pilot Plant Slag Chemicals, 6 mei 2026

# TierVerify — Verificatielog

Document: PGS15_Audit_Procedure_v5.0.docx

Datum: 6 mei 2026 | Auteur: HSEQ Manager | Status: Definitief

Verificatiechecks:

☐ Bronverwijzingen: [1]–[12] aanwezig en traceerbaar

☐ Documentheader: Project, Type, Auteur, Versie, Datum, Status — compleet

☐ Scope update: 20 stoffen, 3 opslagvakken, 3 ADR-klassen — verwerkt

☐ CMR-criteria: Carc. 1B (V₂O₅), Muta. 2 (natriummetavanadaat), Repr. 2 — opgenomen

☐ Milieu H411: natriummetavanadaat, V₂O₅, vanadiumelektrolyt — opgenomen

☐ Correcties: H341 toegevoegd, natriumaluminaat ADR PG II, H411 vanadiumelektrolyt — verwerkt

☐ Steekproefregime: 50% minimaal, CMR altijd volledig — opgenomen

☐ Auditorbekwaamheid: ADR 5.1/6.1/8 + CMR — opgenomen

☐ Bevindingstypen: CMR-non-conform, milieu-tekortkoming — toegevoegd

Bronnen geraadpleegd: Meta-Dossier v5.0, 18+ SDS'en, PGS 15:2025, ADR 2025, CMR-richtlijn

Status: ✅ Geverifieerd — gereed voor uitgifte

— Einde document —